ае4.

У комп'ютерній схемотехніці в основному використовують потенційну систему елементів. Вона має наступні особливості:

на входах і виходах логічних елементів діють тільки потенциаль-ные сигнали;

з виходу одного елементу на вхід іншого передаються як перехідні, так і сталі значення сигналів;

на шляху потенційного сигналу не допускається включати конденсатори і обмотки трансформаторів, оскільки тривалість потенційного сигналу загалом не обмежена (такий вид електричного зв'язку називається гальва-ническим або безпосереднім);

відсутність конденсаторів і трансформаторів в ланцюгах зв'язку сприяє спрощенню технології виготовлення мікросхем;

реалізується обмежений набір булевих функцій : НЕ, АБО, І, НЕ АБО, НЕ І, НЕ И-ИЛИ, що "Виключає АБО", що полегшує застосування автома-тизированных методів проектування.

5.

Потенційні елементи розрізняють за ознакою схемотехніки - спосо-бом з'єднання транзисторів, діодів і резисторів між собою в межах однієї схеми типового базового елементу. Прийнято вважати, що сукупність елементів із загальною ознакою побудови утворює вид схемної логіки або просто логіку.

Розрізняють наступні види логіки потенційних елементів :

діодну (ДЛ) і діодно-транзисторну логіку (ДТЛ);

транзисторну логіку (ТЛ), в якій виділяють схеми з непосредственны-ми зв'язками (ТЛНС), із зв'язками (ТЛРС) резисторів і резисторно- конденсаторними зв'язками (ТЛРКС);

інтегральну інжекційну логіку (ИИЛ або И2Л);

транзисторно-транзисторну логіку (ТТЛ) і її модифікації з діодами Шотки (ТТЛШ);

емітерно-пов'язану логіку (ЭСЛ);

МОП-транзисторную логіку (Р-МОП, П-МОП, КМОП);

логіку на основі арсеніду галію (АэСа).

6. логічний елемент АБО ДЛ

Логіка роботи логічного елементу АБО на два входах х1 і Х2 представлена в таблиці. 2.1, на основі якої отримують вираження для вихідної булевої функції елементу F = Х1˅Х2

Високий рівень напруги UOH на виході діодного елементу АБО устанав-ливается при подачі на один або обидва входи високих рівнів напруги UIH при яких відкриваються відповідні кремнієві діоди VDІ або VD2, або обоє разом. У резистор навантаження втікає вихідний струм Іон, визначуваний по форму-ле

Іон =Vcc/(R+RH)

Значення вихідного високого уровняUOH залежить від вхідної напруги:

UOH= Vcc RH /(R+RH)

7.

Високий рівень напруги UOH на виході діодного елементу І устанавли-вается тільки при одночасній подачі на обидва входи високих рівнів напряже- нияUIH  при яких закриваються кремнієві діоди УВ 1 і УВ2. При цьому від ис-точника живлення UCC через резистори R1 і R2 протікає струм навантаження         Іон =Vcc/(R+RH)      який визначає значення високого рівня вихідної напруги   UOH= Vcc RH /(R+RH)

8.

Транзистор VD\ може знаходитися в трьох основних режимах: відсічення коллек-торного струму, насичення і активною ра-боты. У режимі відсічення колекторний і базовий переходи закриті, в ланцюзі колектора протікає дуже ма-лый зворотний струм колекторного переходу IК0 < 1 мкА.

У режимі насичення на кремнієвому переході база-емітер пряме падіння напруги рівне V*= 0,8 В, через колектор протікає максимально можливий струм, який називається струмом насичення колектора.

9.

У режимі насичення в базі транзистора накопичується надмірний заряд, значення якого пропорційне мірі насичення. При подачі низького уров-ня вхідного сигналу транзистор закривається. Проте колекторний струм залишається постійним в інтервалі часу t2 - t3, званому часом розсмоктування tрас надмірного заряду в базі. Після закінчення розсмоктування коллектор-ный струм спадає і формується фронт вихідного сигналу Таким чином, нали-чие насичення викликає затримку виключення інвертора, що являється недостат-ком цієї схеми.

Зменшення тривалості перехідних процесів забезпечується схемою елементу НE, в якій замість резистора Rб включені два последова-тельно включених діода VDІ і VD2

Діоди VDІ і VD2 називаються такими, що зміщують, оскільки вони зміщують порого-вый рівень вхідної відкриваючої напруги у велику сторону на значення 2U*. Місткість СБ називається прискорюючою, оскільки вона при вклю-чении швидко заряджається, збільшуючи при цьому прямий струм бази ГЕ1 > /Бн, а при вы-ключении швидко розряджається, створюючи зворотний, вимикаючий струм з амплітудою IЕ2.

10.

Схему ДТЛ-елементу ИЛИ- НЕ будують шляхом підключення виходу діодного эле-мента АБО до входу інвертора. Через резистор зміщення RCM протікає струм Iк0. Транзистор VTI відкривається і формує низький рівень вихідної напруги UOH тільки у тому випадку, коли на одному або обох входах є вы-сокий рівень напруги UIH. При цьому включаючий струм IБ1 проходить від источни-ков вхідних сигналів.

11.

Схему ДТЛ-елементу І-НЕ будують шляхом підключення виходу діодного эле-мента І до входу інвертора. Транзистор VT1 відкривається і формує низький рівень вихідного напряже-ния UOL тільки при збігу високих рівнів вхідних сигналів Uih на обох входах одночасно. При цьому включаючий струм IБ1, протікає від джерела струму Ucc по ланцюгу: резистор R, діоди VD3, VD4 і база транзистора VT1. При подачі хоч би на один з входів (чи на обоє) сигналу низького рівня увесь струм від джерела пита-ния UCc замикається по ланцюгу.

12.

Елементи ТЛ будують шляхом паралельної підключення колекторів транзи-сторов до загального резистора колекторного навантаження Rк. Вихідна напруга сни-мается з об'єднаних колекторів. Якщо на один з входів поступає високий рівень напруги UI  H, то відповідний транзистор відкривається і на виході встановлюється низький рівень сигналу UOL. Високий рівень напруги форми-руется на виході тільки у разі подачі на усі входи низьких уровнейUI  L.

а- ТЛБЗ                б-ТЛРЗ          в-ТЛРКЗ

13.

Елементи ТТЛ з'явилися в результаті розвитку схем ДТЛ у напрямі со-кращения числа компонентів, зменшення місткості переходів і урахування специфіки інтегральної технології. Спочатку головною особливістю елементів ТТЛ було використання на вході багатоемітерного транзистора (МЕТ) для реалізації операції І. Кожен емітер МЕТ використовують як логічний вхід. Число эмитте-ров визначає коефіцієнт на вході N1= 1. .8 і більше.

Промисловість випускає наступні серії ТТЛ і ТТЛШ :

стандартної середньої швидкодії (ТТЛ) - К133, К155, быстродейст-вующие- К130, К131, К599 і малопотужні - К134, К158;

стандартні швидкодіючі (ТТЛШ) - К530, К531 і малопотужні - К533, К555;

надшвидкодіючі (ТТЛШ) - КР1530, високого быстродей-ствия - КР1531 і малопотужні - КР1533

У мікросхемах серіїв К533, К555, КР1531 і КР1533 замість МЕТ на входи знову поставили діодні схеми збігу, проте назва схемотехніки ТТЛШ сохра-нилось.

14.

Схема простого ТТЛ-елементу містить МЭТ, колектор якого підключений до бази інвертуючого транзистора VТ2

У схемі ТТЛ-елементу МЕТ працює в двох основних режимах: інверсному і насичення. Інверсний режим виникає після подачі на усі входи високих рівнів на-пряжений UI  H.          Режим насичення виникає при подачі на один з входів (чи на обоє), низького рівня вхідної напруги UI   L.

15.

У мікросхемах ТТЛ використовують складні інвертори, які підвищують быст-родействие і здатність навантаження елементів. Схема базового (типового) эле-мента ТТЛ із складним інвертором містить три основні каскади:

Вхідний каскад, що реалізовує операцію І (транзистор VT1, резистор R1). До усіх входів МЕТ підключені демпфуючі (антизвонные) діоди, що обмежують вплив імпульсів перешкод негативної полярності.

Фазоинверсный каскад (транзистор VT2, резистори RK і R3), що управляє вихідними транзисторами за допомогою змін протифаз напряже-ний на колекторі і емітері VT2.

Вихідний двоканальний підсилювач (транзистори VT3, VT4, зміщуючий діод VD3, резистор R0). Складний інвертор утворюється спільною роботою фазоинверсного і вихідного каскадів.

16.

Принцип роботи діода Шотки заснований на використанні потенційного бар'єру, який утворюється в приконтактній області між металом і напівпровідником. У діодах Шотки немає накопичення надмірних зарядів, оскільки струм визначається переходом основних носіїв з напівпровідника в метал. Час перемикання діодів Шотки дуже мало (до 0,1 не) і не залежить від температури. Порівняно з кремнієвими діодами пряме падіння напруги в діодах Шотки удвічі менше (близько 0,3-0,4 В).

У режимі насичення на колекторі кремнієвого транзистора діє пря-мое напруга UКБ  = 0,7 В, внаслідок чого колектор відкривається і инжектирует електрони в базу. Це викликає затримку виключення, обумовлену часом розсмоктування tрас

За наявності між базою і колектором діода Шотки колектор при відкриванні транзистора не переходить в режим насичення, оскільки пряма напруга UКБ = 0,4 В. Транзистор з діодом Шотки між базою і колектором називають транзистором Шотки.

17.

Серії елементів ТТЛ і ТТЛШ мають функціональну і технічну пол-нотой, працюють від джерела напруги плюс 5 В, сумісні по рівнях логи-ческих сигналів, а частина - і по розводці виводів корпусу мікросхеми. Рівні на-пряжения балка. Про і балка. 1 при позитивному кодуванні складають: для элемен-тов ТТЛ - UL < 0,4 В; UH > 2,4 В; для елементів ТТЛШ - UL < 0,5 В; UH > 2,7 В.

У елементах ТТЛ і ТТЛШ вдало поєднуються схемотехніки, технологиче-ские і конструктивні достоїнства :

високий рівень схемно-технологічної отработанности, обеспечиваю-щий високий відсоток виходу придатних мікросхем і низьку вартість изго-товления;

порівняно висока швидкодія і завадостійка;

висока здатність навантаження N0 = 10..30 і помірна споживана потужність;

широкий функціональний набір елементів і зручність застосування (мон-таж, компонування, охолодження).

До недоліків елементів ТТЛШ відносяться: менша швидкодія в сравне-нии з елементами ЭСЛ, труднощі узгодження з низькоомним навантаженням, високий рівень створюваних перешкод і зростання споживаної потужності з підвищенням частоти перемикання, значне імпульсне споживання струму під час перемикання, особливо при навантаженні місткості.

22.

МОH -транзисторы мають структуру: метал-діелектрик-напівпровідник і в об-щем випадку називаються МДH -транзисторами. Оскільки діелектрик реа-лизуется на основі оксиду, то застосовують назву МОH -транзисторы (унипо-лярные, канальні).

Металевий електрод, на який поступає напруга, що управляє, на-зывается затвором (3) а два інші електроди - витоком (И) і стоком (С). Від ис-тока до стоку протікає робочий струм. Для р-канала полярність стоку негативна, а для п-канала - позитивна. Основна пластина напівпровідника називається підкладкою (П). Канал - це приповерхневий шар, що проводить, між витоком і стоком, в якому величина струму визначається за допомогою електричного поля.

Швидкодія n - МОH транзисторів в 5-8 разів вище за швидкодію р- МОH транзисторів, оскільки рухливість електронів істотно більше дірок. У МОH -схемах повністю виключені резистори, їх роль виконують МОH - транзистори.

18.

Різновидом транзисторних схем є елементи інтегральної инжек- ционной логіки (ИИЛ або И2Л). Схемотехніку И2Л використовують для побудови мик-ропроцессорных і що запам'ятовують ВІС (серії К582, К583, К584 та ін.)

Особливостями елементів И2Л є:

""безрезисторность", характерна для МОH -структур, яка уперше була реалізована в схемотехніці И2Л;

з'єднання областей бази і колектора інжекційних р- n -р транзисторів відповідно з областями емітера і колектора вхідних n -р- n транзи-сторов, а також мале число схемних компонентів і з'єднань між ни-ми (кількість операцій маскування і дифузії в два рази менше порівняно з елементами ТТЛ);

низький рівень напруги UL= 0,01 В знімається з колектора насыщен-ного транзистора, а високий рівень напруги UH= 0,8 В - з колектора закритого транзистора, причому цей рівень обмежується напругою бази насиченого транзистора навантаження; використовується режим мікрострумів, в якому струми колектора змінюються від десятків до сотень мікроампер; працездатність елементів зберігається при зміні значення струму в них на декілька порядків;

на колекторах вхідного транзистора реалізується інверсія змінної, а на сполучених колекторах транзисторів V73, VT4 виконуються операції НЕ-АБО.

19.

Схемотехніка елементів ЭСЛ заснована на використанні дифференциально-го підсилювача в режимі перемикання струму. Надшвидкодія елементів ЭСЛ досягається за рахунок використання не-насиченого режиму роботи транзисторів, вихідних емітерних повторителей, малих амплітуд логічних сигналів (близько 0,8 В). У логічних елементах ЭСЛ є парафазний вихід, що дозволяє одночасно отримувати пряме і ин-версное значення функції, що реалізовується. Це дає помітне зниження загального коли-чества мікросхем в апаратурі.

Особливостями схемотехніки ЭСЛ і її характеристик є:

можливість об'єднання виходів декількох елементів для утворення нових функцій;

можливість роботи на низькоомне навантаження завдяки наявності эмиттер-ных повторителей;

невелике значення роботи перемикання і незалежність споживаної потужності від частоти перемикання;

висока стабільність динамічних параметрів при зміні темпера-туры і напруга живлення;

використання негативного джерела живлення і заземлення коллектор-ных ланцюгів, що зменшує залежність вихідних сигналів від перешкод в ши-нах живлення.

До недоліків елементів ЭСЛ відносять складність схем, значне потреб-ление потужності і трудності узгодження з мікросхемами ТТЛ і ТТЛШ.

Промисловість випускає ряд серіїв ЭСЛ : 100, 137, 138, 187, 223, 229, 700, 500 і К1500.

21.

Підключення негативної напруги живлення до емітерного ланцюга і зазем-ление колекторів забезпечує кращу завадостійку і меншу зависи-мость вихідних сигналів від наведень в ланцюгах емітера. Опір резистора ЛЗ у декілька разів більше опорів і Я2, чим досягається постійність то-ка IE в плечах перемикача струму. Крім того, співвідношення опорів рези-сторов R1, R2 иRЗ підібране так, щоб на виході закритого плеча ус-танавливалось напруга мінус 0,1 В за рахунок протікання струму бази ЕП, а на вы-ходе відкритого плеча напруга складала мінус 0,9 В за рахунок протікання то-ка IE.

Колектори ЕП підключені до окремої шини землі. Це пов'язано з тим, що струми повторителей носять імпульсний характер і створюють перешкоди в, провідниках, що підводять напругу.

Колектори ЕП підключені до окремої шини землі. Це пов'язано з тим, що струми повторителей носять імпульсний характер і створюють перешкоди в, провідниках, що підводять напругу.

20.

Мікросхеми ЭСЛ серії 500 виготовляють за напівпровідниковою дифузійною планарно-епітаксіальною технологією. Усі компоненти мікросхеми розміщують в одному кристалі кремнію і ізолюють назад зміщеними р-п переходами. Ком-поненты формуються дифузією домішок в тонкому епітаксіальному шарі моно-кристалічного кремнію.

Схема ЭСЛ включає:

перемикач струму (логічні транзистори VT\, VT2, опорный транзи-стор VT3, резистори Rl, R2, R3);

джерело опорного зміщення (транзистор VT4, діоди VD1, VD2, резистори R5, R6)

вихідні емітерні повторители (транзистори VT5, VT6).

23.

У схемі елементу НЕ на Р-МОП транзисторах застосовують навантаження транзи-стор VT1, стік якого підключається до негативного джерела живлення мінус UCC. Напруга негативної полярності вхідною змінною X по-ступает на затвор вхідного транзистора VТ2. У цій схемі застосовують транзистори з індукованими каналами.

У схемі елементу НЕ на n -МОП транзисторах використовують навантаження транзи-стор VТ1 зі вбудованим каналом, який підключається до позитивного источ-нику живлення плюс UCC. Позитивна напруга вхідної змінної X поступає на затвор вхідного транзистора VТ2 з індукованим каналом. Транзистори навантажень включені за схемою двополюсника.

28.

До магнітних елементів із складним магнітопроводом відносяться багатоотвірні пластини, трансфлюксори і ряд інших.

Многоотверстные пластини - це конструкції з фериту, що мають до ста отворів діаметром 0,65 мм. На такій пластині може розміщуватися більше 25 Rs -триггеров або декілька десятків логічних елементів І АБО, НЕ АБО.

Трансфлюксор - це феритовий диск з двома неоднаковими отворами, який може знаходитися в двох станах, що характеризуються різним розподілом магнітного поля навколо великого отвору і відображують балку. 1  і балка. 0. Характерною особливістю Rs -триггера на трансфлюксоре являється прочитування інформації без її руйнування.

24.

Елемент ИЛИ-НЕ утворюється паралельним з'єднанням вхідних транзисто-ров, а елемент І-НЕ послідовним з'єднанням.

У комплементі МОH -структуре (логіка КМОH) використовуються одновремен-но р- і n -канальные транзистори. Елемент НЕ в схемотехніці КМОП побудований нз двох транзисторах з індукованими каналами: навантаженні VТ2 з каналом р-типз і вхідному VТ1 з каналом n -типа.

25.

При вхідному рівні UIH транзистор VT1 відкритий, а VТ2 - закритий, оскільки між його затвором і витоком є нульова напруга. На виході устанавливает-ся уровеньUOL і струм в ланцюзі не протікає. При вхідному уровнеUIL транзистор VТ1 закритий, а VT2 - відкритий, тому що між його затвором і витоком є напряжениеUCC. На виході - рівень і струм в ланцюзі не протікає.

Таким чином, в схемах КМОП в статичному стані протікає дуже ма-лый робочий струм, оскільки при відкритих вхідних транзисторах закриті нагрузоч-ные і навпаки. Сумарна потужність споживання в основному визначається энер-гией, що витрачається на перезаряд паразитних місткостей.

26.

Магнітні схеми (МС) будують на основі електромагнітного ланцюга, частиною кото-рой є магнітний матеріал. Їх застосовують для перетворення, обробки і зберігання інформації. Для побудови МС використовують ряд фізичних явищ : феромагнітних, магнітно-напівпровідникових, магнітооптичних, сверхпроводи-мости та ін.

До достоїнств МС відносять: високу надійність роботи і радіаційну стійкість; зберігання інформації без споживання енергії; високу температурну стабільність і завадозахищеність.

Застосовують декілька методів інтеграції і мініатюризації МС:

конструктивний (технологічний) - перехід до інтегральної схемотехніки;

функціональний - МС виконує декілька функцій;

фізичний - в одному і тому ж феромагнетику використовуються різні фізичні явища, наприклад, магнітні і магнітоакустичні.

По виду оброблюваній інформації МС підрозділяються на аналогові і цифрові. У магнітній схемотехніці виділяють наступні основні направле-ния-.

на кільцевих сердечниках;

на конструкціях із складним магнітопроводом;

на магнітних доменах і ефекті Джозефсона.

27.

Простим магнітним елементом є кільцеве феритове осердя з інформаційною, керуючою і вихідною обмотками.

Інформаційна і керуюча обмотки служать для запису і считування інформації. Вихідна обмотка призначена для отримання електричного сигналу, який відображує значення функції елементу. У загальному випадку кількість обмоток, їх використання і найменування визначаються призначенням цього магнітного елементу.

У магнітних схемах використовують ферродиодні і ферротранзисторні елементи.

Функціонально повним набором логічних елементів на ферродиодных схемах є дизъюнктор, НЕ  і генератор "1".

29.

Кріоелектронні магнітні елементи будуються на основі надпровідності, при якій електричний опір ряду металів і сплавів при їх охлаж-дении стрибком падає до нуля - нижче певної критичної температури Тк. Під дією магнітного поля, що управляє, з напруженістю вище критиче-ской Як, надпровідність зникає. Чим більше охолоджений матеріал, тим більше магнітне поле потрібно для руйнування надпровідності.

Простий кріоелектронний логічний елемент з двома входами і одним виходом називається кріотроном. Конструктивно кріотрон виконаний у вигляді двох тонкоплівкових металевих смужок, розділених діелектриком і поміщених на надпровідний металевий екран. Смужку для робочого струму називають вентилем "В", а для струму, що управляє, - затвором "3". Якщо затвор поміщений по-перек вентиля, кріотрон називають поперечним, а якщо паралельно - подовжнім.