4.

В компьютерной схемотехнике в основном используют потенциальную систему элементов. Она обладает следующими особенностями:

- на входах и выходах логических элементов действуют только потенциальные сигналы;

- с выхода одного элемента на вход другого передаются как переходные, так и установившиеся значения сигналов;

- на пути потенциального сигнала не допускается включать конденсаторы и обмотки трансформаторов, поскольку длительность потенциального сигнала в общем не ограничена (такой вид электрической связи называется гальваническим или непосредственным);

- отсутствие конденсаторов и трансформаторов в цепях связи способствует упрощению технологии изготовления микросхем;

- реализуется ограниченный набор булевых функций: НЕ, ИЛИ, И, НЕ ИЛИ, НЕ И, НЕ И-ИЛИ, "Исключающее ИЛИ", что облегчает применение автоматизированных методов проектирования.

5.

Потенциальные элементы различают по схемотехническому признаку — способом соединения транзисторов, диодов и резисторов между собой в пределах одной схемы типового базового элемента. Принято считать, что совокупность элементов с общим признаком построения образует вид схемной логики или просто логику.

Различают следующие виды логики потенциальных элементов:

- диодную (ДЛ) и диодно-транзисторную логику (ДТЛ);

- транзисторную логику (ТЛ), в которой выделяют схемы с непосредственными связями (ТЛНС), с резисторными связями (ТЛРС) и резисторно- конденсаторными связями (ТЛРКС);

- интегральную инжекционную логику (ИИЛ или И2Л);

- транзисторно-транзисторную логику (ТТЛ) и ее модификации с диодами Шотки (ТТЛШ);

- эмиттерно-связанную логику (ЭСЛ);

- МОП-транзисторную логику (р-МОП, п-МОП, КМОП);

- логику на основе арсенида галлия (АэСа).

6. логічний елемент АБО ДЛ

Логика работы логического элемента ИЛИ на два входах х1 и Х2 представлена в табл. 2.1, на основе которой получают выражение для выходной булевой функции элемента F = Х1˅Х2.

Высокий уровень напряжения UOH на выходе диодного элемента ИЛИ устанавливается при подаче на один или оба входа высоких уровней напряжения UIH при которых открываются соответствующие кремниевые диоды VDІ или VD2, либо оба вместе. В резистор нагрузки втекает выходной ток Іон, определяемый по формуле

Іон =Vcc/(R+RH)

Значение выходного высокого уровняUOH зависит от входных напряжений:

UOH= Vcc RH /(R+RH)

7.

Высокий уровень напряжения UOH на выходе диодного элемента И устанавливается только при одновременной подаче на оба входа высоких уровней напряженияUIH  при которых закрываются кремниевые диоды УВ 1 и УВ2. При этом от источника питания UCC через резисторы R1 и R2 протекает ток нагрузки         Іон =Vcc/(R+RH)      который определяет значение высокого уровня выходного напряжения   UOH= Vcc RH /(R+RH)

8.

Транзистор VD\ может находиться в трех основных режимах: отсечки коллекторного тока, насыщения и активной работы. В режиме отсечки коллекторный и базовый переходы закрыты, в цепи коллектора протекает очень малый обратный ток коллекторного перехода IК0 < 1 мкА.

В режиме насыщения на кремниевом переходе база-эмиттер прямое падение напряжения равно V*= 0,8 В, через коллектор протекает максимально возможный ток, который называется током насыщения коллектора.

9.

В режиме насыщения в базе транзистора накапливается избыточный заряд, значение которого пропорционально степени насыщения. При подаче низкого уровня входного сигнала транзистор закрывается. Однако коллекторный ток остается постоянным в интервале времени t2-t3 , называемом временем рассасывания tрас избыточного заряда в базе. После окончания рассасывания коллекторный ток спадает и формируется фронт выходного сигнала Таким образом, наличие насыщения вызывает задержку выключения инвертора, что является недостатком данной схемы.

Уменьшение длительности переходных процессов обеспечивается схемой элемента НE, в которой вместо резистора Rб включены два последовательно включенных диода VDІ и VD2

Диоды VDІ и VD2 называются смещающими, поскольку они смещают пороговый уровень входного открывающего напряжения в большую сторону на значение 2U*. Емкость СБ называется ускоряющей, поскольку она при включении быстро заряжается, увеличивая при этом прямой ток базы ГЕ1 > /Бн, а при выключении быстро разряжается, создавая обратный, выключающий ток с амплитудой IЕ2.

10.

Схему ДТЛ-элемента ИЛИ- НЕ строят путем подключения выхода диодного элемента ИЛИ ко входу инвертора. Через резистор смещения RCM протекает ток Iк0. Транзистор VTI открывается и формирует низкий уровень выходного напряжения UOH только в том случае, когда на одном или обоих входах имеется высокий уровень напряжения UIH. При этом включающий ток IБ1 проходит от источников входных сигналов.

11.

Схему ДТЛ-элемента И-НЕ строят путем подключения выхода диодного элемента И ко входу инвертора. Транзистор VT1 открывается и формирует низкий уровень выходного напряжения UOL только при совпадении высоких уровней входных сигналов Uih на обоих входах одновременно. При этом включающий ток IБ1, протекает от источника тока Ucc по цепи: резистор R, диоды VD3, VD4 и база транзистора VT1. При подаче хотя бы на один из входов (или на оба) сигнала низкого уровня весь ток от источника питания UCc замыкается по цепи.

12.

Элементы ТЛ строят путем параллельной подключения коллекторов транзисторов к общему резистору коллекторной нагрузки Rк. Выходное напряжение снимается с объединенных коллекторов. Если на один из входов поступает высокий уровень напряжения UI  H, то соответствующий транзистор открывается и на выходе устанавливается низкий уровень сигнала UOL. Высокий уровень напряжения формируется на выходе только в случае подачи на все входы низких уровнейUI  L.

а- ТЛБЗ                б-ТЛРЗ          в-ТЛРКЗ

13.

Элементы ТТЛ появились в результате развития схем ДТЛ в направлении сокращения числа компонентов, уменьшения емкости переходов и учета специфики интегральной технологии. Первоначально главной особенностью элементов ТТЛ было использование на входе многоэмиттерного транзистора (МЭТ) для реализации операции И. Каждый эмиттер МЭТ используют как логический вход. Число эмиттеров определяет коэффициент на входе N1= 1.. .8 и более.

Промышленность выпускает следующие серии ТТЛ и ТТЛШ:

- стандартного среднего быстродействия (ТТЛ) — К133, К155, быстродействующие— К130, К131, К599 и маломощные — К134, К158;

- стандартные быстродействующие (ТТЛШ) — К530, К531 и маломощные — К533, К555;

- сверхбыстродействующие (ТТЛШ) — КР1530, высокого быстродействия — КР1531 и маломощные — КР1533

В микросхемах серий К533, К555, КР1531 и КР1533 вместо МЭТ на входы снова поставили диодные схемы совпадения, однако название схемотехники ТТЛШ сохранилось.

14.

Схема простейшего ТТЛ-элемента содержит МЭТ, коллектор которого подключен к базе инвертирующего транзистора VТ2

В схеме ТТЛ-элемента МЭТ работает в двух основных режимах: инверсном и насыщения. Инверсный режим возникает после подачи на все входы высоких уровней напряжений UI  H.          Режим насыщения возникает при подаче на один из входов (или на оба), низкого уровня входного напряжения UI   L.

15.

В микросхемах ТТЛ используют сложные инверторы, которые повышают быстродействие и нагрузочную способность элементов. Схема базового (типового) элемента ТТЛ со сложным инвертором содержит три основных каскада:

- Входной каскад, реализующий операцию И (транзистор VT1, резистор R1). Ко всем входам МЭТ подключены демпфирующие (антизвонные) диоды, ограничивающие влияние импульсов помех отрицательной полярности.

- Фазоинверсный каскад (транзистор VT2, резисторы RK и R3), управляющий выходными транзисторами с помощью противофазных изменений напряжений на коллекторе и эмиттере VT2.

- Выходной двухканальный усилитель (транзисторы VT3, VT4, смещающий диод VD3, резистор R0). Сложный инвертор образуется совместной работой фазоинверсного и выходного каскадов.

16.

Принцип работы диода Шотки основан на использовании потенциального барьера, который образуется в приконтактной области между металлом и полупроводником. В диодах Шотки нет накопления избыточных зарядов, поскольку ток определяется переходом основных носителей из полупроводника в металл. Время переключения диодов Шотки очень мало (до 0,1 не) и не зависит от температуры. В сравнении с кремниевыми диодами прямое падение напряжения в диодах Шотки вдвое меньше (около 0,3-0,4 В).

В режиме насыщения на коллекторе кремниевого транзистора действует прямое напряжение UКБ  = 0,7 В, вследствие чего коллектор открывается и инжектирует электроны в базу. Это вызывает задержку выключения, обусловленную временем рассасывания tрас

При наличии между базой и коллектором диода Шотки коллектор при открывании транзистора не переходит в режим насыщения, поскольку прямое напряжение UКБ = 0,4 В. Транзистор с диодом Шотки между базой и коллектором называют транзистором Шотки.

17.

Серии элементов ТТЛ и ТТЛШ обладают функциональной и технической полнотой, работают от источника напряжения плюс 5 В, совместимы по уровням логических сигналов, а часть — и по разводке выводов корпуса микросхемы. Уровни напряжения лог. О и лог. 1 при положительном кодировании составляют: для элементов ТТЛ — UL < 0,4 В; UH > 2,4 В; для элементов ТТЛШ —UL < 0,5 В; UH > 2,7 В.

В элементах ТТЛ и ТТЛШ удачно сочетаются схемотехнические, технологические и конструктивные достоинства:

- высокий уровень схемно-технологической отработанности, обеспечивающий высокий процент выхода годных микросхем и низкую стоимость изготовления;

- сравнительно высокое быстродействие и помехоустойчивость;

- высокая нагрузочная способность N0 = 10...30 и умеренная потребляемая мощность;

- широкий функциональный набор элементов и удобство применения (монтаж, компоновка, охлаждение).

К недостаткам элементов ТТЛШ относятся: меньшее быстродействие в сравнении с элементами ЭСЛ, трудности согласования с низкоомной нагрузкой, высокий уровень создаваемых помех и рост потребляемой мощности с повышением частоты переключения, значительное импульсное потребление тока во время переключения, особенно при емкостной нагрузке.

18.

Разновидностью транзисторных схем являются элементы интегральной инжек- ционной логики (ИИЛ или И2Л). Схемотехнику И2Л используют для построения микропроцессорных и запоминающих БИС (серии К582, К583, К584 и др.)

Особенностями элементов И2Л являются:

- "безрезисторность", характерная для МОH-структур, которая впервые была реализована в схемотехнике И2Л;

- соединение областей базы и коллектора инжекционных р-n-р транзисторов соответственно с областями эмиттера и коллектора входных n-р-n транзисторов, а также малое число схемных компонентов и соединений между ними (количество операций маскирования и диффузии в два раза меньше сравнительно с элементами ТТЛ);

- низкий уровень напряжения UL= 0,01 В снимается с коллектора насыщенного транзистора, а высокий уровень напряжения UH= 0,8 В — с коллектора закрытого транзистора, причем этот уровень ограничивается напряжением базы насыщенного транзистора нагрузки; используется режим микротоков, в котором токи коллектора изменяются от десятков до сотен микроампер; работоспособность элементов сохраняется при изменении значения тока в них на несколько порядков;

- на коллекторах входного транзистора реализуется инверсия переменной, а на соединенных коллекторах транзисторов V73, VT4 выполняются операции НЕ-ИЛИ.

19.

Схемотехника элементов ЭСЛ основана на использовании дифференциального усилителя в режиме переключения тока. Сверхбыстродействие элементов ЭСЛ достигается за счет использования ненасыщенного режима работы транзисторов, выходных эмиттерных повторителей, малых амплитуд логических сигналов (около 0,8 В). В логических элементах ЭСЛ имеется парафазный выход, что позволяет одновременно получать прямое и инверсное значение реализуемой функции. Это дает заметное снижение общего количества микросхем в аппаратуре.

Особенностями схемотехники ЭСЛ и ее характеристик являются:

- возможность объединения выходов нескольких элементов для образования новых функций;

- возможность работы на низкоомную нагрузку благодаря наличию эмиттерных повторителей;

- небольшое значение работы переключения и независимость потребляемой мощности от частоты переключения;

- высокая стабильность динамических параметров при изменении температуры и напряжения питания;

- использование отрицательного источника питания и заземления коллекторных цепей, что уменьшает зависимость выходных сигналов от помех в шинах питания.

К недостаткам элементов ЭСЛ относят сложность схем, значительное потребление мощности и трудности согласования с микросхемами ТТЛ и ТТЛШ.

Промышленность выпускает ряд серий ЭСЛ: 100, 137, 138, 187, 223, 229, 700, 500 и К1500.

20.

Микросхемы ЭСЛ серии 500 изготовляют по полупроводниковой диффузионной планарно-эпитаксиальной технологии. Все компоненты микросхемы размещают в одном кристалле кремния и изолируют обратно смещенными р-п переходами. Компоненты формируются диффузией примесей в тонком эпитаксиальном слое монокристаллического кремния.

Схема ЭСЛ включает:

- переключатель тока (логические транзисторы VT\, VT2, опорный транзистор VT3, резисторы Rl,R2, R3);

- источник опорного смещения (транзистор VT4, диоды VD1, VD2, резисторы R5,R6)

- выходные эмиттерные повторители (транзисторы VT5, VT6).

21.

Подключение отрицательного напряжения питания к эмиттерной цепи и заземление коллекторов обеспечивает лучшую помехоустойчивость и меньшую зависимость выходных сигналов от наводок в цепях эмиттера. Сопротивление резистора ЛЗ в несколько раз больше сопротивлений и Я2, чем достигается постоянство тока IE в плечах переключателя тока. Кроме того, соотношение сопротивлений резисторов R1, R2 иRЗ подобрано таким образом, чтобы на выходе закрытого плеча устанавливалось напряжение минус 0,1 В за счет протекания тока базы ЭП, а на выходе открытого плеча напряжение составляло минус 0,9 В за счет протекания тока IE.

Коллекторы ЭП подключены к отдельной шине земли. Это связано с тем, что токи повторителей носят импульсный характер и создают помехи в, проводниках, подводящих напряжение.

Коллекторы ЭП подключены к отдельной шине земли. Это связано с тем, что токи повторителей носят импульсный характер и создают помехи в, проводниках, подводящих напряжение.

22.

МОH-транзисторы имеют структуру: металл-диэлектрик-полупроводник и в общем случае называются МДH-транзисторами. Поскольку диэлектрик реализуется на основе оксида, то применяют название МОH-транзисторы (униполярные, канальные).

Металлический электрод, на который поступает управляющее напряжение, называется затвором (3) а два других электрода — истоком (И) и стоком (С). От истока к стоку протекает рабочий ток. Для р-канала полярность стока отрицательная, а для п-канала — положительная. Основная пластина полупроводника называется подкладкой (П). Канал — это приповерхностный проводящий слой между истоком и стоком, в котором величина тока определяется с помощью электрического поля.

Быстродействие n-МОH транзисторов в 5-8 раз выше быстродействия р-МОH транзисторов, поскольку подвижность электронов существенно больше дырок. В МОH-схемах полностью исключены резисторы, их роль выполняют МОH- транзисторы.

23.

В схеме элемента НЕ на р-МОП транзисторах применяют нагрузочный транзистор VT1 , сток которого подключается к отрицательному источнику питания минус UCC. Напряжение отрицательной полярности входной переменной X поступает на затвор входного транзистора VТ2. В этой схеме применяют транзисторы с индуцированными каналами.

В схеме элемента НЕ на n-МОП транзисторах используют нагрузочный транзистор VТ1 со встроенным каналом, который подключается к положительному источнику питания плюс UCC. Положительное напряжение входной переменной X поступает на затвор входного транзистора VТ2 с индуцированным каналом. Нагрузочные транзисторы включены по схеме двухполюсника.

24.

Элемент ИЛИ-НЕ образуется параллельным соединением входных транзисторов, а элемент И-НЕ последовательным соединением.

В комплементарной МОH-структуре (логика КМОH) используются одновременно р- и n-канальные транзисторы. Элемент НЕ в схемотехнике КМОП построен нз двух транзисторах с индуцированными каналами: нагрузочном VТ2 с каналом р-типз и входном VТ1 с каналом n-типа.

25.

При входном уровне UIH транзистор VT1 открыт, а VТ2 — закрыт, поскольку между его затвором и истоком есть нулевое напряжение. На выходе устанавливается уровеньUOL и ток в цепи не протекает. При входном уровнеUIL транзистор VТ1 закрыт, а VT2— открыт, потому что между его затвором и истоком есть напряжениеUCC. На выходе — уровень и ток в цепи не протекает.

Таким образом, в схемах КМОП в статическом состоянии протекает очень малый рабочий ток, поскольку при открытых входных транзисторах закрыты нагрузочные и наоборот. Суммарная мощность потребления в основном определяется энергией, расходуемой на перезаряд паразитных емкостей.

26.

Магнитные схемы (МС) строят на основе электромагнитной цепи, частью которой является магнитный материал. Их применяют для преобразования, обработки и хранения информации. Для построения МС используют ряд физических явлений: ферромагнитных, магнитно-полупроводниковых, магнитооптических, сверхпроводимости и др.

К достоинствам МС относят: высокую надежность работы и радиационную стойкость; хранение информации без потребления энергии; высокую температурную стабильность и помехозащищенность.

Применяют несколько методов интеграции и миниатюризации МС:

- конструктивный (технологический) — переход к интегральной схемотехнике;

- функциональный — МС выполняет несколько функций;

- физический — в одном и том же ферромагнетике используются различные физические явления, например, магнитные и магнитоакустические.

По виду обрабатываемой информации МС подразделяются на аналоговые и цифровые. В магнитной схемотехнике выделяют следующие основные направления-.

- на кольцевых сердечниках;

- на конструкциях со сложным магнитопроводом;

на магнитных доменах и эффекте Джозефсона.

27.

Простейшим магнитным элементом является кольцевой ферритовый сердечник с информационной, управляющей и выходной обмотками.

Информационная и управляющая обмотки служат для записи и считывания информации. Выходная обмотка предназначена для получения электрического сигнала, который отображает значение функции элемента. В общем случае количество обмоток, их использование и наименование определяются назначением данного магнитного элемента.

В магнитных схемах используют ферродиодные и ферротранзисторные элементы.

Функционально полным набором логических элементов на ферродиодных схемах являются дизъюнктор, НЕТ и генератор "1".

28.

К магнитным элементам со сложным магнитопроводом относятся многоотверстные пластины, трансфлюксоры и ряд других.

Многоотверстные пластины — это конструкции из феррита, имеющие до ста отверстий диаметром 0,65 мм. На такой пластине может размещаться более 25 Rs-триггеров или несколько десятков логических элементов И ИЛИ, НЕ ИЛИ.

Трансфлкжсор — это ферритовый диск с двумя неодинаковыми отверстиями, который может находиться в двух состояниях, характеризующихся разным распределением магнитного поля вокруг большого отверстия и отображают лог. 1  и лог. 0. Характерной особенностью Rs-триггера на трансфлюксоре является считывание информации без ее разрушения.

29.

Криоэлектронные магнитные элементы строятся на основе сверхпроводимости, при которой электрическое сопротивление ряда металлов и сплавов при их охлаждении скачком падает до нуля — ниже определенной критической температуры Тк. Под действием управляющего магнитного поля с напряженностью выше критической Як, сверхпроводимость исчезает. Чем больше охлажден материал, тем больше магнитное поле требуется для разрушения сверхпроводимости.

Простейший криоэлектронный логический элемент с двумя входами и одним выходом называется криотроном. Конструктивно криотрон выполнен в виде двух тонкопленочных металлических полосок, разделенных диэлектриком и помещенных на сверхпроводящий металлический экран. Полоску для рабочего тока называют вентилем "В", а для управляющего тока — затвором "3". Если затвор помещен поперек вентиля, криотрон называют поперечным, а если параллельно — продольным.