МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Лабораторна робота №2

з курсу «Архітектура компютера»

Тема : Вивчення архітектури DLX

Виконала

Студентка 3 курсу КСМ

Фогаш Р.З.

Перевірив

Далекорей А.В.

Ужгород 2010

Мета роботи :

- Ознайомитись з базовими командами віртуальної машини DLX.

- Вивчити основні принципи роботи з програмою WINDLX

- Виконати завдання 1Б, 1Е.

Завдання до роботи 1Б.

- Завантажити базисну версію програми до симулятора. Спланувати використання комірок головної пам’яті та записати до них вихідні дані.

- Виконати програму у кроковому режимі. Перевірити результат виконання програми.

- Пояснити подані вікнами (циклове вікно, вікно статистик) симулятора протоколи вионання програми.

- Зробити висновки за результатами симуляції виконання програми.

- Оформити звіт Б та захистити його.

Завдання до роботи 1Е.

- Запропонувати заходи з покращення ефективності використання апаратних засобів процесора та скласти відповідну експериментальну версію базової програми.

- Виконати експериментальну програму у кроковому режимі. Перевірити результат виконання програми.

- Пояснити подані вікнами (циклове вікно, вікно статистик) симулятора протоколи виконання програми.

- Подати кількісні значення тих характеристик, які доводять зростання ефективності роботи апаратних засобів.

- Зробити висновки за результатами виконання експерименту.

- Оформити звіт Е та захистити його.

Базисна версія програми.

1 Loop:

2 	lw	r2,0(r1)

3 	lw	r3,20(r1)

4 	add	r2,r2,r3

5	sw	40(r1),r2

6	addi	r1,r1,#4

7	subi	r4,r1,#16

8	bnez	r4,Loop

9	trap	0

Виконання роботи

Завдання 1Б

1.  Для завантаження базисної версії програми спочатку збережемо її в текстовому файлі за допомогою редактора Notepad, або іншого, з розширення *.S. В іншому випадку у вікні фільтру програми потрібно буде вписати розширення.

Для того щоб завантажити програму потрібно виконати наступні дії:

File -> Load Code or Data. У вікні що зявилося вкажемо шлях до файлу, що містить базисну версію програми, а також до файлу input.s. Натискаємо Select для кожного файлу, а потім Load.

Є можливість запису даних в пам'ять. Для цього вибираємо Memory -> Change memory. У відповідному діалоговому вікні вводимо адресу та значення комірки памяті. Натискаємо Set. Покажчик памяті автоматично перепригне на певну довжину байтів, в залежності від того, як інтерпретується пам'ять – побайтно чи послівно, що можна вказати у цьому ж вікні.

2. Для покрокового виконання програми потрібно натиснути F7, або Execute

-> Single Cycle.

Для перевірки результатів програми Memory -> Change memory. У відповідному діалоговому вікні вводимо адресу комірки памяті та натискаємо Display.

3.  У вікні Clock Cycle Diagram можна переглянути роботу конвеєра на кожному етапі такту виконяння програми а також ступені виконання кожної програми, а також переглянути затримки.

У вікні Statistics надано інформацію про найбільш важливі аспекти програми. Вказано кількість виконаних циклів симуляції (Cycles), конфігурацію апаратної частини, пригальмування (stalls) та причини їхнього виникнення, питомі ваги умовних переходів, інструкцій завантаження і і збереження, інструкцій з операціями рухомої коми та інструкцій-пасток (traps). Стандартно, усі характеристики надано у відсотках.

4. Висновки:

Завдання 1Е

1.  Оптимізуємо програму наступним чином :

Подивившись на вихідний код програми та на затримки в коніеєрі із завдання 1Б можна прошграму модифікувати наступним чином :

1 Loop:

2 	lw		r2,0(r1)

3 	lw		r3,20(r1)

4 	subi 	          r4,r1,#12

5 	add		r2,r2,r3

6 	sw		40(r1),r2

7 	addi		r1,r1,#4

8 	bnez		r4,Loop

9 	trap		0

В результаті переробки програми отримаємо наступні результати

Ці результати можна пояснити наступним чином. В оригіналі прогарми рядок 7 можна замінити на рядок 7 в переробленій версії програми, а після команд завантаження додати команду  subi r4,r1,#12, тому після неї можна виконати додавання. А оскільки в 7 рядку змінюється значення r1 а не r4, то команда умовного переходу може виконатись без затримок. Завдяки цьому досягаэться робота конвеэра без затримок.

Отримані результати

| Початкова прогшрама | Оптимізована програма |
| --- | --- |
| Циклів програми 44 | Циклів програми 36 |
| LD Stalls 4 | LD Stalls 0 |
| JUMP Stalls 4 | JUMP Stalls 0 |

Висновок

Одним із пунктів мети роботи було «оптимізація програми». Це вдалось зробити, зменшивши кількість циклів програми з 14 до 6. Оптимізація була досягнена завдяки перестановці команд таким чином, щоб операнди поточної команди не містили результатів роботи попередніх двох, так, щоб перестановки на результат виконання програми не впливали.