МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Лабораторна робота №1

з курсу «Архітектура комп’ютера»

Тема : Вивчення архітектури DLX

Виконав

Студент 3 курсу КСМ

Прізвище Імя

Перевірив

Далекорей А.В.

Ужгород 2012

Мета роботи :

- Ознайомитись з базовими командами віртуальної машини DLX.

- Вивчити основні принципи роботи з програмою WINDLX

- Виконати завдання 1Б, 1Е.

Завдання до роботи 1Б.

- Завантажити базисну версію програми до симулятора. Спланувати використання комірок головної пам’яті та записати до них вихідні дані.

- Виконати програму у кроковому режимі. Перевірити результат виконання програми.

- Пояснити подані вікнами (циклове вікно, вікно статистик) симулятора протоколи вионання програми.

- Зробити висновки за результатами симуляції виконання програми.

- Оформити звіт Б та захистити його.

Завдання до роботи 1Е.

- Запропонувати заходи з покращення ефективності використання апаратних засобів процесора та скласти відповідну експериментальну версію базової програми.

- Виконати експериментальну програму у кроковому режимі. Перевірити результат виконання програми.

- Пояснити подані вікнами (циклове вікно, вікно статистик) симулятора протоколи виконання програми.

- Подати кількісні значення тих характеристик, які доводять зростання ефективності роботи апаратних засобів.

- Зробити висновки за результатами виконання експерименту.

- Оформити звіт Е та захистити його.

Базисна версія програми.

1 Loop:

2 	lw	r2,0(r1)

3 	lw	r3,20(r1)

4 	add	r2,r2,r3

5	sw	40(r1),r2

6	addi	r1,r1,#4

7	subi	r4,r1,#16

8	bnez	r4,Loop

9	trap	0

Виконання роботи

Завдання 1Б

1.  Для завантаження базисної версії програми спочатку збережемо її в текстовому файлі за допомогою редактора Notepad, або іншого, з розширення *.S. В іншому випадку у вікні фільтру програми потрібно буде вписати розширення.

Для того щоб завантажити програму потрібно виконати наступні дії:

File -> Load Code or Data. У вікні що з’явилося вкажемо шлях до файлу, що містить базисну версію програми, а також до файлу input.s. Натискаємо Select для кожного файлу, а потім Load.

Є можливість запису даних в пам'ять. Для цього вибираємо Memory -> Change memory. У відповідному діалоговому вікні вводимо адресу та значення комірки пам’яті. Натискаємо Set. Покажчик пам’яті автоматично перепригне на певну довжину байтів, в залежності від того, як інтерпретується пам'ять – побайтно чи послівно, що можна вказати у цьому ж вікні.

2. Для покрокового виконання програми потрібно натиснути F7, або Execute

-> Single Cycle.

Для перевірки результатів програми Memory -> Change memory. У відповідному діалоговому вікні вводимо адресу комірки пам’яті та натискаємо Display.

3.  У вікні Clock Cycle Diagram можна переглянути роботу конвеєра на кожному етапі такту виконання програми а також ступені виконання кожної програми, а також переглянути затримки.

У вікні Statistics надано інформацію про найбільш важливі аспекти програми. Вказано кількість виконаних циклів симуляції (Cycles), конфігурацію апаратної частини, пригальмування (stalls) та причини їхнього виникнення, питомі ваги умовних переходів, інструкцій завантаження і  збереження, інструкцій з операціями рухомої коми та інструкцій-пасток (traps). Стандартно, усі характеристики надано у відсотках.

Завдання 1Е

1.  Оптимізуємо програму наступним чином :

Подивившись на вихідний код програми та на затримки в конвеєрі із завдання 1Б можна програму модифікувати наступним чином :

Loop:

lw	r2,0(r1)

lw	r3,20(r1)

nop

nop

add	r2,r2,r3

nop

nop

sw	40(r1),r2

addi	r1,r1,#4

nop

nop

subi	r4,r1,#16

nop

nop

bnez	r4,Loop

trap	0

В результаті переробки програми отримаємо наступні результати.

Ці результати можна пояснити наступним чином. В оригіналі прогарами рядок 7 можна замінити на рядок 7 в переробленій версії програми, а після команд завантаження додати команду  subi r4,r1,#12, тому після неї можна виконати додавання. А оскільки в 7 рядку змінюється значення r1 а не r4, то команда умовного переходу може виконатись без затримок. Завдяки цьому досягається робота конвеєра без затримок.

Отримані результати

| Початкова програма | Оптимізована програма |
| --- | --- |
| Циклів програми 44 | Циклів програми 36 |
| LD Stalls 4 | LD Stalls 0 |
| JUMP Stalls 4 | JUMP Stalls 0 |

Висновки

Існування притаманних програмі залежностей даних спричинило виникнення залежності RAW, яку автоматично визначила та в спосіб затримки на один цикл знищила апаратна частина машини. При цьому втрата швидкодії склала 1 – 9/8 = - 12.5 %. Оптимізація була досягнена завдяки встановлені затримок.