МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО - ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Лабораторна робота №2

з курсу «Архітектура комп’ютера»

Тема : виконання арифметичних операцій з числами з плаваючою крапкою на машині DLX

Виконав

Студент 3 курсу КСМ

Прізвище Імя

Перевірив

Далекорей А.В.

Ужгород 2012

Тема : виконання арифметичних операцій з числами з плаваючою крапкою на машині DLX

Мета : Вивчення команд для роботи з числами з плаваючою крапкою

Завдання : Обчислити вираз

Виконання завдання

Для виконання роботи оголосимо змінні

.data

a:  .word 1

b:  .word 2

c:  .word 8

d:  .word 7

Для завантаження даних в цілочислові регістри використовується команда lw <приймач>,<джерело>

lw r1,a

lw r2,b

lw r3,c

lw r4,d

Щоб завантажити ці числа в регістри для роботи з числами з плаваючою крапкою використовується команда movi2fp <приймач>,<джерело>

movi2fp f1,r1

movi2fp f2,r2

movi2fp f3,r3

movi2fp f4,r4

коли дані завантажені в регістри, вони ще не переведені в формат з плаваючою крапкою.  Тому їх потрібно конвертувати командою cvti2f <приймач>,<джерело>

Проконвертуємо вміст регістрів r1,r2,r3,r4

cvti2f f1,f1

cvti2f f2,f2

cvti2f f3,f3

cvti2f f4,f4

Тепер все готово для виконання арифметичних операцій

addf f1,f1,f2

addf f3,f3,f4

multf f1,f1,f3

Отже результат виконання операцій міститься таким чином в регістрі f1. Переконвертуємо це число з формату float  в формат integer або у формат з фіксованою крапкою. Це можна зробити наступним чином

cvtf2i f1,f1

movfp2i r1,f1

Аналіз виконання програми

З структурної схеми конвеєра видно, що команди додавання займають 2 такти, а конвертування і множення - 4. Це є досить поганим, оскільки під час виконання вищеописаних команд конвеєр має чекати декілька тактів.

З вікна статистики видно, що кількість затримок  -  6

Висновок : На схемі конвеєра процесора видно, що команди для роботи з числами з плаваючою крапкою довші ніж для чисел з фіксованою крапкою. Тому не бажано змішувати операції для роботи з цілими та дробовими числами в коді програми, для запобігання затримок в конвеєрі процесора.