МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Інженерно-технічний факультет

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Лабораторна робота №1

ОСНОВИ РОБОТИ З ACTIVE-HDL

виконав

студент 4 курсу

спец «Комп’ютерна інженерія»

Лялько Руслан

Ужгород 2012

Створення схемного проекту

Пристрій може бути описаний у вигляді схеми із елементів бібліотеки Active-HDL, бібліотеки проекту, або інших підключених до системи бібліотек. Наведені логічні рівняння 4-розрядного мультиплексора реалізовані за допомогою елементів 4 3І-НІ − 4 «and3» та 2 2І-НІ − 2 «and2», які були використані як інвертори.

Після натиснення клавіші Далее відкриється вікно для введення портів проекту New Source File Wizard – Ports, де потрібно задати порти.

Рис. 9.

Після введення портів (аналогічно як і в текстовому режимі) натискуємо клавішу Готово. У результаті відкриється вікно схеми із введеними портами — заготовка для побудови схеми (рис. 10).

Рис. 10.

Далі натиснула  кнопку введення елементів - в результаті чого відкривається вікно бібліотеки, а при клацанні по символі бібліотеки  — список елементів. При клацанні по імені елементу в нижній частині вікна бібліотеки появиться його умовне графічне зображення (УГЗ), яке можна перетягнути на поле розташування схеми.

Схемний редактор дає можливість рисувати два типи зв'язків: одиночні провідники (Wire) і групові, об'єднані в шину (Bus). Тип зв'язків відображено на панелі інструментів  — провідник і шина. Рисування і редагування провідників і шип здійснюється за одними і  тими ж правилами.

Рис. 10. Схема 4-розрядного демультиплексора

При активній схемі  я перетворила схему в HDL-текст. Для цього потрібно на панелі інструментів натиснути кнопку . У файлі Mul.vhd було сформовано текст моделі, який можна побачити натиснувши кнопку View HDL Code . Нижче наведено одержаний код.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux_41 is

port(

d : in STD_LOGIC;

r1 : in STD_LOGIC;

r2 : in STD_LOGIC;

x1 : out STD_LOGIC;

x2 : out STD_LOGIC;

x3 : out STD_LOGIC;

x4 : out STD_LOGIC

);

end mux_41;

architecture mux_41 of mux_41 is

---- Signal declarations used on the diagram ----

signal NET59 : STD_LOGIC;

signal NET67 : STD_LOGIC;

begin

----  Component instantiations  ----

x1 <= NET67 and NET59 and d;

x2 <= r2 and NET59 and d;

x3 <= NET67 and r1 and d;

x4 <= r2 and r1 and d;

NET59 <= not(r1);

NET67 <= not(r2);

end mux_41;

Після цього виконується компіляція і моделювання схеми, яка здійснюється кнопкою Compile . На консоль виводиться інформація

# Compile success 0 Errors 0 Warnings Analysis time : 0.2 [s],

яка свідчить, що компіляція пройшла успішно.

Рис. 10. Моделювання схемного проекту 4-розрядного демультиплексора

Рис. 11. Символ 4-розрядного демультиплексора

Висновки: На даній лабораторній роботі я ознайомився та засвов основи роботи з середовищем проектування Active-HDL. Мною було пророблено загальний приклад, після чого я схемно реалізувала 4-розрядний демультиплексор за допомогою логічних елементів 3І-НІ та 2І-НІ. Проект було скомпільовано, і виягнуто VHDL-код.