- Використання кеш пам’яті дозволяє: Б) Прискорити роботу комп’ютера.

- Віртуалізація пам’яті це спосіб організації пам’яті на рівні взаємодії: А)основної та зовнішньої пам’яті.

- Властивість пам’яті сучасного комп.: А) чим менший час доступу до пам’яті,тим менша ємність та вища вартість зберігання в ній одного біта інформації

- Властивість  апаратних та  програмних засобів сучасного комп’ютера:  Б)Існує значна різниця між  продуктивністю процесора і  основною пам’яттю,а також між продуктивністю основної і зовнішньої пам’яті.

- До енергонезалежної пам’яті належить пам'ять: Г)зовнішня.

- До числа принципів ієрархічної організації пам’яті належить наступний:  Б) пам’ять нижчого рівня має меншу ємність,швидша і має велику вартість в перерахунку на біт,ніж пам'ять вищого рівня.

- До числа принципів ієрархічної організації пам’яті належить наступний:  Б)на кожному рівні ієрархії пам'ять розбивається на блоки,які є найменшою інформаційною одиницею,що пересилаються між двома сусідніми рівнями ієрархії.

- До числа правил взаємодії процесора і основної пам’яті через кеш пам'ять належить наступне: Б) Базовою порцією інформації,яка переміщується між основною та кеш пам’яттю,є вміст одного блоку.

- До характеристик системи переривання програм належить: В)глибина переривання.

- До принципів сегментної організації пам’яті належить: А)Довжина сегмента може змінюватись в процесі роботи.

- До основних правил організації кеш пам’яті та основної пам’яті належить наступне:А)Кеш і основна пам'яті діляться на блоки однакового розміру.

- До характеристик оцінки кеш не відносяться:Г)час на зміну блоку в кеш пам’яті,блоком з регістрового файлу.

- До недоліків розподілу пам’яті з допомогою базових адрес не належить:Г)не фрагментація пам’яті.

- До правил сторінкової організації пам’яті не належить:Б)сторінкам не присвоюються номери.

- До пристроїв введення не належать: Г)графопобудовувач.

- До складу контролера прямого доступу до пам’яті не входить:А)виконувана функція.

- Є така властивість програм при зверненні до пам’яті:Б)Просторова локальність.

- За методом доступу до даних пам'ять класифікують: А)з довільним, послідовним та асоціативним доступом.

- Кеш пам'ять використовується для:Г)прискорення взаємодії процесора з основною пам’яттю.

- Кеш пам'ять взаємодіє з:В)основною пам’яттю.

- Мікросхема ПЗП: А)допускає зчитування,але не допускає запис.

- Недолік пам’яті з послідовною вибіркою: В)значний час доступу до конкретної одиниці інформації.

- Не існує такого способу захисту пам’яті:Г)За допомогою файла захисту.

- Пам'ять з асоціативним доступом є: А) безадресною.

- Повністю асоціативне відображення: А) вміст будь-якого блоку основної пам’яті може знаходитись в будь-якому блоці кеш пам’яті.

- При побудові пам’яті з асоціативним доступом не вибирається такий варіант порівняння ознак: В) паралельно за деякими розрядами.

- При сторінковій організації пам’яті в сторінкову таблицю вводиться біт змін для: Г) фіксації змін в сторінках кеш пам’яті.

- Принцип віртуальної пам’яті передбачає, що: В) користувач при підготовці програми має справу з віртуальною однорівневою пам’яттю, об’єм якої дорівнює всьому адресному простору визначеному розміром адрес в адресному регістрі.

- Продуктивність процесора зростає: В) в двічі кожні 1,5 роки.

- Просторова локальність це коли: В) наступне звернення відбувається до сусідньої комірки пам’яті.

- Пряме відображення: Б) вміст будь-якого блоку основної пам’яті може знаходитись тільки в заданому блоці кеш пам’яті.

- Регістри регістрового файлу процесора є: Г) програмно доступними.

- Регістровий файл процесора використовується для: В) спрощення взаємодії процесора з основною пам’яттю.

- Розподілені регістрові файли є: Б) трьох типів.

- Система переривання програм призначена для: В) забезпечення реакції комп’ютера на програмно незалежні події.

- Слово сторінкової таблиці складається з: В) трьох полів.

- Сторінкова організація пам’яті використовується для: Б) спрощення перетворення віртуальних адрес у фізичні.

- Сторінкова таблиця задає: Г) Правила переводу віртуальних сторінок у фізичні.

- Функція відображення вказує: А) допустиме місце розташування. вмісту нового блоку з основної пам’яті при його записі до кеш пам’яті.

- Чим нижчий рівень ієрархії: Б) тим більша його продуктивність.