ЗМІСТ

1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ	5

1.1 Синтез схеми	5

1.1.1 Синтез лічильника	6

1.1.2 Синтез перетворювача кодів	9

1.1.3 Синтез регістра	11

1.1.4 Синтез схеми керування	13

1.2 Моделювання схеми в середовищі Active-HDL	14

1.2.1 Створення образу схеми	14

1.2.2 Отримання часових діаграм	15

1.3 Аналіз результатів моделювання	16

2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ	17

2.1 Вміст пояснювальної записки	17

2.2 Титульний лист	176

2.3 Технічне завдання	187

2.4 Зміст	187

2.5 Вступ	198

2.6 Висновки	19

2.7 Список використаної літератури	20

2.8 Додатки	200

3 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТА РИСУНКІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ	211

3.1 Загальні правила	211

3.2 Вимоги до оформлення розділів та підрозділів	21

3.3 Правила написання тексту	22

3.4 Оформлення формул	23

3.5 Оформлення ілюстрацій	255

3.6 Оформлення таблиць	266

4 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ	29

Додаток А Зразок Технічного завдання	301

Додаток Б Зразок титульного аркуша курсового проекту	303

Додаток В Зразок штампа для змісту	334

Додаток Г Зразок індивідуального завдання	345

Мета курсового проекту – закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни та набуття практичних навичок з розробки та моделювання цифрових пристроїв у програмному середовищі Active-HDL.

Для досягнення цієї мети студент повинен згідно з отриманим варіантом самостійно розробити структуру пристрою, обрати у відповідності з завданням тип тригерів, синтезувати і, якщо необхідно, мінімізувати комбінаційну частину пристрою, виготовити креслення схеми у програмному середовищі Active-HDL і виконати моделювання роботи схеми синтезованого пристрою.

Курсове проектування базується на знанні студентом таких дисциплін як "Прикладна теорія цифрових автоматів", "Схемотехніка", "ЦОМ", “Архітектура ЕОМ”, а також на лекційному матеріалі та виконанні курсу лабораторних робіт з розробки і моделювання цифрових схем в середовищі Active-HDL в межах курсу "Основи автоматизованого проектування засобів ОТ".

Тема курсового проекту – побудова принципової схеми цифрового пристрою та моделювання його роботи засобами VHDL.

Поставлена мета досягається шляхом самостійної розробки та аналізу студентом запропонованого пристрою, визначення основних його параметрів.

Варіанти курсового проекту задаються викладачем згідно з номером групи і номером студента в списку групи.

Пояснювальна записка має приблизний обсяг 25÷30 сторінок, синтезовані принципові схеми оформлюються в додатках на аркушах формату А3, часові діаграми роботи пристроїв необхідно роздруковувати з середовища Active-HDL. При оформленні пояснювальної записки необхідно дотримуватися вимог ДСТУ 3008-95. Під час захисту курсового проекту обов’язкова демонстрація робочого проекту.

# 1 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Індивідуальне завдання на розробку студент отримує у вигляді технічного завдання (додаток А), яке містить в собі необхідні вимоги до оформлення курсового проекту і структури пояснювальної записки. Варіант завдання на виконання курсового проекту (Розділ 4) студент обирає з таблиць (відповідно до номера групи і номера студента в списку групи за методикою, запропонованою викладачем).

Індивідуальне завдання на розробку включає в себе такі розділи:

- Синтез схеми перетворення кодів з можливістю паралельного прийому і циклічного зсуву.

- Моделювання схеми в середовищі Active-HDL.

- Аналіз результатів моделювання.

У вступі повинна бути відображена роль автоматизації проектування технічних засобів, основні принципи побудови та роботи системи Active-HDL, порівняння її з іншими системами автоматизації проектування.

В розділі 1 повинна бути відображена структура пристрою з описом контрольованих входів та виходів, описані стани, що задаються на них в кожному такті функціонування обраних тригерів, синтез та мінімізація (якщо необхідно) комбінаційної частини, визначений окремий функціональний блок, описані функції та типи використовуваних цифрових елементів, а також їх кількість. Повинні бути розроблені студентом функціональна схема лічильника, функціональна схема перетворювача кодів, функціональна схема регістра і загальна функціональна схема пристрою.

В розділі 2 необхідно детально описати дії оператора з підготовки до моделювання і самого моделювання схеми пристрою у середовищі Active-HDL. Також студент повинен надати опис операторів мови VHDL, які були використані в ході курсового проектування, послідовність розробки схеми та VHDL-коди тригера, лічильника, перетворювача кодів, регістра та схеми перерахування.

В розділі 3 необхідно провести аналіз результатів моделювання, порівняти їх з завданням. Аналіз проводиться на основі часових діаграм роботи лічильника, перетворювача кодів, регістра та загальної схеми.

## 1.1 Синтез схеми

Для реалізації заданого пристрою необхідні такі функціональні блоки:

1) лічильник (для перебору 15 комбінацій);

2) перетворювач кодів (для одержання необхідної комбінації вихідних імпульсів при відповідному коді лічильника);

3) регістр (для забезпечення зберігання станів схеми та для зсуву кінцевої комбінації праворуч чи ліворуч на вказане число розрядів);

4) схема керування (для забезпечення синхронної  роботи схеми).

Тому синтез схеми повинен містити:

- синтез лічильника;

- синтез перетворювача кодів;

- синтез регістра;

- синтез схеми керування.

Синтезована схема повинна виконувати перебирання комбінацій, вказаних в технічному завданні. Для цього коди станів автомата, які вказані в технічному завданні, необхідно перевести в двійкову систему числення. Кількість двійкових розрядів, яка необхідна для подання послідовності чисел, визначає потрібну кількість тригерів. У даному випадку маємо п'ятнадцять різних станів і один стан, що задається зсувом останньої комбінації. Виходячи з цього, розрядність лічильника буде визначена як

N = log216 = 4.

Синтез полягає в розробці комбінаційної схеми, яка реалізує функції збудження на входах тригерів, та комбінаційної схеми, яка реалізує логіку отримання вихідних сигналів.

Викладач визначає, який набір елементів можна використовувати для реалізації комбінаційних схем. Крім того, викладач вказує, які елементи необхідно об’єднати в окремий функціональний блок схеми. На основі технічного завдання та вказівок викладача студент розробляє функціональну схему, при необхідності мінімізуючи її комбінаційну частину.

### 1.1.1 Синтез лічильника

Закон функціонування чотирирозрядного лічильника наведено у табл. 1.1

Таблиця1.1 – Закон функціонування лічильника

| Стани |  |  |  |  |  |  |  | Функції збудження |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t |  |  |  | t +1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Q3’ | Q2’ | Q1’ | Q0’ | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

За допомогою діаграм Вейча (для 4-змінних) мінімізуємо функції D3÷D0 відповідно виходам лічильника Q0÷Q3.

Для функції D3:

D3=Q0⋅Q1⋅Q2+Q2⋅Q3+Q1⋅Q3==Q0⋅Q1⋅Q2+Q2⋅Q3+Q1⋅Q3=Q0⋅Q1⋅Q2⋅Q2⋅Q3⋅Q1⋅Q3

Для функції D2:

D2=Q0⋅Q1⋅Q2+Q1⋅Q2+Q0⋅Q2⋅Q3=Q0⋅Q1⋅Q2+Q1⋅Q2+Q0⋅Q2⋅Q3==Q0⋅Q1⋅Q2⋅Q1⋅Q2⋅Q0⋅Q2⋅Q3

Для функції D1:

D1=Q0⋅Q1+Q0⋅Q1⋅Q3+Q0⋅Q1⋅Q2=Q0⋅Q1+Q0⋅Q1⋅Q3+Q0⋅Q1⋅Q2==Q0⋅Q1⋅Q0⋅Q1⋅Q3⋅Q0⋅Q1⋅Q2

Для функції D0:

D0=Q0⋅Q3+Q0⋅Q2+Q0⋅Q1=Q0⋅Q3+Q0⋅Q2+Q0⋅Q1==Q0⋅Q3⋅Q0⋅Q2⋅Q0⋅Q1

### 1.1.2 Синтез перетворювача кодів

Для виконання необхідних змін кодових комбінацій на виході схеми потрібно синтезувати комбінаційну схему, яка буде залежно від значення лічильника формувати потрібний код. Перетворювач кодів призначений для отримання заданих вихідних комбінацій при кожному такті роботи лічильника. В таблиці 1.2 показано відповідність станів лічильника (Q0÷Q3) вихідним станам перетворювача кодів (Y0÷Y4).

Таблиця 1.2 – Відповідність станів лічильника

| # Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | Код стану | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проведемо мінімізацію отриманих функцій Y0÷Y4.

Отриману функціональну схему перетворювача кодів наведено на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Функціональна схема перетворювача кодів

### 1.1.3 Синтез регістра

Для паралельного прийому та циклічного зсуву отриманої комбінації необхідно синтезувати п’ятирозрядний регістр паралельного типу з можливістю зсуву, наприклад, ліворуч на 4 розряди.

Синтез даного регістра можна проводити евристично. Як запам’ятовувальні елементи даного регістра, використовуємо, наприклад, D-тригери. Синтезований регістр буде мати можливість працювати в двох режимах:

- режимі паралельного завантаження вхідного слова;

- режимі циклічного зсуву вліво на 4 розряди.

Вибір одного з режимів досягається використанням логічних елементів 2-2І-АБО. На цьому вентилі можна побудувати комутатор, який залежно від сигналу на певному адресному вході буде комутувати на вихід один з входів. При чому, на перший інформаційний вхід подається певний розряд вхідного слова регістра, що забезпечує режим паралельного завантаження, а на другий інформаційний вхід подається зворотний зв’язок з певного виходу даного регістра, щоб забезпечити режим циклічного зсуву. Схему такого комутатора наведено на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 – Схема комутатора

Даний регістр буде мати такі входи:

- D0…D4 – входи паралельного завантаження регістрового слова, причому D4 – старший;

- W – вхід вибору режиму роботи (0 – паралельне  завантаження, 
1 – зсув на 4 розряди);

- R – вхід скиду;

- С- вхід синхронізації;

а також виходи Q0…Q4.

Функціональну схему регістра наведено на рис.1.3.

Рисунок 1.3 – Функціональна схема регістра прийому-зсуву

### 1.1.4 Синтез схеми керування

Схему керування роботою схеми показано на рис. 1.4. Схема може працювати тільки в тому випадку, коли є синхросигнал. Тому задача схеми керування – забезпечити наявність чи відсутність синхросигналу в той чи інший момент часу роботи схеми.

При появі на вході схеми сигналу START на інверсному виході 
D-тригера з’являється логічна “1”, яка подається на елемент І (1), який в свою чергу дозволяє проходити сигналам синхронізації до елементів схеми, тобто запускає в роботу схему.

На п’ятнадцятому такті роботи схеми на виходах лічильника формується комбінація “1111”, яка надходить на вхід логічного елемента І (2). При цьому на виході цього логічного елемента з’являється логічна одиниця, яка подається на вхід вибору режиму регістра. Регістр переводиться в режим циклічного зсуву. Водночас ця одиниця подається на вхід D-тригера, та встановлює на його інверсному виході логічний “0”, який, в свою чергу, при поданні на елемент І (1) блокує проходження синхросигналів до елементів схеми. Отже, схема зупиняється.

Схемою керування передбачена можливість дострокової зупинки роботи завдяки наявності входу STOP.

Рисунок 1.4 – Схема керування

Результатом даного етапу є розроблені студентом функціональні схеми лічильника, перетворювача кодів, регістра і загальна функціональна схема пристрою, які повинні бути затверджені викладачем.

## 1.2 Моделювання схеми в середовищі Active-HDL

### 1.2.1 Створення образу схеми

Моделювання схеми здійснюється студентом в програмному середовищі Active-HDL. При цьому студент після запуску додатку повинен створити зображення всіх типових логічних елементів, які необхідні для реалізації синтезованої схеми.

Всі функціональні частини схеми повинні бути оформлені у вигляді окремих функціональних блоків, внутрішня структура яких повинна бути виконана засобами графічного редактора VHDL. Для цього студент повинен користуватися навичками, отриманими на лабораторних роботах з даного курсу. В процесі виготовлення образу схеми необхідно враховувати рекомендації викладача, вимоги ЄСКД до оформлення курсового проекту та ті, які наведено в розділі 3.

Редактор Блок-схеми з пакету моделювання Activе-HDL – графічний інструментальний засіб введення проектів VHDL. Проект VHDL має певну структуру, тому ввести його опис графічно, як блок-схему, набагато швидше, ніж друкування сотень рядків вихідного тексту. Редактор Блок-схеми автоматично перетворює діаграму в VHDL-код. У Аctive–HDL є можливість змішувати різні типи опису проекту. Проект може складатися з декількох частин: VHDL-код, блок-схеми і діаграми кінцевих автоматів.

Користувач може додати до генерованого коду додаткові інструкції, які не можуть бути графічно подані на блок-схемі. Цього можна досягти, додаючи спеціальні текстові блоки з кодом VHDL.

На початку створення схеми необхідно визначитися з елементною базою і обрати конкретні елементи. Після запуску Active-HDL необхідно за допомогою майстра нового проекту (New Design Wizard) створити новий проект (File  New Design). У рядку “Type the design name” необхідно ввести ім'я проекту. У наступному рядку вказати папку, в якій буде створений проект. Далі створюється пустий проект (Create an empty design) і натискається клавіша "Finish".

Далі необхідно натиснути кнопку "Show symbols toolbox" на панелі інструментів, яка відкриває або закриває набір елементів і підключити одну, або декілька, з стандартних бібліотек у вікні Symbols toolbox.

Для створення образу схеми необхідно вибрати потрібний елемент і перетягнути його у створене вікно. Для реалізації певної функції, використовуючи кнопки з панелі інструментів, з’єднайте вибрані елементи у потрібній послідовності. Після створення схеми необхідно позначити усі входи та виходи і задати їх тип. Для цього наведіть курсор на певний вхід (вихід) та двічі натисніть праву кнопку миші, у вікні, що з'явиться, вкажіть тип.

Один із найсучасніших підходів до проектування інтегральних мікросхем ґрунтується на використанні спеціалізованих мов опису обладнання (HDL – Hardware Description Language). Ці мови, крім звичних з мовами Паскаль та Сі конструкцій, таких як розгалуження, цикли, підпрограми тощо, мають також спеціалізовані засоби: робота з портами, забезпечення паралельності виконання процесів та інш. Найбільш поширеними серед HDL стали ABEL, Verilog та VHDL.

Результатом даного етапу є записана на носії сукупність файлів – проект VHDL, в якому міститься змодельована схема. Також студент повинен надати опис операторів мови VHDL, які були використані в ході курсового проектування, послідовність розробки схеми та VHDL-коди моделювання роботи тригера, лічильника, перетворювача кодів, регістра.

### 1.2.2 Отримання часових діаграм

В VHDL для моделювання сигналів використовується Waveform Editor.

Можна додавати сигнали у вікно Waveform Editor декількома способами:

- перетягуючи їх з структури Design Browser,

- використовуючи команди меню Copy і Paste,

- використовуючи діалогове вікно Add Signals,

- надрукувавши ім'я об'єкта і шлях до нього вручну у вікні Waveform Editor.

Щоб додати сигнал з вікна Design Browser, виберіть його в списку, розташованому в Structure, і потім перетягніть його у вікно Waveform Editor. Для вибору декількох сигналів притримуйте натиснутою клавішу Ctrl при виборі.

Замість переміщення можна копіювати вибраний сигнал використовуючи команду меню Copy, і потім вставляти його у вікні Waveform Editor, використовуючи команду Paste. Обидві команди доступні в активізованому меню. Зверніть увагу, що у вікні Waveform Editor потрібно натиснути правою кнопкою миші на списку сигналів, а не на формі сигналу.

Щоб встановити Stimulators на сигнали, відображені в редакторі форми сигналу, використовується діалогове вікно Stimulators. Для відкриття діалогу обираємо Stimulators з меню Waveform.

Стовпець Name відображає імена сигналу. Стовпець Type відображає типи призначеного Stimulators. Перемикачі, розташовані лівіше від імен сигналів, дозволяють включати або відключати Stimulators. Щоб видалити Stimulators, виберіть його в полі і натисніть Delete. Щоб призначити вибраний тип Stimulators необхідно натиснути кнопку Apply.

Доступні такі типи:

Годинник – керує періодичним сигналом хвилею тактового імпульсу (рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Стимулятор типу Годинник

Цей тип стимулятора бажано використовувати для задання сигналів при необхідності повного перебору їх комбінацій з тактовими частотами кратними двійці.

Лічильник – керує сигналом з послідовністю значень, які показують послідовні стани лічильника.

При моделюванні можливо або зробити один крок моделювання, що корисно для налагодження вихідного коду програми, або проводити тривале моделювання, що дає можливість для швидкого аналізу проекту і порівняння результатів.

## 1.3 Аналіз результатів моделювання

В ході логічного моделювання за допомогою програми Active-HDL на екран виводяться часові діаграми роботи схеми.

Отримані часові діаграми роботи усіх синтезованих блоків потрібно порівняти з вихідними таблицями роботи цих блоків. Якщо вони збігаються, то це означає що схема синтезована правильно.

На вимогу викладача студент повинен продемонструвати процес отримання часових діаграм роботи окремих блоків і всієї схеми в цілому.

# 2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Курсовий проект складається з:

- пояснювальної записки об'ємом двадцять п’ять-п'ятдесят сторінок формату А4 шрифтом Times New Roman 14 кегль;

- чотирьох креслень формату А3;

- чотирьох блоків часових діаграм.

Креслення і часові діаграми виконуються у вигляді додатків та зшиваються з пояснювальною запискою.

При виконанні індивідуальних типових завдань КП текст пояснювальної записки не повинен повторюватись (електронний трафарет).

## 2.1 Вміст пояснювальної записки

Пояснювальна записка вміщує у собі:

- титульний лист (зразок оформлення поданий в додатку Б), на якому вказані: найменування міністерства, ВНЗ, інституту, факультету, кафедри, назва дисципліни, тема проекту, прізвище та ініціали студента, номер групи, посада та прізвище керівника, рік виконання роботи;

- індивідуальне завдання (дивись додаток Г);

- анотація;

- зміст, в якому вказані розділи пояснювальної записки і відповідаючи їм номери сторінок (на аркуші зі штампом, наведеним у додатку В);

- вступ;

- розділ 1 "Синтез схеми перетворювача кодів з можливістю паралельного прийому і циклічного зсуву";

- розділ 2 "Моделювання схеми в середовищі Active-HDL";

- розділ 3 "Аналіз результатів моделювання";

- висновки;

- список використаної літератури;

- додатки.

## 2.2 Титульний лист

Титульний лист є першою сторінкою КП , яка не нумерується. Згідно з діючим стандартом на текстову конструкторську документацію 
(ГОСТ 2.105-95, ДСТУ 3008-95) титульний лист виконується за встановленим зразком.

Для курсового проекту титульний лист виконується з рамкою.

На титульному листі курсових проектів зазначаються:

  - тема КП;

  - запис „Пояснювальна записка ...” із вказанням спеціальності, цифрового коду кафедри та номера варіанту.

Предметна система умовних позначень для курсових проектів на кафедрах повинна мати таку структуру:

ХХ-ХХ.ХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ ХХ

1

2

3

4

5

6

де

1 /ХХ-ХХ/ – числовий шифр кафедри, прийнятий у ВНТУ;

2 /…/ – умовний код дисципліни (скорочена назва дисципліни);

3 /XXX/ – порядковий номер технічного завдання на курсове проектування;

4 /XX/ – порядковий номер варіанта технічного завдання;

5 /XXX/ – три символи для позначень простих складених одиниць, що входять в основні складені одиниці об'єкта проектування;

6 /XX/ – два символи для позначення складених одиниць.

Перераховується вчений ступінь та звання керівника. Підписи керівника та студента із зазначенням термінів обов’язкові.

Запис „нормоконтролер” на титульному листі не вказується, але підпис контролера ставиться в графічній частині проекту та в основному надписі пояснювальної записки (1-й аркуш змісту).

Також на титульному листі після захисту курсового проекту має бути виставлена оцінка за дванадцятибальною шкалою з підписами двох викладачів, що входять до складу комісії.

Робота, яка подана у вигляді ксерокопії, до захисту не приймається.

## 2.3 Технічне завдання

Конкретний зміст кожного КП, етапи виконання визначає керівник на підставі індивідуального завдання, затвердженого завідувачем відповідної кафедри.

Попередньо керівник видає індивідуальне завдання до курсового проекту, вказуючи номер варіанта. Індивідуальне завдання до змісту не вноситься та має бути другою сторінкою після титульного листа.

Технічне завдання має містити терміни видачі та захисту, а також підписи керівника та студента. Зразок оформлення технічного завдання наведено в додатку А.

## 2.4 Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після індивідуального завдання, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті проекту; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони розташовані.

Зміст є третім за нумерацією пояснювальної записки аркушем, на якому для курсового проекту виконують основний надпис за формою 2 (40×185 мм), на наступних – за формою 2а (15×185 мм).

Назви заголовків змісту повинні однозначно відповідати назвам заголовків пояснювальної записки за текстом. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Форми подачі розділів та підрозділів в змісті для курсових проектів показані нижче.

1 РОЗРОБКА ...

1.1 Варіанти ...

1.1.1 ...

2 ЗАГОЛОВОК ДРУГОГО РОЗДІЛУ

2.1 Заголовки підрозділів

2.1.1 ...

3 ЗАГОЛОВОК ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

3.1 Заголовки підрозділів

3.1.1 ...

Обсяг пояснювальної записки враховується без додатків. Кожен додаток має свою нумерацію сторінок згідно з вимогами стандартів.

## 2.5 Вступ

Вступ пишуть з нової пронумерованої сторінки з заголовком „ВСТУП” з абзацу (ГОСТ 2.105-95 – для КП) великими буквами з більш високою насиченістю (жирністю) шрифту.

Текст вступу повинен бути коротким і висвітлювати питання актуальності, значення, сучасний рівень і призначення курсового проекту.

У вступі і далі за текстом не дозволяється використовувати скорочені слова, терміни, крім загальноприйнятих.

Вступ висвітлює:

- стан розвитку проблеми в галузі автоматизації проектування;

- галузь використання та призначення розробки;

- мету та загальну постановку задачі;

- актуальність, яка повинна висвітлюватись в останньому абзаці вступу з метою стислого викладення суті розробки цього напрямку.

Кількість сторінок вступу не повинна перевищувати, однієї, двох сторінок.

## 2.6 Висновки

Висновки оформлюють з нової пронумерованої сторінки з абзацу (ГОСТ 2.105-95) та посередині (ДСТУ 3008-95) великими буквами більш високої насиченості.

Висновки є заключною частиною, підсумком прийнятого конструкторського рішення виконаного проекту із зазначенням досягнутих переваг об’єкту в порівнянні з існуючими аналогами, з можливими рекомендаціями прикладного застосування та шляхами (перспективами) удосконалення спроектованого об’єкту.

За текстом пояснювальної записки бажано давати висновки в кожному розділі, що є постановкою задачі до наступного .

## 2.7 Список використаної літератури

Форма запису „СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” відповідає формі запису вступу, основної частини та висновків.

Містить перелік літературних джерел, на які повинні бути обов’язкові посилання в тексті пояснювальної записки. Література (книги, статті, патенти, журнали) в загальний список записується в порядку згадування їх в тексті. Форма запису джерела повинна відповідати      ГОСТ 7.1-84 або ДСТУ 3582-97. Посилання на літературу наводять в квадратних дужках […], вказуючи порядковий номер за списком.

В списку кожне літературне джерело записують з абзацу, нумерують арабськими цифрами. Літературу записують мовою оригіналу.

## 2.8 Додатки

До додатків відносять креслення і часові діаграми.

Додатки оформлюють як продовження документа на його наступних сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ.

Посилання на додатки в тексті ПЗ дають за формою:

“... наведено в додатку А”,  „... наведено на кресленні В.5 ” або (додаток Б); (додатки К, Л ).

Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки, вказуючи зверху посередині рядка слово “Додаток” і через пропуск його позначення. Додатки позначають послідовно великими українськими буквами, за винятком букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б.

Під позначенням для обов’язкового додатку пишуть в дужках слово (обов’язковий), а для інформативного – (довідниковий).

Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, який записують посередині рядка малими буквами починаючи з великої.

Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, повинна бути наскрізна.

Всі додатки включають у зміст, вказуючи номер, заголовок і сторінки, з яких вони починаються.

# 3 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТА РИСУНКІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

## 3.1 Загальні правила

При оформленні текстової частини КП необхідно дотримуватись вимог міждержавного стандарту 2.105-95.

Пояснювальна записка курсового проекту з врахуванням вимог до нормативно-технічних документів має подаватись на аркушах паперу формату А4 з рамками основного надпису форм 2, 2а (ГОСТ 2.104-68), причому на всіх аркушах форми 2а крім номера сторінки пояснювальної записки проекту обов’язково слід вказувати шифровий код проекту.

Текст ПЗ виконується відповідно до вимог ГОСТ 2.105-95 із застосуванням друкувальних та графічних пристроїв виведення ЕОМ розміром не менше 2,5 мм (редактор Word, шрифт – Times New Roman 14 кегль) через 1 інтервал.

Допускається текст оформлювати машинописним (друкарським) чітким шрифтом (1,5-2 інтервали) або рукописним основним креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304-81 з висотою букв та цифр не менше 2,5 мм.

Пояснювальна записка, яка викладається технічною мовою, відноситься до текстових документів. Графічна інформація має подаватись у вигляді ілюстрацій (схеми, графіки, діаграми тощо). Цифрова – у вигляді таблиць.

## 3.2 Вимоги до оформлення розділів та підрозділів

Структурними елементами основної частини є розділи, підрозділи, пункти, підпункти, переліки та примітки.

Розділ – головний ступінь поділу тексту, позначена номером і має заголовок.

Підрозділ – частина розділу, позначена номером і має заголовок.

Пункт – частина розділу чи підрозділу, позначена номером і може мати заголовок.

Підпункт – частина пункту, позначена номером і може мати заголовок.

Заголовки структурних елементів необхідно нумерувати тільки арабськими цифрами.

Допускається розташовувати текст між заголовками розділу і підрозділу, між заголовками підрозділу і пункту.

Кожен розділ рекомендується починати з нової сторінки.

Заголовок розділу записують посередині (ДСТУ 3008-95) великими літерами з більш високою насиченістю.

Заголовки підрозділів, пунктів та підпунктів (при наявності заголовка) записують з абзацу малими буквами починаючи з великої.

Розділи нумерують порядковими номерами в межах всього документа (1, 2, і т.д.). Після номера крапку не ставлять, а роблять один пропуск.

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, пункти в межах підрозділу і т.д. за формою (3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 і т.д.).

Цифри, які вказують номер, не повинні виступати за абзац.

Посилання в тексті на розділи виконується за формою: “...наведено в розділі 3”.

В тексті документа може наводитись перелік, який рекомендується нумерувати малими літерами українського алфавіту з дужкою або виділяти дефісом перед текстом. Для подальшої деталізації переліку використовують арабські цифри з дужкою.

Кожну частину переліку записують з абзацу, починаючи з малої букви і закінчуючи крапкою з комою, в кінці останньої ставлять крапку.

Приклад:

а) текст переліку та його...

продовження;

б) текст переліку:

1) текст переліку подальшої деталізації та його продовження;

2) . . . ;

в) останній перелік.

## 3.3 Правила написання тексту

При написанні тексту слід дотримуватися таких правил:

а) текст необхідно викладати лаконічним технічним стилем;

б) умовні буквені позначення фізичних величин і умовні графічні позначення компонентів повинні відповідати установленим в стандартах. Перед буквеним позначенням фізичної величини повинно бути її пояснення (резистор R, конденсатор С);

в) числа з розмірністю слід записувати цифрами, а без розмірності словами (відстань – 2 мм, відміряти  три  рази);

г) позначення одиниць слід писати в рядок з числовим значенням без перенесення на наступний рядок. Між останньою цифрою числа і позначенням одиниці слід робити пропуск (100 Вт, 2 А);

д) якщо наводиться ряд числових значень однієї і тієї самої фізичної величини, то одиницю фізичної величини вказують тільки після останнього числового значення (1,5; 1,75; 2 мм);

е) позначення величин з граничними відхиленнями слід записувати так: 100 ± 5 мм;

ж) при написанні одиниць, знак множення заміняють крапкою на середній лінії (·); знак ділення замінюють косою рискою (/);

и) порядкові числівники слід записувати цифрами з відмінковими закінченнями (9-й день, 4-а лінія); при кількох порядкових числівниках відмінкове закінчення записують після останнього (3,4,5-й графіки); кількісні числівники записують без відмінкових закінчень (на 20 аркушах); не пишуть закінчення в датах (21 жовтня) та при римських числах (XXI століття);

к) скорочення слів в тексті не допускаються, крім загальноприйнятих в українській мові і установлених в стандарті ГОСТ 2.316-68, а також скорочень, які прийняті для надписів на виробі (в тексті вони повинні бути виділені великим шрифтом: ON, OFF), якщо надпис складається з цифр або знаків, то в лапках. Лапками також виділяють найменування команд, режимів, сигналів (“Запуск”);

л) дозволяється виконувати записи математичних виразів за формою:

ABCDE=ABCDE;

знак множення “” замінювати зірочкою “”;

z = z∗1/2 = z∗ 0,5;

2−3=2∗−3;

A1 = A1 = A(1);

 20C = +- 20C = +- 20 ЦЕЛ;

200 = 200 (+20; -30);

м) не дозволяється:

- допускати написання професійних або місцевих слів і виразів (техніцизмів);

- після назви місяця писати слово “місяць” (не “в травні місяці”, а “в травні”);

- використовувати вирази: “цього року”, “минулого року”, слід писати конкретну дату “в червні 2001 року”;

- використовувати позначення одиниць фізичних величин без цифр, необхідно писати повністю: “кілька кілограмів” (за виключенням оформлення таблиць і формул);

- по'єднувати текст з умовним позначенням фізичних величин за допомогою математичних знаків (не  “швидкість = 5 км/год”,  а ”швидкість  дорівнює 5 км/год”, не  “температура дорівнює - 5° С”, а “температура дорівнює мінус 5С ”);

- використовувати математичні знаки <,>, 0, №, %, sin, cos, tg, log та ін. без цифрових або буквених позначень. В тексті слід писати словами “нуль”, “номер”, “логарифм” і т.д.;

- використовувати індекси стандартів (ДСТУ, СТП) без реєстраційного номера.

## 3.4 Оформлення формул

Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Між формулою і текстом пропускають один рядок.

Умовні буквені позначення (символи) в формулі повинні відповідати установленим у міждержавному стандарті ГОСТ 1494-77. Їх пояснення наводять в тексті або зразу ж під формулою. Для цього після формули ставлять кому і записують пояснення до кожного символу з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, розділяючи крапкою з комою. Перший рядок повинен починатися з абзацу з слова “де” і без будь-якого знака після нього.

Всі формули нумерують в межах розділу арабськими числами. Номер вказують в круглих дужках з правої сторони, в кінці рядка, на рівні закінчення формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Дозволяється виконувати нумерацію в межах всього документа.

Приклад

Таким чином, момент тертя в кернових опорах

Мт  = - к G1,5,				(5.1)

де к – коефіцієнт пропорційності;

G – вага рухомої частини вимірювального

механізму.

Одиницю виміру, при необхідності, беруть в квадратні дужки

I  = UR [A].					(5.2)

Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка не нумеруючи. Одиницю виміру беруть в круглі дужки. Наприклад,

I  = 220100 = 2,2 (А).

Розмірність одного й того самого параметра в межах документа повинна бути однаковою.

Якщо формула велика, то її можна переносити на наступні рядки. Перенесення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на початку наступного рядка. При цьому знак множення “·” замінюють знаком “”.

Формула є частиною речення, тому до неї застосовують такі ж правила граматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінці речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які слідують одна за другою і не розділені текстом, розділяють комою.

Посилання на формули в тексті дають в круглих дужках за формою: “…в формулі (5.2)”; “... в формулах (5.7, …, 5.10)”.

## 3.5 Оформлення ілюстрацій

Для пояснення викладеного тексту рекомендується його ілюструвати графіками, кресленнями, фрагментами схем та ін., які можна виконувати чорною тушшю, простим олівцем середньої твердості та комп’ютерною графікою.

Розміщують ілюстрації в тексті або в додатках.

В тексті ілюстрацію розміщують симетрично до тексту після першого посилання на неї або на наступній сторінці, якщо на даній вона не уміщується без повороту.

На всі ілюстрації в тексті ПЗ мають бути посилання. Посилання виконують за формою: “...показано на рисунку 3.1.” або в дужках за текстом  (рисунок 3.1), на частину ілюстрації: “... показані на 
рисунку 3.2,б)”. Посилання на раніше наведені ілюстрації дають зі скороченим словом дивись (див. рисунок 1.3).

Наведена форма запису (Рисунок …) відповідає вимогам 
ГОСТ 2.105-95. ДСТУ 3008-95 допускає скорочення лише в посиланнях, тобто замість „рисунок …” – „рис …”.

Між ілюстрацією і текстом пропускають один рядок (3 інтервали).

Всі ілюстрації в ПЗ називають рисунками і позначають під ілюстрацією симетрично до неї за такою формою: “Рисунок 3.5 – Найменування рисунка”. Крапку в кінці не ставлять, знак переносу не використовують. Якщо найменування рисунка довге, то його продовжують у наступному рядку починаючи від найменування.

Нумерують ілюстрації в межах розділів, вказуючи номер розділу і порядковий номер ілюстрації в розділі розділяючи крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.

Пояснювальні дані розміщують під ілюстрацією над її позначенням.

У випадку, коли ілюстрація складається з частин, їх позначають малими буквами українського алфавіту з дужкою (а), (б) під відповідною частиною. В такому випадку після найменування ілюстрації ставлять двокрапку і дають найменування кожної частини за формою:

а – найменування першої частини; б – найменування другої частини

або за ходом найменування ілюстрації, беручи букви в дужки:

Рисунок 3.2 - Структурна схема (а) і часові діаграми (б) роботи фазометра

Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то їх переносять на наступні сторінки. В цьому випадку, на першій сторінці вказують назву ілюстрації, а під її продовженнями позначають 
“Рисунок ..., аркуш... ”. Пояснюючі дані розміщують під кожною частиною ілюстрації.

Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного засобу, то на відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в межах ілюстрації.

Якщо ілюстрація є фрагментом повної розробленої схеми, то для всіх компонентів вказують ті позиційні позначення, які вказані на схемі.

Якщо ілюстраціями є фотографії, то останні повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу і позначені як рисунки.

## 3.6 Оформлення таблиць

Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на даній сторінці або на наступній, якщо на даній вона не вміщується і таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з поворотом на кут 90 за годинниковою стрілкою.

ГОСТ 2.105-95 пропонує запис „таблиця”, на відміну від 
ДСТУ 3008-95 – „табл.”.

На всі таблиці мають бути посилання за формою: “наведено в табли-ці 3.1”; “ ... в таблицях 3.1 – 3.5” або в дужках по тексту (таблиця 3.6). Посилання на раніше наведену таблицю дають з словом дивись (див. таблицю 2.4) за ходом чи в кінці речення.

Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. В верхній частині розміщують головку таблиці, в якій вказують найменування граф. Діагональне ділення головки таблиці не допускається. Ліву графу (боковик) часто використовують для найменування рядків. Допускається не розділяти рядки горизонтальними лініями. Мінімальна відстань між основами рядків – 8 мм. Розміри таблиці визначаються об'ємом матеріалу.

Графу “№ п/п” в таблицю не включають. При необхідності нумерації номери вказують в боковику таблиці перед найменуванням рядка.

Найменування граф може складатися з заголовків і підзаголовків, які записують в однині, симетрично до тексту графи малими літерами, починаючи з великої. Якщо підзаголовок складає одне речення з заголовком, то в цьому випадку його починають з малої букви. В кінці заголовків і підзаголовків граф таблиці крапку не ставлять. Дозволяється заголовки і підзаголовки граф таблиці виконувати через один інтервал.

Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й ту саму одиницю фізичної величини, то над таблицею розміщують її скорочене позначення (мм). Якщо ж параметри мають різні одиниці фізичних величин, то позначення одиниць записують в заголовках граф після коми (Довжина, мм).

Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений буквеними позначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи на ілюстраціях ( D - діаметр, Н - висота і т.д.). Однакові буквені позначення групують послідовно в порядку росту їх індексів, наприклад: (L1, L2, ...).

Найменування рядків записують в боковику таблиці у вигляді заголовків в називному відмінку однини, малими буквами, починаючи з великої і з однієї позиції. В кінці заголовків крапку не ставлять. Позначення одиниць фізичних величин вказують в заголовках після коми.

Для опису визначеного інтервалу значень в найменуваннях граф і рядків таблиці можна використовувати слова: “більше”, “менше”, “не більше”, “не менше”, “в межах”. Ці слова розміщують після одиниці фізичної величини:

(Напруга, В, не більше),

а також використовують слова “від”, “більше”, “до”:

(Від 10 до 15; більше 15; до 20)

Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і числовими.

Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо рядки таблиці не розділені лініями, то текст, який повторюється і складається з одного слова дозволяється замінювати лапками  (,,). Якщо текст складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “те ж”, а далі лапками. При розділенні таблиці горизонтальними лініями – ніякої заміни не виконують.

Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові розряди по всій графі були точно один під одним, за виключенням випадку, коли вказують інтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними:

12 – 35

122 – 450.

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, з однаковою кількістю знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можна записувати у вигляді: І/2", 1/4", 1/8".

Ставити лапки замість цифр чи математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, то ставиться прочерк.

Таблиці нумерують в межах розділів і позначають зліва над таблицею за формою: “Таблиця 4.2 – Найменування таблиці”. Крапку в кінці не ставлять. Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядку починаючи від слова “Таблиця”. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяється нумерувати в межах всього документа.

Таблиця може бути великою як в горизонтальному, так і в вертикальному напрямках, або, іншими словами, може мати велику кількість граф і рядків. В таких випадках таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки або розміщують одну частину під іншою чи поряд.

Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюють головку таблиці, а при розміщенні однієї частини під іншою – повторюють боковик.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять.

При перенесенні частин таблиці на інші сторінки, повторюють або продовжують найменування граф. Допускається виконувати нумерацію граф на початку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінки повторювати тільки нумерацію граф.

У всіх випадках найменування (при його наявності) таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть “Продовження таблиці 4.2” без крапки в кінці.

Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

# 4 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

| В а | Зсув |  | Тип три- | Коди станів схеми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р |  |  | гера | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | праворуч | 3р. | D | 29 | 6 | 26 | 8 | 11 | 27 | 14 | 29 | 26 | 3 | 20 | 19 | 10 | 7 | 10 |
| 2 | праворуч | 1р. | D | 30 | 19 | 26 | 14 | 0 | 13 | 17 | 17 | 22 | 3 | 24 | 6 | 25 | 27 | 17 |
| 3 | ліворуч | 1р. | D | 29 | 12 | 15 | 29 | 4 | 15 | 3 | 16 | 7 | 12 | 10 | 13 | 20 | 1 | 9 |
| 4 | праворуч | 2р. | D | 4 | 9 | 24 | 7 | 29 | 29 | 15 | 9 | 13 | 5 | 0 | 21 | 9 | 6 | 0 |
| 5 | ліворуч | 1р. | D | 2 | 8 | 12 | 11 | 20 | 7 | 24 | 27 | 20 | 17 | 22 | 9 | 1 | 1 | 16 |
| 6 | праворуч | 1р. | D | 25 | 12 | 24 | 6 | 7 | 20 | 22 | 3 | 12 | 30 | 14 | 15 | 30 | 8 | 9 |
| 7 | праворуч | 4р. | D | 24 | 27 | 12 | 1 | 18 | 12 | 21 | 25 | 18 | 28 | 27 | 29 | 6 | 1 | 24 |
| 8 | праворуч | 2р. | D | 23 | 22 | 1 | 37 | 10 | 21 | 10 | 8 | 26 | 1 | 23 | 24 | 9 | 15 | 21 |
| 9 | праворуч | 2р. | D | 13 | 24 | 1 | 8 | 11 | 11 | 23 | 7 | 18 | 16 | 15 | 23 | 19 | 12 | 10 |
| 10 | праворуч | 3р. | D | 18 | 5 | 21 | 6 | 9 | 14 | 3 | 19 | 10 | 4 | 14 | 10 | 11 | 23 | 28 |
| 11 | праворуч | 1р. | D | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 30 | 13 | 16 | 22 | 0 | 29 | 25 | 14 | 26 |
| 12 | праворуч | 3р. | D | 4 | 6 | 19 | 22 | 26 | 13 | 12 | 7 | 30 | 22 | 7 | 5 | 30 | 24 | 29 |
| 13 | праворуч | 1р. | D | 13 | 19 | 13 | 7 | 19 | 21 | 24 | 14 | 23 | 17 | 27 | 22 | 21 | 28 | 20 |
| 14 | ліворуч | 2р. | D | 5 | 30 | 19 | 7 | 1 | 9 | 30 | 28 | 16 | 24 | 28 | 15 | 25 | 4 | 10 |
| 15 | ліворуч | 1р. | D | 18 | 26 | 5 | 9 | 12 | 14 | 4 | 3 | 19 | 0 | 7 | 2 | 28 | 13 | 0 |
| 16 | праворуч | 4р. | D | 5 | 29 | 10 | 17 | 5 | 17 | 13 | 6 | 4 | 18 | 29 | 25 | 21 | 13 | 9 |
| 17 | ліворуч | 2р. | D | 1 | 6 | 0 | 28 | 11 | 6 | 24 | 26 | 23 | 4 | 10 | 28 | 0 | 22 | 21 |
| 18 | ліворуч | 3p. | D | 1 | 18 | 21 | 19 | 4 | 14 | 26 | 12 | 11 | 26 | 15 | 17 | 14 | 20 | 28 |
| 19 | ліворуч | 1р. | D | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 22 | 10 | 20 | 23 | 16 | 20 | 28 | 21 | 29 | 18 |
| 20 | ліворуч | 1р. | D | 0 | 11 | 30 | 13 | 25 | 10 | 28 | 25 | 21 | 24 | 11 | 12 | 0 | 22 | 28 |
| 21 | ліворуч | 3р. | D | 29 | 27 | 15 | 17 | 30 | 6 | 30 | 24 | 22 | 23 | 14 | 13 | 10 | 15 | 21 |
| 22 | праворуч | 1р. | D | 23 | 3 | 17 | 7 | 28 | 16 | 18 | 13 | 19 | 10 | 5 | 1 | 6 | 24 | 18 |
| 23 | праворуч | 1р. | D | 0 | 15 | 13 | 24 | 17 | 6 | 23 | 8 | 1 | 27 | 29 | 15 | 28 | 18 | 0 |
| 24 | ліворуч | 3р. | D | 26 | 10 | 4 | 15 | 22 | 12 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 8 | 30 | 4 | 10 |
| 25 | праворуч | 2р. | D | 5 | 16 | 19 | 10 | 17 | 19 | 8 | 17 | 15 | 28 | 28 | 11 | 23 | 13 | 26 |
| 26 | ліворуч | 2р. | D | 4 | 12 | 29 | 28 | 14 | 16 | 0 | 9 | 19 | 13 | 8 | 15 | 29 | 3 | 26 |
| 27 | праворуч | 2р. | D | 30 | 3 | 28 | 12 | 22 | 26 | 27 | 29 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 5 |
| 28 | ліворуч | 3р. | D | 29 | 24 | 4 | 15 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 4 | 17 | 15 | 25 | 20 | 23 |
| 29 | праворуч | 3р. | D | 14 | 18 | 23 | 28 | 18 | 12 | 6 | 29 | 25 | 28 | 6 | 2 | 28 | 7 | 10 |
| 30 | праворуч | 4р. | D | 3 | 28 | 1 | 14 | 9 | 26 | 25 | 16 | 2 | 5 | 8 | 7 | 20 | 30 | 24 |
| 31 | ліворуч | 2р. | D | 29 | 27 | 15 | 17 | 30 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 8 | 30 | 21 | 29 | 18 |
| 32 | праворуч | 3р. | D | 23 | 3 | 17 | 24 | 13 | 22 | 13 | 6 | 4 | 18 | 29 | 22 | 21 | 13 | 9 |

# Додаток А

# Зразок Технічного завдання

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України

Вищий державний навчальний заклад

Ужгородський національний університет

Інженерно-технічний факультет

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ доц. Король І.Ю.

„___” __________ 2013р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На розробку пристрою _______________________________________

1. Галузь застосування пристрою _____________________________

________________________________________________________________

2. Основа для розробки – робочий навчальний план дисципліни ТПКС.

3. Мета та призначення розробки:

- мета розробки – отримання практичних навиків синтезу та моделювання цифрових пристроїв і вузлів обчислювального призначення;

- призначення розробки – навчальний курсовий проект з дисципліни ДМ.

4. Джерела розробки – індивідуальне завдання на курсовий проект з дисципліни ТПКС, літературні, патентні та інші технічні матеріали з розрахунку та конструювання вузлів та елементів обчислювальної техніки.

5. Технічні вимоги:

Послідовність вихідних кодів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тип тригера: ___________

Зсув на ____ розряди ______________

Елементний базис _________________

Середовище для моделювання – Active-HDL.

Обов’язкове використання ієрархії при моделюванні.

6. Стадії та етапи розробки пристрою включають елементи технічної пропозиції, ескізного та технічних проектів.

Терміни виконання етапів КП

Початок розробки	„____” _____________2012р.

Закінчення розробки	„____” _____________2012р.

7. Порядок контролю та приймання.

Виконання етапів графічної та розрахункової документації курсового проекту контролюється викладачем згідно з графіком виконання проекту.

8. Приймання проекту здійснюється комісією, затвердженою зав. кафедри згідно з графіком захисту.

9. Корегування технічного завдання допускається з дозволу керівника проекту.

Студент гр.								Підпис

# Додаток Б

# Зразок титульного аркуша курсового проекту

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України

Вищий державний навчальний заклад

Ужгородський національний університет

Інженерно-технічний факультет

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Тема: “Проектування та дослідження цифрових схем 
в пакеті Active-HDL”

Пояснювальна записка

з дисципліни “Технології проектування комп’ютерних систем”

до курсового проекту за спеціальністю 
7.05010201 - "Комп’ютері системи та мережі"

Виконав					Керівник проекту

студент 4-го курсу  			______________

_________________			Робота допущена до захисту

„___” ____________2013 р.

Робота захищена

„___” ____________2013 р.

З оцінкою ____________

Керівник _____________

Ужгород-2013

Змн.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

КП.КСМ.ХХХХХ.001.ПЗ

Розроб.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Проектування та дослідження цифрових схем в пакеті Active-HDL Пояснювальна записка

Літ.

Аркушів

Додаток В

# Зразок штампа для змісту

# Додаток Г

# Зразок індивідуального завдання

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України

Вищий державний навчальний заклад

Ужгородський національний університет

Інженерно-технічний факультет

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ доц. Король І.Ю.

„___” __________ 2012 р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни “ Технології проектування комп’ютерних систем”, варіант № ...

студенту __________________ факультету ______ групи ________

П. І. Б.

Тема “Проектування та дослідження цифрових схем в пакеті Active-HDL “

1.Синтезувати схему перетворювача кодів з можливістю паралельного прийому і циклічного зсуву.

2. В середовищі графічного редактора Active-HDL створити образ синтезованої схеми.

3. Виконати моделювання створеної схеми.

Вихідні дані:

Послідовність вихідних кодів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тип тригера: ___________

Зсув на ____ розряди ______________

Дата видачі „____” _________ 2013 р.       Керівник __________________

П. І. Б.

Завдання отримав  __________

Підпис студента