Міністерство Освіти і Науки України

Національний Університет “Львівська Політехніка”

Кафедра ЕОМ

“ОБЧИСЛЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛУ”

Методичні вказівки
до лабораторної роботи № 3 з курсу “Обробка сигналів”

для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Затверджено
на засіданні кафедри
”Електронні обчислювальні машини”
Протокол № 8 від 07.02. 2007 року

Львів – 2007

“Обчислення спектральних характеристик сигналу”: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 з курсу “Обробка сигналів” для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”/ Укладачі: Є. Ваврук, О. Лашко – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007, 9  с.

Укладачі:	Є. Ваврук, к.т.н., доцент.

О. Лашко, асистент

Відповідальний за випуск:	Мельник А. О., професор, завідувач кафедри

Рецензенти:	Глухов В.С., к.т.н, доцент

Цмоць І.Г., к.т.н, доцент

МЕТА РОБОТИ

Дослідити дискретне перетворення Фур’є (ДПФ) і алгоритм швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) за основою два як засіб ефективного обчислення спектральних характеристик сигналів, а також фільтрації і апроксимації сигналів.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Прямим та оберненим дискретним перетворенням Фур’є (ДПФ) називають пару взаємооднозначних лінійних перетворень виду (1), (2)

X(k)=ДПФNx(n) = n=0N-1 x(n)WNkn,      (пряме)	  (1)

x(n)=ДПФN-1X(k)= kN-1X(k)WN-kn,        (обернене)	(2)

де k,n=0,1,2,...N-1,WNr=exp(-j2πr/N)=cos(2πr/N)-j sin(2πr/N).

Пряме дискретне перетворення Фур’є (1) призначено для виконання Фур’є - аналізу, тобто визначення спектральних компонентів (складових) X(k) сигналу x(n). Обернене перетворення Фур’є (2) забезпечує Фур’є - синтез сигналу x(n) за заданим набором спектральних компонентів X(k). У загальному випадку послідовності x(n) і X(k) - комплексні. Якщо ж x(n) - дійсна послідовність, то X(k) є комплексно спряженою: ReX(k)=ReX(N-k), ImX(k)=-ImX(N-k), n=0,1,..,N-1. Для дійсних сигналів спектральні компоненти з номерами k=N/2+1, N/2+2,..., N-1 відповідають від’ємним частотам і не мають фізичного змісту.

Швидким перетворенням Фур’є (ШПФ) називають групу алгоритмів, що суттєво зменшують обчислювальні затрати при обчисленні прямого чи оберненого перетворень у порівнянні з безпосереднім способом, що ґрунтується на формулах (1) чи (2). Серед відомих алгоритмів ШПФ найпростішу структуру має алгоритм Кулі - Тьюкі за основою два (ШПФ2). Його основна ідея полягає в рекурсивному (при N=2m) зведенні K-точкових (K=N,N/2,... 4,2) перетворень до двох K/2-точкових. При часовому проріджені для цього застосовується формула розкладу:

X(k)=X1(k)+WNkX2(k), k=0,1,2,...K-1, 	(3)

де X(k)=ДПФKx(n), X1(k)=ДПФK/2x(2n), X2(k)=ДПФK/2x(2n+1). Якщо обчислюється N=2m- точкове перетворення комплексної послідовності, то кількість операцій комплексного множення mN і додавання αN в алгоритмі ШПФ рівні:μN=N/2 log2N, αN=N/2  log2N. У порівнянні з безпосереднім способом обчислення перетворень (1) чи (2), який потребує N2 комплексних множень і N(N-1) комплексних додавань, обчислювальні затрати суттєво скорочуються - приблизно в N/log2N раз (наприклад, при N=2048кількість комплексних множень зменшується в 372 рази).

Крім ноpмуючого постійного множника 1/N, в оберненому ДПФ є комплексно-спряжені повертаючі множникиWN-kn=WNkn∗. Для розробки алгоритму швидкого оберненого ДПФ використовуємо рівність x(n)=ДПФN-1X(k) = 1/N [ДПФNX*(k)]∗, що отримується з (2) в результаті операції комплексного спряження. Інакше кажучи, для обчислення оберненого ДПФ послідовності X(k) за допомогою алгоритму прямого ШПФ достатньо: знайти комплексно спряжену послідовність X*(k); обчислити її пряме ДПФ - x1(n); виконати операції комплексного спряження і множення на нормуючий множник отриманої послідовності: x(n)=1/N x1(n)* .

Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Для неперіодичного сигналу xa(t) спектральне представлення описується парою інтегральних перетворень

Xa(ω) = Fxa(t) = −∞∞xa(t) exp(- jω t)dt,                (пряме),	(4)

xa(t)=F-1Xa(ω)=1/(2π)−∞∞Xa(ω) exp(jωt)dω  .   (обернене).	(5)

При цьому має місце рівність Парсеваля :

E=−∞∞xa2(t)2 dt=1/(2π)−∞∞Xa2(w) dω.	(6)

Нехай xa(t)=0 для t>T і t<0 і одночасно Xa(ω)≈0 для ω>ωг. Покладемо Δt=2π(2ωг), Δω=2π/T, Δt Δω=2π/N. Тоді для наближеного обчислення Xa(ω) з виразу (4), використовуючи формулу чисельного інтегрування прямокутників, отримуємо вираз (7)

Xa(k Δω)≈Δt n=0N-1xa(n Δt)WNkn,    Xa(k Δω)≈Δt ДПФNxa(n Δt).	(7)

Таким чином, для обчислення спектру неперіодичного сигналу xa(t) (з кроком Δω=2π/T у смузі (0, N/2 Δω)) можна використати формулу ДПФ і, як наслідок, алгоритм ШПФ. Для підвищення роздільної здатності (зменшення Δω в q раз) потрібно фактично чи формально (для фінітних сигналів, що рівні нулю при t>T) збільшити Т (в q раз), доповнивши послідовність x(n)=xa(n Δt) нульовими відліками: x(n)=xa(n Δt) при n=0,1,...,N-1 і x(n)=0 при n=N, N+1, q N-1. Для розширення смуги аналізу в L раз зменшуємо Δt (збільшуємо в L раз N).

Спектральний аналіз періодичних сигналів. Нехай xa(t)- періодичний сигнал з періодом T, T > 0, тобто для довільних t і p, p=...-3.-2,-1,0,1,2,3,..., має місце рівність: xa(t)=xa(t+pT). Якщо сигнал xa(t) описується неперервною або кусочно-неперервною функцією, то його можна подати у вигляді ряду Фур’є

xa(t)=k=-∞∞ck exp(jkω1t),	(8)

ck=1/T -T/2T/2xa(t) exp(- jkω1t) dt,	(9)

де ω1=2π/T- основна гармоніка.

Коефіцієнти ck називають частотним спектром, Ak=[Re2ck+Im2ck]1/2 - амплітудним спектром, φk=-arctg(Imck/Reck] - фазовим спектром  періодичного сигналу xa(t). Нехай x(n)=xa(n Δt), Δt=T/N. Співставлення виразів (1) і (9) засвідчує, що пряме ДПФ наближає (за формулою чисельного інтегрування прямокутників) коефіцієнти розкладу сигналу в ряд Фур’є: ck≈1/N ДПФNxa(n Δt), (ck≈Xa(k Δω)/T).

Рівність Парсеваля тут має вигляд:       E=−T2T2x2a(t)dt =k=-∞∞ck2.

При збільшенні N, тобто зменшенні Δt, похибка методу такого представлення зменшується. Аналогічне твердження має місце і при оберненому перетворенні, тобто наближенні сигналу відрізком ряду Фур’є, коли обмежуються границі сумування в (8).

Фільтрація сигналів. Математично процес фільтрації полягає у перетворенні спектру сигналу у відповідності з заданою функцією, що визначає спектральну характеристику фільтра. Приклади найпростіших фільтрів:

1). Ідеальний фільтр нижніх частот, котрий гасить (обнулює) спектральні компоненти для 1<K<N/2;

2). Смуговий фільтр, котрий гасить компоненти, що розташовані поза деякою смугою. При цьому навіть наближене зберігання енергетичних залежностей за рівністю Парсеваля тут не вимагається.

Апроксимація сигналів. Апроксимація сигналів на основі перетворення Фур’є є частковим випадком фільтрації і полягає у селекції тільки частини коефіцієнтів ряду Фур’є (спектральних компонент), у котрих зосереджена необхідна (для забезпечення заданої точності апроксимації) частина енергії сигналу.

# КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте означення прямого і оберненого (ДПФ). Поясніть зміст Фур’є - аналізу і Фур’є - синтезу сигналів?

2. Котрі спектральні компоненти дійсного сигналу стосуються від’ємних частот, чи мають вони фізичний зміст?

3. Як співвідносяться ДПФ і ШПФ? Як обчислити обернене ДПФ за допомогою алгоритму прямого ШПФ?

4. Що зв’язує рівність Парсеваля?

5. Дайте коротке визначення фільтрації і апроксимації сигналів.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- За допомогою системи MATLAB утворити дискретну послідовність заданого періодичного сигналу та обчислити її ДПФ за допомогою алгоритму ШПФ. Вивести графічно обидві послідовності.

x(nΔt) - дискретна послідовність вхідного сигналу;

Δt=TN, Т – період сигналу, N – кількість точок;

X(kΔω)=ДПФx(nΔt)  - послідовність спектральних коефіцієнтів.

Δω=2πT - крок частотної дискретизації.

- Модифікувати отриманий дискретний спектр сигналу, пригасивши певну частину спектральних коефіцієнтів Вивести модифіковані спектри на графіки.

Xm1(k)=0  ;   N/2-p <k<N/2+p;

Xm2(k)=X(k)  ;   N/2-p <k<N/2+p;

Xm3(k)=0  ;   N/4-p/2<k<N/4+p/2 ,  3N/4-p/2<k<3N/4+p/2;

Xm4(k)=X(k)  ;   N/4-p/2<k<N/4+p/2 ,  3N/4-p/2<k<3N/4+p/2,

для  р= N/32.

- Знайти обернені перетворення отриманих в п.1 та в п.2 дискретних спектрів та порівняти їх, вивівши на спільний графік.

x1(n)=ДПФN-1X(k); xm(n)=ДПФN-1Xm(k).

- Змінюючи кількість відкинутих спектральних значень: р= N/16 ,р =N/8, р=N/4, дослідити зміни відновленого сигналу.

- Зробити висновок про можливість апроксимації заданого сигналу з середньою точністю 1% та 5% .

ЗМІСТ ЗВІТУ до лабораторної роботи

1. Завдання.

2. Текст програми на MATLAB.

3. Графік вхідної послідовності для 128 точок та її частотного спектру.

4. Графік амплітудного спектру вхідного сигналу та модифікованих амплітудних спектрів (для р =N/8).

5. Графіки відновлених сигналів за всіма спектральними послідовностями.

6. Значення середніх похибок відновлених сигналів (у відсотках).

7. Висновок.

Література

- Айфигер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический поход, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992с.

- Шрюфер Е. Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретних сигналів. - К.:Либідь, 1992.-296с.

- Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Учебное пособие для вузов/Под ред.И.С.Гоноровского.-М.:Радио и связь,1989.-248 с.

- Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978.-848с.

- Потемкин В.Г. Система MATLAB для студентов. Справочное пособие. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1998. - 314 с.

- Дяконов В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник.- СПб.: Питер, 2002.-606 с.

ЗАВДАННЯ

| № | форма | № | форма | № | форма | № | форма | № | форма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 8 |  | 15 |  | 22 |  | 29 |  |
| 2 |  | 9 |  | 16 |  | 23 |  | 30 |  |
| 3 |  | 10 |  | 17 |  | 24 |  | 31 |  |
| 4 |  | 11 |  | 18 |  | 25 |  | 32 |  |
| 5 |  | 12 |  | 19 |  | 26 |  | 33 |  |
| 6 |  | 13 |  | 20 |  | 27 |  | 34 |  |
| 7 |  | 14 |  | 21 |  | 28 |  | 35 |  |

Приклад виконання

1. Завдання

Сигнал задано таким чином:

2. Текст програми

clc

clear all

close all

A=26; c=5; B=-A/2; f=c; g=2*c;

T=g;

m=7;N=2^m;

p=N/8;k1=N/2-p; k2=N/2+p;

dt=T/N;

t=0:dt:T-dt;

t11=[t(1:N/2)];

t12=[t(N/2+1:N)];

x11=A*ones(1,N/2);

k=-B/(g-f);

b=-k*g;

x12=k*t12+b;

x=[x11 x12];

dw=2*pi/T;

w=0:dw:N*dw-dw;

Sx = fft(x, length(x))/(N);

subplot(3,1,1),   plot(t, x),          title('Input data - x(n)');

subplot(3,1,2),   plot(w, real(Sx)),   title('Real part FFT');

subplot(3,1,3),   plot(w, imag(Sx)),   title('Imag part FFT');

Sx1 = [Sx(1 : k1) zeros(1, k2 - k1) Sx(k2 + 1 : N)];

Sx2 = [zeros(1, p) Sx(p+1 :N-p) zeros(1, p)];

Sx3 = [Sx(1 : N/4-p/2),zeros(1, p),Sx( (N/4+p/2)+1:3*N/4-p/2), zeros(1, p), Sx(3*N/4+p/2+1:N)];

Sx4 = [zeros(1,  N/4-p/2),Sx((N/4-p/2)+1 :N/4+p/2), zeros(1, N/2-p), Sx(3*N/4-p/2+1:3*N/4+p/2),zeros(1,N/4-p/2)];

figure(2)

subplot(5,2,1),plot(w, abs(Sx)), title('Spectral amplitudes X(k)');

subplot(5,2,3),plot(w, abs(Sx1)),title('Modify spectral amplitudes Xm1(k)');

subplot(5,2,5),plot(w, abs(Sx2)),title('Modify spectral amplitudes Xm2(k)');

subplot(5,2,7),plot(w, abs(Sx3)),title('Modify spectral amplitudes Xm3(k)');

subplot(5,2,9),plot(w, abs(Sx4)),title('Modify spectral amplitudes Xm4(k)');

x1= N*ifft(Sx,length(Sx));

xm1= N*ifft(Sx1, length(Sx1));

xm2= N*ifft(Sx2, length(Sx2));

xm3= N*ifft(Sx3, length(Sx3));

xm4= N*ifft(Sx4, length(Sx4));

subplot(5, 2, 2),   plot(t, x1),         title('Output signal x1(n)');

subplot(5, 2, 4),   plot(t, real(xm1)),  title('Output signal xm1(n)');

subplot(5, 2, 6),   plot(t, real(xm2)),  title('Output signal xm2(n)');

subplot(5, 2, 8),   plot(t, real(xm3)),  title('Output signal xm3(n)');

subplot(5, 2, 10), plot(t, real(xm4)),   title('Output signal xm4(n)');

onePr=100/(N*max(abs(A),abs(B)));

bm1=onePr*(sum(abs(x-xm1))),bm2=onePr*(sum(abs(x-xm2)))

bm3=onePr*(sum(abs(x-xm3))),bm4=onePr*(sum(abs(x-xm4)))

3. Графіки вхідної послідовності для 128 точок та її частотного спектру

4,5. Графіки амплітудних спектрів та відновлених сигналів (для р =N/8)

6. Значення середніх похибок відновлених сигналів (у відсотках)

| N =128 | ε (xm1), % | ε (xm2), % | ε (xm3), % | ε (xm4), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p=N/4=32 | 3.1169 | 62.4642 | 5.3698 | 62.1991 |
| p=N/8=16 | 2.2039 | 62.0819 | 3.7969 | 62.5907 |
| p=N/16=8 | 1.8260 | 61.3739 | 3.0883 | 62.6445 |
| p=N/32=4 | 1.5323 | 59.9710 | 2.5154 | 62.6355 |

Висновок

В даній лабораторній роботі отримано спектральну характеристику заданого періодичного сигналу. Це зроблено засобами системи MATLAB, а саме, шляхом використання вбудованої функцій fft(), яка дозволяє обчислювати швидке перетворення Фур’є N - точкової послідовності. Графік частотного складу сигналу приведено в п. 3.

Крім того, проводилась частотна фільтрація сигналу, тобто відкидання різних частин спектральних коефіцієнтів, а далі - відновлення сигналу за допомогою оберненого швидкого перетворення Фур’є.

Як показало дослідження, при відкиданні спектральних складових, що відповідають за високі частоти, відтворений сигнал спотворюється незначно, тоді як відкидання низькочастотної складової приводить до повної втрати початкового сигналу, за винятком точки перепаду амплітуди. Тому, для апроксимації заданого сигналу слід використовувати лише низькочастотну складову. Так, для апроксимації з середньою точністю 5% достатньо взяти першу чверть спектральних коефіцієнтів, а для апроксимації з середньою точністю 1% можна відкидати лише N/16 спектральних складових. Якщо ж основною задачею при дослідженні сигналу є виявлення різких перепадів амплітуди, то варто використовувати високочастотну частину спектру.

Навчальне видання

Обчислення спектральних характеристик сигналу

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 3 з дисципліни “Обробка сигналів”

для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Укладачі: 				Ваврук Євгеній Ярославович

Лашко Оксана Любомирівна

Редактор

Комп’ютерне верстання

Здано у видавництво                         .    Підписано до друку

Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різографі

Умовн. друк. арк.                  Обл..-вид. арк..

Тираж       прим.    Зам..

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво ДК №751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

Вул.. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000