Міністерство Освіти і Науки України

Національний Університет “Львівська Політехніка”

Кафедра ЕОМ

“Перевірка систем функцій на ортогональність і нормованість”

Методичні вказівки
до лабораторної роботи № 2 з курсу “Обробка сигналів”

для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Затверджено
на засіданні кафедри
”Електронні обчислювальні машини”
Протокол № 8 від 07.02. 2007 року

Львів – 2007

“Перевірка систем функцій на ортогональність і нормованість”: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 з курсу “Обробка сигналів” для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”/ Укладачі: Є. Ваврук, О. Лашко – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007, 9  с.

Укладачі:	Є. Ваврук, к.т.н., доцент.

О. Лашко, асистент

Відповідальний за випуск:	Мельник А. О., професор, завідувач кафедри

Рецензенти:	Попович Р.Б., к. т. н, доцент

Юрчак І.Ю., к. т. н, доцент

МЕТА РОБОТИ

Дослідити систему функцій на ортогональність. Зробити висновок про можливість нормування.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Одним з можливих шляхів аналізу складного сигналу є подання його через контрольовану суму елементарних сигналів. Одним з найпотужніших апаратів для такого подання є системи ортогональних функцій.

При введені систем ортогональних функцій виходять з того, щоб кожна функція системи була елементарним сигналом, і щоб складні сигнали можна було подати через цю суму якомога “компактніше” – зручніше.

Аналоговий випадок.

Розглянемо систему функцій, ϕn(t). Задану на інтервалі a≤t≤b , n=0,1,2 - номер функції в системі.

Система цих функцій називається ортогональною, якщо виконуються наступні умови:

abϕn(t)⋅ϕk(t)dt=0					(1)

для будь-яких k,n при умові, що k≠n

(тут * - символ комплексного спряження).

abϕn(t)⋅ϕn(t)dt=ϕn2=μn2≠0				(2)

Якщо μn=1 , то система називається ортонормованою.

Тривіальним прикладом ортонормованої системи функцій є система декартових координат: кожна функція відображає свій напрям, а всі напрями – взаємоперпендикулярні.

Дискретний випадок.

Розглянемо суму дискретних функцій ϕn(k) , k=0,1,...,N−1, де n - номер функції.

Система називається ортогональною, якщо :

k=0N−1ϕn1(k)⋅ϕn2(k)=0 , коли n1≠n2			(3)

k=0N−1ϕn1(k)⋅ϕn1(k)=μn12≠0				(4)

Якщо μn1=1 - то система ортонормована.

Очевидним є твердження, що будь-яку ортогональну систему можна нормувати, розглянувши систему, виду:

ϕn(t)μn						(5)

# КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Для чого використовуються системи ортогональних функцій ?

- Яка система функцій називається ортогональною ?

- Яка система функцій називається нормованою ?

- Як можна нормувати ортогональну систему ?

- Чи на будь-якому проміжку дослідження система буде зберігати властивість ортогональності ?

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Дослідити задані функції на ортонормованість в аналітичному виді (1),(2).

- За допомогою системи MATLAB утворити дискретні послідовності Ф1 та Ф2, на заданому інтервалі дослідження (крок дискретизації становить T/N, де N – степінь двійки). Вивести їх на спільному графіку.

- Користуючись засобами системи MATLAB перевірити умови ортогональності для системи дискретних функцій за формулами (3) та (4).

- Нормувати систему функцій за формулою (5) (у випадку, якщо вона не є нормованою). Вивести на спільному графіку систему ортонормованих функцій.

- Порівняти отримані результати з аналітичними обрахунками.

ЗМІСТ ЗВІТУ до лабораторної роботи

1. Завдання.

2. Аналітичне дослідження.

3. Текст програми на MATLAB та результат її виконання.

4. Графік заданої системи функцій  та графік ортонормованої системи функцій.

5. Висновок.

Література

- Айфигер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический поход, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992с.

- Шрюфер Е. Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретних сигналів. - К.:Либідь, 1992.-296с.

- Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Учебное пособие для вузов/Под ред.И.С.Гоноровского.-М.:Радио и связь,1989.-248 с.

- Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978.-848с.

- Потемкин В.Г. Система MATLAB для студентов. Справочное пособие. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1998. - 314 с.

- Дяконов В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник.- СПб.: Питер, 2002.-606 с.

| ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант № | Інтервал дослідження | Ф1 |  | Ф2 |  |
| 1 | [0;pi] | 11* cos (6*t) |  | -12*cos(24*t) |  |
| 2 | [-pi; pi] | 5*cos(t) |  | 6*cos(2*t) | [-pi; 0] |
|  |  |  |  | 7*sin(8*t) | [0; pi] |
| 3 | [0;pi] | (2/pi)*t | [0;pi/2] | -9*cos(17*t) |  |
|  |  | -(2/pi)*t+2 | [pi/2; pi] |  |  |
| 4 | [-pi/2; pi/2] | 4 |  | 15 | [-pi/2; 0] |
|  |  |  |  | -15 | [0; pi/2] |
| 5 | [0;pi] | 5* sin (7*t) |  | -11*sin(9*t) |  |
| 6 | [-pi/2; pi/2] | 6*cos(12*t) |  | -13*cos(4*t) |  |
| 7 | [0;pi] | (2/pi)*t | [0;pi/2] | -17 | [0;pi/2] |
|  |  | -(2/pi)*t+2 | [pi/2; pi] | 17 | [pi/2; pi] |
| 8 | [-pi/2; pi/2] | 8 |  | 9*sin(-10*t) |  |
| 9 | [0;2*pi] | 9* sin (32*t) |  | 11*cos(33*t) |  |
| 10 | [-pi/2; pi/2] | -10*cos(t) |  | -3 | [-pi/2; 0] |
|  |  |  |  | 3 | [0; pi/2] |
| 11 | [0;pi] | (2/pi)*t | [0;pi/2] | 7 | [0;pi/2] |
|  |  | -(2/pi)*t+2 | [pi/2; pi] | -7 | [pi/2; pi] |
| 12 | [-pi/2; pi/2] | -12 |  | -(2/pi)*t |  |
| 13 | [0;2*pi] | 13* sin (t) |  | 14*cos(8*t) |  |
| 14 | [0; pi] | 14*cos(5*t) |  | 15*sin(-3t) |  |
| 15 | [0;pi] | 15*sin(t) |  | -75 | [0;pi/2] |
|  |  |  |  | 75 | [pi/2; pi] |
| 16 | [-pi/2; pi/2] | 16 |  | (8/pi)*t |  |
| 17 | [0;2*pi] | 17* sin (4*t) |  | cos(-16*t) |  |
| 18 | [-pi/2; pi/2] | 18*cos(-t) |  | 18*sin(-t) |  |
| 19 | [0;pi] | 19 |  | 0,5 | [0;pi/2] |
|  |  |  |  | -0,5 | [pi/2; pi] |
| 20 | [-pi/2; pi/2] | 1 |  | 20*sin(t) |  |
| 21 | [0;pi] | 21*sin(21*t) |  | 0,21 | [0;pi/2] |
|  |  |  |  | -0,21 | [pi/2; pi] |
| 22 | [-pi/2; pi/2] | (2/pi)*t+1 | [-pi/2; 0] | 6*sin(-t) |  |
|  |  | -(2/pi)*t+1 | [0; pi/2] |  |  |
| 23 | [-pi/2; pi/2] | 23*cos(4*t) |  | 3* sin (-16*t) |  |
| 24 | [0;pi] | 2,4 |  | 0,24*cos(24*t) |  |
| 25 | [0;pi] | 2,5*sin(t) |  | 25*cos(-t) |  |
| 26 | [-pi/2; pi/2] | (2/pi)*t+1 | [-pi/2; 0] | 2,6*sin(-t) |  |
|  |  | -(2/pi)*t+1 | [0; pi/2] |  |  |
| 27 | [-2*pi;0] | 2,7*sin(t) |  | 9*cos(-3*t) | [-2*pi; -pi] |
|  |  |  |  | 9*sin(4*t) | [-pi; 0] |
| 28 | [0;pi] | 0,28* sin(-t) |  | -9 | [0;pi/2] |
|  |  |  |  | 9 | [pi/2; pi] |
| 29 | [0;2*pi] | 29*cos(-2*t) |  | 0,29*sin(-16*t) |  |
| 30 | [-pi/2; pi/2] | (2/pi)*t+1 | [-pi/2; 0] | -0,3 | [-pi/2; 0] |
|  |  | -(2/pi)*t+1 | [0; pi/2] | 0,3 | [0; pi/2] |

Приклад виконання

1.Завдання

Повний інтервал дослідження [0;π], а система функцій задана наступним чином:

f1=(2π)t   для 0<t<π2

f2=7cos(t) для 0<t<π

2.Аналітичне дослідження

Для перевірки системи функцій на ортогональність, слід підставити в умови (1) та (2) аналітичні формули опису функцій. Оскільки, задана система  складається лише з двох функцій і вони обидві – дійсні (тобто спряжена функція дорівнює прямій), то маємо:

0πf1(t)⋅f2(t)dt=0                                                         (умова 1);

0πf1(t)⋅f1(t)dt=μ12≠00πf2(t)⋅f2(t)dt=μ22≠0                                              (умова 2)

Перевіримо ці умови:

умова 1:

0πf1(t)⋅f2(t)dt=0π2(2π)t⋅7cos(t)dt+π2π((−2π)t+2)⋅7cos(t)dt=14π0π2t⋅cos(t)dt+

+π2π((−2π)t⋅7cos(t)+2⋅7cos(t))dt=14π0π2t⋅cos(t)dt−14ππ2πt⋅cos(t)dt+14π2πcos(t)dt==abt⋅cos(t)dt=cos(t)+tsin(t)|ab=14π(cos(t)|0π2+tsin(t)|0π2)−

−14π(cos(t)|π2π+tsin(t)|π2π)+14sin(t)|π2π=14π(cos(π2)−cos(0)+π2sin(π2)−0sin(0))−14π(cos(π)−cos(π2)+πsin(π)−(π2)sin(π2))+14(sin(π)−sin(π2))=14π(0−1+π2)−14π(−1−0+0−π2)+14(0−1)=7−14π+14π+7−14=0.

умова 2:

0πf1(t)⋅f1(t)dt=0π2((2π)t)2dt+π2π((−2π)t+2)2dt=4π2(t33)|0π2+

+π2π((4π2)t2−(8π)t+4)dt=π6+4π2(t33)|π2π−8π(t22)|π2π+4t|π2π=

=π6+4π3−π6−4π+π+4π−2π=4π3−π=π3;

0πf2(t)⋅f2(t)dt=0π72cos2(t)dt=49⋅((12)cos(t)sin(t)|0π+t2|0π)=49π2

Оскільки, обидві умови ортогональності виконуються, як показано вище, то можна зробити висновок, що задана система функцій є ортогональною, але нормуючі множники не є одиничними, бо μ12=π3; μ22=49π2, тому система не є ортонормваною.

3.Текст програми

| clear all | %очистка пам’яті |
| --- | --- |
| close all | %закриття всіх графічних вікон |
| clc | %очистка екрану |
| T=pi; | %період |
| N=2^4; | %кількість точок |
| dt=T/(N); | %крок дискретизації |
| t1=0:dt:T/2-dt; | %вектор першого півперіоду часу |
| t2=T/2:dt:T-dt; | %вектор другого півперіоду часу |
| t=[t1 t2]; | %повний вектор часу |
| f11=(2/pi)*t1; | %обрахунок першої половини значень першої %функцій |
| f12=(-2/pi)*t2+2; | %обрахунок другої половини значень першої %функцій |
| f1=[f11 f12]; | %утворення першої функції, шляхом %об’єднання двох підфункцій |
| f2=7*cos(t); | %обчислення другої функції |
| plot(t,f1,'r',t,f2,'b') | %вивід системи функцій на спільному графіку |
| w=sum(f1.*f2) s1=sqrt(dt*sum(f1.*f1)) s2=sqrt(dt*sum(f2.*f2)) | %перевірка умов ортогональності та %нормованості за формулами (3)-(4) |
| f1_new=f1./s1; f2_new=f2./s2; | %нормування обох функцій за формулою (5) |
| w_new=sum(f1_new .* f2_new ) s1_new=sqrt(dt*sum(f1_new.*f1_new)) s2_new=sqrt(dt*sum(f2_new.*f2_new)) | %повторна перевірка умов ортонормованості |
| figure(2) | %створнення нового графічного вікна |
| plot(t,f1_new,'r',t,f2_new,'b') | %вивід нормованої системи функцій на %спільному графіку |

Результати виконання приведеної програми:

w =  1.9984e-015 ≈0

s1 = 1.0273

s2 = 8.7732

w_new =1.2490e-016≈0

s1_new =1

s2_new =1

4. Графік заданої системи функцій.           Графік ортонормованої системи функцій

Висновок

Оскільки нормуючі множники, знайдені для неперервного випадку становлять, відповідно, μ12=π3⇒μ1=π3≈1.0233 та  μ22=49π2⇒μ2=7π2≈8,7732, а в дискретному випадку s1 = 1.0273 s2 = 8.7732 то можна стверджувати, що, знайдені коефіцієнти співпадають з аналітичним розрахунком. При чому, значення s1,s2 будуть наближатися до μ1,μ2, відповідно, якщо зменшувати крок дискретизації.

Навчальне видання

Перевірка систем функцій на ортогональність і нормованість

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 2 з дисципліни “Обробка сигналів”

для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Укладачі: 				Ваврук Євгеній Ярославович

Лашко Оксана Любомирівна

Редактор

Комп’ютерне верстання

Здано у видавництво                         .    Підписано до друку

Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різографі

Умовн. друк. арк.                  Обл..-вид. арк..

Тираж       прим.    Зам..

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво ДК №751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

Вул.. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000