Міністерство Освіти і Науки України

Національний Університет “Львівська Політехніка”

Кафедра ЕОМ

“КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ”

Методичні вказівки
до лабораторної роботи № 4 з курсу “Обробка сигналів”

для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Затверджено
на засіданні кафедри
”Електронні обчислювальні машини”
Протокол № 8 від 07.02. 2007 року

Львів – 2007

“Кореляційний аналіз сигналів”: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 з курсу “Обробка сигналів” для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”/ Укладачі: Є. Ваврук, О. Лашко – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007, 9  с.

Укладачі:	Є. Ваврук, к.т.н., доцент.

О. Лашко, асистент

Відповідальний за випуск:	Мельник А. О., професор, завідувач кафедри

Рецензенти:	Глухов В.С., к.т.н, доцент

Цмоць І.Г., к.т.н, доцент

МЕТА РОБОТИ

Дослідити властивості авто- та взаємокореляційних характеристик неперіодичних сигналів та способи їх обчислення як ефективний засіб аналізу сигналів та систем.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Кореляційний аналіз сигналів є однією з найважливіших операцій ЦОС. Він застосовується в таких методах обробки сигналів, як виявлення скритих періодичностей, визначення віддалі до об’єкту локації (наприклад, радіолокація і ехолокація), визначення швидкості рухомого об’єкту, згладжування шумів, тощо.

Коефіцієнт кореляції r=n=0N−1x(n)⋅y(n) засвідчує міру подібності, міру взаємної залежності між сигналами x(n) і y(n).

- Для y(n)=x(n)+ε(n), маємо r=n=0N−1(x(n))2+ε(n)⋅x(n).

При цьому вважають: якщо r r велике, то між  x(n) і y(n) є кореляція.

- Для y(n)=−x(n)+ε(n) маємо r=n=0N−1−(x(n))2+ε(n)⋅x(n).

При цьому вважають: якщо r велике по модулю, але від’ємне, то між x(n) і y(n) є кореляція, що розвивається в протилежному напрямку.

- Якщо x(n) і y(n), або хоча б одне з них є реалізаціями випадкового процесу з рівномірним розподілом на інтервалі −1,   1: x(n)∈−1,   1 y(n)∈−1,   1, при чому імовірність того, що x(n) чи y(n) набуде якогось значення a∈−1,   1 є однакова, то маємо r=n=0N−1x(n)⋅y(n). При цьому вважають якщо r прямує до нуля, то процеси некорельовані, якщо ж r≠0, то ці два процеси корелюються і між ними існує зв’язок.

Автокореляційною функцією (АКФ) називають скалярний добуток сигналу та його копії (здебільшого затриманої в часі). Для неперіодичних сигналів АКФ обчислюють за виразами, (1) для аналогового і (2) для цифрового представлення

bxx(τ)= −∞∞x(t)⋅x(t+τ)dt,		(1)

bxx(n)= k= -∞∞ x(k)⋅x(k+n),		(2)

де x - досліджуваний сигнал.

Автокореляційна функція застосовується для визначення часової затримки при проходженні сигналів крізь досліджувану систему.

Взаємокореляційною функцією (ВКФ) називають скалярний добуток двох сигналів. Для неперіодичних сигналів ВКФ обчислюють за виразами, (3) для аналогового і (4) для цифрового представлення

bxy(τ)= −∞∞x(t)⋅y(t+τ)dt,		(3)

bxy(n)= k= -∞∞ x(k)⋅y(k+n),		(4)

де x, y - досліджувані сигнали.

Взаємокореляційна функція застосовується для визначення подібності сигналів та розміщення їх на осі часу.

Кореляційна функція для періодичних необмежених в часі сигналів записується у вигляді (5)

bxy(τ)= limT→∞12T−TTx(t)⋅y(t+τ)dt,		(5)

# КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте означення автокореляційної функції.

2. Дайте означення взаємокореляційної функції.

3. Поясніть застосування автокореляційної функції.

4. Поясніть застосування взаємокореляційної функції.

5. Що визначає коефіцієнт кореляції ?

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- За допомогою системи MATLAB утворити вхідні дискретні послідовності x(n Dt), y(n Dt), Dt=T/N, N=2m, m=10 та вивести їх графіки на спільній часовій осі.

2.  Обчислити кореляційну функцію заданих сигналів за формулою (2) або (4), відповідно.

3. Проаналізувати отримані результати та зробити висновок про кореляційні характеристики заданих сигналів.

ЗМІСТ ЗВІТУ до лабораторної роботи

1. Завдання.

2. Текст програми на MATLAB, що реалізовує поставлення завдання.

3. Графіки вхідних сигналів на спільній часовій осі.

4. Графік кореляційної функції заданих сигналів відносно часової осі.

5. Висновок.

Література

- Айфигер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический поход, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992с.

- Шрюфер Е. Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретних сигналів. - К.:Либідь, 1992.-296с.

- Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Учебное пособие для вузов/Под ред.И.С.Гоноровского.-М.:Радио и связь,1989.-248 с.

- Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978.-848с.

- Потемкин В.Г. Система MATLAB для студентов. Справочное пособие. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1998. - 314 с.

- Дяконов В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник.- СПб.: Питер, 2002.-606 с.

ЗАВДАННЯ

Вид кореляційної функції : 1-Автокореляційна 2-Взаємокореляційна

| № | Вид | x(t) | y(t) | № | Вид | x(t) | y(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | 8 | 2 |  |  |
| 2 | 2 |  |  | 9 | 2 |  |  |
| 3 | 2 |  |  | 10 | 1 |  |  |
| 4 | 2 |  |  | 11 | 1 |  |  |
| 5 | 1 |  |  | 12 | 1 |  |  |
| 6 | 2 |  |  | 13 | 1 |  |  |
| 7 | 2 |  |  | 14 | 1 |  |  |
| 15 | 2 |  |  | 23 | 1 |  |  |
| 16 | 1 |  |  | 24 | 2 |  |  |
| 17 | 2 |  |  | 25 | 1 |  |  |
| 18 | 1 |  |  | 26 | 2 | v |  |
| 19 | 2 |  |  | 27 | 1 |  |  |
| 20 | 2 |  |  | 28 | 2 |  |  |
| 21 | 2 |  |  | 29 | 1 |  |  |
| 22 | 1 |  |  | 30 | 1 |  |  |

Приклад виконання

1. Завдання

Сигнали задано наступним чином:

| Вид | x(t) | y(t) |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |

2. Текст програми

| clc | %очистка пам’яті |
| --- | --- |
| clear all | %закриття всіх графічних вікон |
| close all | %очистка екрану |
| m=10;N=2^m; | %кількість точок |
| T=12; | %інтервал дослідження |
| dt=T/N; | %крок дискретизації |
| t11=0:dt:3-dt; | %вектор першої частини часу для першої функції |
| x11=0*t11; | %обрахунок першої частини значень першої функції |
| t12=3:dt:8-dt; | %вектор другої частини часу для першої функції |
| x12=t12-3; | %обрахунок другої частини значень першої функції |
| t13=8:dt:12; | %вектор третьої частини часу для першої функції |
| x13=0*t13; | %обрахунок третьої частини значень першої %функцій |
| t=[t11 t12 t13]; | %повний вектор часу для першої функції |
| x1=[x11 x12 x13]; | %обчислення першої функції |
| t21=0:dt:6-dt; | %вектор першої частини часу для другої функції |
| x21=3+0*t21; | %обрахунок першої частини значень другої функції |
| t22=6:dt:8-dt; | %вектор другої частини часу для другої функції |
| x22=0*t22; | %обрахунок другої частини значень другої функції |
| t23=8:dt:12; | %вектор третьої частини часу для другої функції |
| x23=9+0*t23; | %обрахунок третьої частини значень другої %функції |
| x2=[x21 x22 x23]; | %обчислення другої функції |
| plot (t ,x1,'b',t,x2,'r') | %вивід функцій на спільному графіку |
| axis([0 13 0 10]) |  |
| t_core=dt:dt:24-dt; | %повний вектор часу для взаємокореляційної %функції |
| y=(1/N)*xcorr(x1,x2); | %знаходження взаємокореляційної функції |
| figure(2) |  |
| plot(t_core,y) | %вивід взаємокореляційної функції |
| axis([0 25 0 10]) |  |

3. Графіки вхідних сигналів на спільній часовій осі

4. Графік взаємокореліційної функції заданих сигналів

Висновок

З графіка взаємокореляційної функції видно, що вона досягає максимуму в момент часу t=8. Тому можна стверджувати, що вхідні функції є найбільш корельовані саме в цій точці. Також з форми взаємокореляційної функції видно, що коли один з вхідних сигналів рівний нулю, вона також рівна нулю.

Навчальне видання

Кореляційний аналіз сигналів

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 4 з дисципліни “Обробка сигналів”

для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Укладачі: 				Ваврук Євгеній Ярославович

Лашко Оксана Любомирівна

Редактор

Комп’ютерне верстання

Здано у видавництво                         .    Підписано до друку

Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різографі

Умовн. друк. арк.                  Обл..-вид. арк..

Тираж       прим.    Зам..

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво ДК №751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

Вул.. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000