Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Основи обробки сигналів

# Навчальний посібник

# з дисципліни  “Цифрова обробка сигналів”

для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Затверджено

на засіданні кафедри електронних обчислювальних машин

Протокол № 6 від 03.03.2009 року

Львів - 2009

Основи обробки сигналів:

Навчальний посібник  з дисципліни “Цифрова обробка сигналів” для студентів базового напрямку 6.0915 "Комп'ютерна інженерія" / Укладачі: Є. Ваврук, О. Лашко – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009, 104 с.

Укладачі:	Є. Ваврук, к.т.н., доцент

О. Лашко, ст.викладач

Відповідальний за випуск:	Мельник А. О., професор, завідувач кафедри

Рецензенти:	Дунець Р.Б., д. т. н, професор

Квурт Л.С., к. т. н, доцент

Анотація

Даний навчальний посібник укладений відповідно до навчальної програми з дисципліни "Цифрова обробка сигналів". В ньому розглянуті основні питання теорії, опису сигналів та алгоритмів їх опрацювання, вивчення яких допоможе студенту базового напряму 6.0915 - “Комп’ютерна інженерія” здобути початкові навички аналізу, моделювання, розрахунку і виконання проектних робіт в галузі застосування алгоритмів обробки сигналів.

Зміст

| Вступ |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| Тема 1: Вступ до цифрової обробки сигналів. Основні поняття та визначення |  | 7 |
|  | 1. Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів | 7 |
|  | 2. Переваги і недоліки ЦОС | 8 |
|  | 3. Узагальнена схема ЦОС | 10 |
|  | 4. Основні характеристики сигналів | 10 |
|  | Вправи і завдання до теми №1 | 15 |
| Тема 2: Елементи теорії сигналів |  | 16 |
|  | 1. Основні типи сигналів | 16 |
|  | 2. Елементарні сигнали, що найчастіше використовуються ЦОС | 17 |
|  | Вправи і завдання до теми №2 | 23 |
| Тема 3: Математичний апарат опису сигналів і лінійних систем |  | 24 |
|  | 1. Основні операції цифрової обробки сигналів | 25 |
|  | 2. Функціональні перетворення сигналів | 27 |
|  | 3. Математичний опис аналогових сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області | 29 |
|  | 4. Математичний опис дискретних сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області | 31 |
|  | Вправи і завдання до теми №3 | 33 |
| Тема 4: Опис дискретних сигналів в частотній області |  | 35 |
|  | 1. Сімейство перетворень Фур’є як функція сигналу | 35 |
|  | 2. Властивості спектрів дискретних сигналів | 37 |
|  | 3. Зв’язок між спектрами аналогового і дискретного сигналів | 39 |
|  | 4. Дискретизація вузькосмугових сигналів | 40 |
|  | 5. Перетворення спектру | 41 |
|  | Вправи і завдання до теми №4 | 43 |
| Тема 5: Дискретне перетворення Фур’є |  | 45 |
|  | 1. Застосування ДПФ | 45 |
|  | 2. ДПФ як згортка сигналу з базисними функціями | 47 |
|  | 3. Властивості комплексного ДПФ | 50 |
|  | 4. Деякі інші ортогональні тригонометричні перетворення | 53 |
|  | Вправи і завдання до теми №5 | 55 |
| Тема 6: Застосування швидкого перетворення Фур’є |  | 55 |
|  | 1. Основні положення | 56 |
|  | 2. ШПФ за основою 2 та прорідженням за часом | 57 |
|  | 3. ШПФ за основою 2 та прорідженням за частотою | 60 |
|  | 4. Використання ШПФ в задачах обробки сигналів | 60 |
|  | 5. Обробка дискретних сигналів в частотній області | 61 |
|  | Вправи і завдання до теми №6 | 64 |
| Тема 7: Лінійні дискретні системи обробки сигналів |  | 64 |
|  | 1. Основні параметри лінійної дискретної системи | 65 |
|  | 2. Опис лінійних дискретних систем в часовій області | 66 |
|  | 3. Застосування згортки для знаходження відгуку ЛДС | 66 |
|  | 4. Застосування різницевих рівнянь для знаходження відгуку ЛДС | 67 |
|  | 5. Властивості лінійних дискретних систем | 69 |
|  | Вправи і завдання до теми №7 | 71 |
| Тема 8: Опис лінійних дискретних систем в z - області та в частотній області |  | 72 |
|  | 1. Опис лінійних дискретних систем в z - області | 72 |
|  | 2. Опис лінійних дискретних систем в частотній області | 75 |
|  | Вправи і завдання до теми №8 | 77 |
| Тема 9: Цифрові фільтри |  | 79 |
|  | 1. Основні операції фільтрації | 79 |
|  | 2. Класи і параметри фільтрів | 81 |
| Тема 10: Цифрова обробка сигналів при декількох швидкостях |  | 82 |
|  | 1. Області застосування методів обробки при декількох швидкостях | 82 |
|  | 2. Зменшення частоти дискретизації: децимація із цілим кроком | 83 |
|  | 3. Збільшення частоти дискретизації: інтерполяція із цілим кроком | 83 |
|  | 4. Перетворення частоти дискретизації з нецілим кроком | 84 |
|  | 5. Багатокаскадне перетворення частоти дискретизації | 87 |
|  | Вправи і завдання до теми №10 | 88 |
| Тема 11. Використання вікон в цифровій обробці сигналів |  | 89 |
|  | 1. Гармонійний аналіз кінцевих масивів і ДПФ | 90 |
|  | 2. Просочування спектральних складових. | 90 |
|  | 3. Вікна та їх основні параметри | 91 |
|  | 4. Характеристики класичних вікон. | 94 |
|  | 5. Підходи до вибору вікна | 97 |
| Висновки |  | 99 |
| Література |  | 100 |
| Додатки |  | 101 |
| Додаток А. Різновиди елементарних сигналів |  | 101 |
| Додаток Б. Приклади використання кореляційної функції |  | 103 |

ВСТУП

Цифрова обробка сигналів (ЦОС) є одним з перспективним напрямком науково-технічного прогресу в багатьох областях науки і техніки, зокрема, телекомунікації, цифрове телебачення і засоби інформації, біомедицина, цифровий звукозапис, військові дослідження тощо. ЦОС є ядром багатьох видів новітніх цифрових розробок і застосувань в інформаційному просторі. Знання теорії сигналів та алгоритмів їх опрацювання дозволяє моделювати та проектувати системи та окремі процесори, що працюють в режимі реального часу, характеризуються багатопотоковістю та багатоканальністю. Крім того, ЦОС суттєво впливає на архітектурні та програмні рішення щодо побудови обчислювальних систем та мереж, на стан розвитку сучасної елементної бази.

Варто очікувати, що в доступному для огляду майбутньому, інтерес і до наукових, і до прикладних питань цифрової обробки сигналів буде наростати у всіх галузях науки і техніки. Зокрема, в начальному процесі кафедр електронних обчислювальних машин та спеціалізованих комп’ютерних систем основи обробки сигналів використовуються при вивчення дисциплін „Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” та „Методи, алгоритми та засоби обробки сигналів та зображень”.

В загальному випадку ЦОС – це область науки і техніки, в якій вивчаються загальні для різних технічних застосувань принципи, методи і алгоритми обробки сигналів засобами обчислювальної техніки.

Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами:

- основних математичних моделей і інформаційних характеристик сигналів, що використовуються при дослідженні систем збору, перетворення, опрацювання, зберігання та передачі даних;

- основних методів та алгоритмів аналогової та цифрової обробки сигналів, здобуття теоретичних знань та практичних навиків, необхідних для виконання проектних робіт в галузі застосування алгоритмів обробки сигналів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати підходи до вибору та побудови моделей інформаційних сигналів, адекватних до досліджуваних явищ та поставлених задач, способи їх верифікації, основні методи перетворення та обробки сигналів; вміти практично застосовувати одержані знання при проектуванні систем збору, перетворення, відображення, опрацювання, зберігання та передачі даних.

В навчальному посібнику розглядаються такі основні питання:

- області застосування та основні характеристики сигналів;

- математичний апарат опису сигналів та лінійних систем;

- опис сигналів в частотній та часовій областях;

- дискретне та часове перетворення Фур’є;

- опис та параметри лінійних дискретних систем в частотній області та в області комплексних змінних;

- операції фільтрації, класи і параметри фільтрів;

- основи обробки сигналів при декількох швидкостях;

- віконна обробка сигналів.

Тема №1.  Вступ до цифрової обробки сигналів. Основні поняття та визначення

Питання:

- Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів.

- Переваги і недоліки ЦОС.

- Узагальнена схема ЦОС.

- Основні характеристики сигналів.

Вправи  і задачі до теми №1.

Основні поняття і терміни: ЦОС, пристрій ЦОС, сигнал, детермінований сигнал, випадковий сигнал, аналоговий сигнал, дискретний сигнал, цифровий сигнал, дискретизація (рівномірна, нерівномірна), частота, період, спектр сигналу, частотний діапазон, смуга частот, ширина смуги, гранична частота, частота дискретизації, період дискретизації, накладання спектрів (елайсинг), частота Найквіста, ФНЧ, частота зрізу, основна смуга частот, квантування, рівень квантування, крок квантування.

  - Області застосування та основні задачі цифрової обробки сигналів

На даний час цифрова обробка сигналів використовується в більшості галузей техніки і науки.

Основними прикладними (інженерними, практичними) задачами обробки сигналів є:

- Ідентифікація і розпізнавання (ідентифікація диктора, конвертування мови в текст, синтез мови по тексту).

- Телекомунікації (мобільний зв'язок, безпечний зв'язок, усунення ефекту луни, відеоконференція-зв’язок, передача даних, передача музики і мови через Інтернет).

- Обробка музичних і мовних сигналів (цифрові аудіосистеми, спектральний аналіз, мікшування, вирівнювання, фільтрація, придушення шумової і ревербераційної перешкод).

- Вимірювання параметрів (швидкість і обсяг) кровообігу, положення, розмірів і щільності внутрішніх органів.

- Вивчення акустичних властивостей приміщень, конструкцій, матеріалів.

- Вивчення фізичних властивостей матеріалів акустичними методами (вимірювання щільності, в’язкості).

- Діагностика і контроль (дефекти в турбінах авіаційних двигунів, шуми в легенях).

- Визначення геометричних властивостей об’єктів (товщина стінок труб, рівень рідини).

- Поліпшення зображень, розпізнавання зображень, факсиміле, супутникові карти погоди, анімація.

- Візуалізація акустичних сигналів (УЗД, локатори бічного огляду).

Основними математичними задачами обробки сигналів є:

- Перетворення сигналу для подання його у зручнішому вигляді (наприклад фільтрація служить для погашення шумових складових).

- Виділення з сигналу інформативних ознак (визначення екстремумів, рівня сигналів).

- Вимірювання числових параметрів сигналу (енергія, середня потужність, середньоквадратичне значення тощо).

- Розклад сигналу на елементарні складові з метою їх вивчення чи для порівняння властивостей різних сигналів (це відбувається шляхом застосування розкладу в ряд Фур’є, або перетворення Фур’є).

- Знаходження кількісних характеристик міри “подібності” різних сигналів (такі вимірювання проводяться шляхом кореляційного аналізу).

Приклади використання ЦОС.

Запис, відтворення, використання звуку

Цифрове мікшування – регулювання і змішування багатоканальних аудіосигналів від різних джерел. Це виконується аудіоеквалайзерами (наборами цифрових смугових фільтрів з регульованими характеристиками), змішувачами і пристроями створення спеціальних ефектів (реверберація, динамічне вирівнювання тощо).

Синтезатори мови - складні пристрої генерації голосових звуків. Мікросхеми синтезаторів разом із процесорами ЦОС звичайно містять у ПЗП словники слів і фраз у формі кадрів (25 мс мовного сигналу) із зовнішнім керуванням інтонацією, акцентом і діалектом, що дозволяє на високому рівні імітувати людську мову.

Розпізнавання мови активно вивчається і розвивається, особливо з метою мовного введення інформації в комп'ютери. Як правило, у режимі навчання виконується їхнє налаштування на мову користувача, у процесі якої система оцифровує і створює в пам'яті еталони слів. У режимі розпізнавання мова також оцифровується і порівнюється з еталонами в пам'яті. Системи розпізнавання мови впроваджуються і у товари побутового призначення (набір телефонних номерів, включення/вимикання телевізора тощо).

Застосування ЦОС у телекомунікаціях

Цифрова стільникова телефонна мережа – двостороння телефонна система з мобільними телефонами через радіоканали і зв'язком через базові радіостанції. У мобільному зв'язку ЦОС використається для кодування мови, вирівнювання сигналів після багатопроменевого поширення, вимірювання сили і якості сигналів, кодування з виправленням помилок, модуляції і демодуляції.

Цифрове телебачення забезпечує споживачам інтерактивність, великий вибір, кращу якість зображення і звуку, доступ до Інтернету. ЦОС у цифровому телебаченні відіграє ключову роль в обробці сигналів, кодуванні, модуляції/демодуляції відео- і аудіосигналів від точки захоплення до моменту появи на екрані. ЦОС лежить в основі алгоритмів кодування стандартів MPEG, які використаються для стиску сигналів перед їхньою передачею і при декодуванні в приймачах.

ЦОС у біомедицині. Основне призначення - посилення сигналів, які звичайно не відрізняються гарною якістю, і/або добування з них інформації, що представляє певний інтерес, на тлі істотного рівня шумів і численних артефактів (помилкових зображень як від зовнішніх, так і від внутрішніх джерел). Так, наприклад, при знятті електрокардіограми плода реєструється електрична активність серця дитини на поверхні тіла матері, де також існує певна електрична активність, особливо під час пологів. Застосування ЦОС у багатьох областях медицини дозволяє переходити від чисто якісних показників до об'єктивних кількісних оцінок, як наприклад, в анестезії до оцінки глибини анестетичного стану пацієнта при операції по електричній активності мозку.

  - Переваги і недоліки ЦОС

Цифрова обробка сигналів пов'язана із цифровим поданням сигналів і використанням універсальних (ПК), спеціалізованих (сигнальні процесори), програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), “систем на кристалі” для аналізу, зміни або добування інформації із сигналу. Більшість сигналів, що існують у природі, є за своєю формою аналоговими, що часто означає безперервну зміну в часі фізичних величин, що їх описують (наприклад, звукові хвилі). Сигнали, застосовувані в ЦОС, звичайно отримують із аналогових сигналів, дискретизацією через рівні інтервали часу і перетворених у цифровий вид шляхом квантування за рівнем.

Особливостями архітектури засобів обробка сигналів у режимі реального часу (РРЧ) є:

- вбудовані перемножувачі або перемножувачі з нагромадженням, що працюють паралельно;

- окремі шини і області пам'яті для програм і даних;

- команди організації циклів;

- більші швидкості обробки даних і тактові частоти;

- використання конвеєрних методів обробки даних.

Особливостями цифрової обробки сигналів (ЦОС) є:

- близько 70-80% всіх основних обчислювальних затрат йде на дві основні задачі: фільтрацію і обчислення ортогональних перетворень;

- дані є структурованими, однотипними, великого об’єму - зображення (512*512), мовний сигнал (3-20КГц = 20.000 bіт/с.);

- обробка грунтується на класичних методах чисельного інтегрування, диференціювання.

Перевагами ЦОС є:

Цілковита відтворюваність. Можна ідентично відтворити кожний елемент, оскільки відсутні відхилення, обумовлені стійкістю окремих складових. Наприклад, використовуючи методи ЦОС, цифрові записи можна копіювати або відтворювати багаторазово без погіршення якості сигналу.

Відсутність перекручування характеристик внаслідок впливу зовнішніх факторів через температуру або старість.

Підвищена надійність, зменшення апаратних обсягів, зниження вартості, енергоспоживання – завдяки напівпровідниковим технологіям.

Більша гнучкість. Системи ЦОС можна запрограмувати і перепрограмувати на виконання різних функцій без зміни апаратних засобів.

Рішення складних завдань у режимі реальному часу (РРЧ). ЦОС можна використати для виконання функцій, які неможливі при аналоговій обробці сигналів. Наприклад, можна одержати лінійну фазову характеристику і реалізувати складні алгоритми адаптивної фільтрації.

У деяких випадках інформація вже може бути записана в цифровому виді, і обробляти її можна тільки методами ЦОС.

Недоліки ЦОС є:

Проблеми скінченої розрядності. У реальних ситуаціях економічні міркування пропонують використати в алгоритмах ЦОС обмежену кількість розрядів. Якщо для подання змінної використати недостатню кількість бітів, у деяких системах ЦОС це приводить до істотного зниження якості роботи системи.

Швидкість і витрати. Проекти ЦОС можуть бути дорогими, особливо при великій ширині смуги сигналу. На даний час швидкісні АЦП/ЦАП  або занадто дорогі, або не мають достатньої роздільної здатності при опрацюванні широкосмугових сигналів.

Час на розробку. Поки ви не знайомі з методиками ЦОС, і у вас немає необхідних ресурсів (програмних пакетів і т.д.), розробка засобів ЦОС буде забирати дуже багато часу, а в деяких випадках буде майже неможлива. Гостра нестача фахівців у цій області добре відома. Проте ситуація міняється, тому що вже багато випускників вузів розбираються в цифрових методах, а комерційні організації всі частіше починають використати у своїй продукції переваги ЦОС.

Проте завдяки новим технологіям значення цих недоліків постійно зменшується.

1.3. Узагальнена схема ЦОС

Узагальнена структурна схема наведена на рис.1.1. Вона відображає послідовність процедур, необхідних для перетворення вхідного аналогового сигналу у вихідний аналоговий сигнал за заданим алгоритмом, засобами цифрової обчислювальної техніки.

В ЦОС виділяють три основні етапи: формування цифрового сигналу з вхідного аналогового ; перетворення цифрового сигналу за заданим алгоритмом; формування вихідного аналогового сигналу з цифрового. Відповідно в схемі є три функціональні блоки: кодер, пристрій ЦОС, декодер.

Рис.1.1. Узагальнена структурна схема системи ЦОС

Пристрій ЦОС може бути реалізований апаратно або програмно. В першому випадку -  у виді спеціалізованого пристрою, у другому – в виді програми на універсальному ПК, або на цифровому процесорі обробки сигналів (ЦПОС). На сьогодні переважає програмна реалізація.

  - Основні характеристики сигналів

Під сигналом розуміється будь-яка змінна, котра передає або містить якийсь вид інформації, і яку можна, наприклад, переносити, виводити на екран або виконувати з нею якісь дії. Особливий інтерес представляють такі види сигналів:

- мова - при розмові по телефоні, прослуховуванні радіо, при бесіді або слуханні інформаційних повідомлень у приміщеннях і на відкритому просторі;

- звуки і музика - при записі і прослуховуванні музичних компакт-дисків, роботі з оцифрованим і стиснутим звуком (MP3-плеєри, мультимедійні презентації і т.п.), при редагуванні звуку в студіях звукозапису, радіо і телестудіях (мікшування і т.п.);

- біомедичні сигнали - на виході ультразвукових доплерівских вимірювальних систем, систем діагностики захворювань органів дихання, слуху, мови;

- сигнали на виході систем неруйнівного контролю;

- сигнали на виході акустичних вимірювальних систем;

- зображення - цифрова фотографія, відео- і телезображення;

- сигнали радарів - при виявленні і розпізнаванні віддалених цілей.

Природа сигналів. За своєю природою, сигнали можуть бути випадкові або детерміновані.

До детермінованих відносять сигнали, значення яких у будь-який момент часу або в довільній точці простору є апріорно відомими або можуть бути досить точно визначені (обчислені) за відомою чи передбачуваною функцією, навіть якщо не відомий її явний вид.

Для випадкових сигналів в принципі не відомі закони зміни значень у часі або в просторі. Для кожного конкретного моменту (відліку) випадкового сигналу можна знати тільки ймовірність того, що він прийме яке-небудь значення в якій-небудь певній області можливих значень. Закон розподілу (функція розподілу - імовірність того, що випадкова величина прийме значення менше аргументу функції, або густина розподілу - похідна функції розподілу) далеко не завжди відомий. Найбільш прості характеристики законів розподілу - середнє значення випадкових величин (математичне очікування) і дисперсія (математичне очікування квадрата відхилення від середнього), що характеризує розкид значень випадкових величин щодо середнього значення. Параметри динаміки випадкових сигналів (процесів) у часі характеризуються функціями автокореляції (кількісна оцінка взаємозв'язку значень випадкового сигналу на різних інтервалах) або автоковаріації (те ж, при центруванні випадкових сигналів). Аналогічною мірою взаємозв'язку двох випадкових процесів і ступеня їхньої подібності по динаміці розвитку є взаємокореляція (кроскореляція) або взаємоковаріація (кросковаріація). Максимальне значення взаємної кореляції досягається при збігу двох сигналів. При затримці одного із сигналів стосовно іншого положення максимуму кореляційної функції дає можливість оцінити величину цієї затримки.

Аналогові та цифрові сигнали.

Сигналом називають фізичний процес, що несе в собі інформацію. Математично сигнали описуються функціями часу, тип яких залежить від типу сигналу. До основних типів відносять аналоговий, дискретний і цифровий сигнали.

Аналоговим називають сигнал, неперервний у часі і значеннях. Такий сигнал описується неперервною або кусочно неперервною функцією f(t) при цьому і аргумент і функція можуть приймати довільні значення.  −∞≤t≤∞; −∞≤f(t)≤∞

Приклад :

f(t)=a1sin(ω1t)   t≤∞       - гармонійне коливання;

f(t)=A⋅e−t    0≤t≤∞        - експонента.

Дискретизований – сигнал, дискретний у часі і неперервний у значенні. Такий сигнал описується решітчастою функцією – послідовністю  fд(Δt), яка визначена тільки в конкретні значення аргументу і може приймати довільні значення. Графік дискретизованого сигналу наведений на рис.1.2.

Рис. 1.2. Графік дискретизованого сигналу

Цифровий сигнал – це дискретизований сигнал, який набуває значень зі скінченої кількості рівнів квантування. Такий сигнал описується квантованою решітчастою функцією – квантованою послідовністю fц(Δti), відліки якої в кожен момент часу набувають дискретне значення рівнів квантування. Графік цифрового сигналу наведений на рис.1.3.

Рис.1.3. Графік цифрового сигналу

Цифрові сигнали формуються з аналогових за два етапи. Перший з них – дискретизація, другий – квантування.

Дискретизація

Дискретизація – це послідовне вимірювання амплітудних значень сигналу через певні інтервали часу t (при цьому отримуються послідовні відліки fд(Δti)). Хоча відомі методи ЦОС для нерівномірної дискретизації даних, проте області їхнього застосування досить специфічні і обмежені. Тому надалі мова піде про рівномірну дискретизацію, при якій інтервал часу t не змінюється. Умови, за яких можливе повне відновлення аналогового сигналу за його цифровим еквівалентом зі збереження всієї вхідної інформації, що містилася в сигналі, виражаються теоремами Котельникова, Найквіста, Уіттекера, Шеннона, сутність яких практично однакова.

Для того, щоб перейти до розгляду теореми дискретизації необхідно визначити такі поняття: частота;частотний спектр; ширина частотної смуги; частотний діапазон.

Часова область. Часова область зручна при зображенні змін сигналу в часі. Ми всі знаємо, що таке синусоїди. Кожна синусоїда характеризується трьома параметрами: амплітудою, початковою фазою і частотою. Одна синусоїда має одну частоту. Частота - це параметр, що показує як часто сигнал повторює сам себе. Зворотним до частоти є період. Він відповідає тривалості, що займає в часі один період періодичного сигналу. На рис.1.4.а наведені графіки сигналів в часовій області (синусоїди з . з різними частотами і, отже, різними періодами).

Рис.1.4. Графіки сигналів в часовій та частотній областях

Синусоїда описується формулою x(t)=Asin(ωt+ϕ), де ω - кругова частота (вимірюється в радіанах). Формула зв’язку між круговою і лінійною (вимірюється в Герцах) частотою:  ω=2πf.

Частотна область. Частотна область зручна при зображенні частотного складу сигналів. Кожна синусоїда, що наведена на рис.1.4.а, має одну частоту. Отже, у частотній області кожна синусоїда представляється тільки однією частотною складовою. Її амплітуда у частотній області (на рис.1.4.б - пряма зі стрілкою нагору) пропорційна амплітуді синусоїди в часовій області. Частота f1 відповідає частоті першої синусоїди, а f2 - другої. Чим вища частота синусоїди, тим далі вправо, відносно нульового значення частоти, по осі частот вона розташовується. (Словосполучення “частотна складова” для стислості заміняють на «частоту», якщо зрозуміло, що мова йде про складову частотного спектра, а не про поняття частоти як такої).

Реальні сигнали є комбінацією множини синусоїд з різними частотами, амплітудами і початковими фазами. Тобто, у частотній області реальний сигнал містить безліч частотних складових. На рис.1.5 наведені графіки реальних сигналів.

Спектр (частотний) сигналу відображає його точний частотний склад. В матеріалах навчального посібника цей термін буде часто використовуватись. Він допоможе зрозуміти, з яких частотних складових (частот) утворений конкретний сигнал. У розглянутому прикладі сигнал має велику постійну складову (тобто складову з нульовою частотою). Така інформація необхідна для правильної обробки сигналу. Частотний спектр сигналів можна обчислювати і оцінювати

Рис.1.5. Графіки реальних сигналів

Оскільки безмежне не можна охопити, виникає необхідність обмежувати спектр реальних сигналів. Можливість такого обмеження обумовлена особливостями частотного розподілу енергії сигналу: основна частина його енергії зосереджена в області f ≤ fг . Тобто амплітуди спектральних складових, починаючи з певної частоти f > fг суттєво зменшуються. Вибір  fг визначається конкретним типом сигналу та задачею, що розвязується. Так, у гладких функціях спектр спадає стрімко, а у функцій з різкими перепадами («рвані» функції) спектр спадає повільно, оскільки для представлення розривів та зламів функції потрібні синусоїди з високими частотами. При обробці аудіо та відеосигналів вибір fг залежить від особливостей сприйняття цих сигналів. Наприклад, для стандартного телефонного сигналу верхня чистота становить 3,4 кГц, а мінімальна стандартна частота дискретизації 8кГц.

Частотний діапазон, або смуга частот це - проміжок між мінімальною та максимальною частотою, що наявні в сигналі.

Ширина смуги сигналу - це різниця між його найвищою і найнижчою частотами, при яких амплітуди перевищують задане значення. У цьому випадку це 2fг . Знати ширину смуги сигналу дуже корисно. З її допомогою визначають тип підсилювача, який варто використати для посилення сигналу. Наприклад, не можна використати звуковий підсилювач для сигналу із шириною смуги 50кГц, просто тому, що звуковий підсилювач не підсилює частоти, які ми не можемо чути.

У дійсності, поняття від’ємної частоти чисто абстрактне, синусоїд з від’ємними частотами не існує. Проте воно зручне для математичного опису сигналів. Тому на графіку  (див. рис.1.5.а зображений сигнал у діапазоні - fг до fг .

Підкреслимо різницю між шириною смуги і частотним спектром. Ширина смуги сигналу дає нам інформацію про розмах (ширину) частотного діапазону сигналу. Спектр сигналу відображає його точний частотний склад. Можна мати два сигнали з однаковою шириною смуги 10 кГц, але один, розташований у діапазоні від 5 кГц  до 15 кГц, а іншої - у діапазоні від 500 кГц до 510 кГц. Виходить, ширина смуги не дає інформації про значення частот, що втримуються в сигналі. Спектр же сигналу дозволяє їх побачити. Таким чином, два сигнали з однаковою шириною смуги можуть мати два зовсім різних спектри.

Теорема Котельникова

Якщо сигнал x(t) обмежений смугою (0,fг), то він може бути відтворений з як завгодно великою точністю за відліками, що взяті з частотою дискретизації 2fг:

Δt≤12fг  чи  fд≥2fг

Тобто, якщо сигнал має спектр, обмежений частотою fг то після дискретизації сигналу з частотою  не менше 2fг можна відновити вхідний неперервний сигнал за отриманим цифровим значенням абсолютно точно. Для цього необхідно інтерполювати цифровий сигнал між відліками функціями спеціального виду, які ще називають базисом Котельникова.

f(t)=n=−∞∞f(nΔt)sinπt−nΔtΔtπt−nΔtΔt.

Якщо умова теореми Котельникова порушується, у цифровому сигналі виникає ефект маскування (підміни) дійсних частот "гаданими" більше низькими частотами. Цей ефект також називають накладанням спектрів, або елайсингом (aliasing).

Наочним прикладом цього ефекту може служити ілюзія, досить часта при демонструванні кінофільму – обертове колесо автомобіля раптом починає обертатися в протилежну сторону, якщо між послідовними кадрами (аналог частоти дискретизації) колесо робить більш ніж пів-оберту. При цьому в цифровому сигналі замість фактичної реєструється "гадана" частота, а, отже, відновлення фактичної частоти при відновленні аналогового сигналу стає неможливим.

При накладанні спектрів, відновлений сигнал буде виглядати так, ніби частоти, що знаходяться вище половини частоти дискретизації, віддзеркалилися від половини частоти дискретизації, перейшли в нижню частину спектру і наклалися на його нижні частоти.

Припустимо, що при спробі оцифрувати музичний сигнал, спектр якої обмежений частотою 20кГц, певний пристрій, скажімо дисплей, згенерував сильну заваду з ультразвуковою частотою  39кГц, яка проникла в аналоговий звуковий сигнал. Оцифроування відбувається з частотою 44.1 кГц. При цьому вважається, що звук, який лежить нижче частоти 44.1/2=22.05 кГц буде записаний вірно. Але, оскільки завада є вищою від частоти 22.05 кГц, то виникає аліасінг і завада відіб’ється в нижню частину спектру на частоту близько 5 кГц. Тепер, при спробі відтворення звуку, на частоті 5 кГц на фоні музики буде чути заваду. Таким чином, завада перемістилася з нечутної ультразвукової області в чутну.

Для того, щоб уникнути накладання спектрів можна використовувати більш високу частоту дискретизації. Проте вибір надто малого Δt приводить для надлишковості обчислень.

На практиці, як вже згадувалося, перед оцифруванням сигналів здійснюється обмеження їх спектру за допомогою фільтру нижніх частот (НЧ- фільтри). Ці фільтри видаляють з сигналу всі частоти, що лежать вище заданої, яка ще називається частотою зрізу фільтра. Для анти-елайсингових фільтрів частота зрізу встановлюється рівною половині частоти дискретизації.

Фізично, перетворення сигналу в цифрову форму здійснюється аналого-цифровими перетворювачами (АЦП), в яких, як правило, завжди вбудовується анти-елайсинговий фільтр.

Згідно теореми Котельникова, верхня(гранична) частота fг аналогового сигналу не повинна перевищувати половину частоти дискретизації fд цього сигналу. З цього випливає, що дискретні сигнали є сенс розглядати в області [0; fд/2], яка називається основною смугою частот, або основним діапазоном частот.  Частота fN=fд2 - частота Найквіста.

Квантування

Квантування проводиться з метою представлення точних значень сигналу (відліків) у вигляді двійкових чисел скінченої розрядності – цифрових відліків fц(Δt). Для цього динамічний діапазон дискретного сигналу розбивається на скінчену кількість дискретних рівнів – рівнів квантування  - і кожному відліку за певним правилом присвоюється значення одного з найближчих рівнів. Рівні квантування кодуються двійковими числами, що мають розрядність b, яка залежить від кількості рівнів квантування R:

R≤2b.

Звідси випливає, що b=[log2R], де [] – ціле значення, отримане методом заокруглення до більшого.

Наприклад, якщо обрано 5 рівнів квантування (без врахування знаку), то відліки будуть кодуватися 4-розрядними двійковими числами (b=[log25=3]): один розряд знаковий і три значущих.

Сукупність квантованих відліків fц(nΔt), n=0,1,... називають, як було вже згадано, цифровим сигналом.

Відстань між двома сусідніми рівнями квантування називається кроком квантування.

Квантування приводить до появи похибки квантування (eкв), оскільки має місце операція зоокруглення.

eкв = fц -  fд

Квантування, як і дискретизація реалізовуються за допомогою АЦП. Вони використовують двійкову систему подання при рівномірній шкалі з певним числом розрядів. Збільшення кількості розрядів підвищує точність вимірів і розширює динамічний діапазон вимірюваних сигналів. Втрачена через брак розрядів АЦП інформація невідновна, і існують лише оцінки похибки, наприклад, через потужність шуму, породженого помилкою в останньому розряді.

Для того щоб оцінити вплив перешкоди, вводиться поняття “відношення сигнал-шум” - відношення потужності сигналу до потужності шуму (у децибелах).

SNR=20⋅lgPсPш  (дБ)

Найчастіше використаються 8-, 10-, 12-, 16-, 20- і 24-х розрядні АЦП. Кожен додатковий розряд покращує відношення сигнал-шум на 6 децибел. Проте збільшення кількості розрядів знижує швидкість дискретизації і збільшує вартість апаратури.

Важливим аспектом є також динамічний діапазон, обумовлений максимальним і мінімальним значенням сигналу.

Для зворотного перетворення використається цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), основні характеристики якого (розрядність, частота дискретизації, число каналів і т.п.) аналогічні характеристикам АЦП.

Вправи  і задачі до теми №1

1. Визначити період заданого сигналу: x(t)=0.5cos(2t+π8).

Відповідь : π.( ω=2πf=2⇒f=22π;T=1f=π.)

2. Скільки ненульових частотних складових є в сигналі: x(t)=0.2−cos(t)?

Відповідь: одна.

3. Визначити за теоремою Котельникова крок дискретизації заданого сигналу(в секундах): x(t)=cos(3t+π3)+0.1

Відповідь : π3  ( ωг=2πfг=3⇒fг=32π;Δt=12fг=12(32π)=π3.)

4. Визначити за теоремою Котельникова крок дискретизації заданого сигналу(в секундах):

x(t)=7cos(t+2π)−13sin(4t+π2)++0.4sint3−2cos(13t)

Відповідь : π13; (ωг=max(ωi)=13)

5. Відомо, що сигнал оцифровано з частотою 8кГц. Який діапазон частот може бути коректно переданий таким цифровим записом? Що треба зробити для правильної передачі цього діапазону?

Відповідь: відповідно до теореми Котельникова, при частоті дискретизації 8кГц можна правильно передати діапазон частот від 0 до 4 кГц. Якщо сигнал може містити і більші частоти, то для уникнення ефекту накладання спектрів (аліасінгу) , необхідно перед оцифрування пропустити сигнал через антиаліасінговий фільтр з частотою зрізу 4 кГЦ.

6. При проектуванні АЦП з частотою дискретизації 44 кГц антиаліасигнговий фільтр був реалізований таким чином, що його частота зрізу становить 24 кГц. До чого це може привести, яка область частот буде зіпсута і чи відобразиться це на якості звукозапису(бо передбачається, що буде оцифровуватися звук)?

Відповідь: якщо спектр вхідного сигналу не буде лежати нижче 22 кГЦ, то виникне накладання спектрів. Оскільки ФНЧ вилучив всі частоти вище 24 кГц, то в сигналі, що буде оцифровуватися залишаться небажані частоти від 22 до 24 кГц. В результаті накладання вони відіб’ються (віддзеркаляться) від половини частоти дискретизації, тобто від 22 кГц і накладуться на частоти від 20 до 22 кГц. Таким чином ця область частот і буде зіпсута. Якщо мова йде про звуковий сигнал, то його якість не постраждає, оскільки людина практично не чує вище 20 кГц.

7. Відомо, що в результаті оцифровки сигналу з частотою fд =10 кГц було отримано N=12*210 відліків сигналу. Яка тривалість цього сигналу (в секундах) ?

Відповідь : T=(N−1)Δt=(N−1)fd:; Т=(11*1024)/10000=1,1264 (с)

Тема №2. Елементи теорії сигналів

Питання:

- Основні типи сигналів.

- Елементарні сигнали, що найчастіше використовуються ЦОС.

- Вправи і задачі до теми № 2.

Основні поняття і терміни: фінітні сигнали, періодичні сигнали, парні і непарні сигнали, елементарні сигнали, типові сигнали, дельта-функція , функція одиничного стрибка, прямокутний імпульс, послідовність прямокутних імпульсів, несиметричний трикутний імпульс, послідовність несиметричних трикутних імпульсів – пилоподібний сигнал, симетричний трикутний імпульс, послідовність симетричних трикутних імпульсів, експонента, гармонійне коливання, затухаюче коливання, комплексний гармонійний сигнал, Гаусівський імпульс, сигнал виду sin(t)t.

2.1. Основні типи сигналів

Фінітні сигнали. Фінітним називається сигнал, який визначений лише на деякому часовому проміжку і не існує поза ним, тобто при t>T, амплітуда сигналу рівна нулю.

Періодичні сигнали. Періодичним називають сигнал x(t), що задовольняє такій умові:

x(t)=x(t+kT), де k=0, ±1, ±2, ±..., T -період, 0<T<∞ (тобто T - скінчене);

Періодичні сигнали – це математична модель. Реально вони не можуть існувати, оскільки в такому випадку вони повинні були б проявлятися на безмежному відрізку часу. Це означає, що якщо в математичну модель процесу закладена періодичність то всі його характеристики можна дослідити на одному періоді.

В дискретному варіанті:

x(n)=x(n+k⋅N),  де k=0, ±1, ±2, ±..., N -період, 0<N<∞; n, N – цілі числа, що визначають номер відліку.

Зауважимо, що в загальному випадку, для переходу від неперервного до дискретного сигналу відбувається дискретизація сигналу з кроком Δt. Тому для при поданні цифрових сигналів необхідно пам’ятати, що номер відліку на часовій осі відповідає: n=nΔt.

Простір періодичних сигналів не є повним, тобто сума двох періодичних сигналів не завжди є періодичним сигналом. x(t)=x1(t)+x2(t) Якщо періоди сигналів співмірні, то існують числа n1,n2∈Ν, b∈R і виконується умова: T1=n1⋅b; T2=n2⋅b, то період існує, тобто x(t) має період і він становить: n1⋅T2=n2⋅T1=T3, тобто треба знайти два найменші n1 і n2 при яких виконується ця рівність. Іншими словами період сигналу, утвореного сумою періодичних сигналів є найменшим спільним кратним (НСК) періодів всіх складових. Тут існує певне протиріччя, оскільки НСК існує завжди, а період – ні.

Парні і непарні сигнали.

Парним називається сигнал (функція) хп для нього виконується умова: x(−t)=x(t).

Непарним називається сигнал (функція) хн для нього виконується умова: x(−t)=−x(t).

Будь-який сигнал x(t) можна подати у вигляді суми парної і непарної частини.

Для аналогового сигналу:                                        Для дискретного сигналу:

x(t)=xп(t)+xн(t)                                                    x(n)=xп(n)+xн(n)

де:

xп(t)=x(t)+x(−t)2                                          xп(n)=x(n)+x(N−n)2

xн(t)=x(t)−x(−t)2                                          xн(n)=x(n)−x(N−n)2

−∞<t<∞						n=0,1,...,N−1

2.2. Елементарні сигнали, що найчастіше використовуються ЦОС

З погляду математики, елементарними називаються сигнали (функції), які мають невелику кількість параметрів (1-3). В теорії обробки сигналів елементарні сигнали посідають важливе місце, оскільки вони дозволяють легко і наглядно інтерпретувати те чи інше фізичне явище або процес. Тобто, якщо треба дослідити деяке складне явище, то складний сигнал розбивається, при можливості, на елементарні.

Типові елементарні сигнали, що найчастіше використовуються в ЦОС.

Всі сигнали ми будемо розглядати в аналоговому та неперервному варіантах.

1. Неперервний випадок

Дельта –функція  (δ- функція) : 	δ(t)=∞,  t=0

(функція Дірка)

Це нескінченно вузький імпульс з нескінченно великою амплітудою, розташований в нульовому значенні аргументу. При цьому, площа цього імпульсу дорівнює одиниці.

−∞∞δ(t)dt=1

Розмірність δ- функції обернена розмірності її аргументу, тобто δ- функція часу має розмірність (1/с), тобто розмірність частоти.

Дискретний аналог

Одиничний імпульс		 	u0(n)=1,   n=0

(функція Кронекера)

Сигнал рівний одиниці, якщо аргумент рівний нулю, та рівний нулю в інших випадках.

Важливість цього сигналу в тому, що він має стробуючу властивість (властивість селективності чи фільтруюча властивість одиничного імпульсу). Для розуміння цієї властивості необхідно розглянути затриману дельта-функцію, або затриманий одиничний імпульс. Вони описуються відповідними виразами.

δ(t−t0)=∞,  t=t0		 та 		u0(n−m)=1,   n=m

Фільтруюча властивість полягає в тому, що виконується наступна рівність:

x(t0)=−∞∞x(t)δ(t−t0)dt,  або для дискретного випадку: x(m)=n=0∞x(n)u0(n−m).

Це визначення показує як подати дискретну послідовність через суму членів цієї ж послідовності.

2. Функція одиничного стрибка σ(t) (функція Хевісайда, або функція вмикання).

Аналоговий випадок

σ(t)=0,  t<012,t=0

Сигнал рівний нулю для від’ємних значень аргументу і одиниці для додатних. При нульовому значенні аргументу, функцію вважають або невизначеною, або рівною ½.

Цю функцію зручно використовувати при створенні математичних описів для сигналів скінченої тривалості. Загалом, довільну кускову функцію можна подати у виді одиничного стрибка.

Дискретний випадок

Цифровий одиничний стрибок.

Сигнал рівний одиниці при всіх невід’ємних значеннях n:

u1(n)=1,   n≥0

Затриманий одиничний стрибок описується аналогічно до одиничного імпульсу.

u1(n−m)=1,   n≥m

Тобто сигнал рівний 1 при всіх значеннях

m>=n і нулю для решти n.

3. Прямокутний імпульс

Аналоговий випадок

Загальний випадок.

y(t)=A,  τ0<t<τ1

Прямокутний імпульс центрований відносно початку відліку часу.

y(t)=A,  t≤τ2

Затриманий в часі прямокутний центрований імпульс

y(t)=A,  0≤t≤τ

Дискретний (цифровий) випадок

Загальний випадок.

y(n)=A,  a≤n≤b

Прямокутний імпульс центрований відносно початку відліку часу.

y(n)=A,  n≤N2

Затриманий в часі прямокутний центрований імпульс

y(n)=A,  0<n≤N

Прямокутний імпульс, як кусочну функцію можна легко подати через функцію Хевісайда.

Аналоговий випадок: y(t)=A(σ(t−τ0)−σ(t−τ1))

Дискретний (цифровий) випадок y(n)=A(u1(n−a)−u1(n−b))

4. Послідовність прямокутних імпульсів

Розглядається сигнал період якого T (N).

Аналоговий випадок:

y(t)=A,  0<t≤τ

Дискретний (цифровий) випадок

y(n)=A,  0<n≤m

Для послідовності прямокутних імпульсів прийнято розглядати відношення тривалості періоду (Т) до тривалості самого імпульсу (τ). Цей параметр шпаруватість (q), а обернена величина – наповненість.

Для неперервного сигналу - q=Tτ,   для дискретного -  k=N/m .

Важливим є випадок послідовності прямокутних імпульсів коли шпаруватість рівна 2 (тривалість імпульсів та проміжків між ним є рівною). Такий сигнал називається меандр.

5. Несиметричний трикутний імпульс

Аналоговий випадок:

y(t)=Atτ,  0≤t≤τ

Дискретний (цифровий) випадок

y(n)=AnN,  0<n≤N

6. Послідовність несиметричних трикутних імпульсів – пилоподібний сигнал

Тут, як правило розглядаються несиметричні трикутні імпульси, центровані відносно початку відліку часи з періодом повторення Т (N). Тому, на графіку присутня від’ємна частина сигналу. В межах одного періоду такий сигнал описується лінійною функцією.

Аналоговий випадок:

y(t)=2AT(t−kT),

при чому (k−12)T≤t≤(k+12)T,

де k – номер періоду.

Дискретний (цифровий) випадок

y(n)=2AN(n−kN),

(k−12)N≤n≤(k+12)N, де k – номер періоду.

Цей сигнал повністю непарний.

Перехід до дискретного варіанту здійснюється аналогічно до послідовності прямокутних імпульсів.

7. Симетричний трикутний імпульс

Аналоговий випадок:

y(t)=A(1−2tτ),  t≤τ2

Дискретний (цифровий) випадок

y(n)=A(1−2nN),  n≤N2

Сигнал повністю парний.

8. Послідовність симетричних трикутних імпульсів

Аналоговий випадок:

y(t)=A1−4t−kTT, при чому (k−12)T≤t≤(k+12)T, де k – номер періоду.

Дискретний (цифровий) випадок

y(t)=A1−4n−kNN при чому (k−12)N≤n≤(k+12)N, де k – номер періоду.

Дискретні варіанти даних сигналів будуються по аналогії з прямокутним імпульсом. Сигнал є повністю парним.

9. Експонента

Експоненціальний сигнал – це сигнал нескінченої тривалості.

Одностороння експонента:

Аналоговий випадок:

y(t)=Ae−at,  t≥0

Двостороння симетрична експонента

y(t)=Ae−a|t|, −∞<t<∞.

Даний сигнал повністю парний.

Дискретний (цифровий) випадок

В дискретному випадку доцільно розглянути дещо ширшу інтерпретацію, тобто загальну показникову функцію, оскільки даний сигнал буде мати, в подальшому, важливе значення для опису сигналів.

y(n)=an,  n≥0	де а – дійсна константа : a=Const ; a∈R.

Залежно від значення константи а та її знаку дискретна експонента буде:

|a|<1,  a>0  – спадаюча ;	|a|<1,  a<0 – спадаюча 		|a|>1 –  зростаюча.

знакопостійна.		знакозмінна.

a=1 – цифровий одиничний стрибок (функція Хевісайда);

a=-1 – знакозмінна послідовність одиниць.

10. Гармонійний сигнал (гармонійне коливання)

Аналоговий випадок:

y(t)=Asin(ωt+ϕ) , −∞≤t≤∞

A−амплітуда, ω−частота, ϕ− фаза.

T−період повторення.

ω=2πf; T=2πω.

Даний сигнал є повністю непарним.

Дискретний (цифровий) випадок

Дискретна синусоїда отримується з аналогової шляхом заміни неперервного часу дискретними відліками,  тобто підстановкою nΔt замість t.

y(n)=y(nΔt)=Asin(ωnΔt+ϕ)=Asin(2πfnΔt+ϕ)=Asin(ωn+ϕ)

11. Затухаюче коливання

Аналоговий випадок:

y(t)=Ae−atsin(ωt+ϕ) , −∞≤t≤∞

Дискретний (цифровий) випадок

y(n)=Ae−ansin(ωn+ϕ)

12. Комплексний гармонійний сигнал (комплексна експонента)

Аналоговий випадок:

y(t)=Aejωt , −∞≤t≤∞

Дискретний (цифровий) випадок

y(n)=AejωnΔt

Враховуючи формулу Ейлера, цей сигнал можна описати двома дійсними  послідовностями – косинусоїдою (дійсна частина)  та синусоїдою (уявна частина):

y(n)=Acos(ωnΔt)+jsin(ωnΔt).

j=−1

Примітка: Формула Ейлера: eja = cosa + jsina;

13. Гаусівський імпульс

y(t)=Ae−a2t2

Цей імпульс має нескінчену тривалість

в обох напрямках на часовій осі.

Важливою властивістю цієї функції є те, що спектр даної функції також є Гаусівським імпульсом.

14. Сигнал виду sin(t)t

y(t)=sin(t)t

Даний сигнал має ідеальний низькочастотний спектр. Його спектральна функція є сталою в певній смузі частот, починаючи з нульової, і не існує поза цією смугою (фактично спектр є прямокутним імпульсом).

Всі типові елементарні сигнали, що були розглянуті, є вивченими і мають відомі характеристики. Існують таблиці спектрів цих функцій, що дозволяє швидко аналізувати сигнали, розкладені на елементарні складові. Крім приведених вище типових сигналів, можна зустріти їх видозміни та комбінації. Декілька прикладів прив’язаних по часу до параметрів кругової (наведені) частоти наведені в Додатку А.

Вправи і задачі до теми №2

1. Визначити період заданого сигналу:

x(t)=7cos(t+2π)−13sin(4t+π2)+0.4sint3−2cos(13t).

Відповідь : 6π

2. Визначити період заданого сигналу:

x(t)=cos(t)+sin(2t+π)+sin(t2−π)+6

Відповідь : 4π

3. Виділити парну і непарну частину заданого дискретного сигналу:

x(n)=sin(πNn)        , n=0,1,...,N−1

Відповідь :

xп(n)=sinπNn+sinπN(N−n)2=sinπNn+sinπNn2=x(n)

xн(n)=0              n=0,1,...,N−1

Отже даний сигнал є повністю непарним.

4. Задано аналітичний опис сигналу. Побудувати його графік.

Аналоговий випадок.				Дискретний випадок

y(t)=δ(t)+2δ(t−1)+4δ(t−5) 		y(n)=u0(n)+2u0(n−1)+4u0(n−5)

5. Задано аналітичний опис періодичного сигналу y(t)=t(π−t), для 0≤t<π.

Побудувати його графік. Дослідити на парність/непарність.

Відповідь :

Це послідовність  параболічних

імпульсів зі спадаючими вітками

Цей сигнал парним;Т=π;  A= π2/4

6. Задано графік сигналу. Отримати його аналітичний опис.

Даний сигнал є періодичним Т=8. Він описується кусковою

функцією. В першій половині періоду – це спадаюча пряма

з коефіцієнтом нахилу 2, а в другій половині – зростаюча.

y(t)=−2t+8,   0≤t<4

Тема №3.  Математичний апарат опису сигналів і лінійних систем

Питання:

- Основні операції цифрової обробки сигналів.

- Функціональні перетворення сигналів.

- Математичний опис аналогових сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області.

- Математичний опис дискретних сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області.

Вправи і задачі до теми №3.

Основні поняття і терміни: згортка, кореляція, взаємокореляція, автокореляція, фільтрація, модуляція, несучий сигнал, модульований сигнал, функціональні перетворення, теорема Веєрштрассе, ортогональна система функцій, нормуючий множник, ортонормована система функцій, область комплексної змінної, частотна область, перетворення Лапласа, перетворення Фур’є, ряд Фур’є, дискретне перетворення Лапласа, z-перетворення, дискретно-неперервне перетворення Фур’є.

3.1. Основні операції цифрової обробки сигналів

Обробка цифрових сигналів виконується або спеціальними процесорами, або на універсальних комп’ютерах за спеціалізованими програмами. Існують численні алгоритми ЦОС як загального типу - для сигналів у їх класичній часовій формі (телекомунікації, зв'язок, телебачення та ін.), так і спеціалізовані у всіляких галузях науки і техніки (геоінформатиці, геології і геофізиці, медицині, біології, військовій справі, та ін.). Проте всі ці алгоритми, як правило - блокового типу, тобто побудовані на як завгодно складних комбінаціях досить невеликого набору типових цифрових операцій, до основного з яких відносяться: згортка, кореляція, фільтрація, модуляція, функціональні перетворення.

Для того щоб вміти описати сигнали та їх поведінку при тих чи інших впливах, а також створювати системи, що дозволяють видозмінити задані (вхідні) сигнали потрібним чином для досягнення деякої поставленої мети (наприклад усунути шуми у сигналі, стиснути сигнал без втрати важливої інформації) необхідно знати основні математичні підходи на яких базуються операції обробки сигналів, тобто математичний апарат цих операцій.

Зупинимося на розгляді дискретних варіантів операцій обробки сигналів, оскільки саме вони мають практичну цінність.

До основних видів фільтрації інформації відносять операції згладжування, прогнозування, диференціювання, інтегрування і розділення сигналів, а також виділення інформаційних (корисних) сигналів і придушення шумів (перешкод). Основними методами цифрової фільтрації даних є частотна селекція сигналів і оптимальна (адаптивна) фільтрація.

Лінійна згортка (convolution) – основна операція ЦОС, особливо в режимі реального часу. Математично, вираз згортки у вигляді суми аналогічний інтегралу згортки, що використовується в теорій лінійних аналогових систем. Проте, дискретна згортка має не лише теоретичне значення за аналогією з інтегралом згортки, а і безпосередньо застосовується при реалізації дискретних систем.

В загальному випадку, для двох послідовностей x(n) та h(n) згортка y(n) визначається виразом:

y(n)=x(n)⊗h(n)=k=−∞∞x(k)⋅h(n−k) чи y(n)=h(n)∗x(n)=k=−∞∞x(n−k)⋅h(k)

де:  ⊗ або  - умовні позначення операції згортки.

Зауважимо, що na(n)⋅b(n) називається операцією нагромаджуючого добутку.

У системах обробки сигналів послідовність x(n) є даними, що опрацьовується (наприклад сигнал на вході системи), h(n) називається ядром згортки (kernel).

Всі сигнали, що опрацьовується на обчислювальних засобах, мають скінчену тривалість. Тому доцільно розглядати згортку для вхідних послідовностей x(n) та h(n) довжиною N та М відліків, відповідно. Якщо сигнал x(n) відмінний від нуля лише на відрізку від 0 до N-1 (що відповідає довжині N), а ядро згортки визначено на відрізку від мінус –m1 до +m2 включно, тобто М= m1 +m2 +1, то при підстановці у формулу згортки, отримаємо сигнал y(n), який буде відмінний від нуля на відрізку від мінус –m1 до N–1 +m2 , включно. Таким чином, довжина результуючого сигналу буде L=N+M-1 відлік, тобто сума довжини вхідного сигналу та ядра згортки мінус один. Тому у формулі згортки межі підсумовування зміняться:

y(n)=x(n)⊗h(n)=k=0L−1x(k)⋅h(n−k)=k=0L−1x(n−k)⋅h(k)

Властивості згортки

1. x(n)⊗h(n)=h(n)⊗x(n) - комутативність,  можна переставляти місцями вхідний сигнал і ядро згортки.

2. x(n)⊗h(n)⊗h1(n)=x(n)⊗h(n)⊗h1(n) - асоціативність, можна проводити згортку з ядром, яке є згорткою.

3. x(n)⊗h(n)+x(n)⊗h1(n)=x(n)⊗(h(n)+h1(n)) - дистрибутивність.

Кореляція (correlation ) існує у двох формах: автокореляції і взаємної кореляції.

Взаємо-кореляційна функція (ВКФ, cross-correlation function - CCF).

Часто виникає задача виявлення одного сигналу в іншому. Наприклад, може бути відомо, що певна зовнішня подія генерує в давачі сигнал визначеної форми. Проте події можуть відбуватися майже одночасно, а сигнали від них – накладатися, перекриватися. Крім того, на виході давача може бути присутній шум, що ускладнить виявлення потрібних сигналів. Для надійного виявлення таких сигналів застосовується метод кореляційного аналізу.

Нехай давач генерує сигнал x(n) і ми прагнемо виявити в ньому послідовність g(n) деякої скінченої довжини. Для пошуку цієї послідовності обчислюються скалярні добутки сигналів x(n) і g(n-k) для різних k. Тобто ми намагаємося «прикласти» шуканий сигнал у всіх можливих положеннях  до сигналу давача і знайти «ступінь подібності» для кожного положення. Таким чином не виході отримуємо сигнал y(k), який показує на скільки сигнал з давача x(n) в позиції k подібний до шуканого сигналу g(n). Якщо у вхідному сигналі присутній лише шум, то значення кореляції теж буде шумом невеликої амплітуди. Але щойно у вхідному сигналі з’явиться форма, подібна до шуканого сигналу, значення кореляції в цій точці стане великим.

Формула обчислення взаємо-кореляційної функції :

Bxg(n)=y(n)=k=−∞∞x(n+k)⋅g(k)

Тут реальні межі підсумовування  визначаються довжиною сигналу g.

Як видно, формула кореляції дуже подібна до формули згортки. Якщо визначити ядро згортки як h(k)=g(−k), то вони співпадають. Таким чином, кореляцію можну обчислити як згортку, взявши як ядро згортки, сигнал g, симетрично відбитий відносно нульового відліку.

Автокореляційна функція (АКФ, correlation function, CF).

Використовується для того, щоб знайти кореляцію сигналу самого з собою і показує найбільш імовірні відрізки повторення форми сигналу (так звані скриті періодичності). АКФ є кількісною інтегральною характеристикою форми сигналу, подає інформацію про структуру сигналу і його динаміку в часі. Вона, по суті, є частковим випадком ВКФ для одного сигналу і в точці n є скалярним добутком сигналу і його копії, зсунутої в часі на n відліків.

Формула обчислення автокореляційної функції :

Bxx(n)=y(n)=k=−∞∞x(n+k)⋅x(k)

АКФ має максимальне значення при n=0 (множення сигналу на самого себе), і є парною функцією Bxx(-n) = Bxx(n), тому значення АКФ для від’ємних координат зазвичай, не обчмслюється.

Лінійна цифрова фільтрація є однією з операцій ЦОС, що мають першорядне значення, і визначається як:

s(k)=n=0Nh(n)⋅y(k−n)

де: h(n),  n=0, 1, 2, ... , N - коефіцієнти фільтра, y(k) і s(k) - вхід і вихід фільтра

Фактично, лінійна цифрова фільтрація – це згортка сигналу з імпульсною характеристикою фільтра.

Модуляція сигналів. Системи реєстрації, опрацювання, інтерпретації, зберігання і використання інформаційних даних стають усе більше розподіленими, що вимагає комунікації даних по високочастотних каналах зв’язку. Як правило, інформаційні сигнали є низькочастотними і обмеженими за шириною спектру, на відміну від широкосмугових високочастотних каналів зв’язку, розрахованих на передачу сигналів від безлічі джерел одночасно із частотним поділом каналів. Перенесення спектру сигналів з низькочастотної області у виділену для їхньої передачі область високих частот виконується операцією модуляції. При модуляції, значення інформаційного (модульованого) сигналу переносяться на певний параметр високочастотного (несучого) сигналу.

Найпоширеніші схеми модуляції для передачі інформації із широкосмугових каналів - це амплітудна (amplitude shift keying - ASK), фазова (phase  shift keying - PSK) і частотна (frequensy shift keying - FSK) модуляції. При передачі даних по цифрових мережах використається також імпульсно-кодова модуляція (pulse code modulation - PCM).

3.2. Функціональні перетворення сигналів

Функціональні перетворення передбачають дуже широкий клас операцій, а їх виконання займає найбільше часу в реальних системах обробки сигналів. Тому вивчення, розуміння та вміння застосовувати функціональні перетворення потребує особливої уваги.

Під функціональними перетворенням мають на увазі такі зміни сигналу, які дозволяють подати його у іншій області дослідження, або як комбінацію простіших, елементарних, типових сигналів. За результатами таких перетворень можна легко визначити властивості та кількісні характеристики досліджуваних сигналів чи систем.

Ортогональні системи функцій

Одним з можливих шляхів аналізу складного сигналу є подання його через контрольовану суму елементарних сигналів. При цьому спираються на теорему Вейєрштрассе, яка полягає у наступному: якщо функція неперервно диференційована і обмежена у часі, то її можна подати у вигляді ряду:

x(t)=kakϕk(t), де ak∈R.

де ϕk - ортогональна система функцій,  ak - коефіцієнти ряду.

При виборі ортогональної системи функцій виходять з наступних міркувань:

- вона повинна бути зручною при описі і фізичній інтерпретації реального явища, об’єкта, системи, тощо;

- система повинна бути такою, щоб сконцентрувати велику кількість енергії сигналу у порівняно невеликій кількості коефіцієнтів ряду.

Крім того, при введені систем ортогональних функцій виходять з того, щоб кожна функція системи була елементарним сигналом, і щоб складні сигнали можна було подати через цю суму найпростішим чи найзручнішим чином.

Для неперервного (аналогового) випадку:

Розглянемо систему функцій ϕn(t), що задана на інтервалі a≤t≤b, n=0,1,2 - номер функції в системі.

Система функцій називається ортогональною, якщо виконуються такі умови:

abϕn(t)⋅ϕk(t)dt=0,     для будь-яких k,n при умові, що k≠n

abϕn(t)⋅ϕn(t)dt=ϕn2=μn2≠0					(3.1)

Якщо μn=1 , то система є ортонормованою.

тут * - символ комплексного спряження.

Очевидним є твердження, що будь-яку ортогональну систему можна нормувати, розглянувши систему виду: ϕn(t)μn.

Зауваження: одна і та ж система функцій на різних інтервалах може бути ортогональною, або ні.

Тривіальним прикладом ортонормованої системи функцій є система Декартових координат : кожна функція відображає свій напрям, а всі напрями – взаємо перпендикулярні.

Для дискретного варіанту:

Розглянемо суму дискретних функцій ϕn(k) , k=0,1,...,N−1, де n - номер функції.

Система функцій називається ортогональною, якщо виконуються такі умови:

k=0N−1ϕn1(k)⋅ϕn2(k)=0 , коли n1≠n2.

k=0N−1ϕn1(k)⋅ϕn1(k)=μn12≠0

Якщо μn1=1 - то система є ортонормованою.

Зауваження: Для різних n1 значення μn1 може бути різним.

Приклад 1: Визначити, чи є система функцій, що наведена на рис.3.1 ортогональною і нормованою?

Дана система функцій є ортогональною, бо не має жодного інтервалу, де добуток функцій був би відмінний від нуля, оскільки графіки функцій не перекриваються в часовій області (див. ф-ли 3.1), а отже, інтеграл також дорівнює нулю. Тобто, для будь-яких i,j: ϕi(t)⋅ϕj(t)=0 на проміжку a,b.

Нормованість залежить від амплітудних значень.

Рис.3.1.

Важливим в аналізі сигналів та систем є можливість описати їх в різних областях. Так, аналогові і цифрові сигнали та лінійні системи можна описувати:

У часовій області:

- сигнали описуються функціями часу;

- лінійні системи описуються :

- характеристиками - реакція лінійної системи на деякий тестовий сигнал. Тобто характеристика – це сигнал, що описується функцією часу;

- співвідношенням вхід/вихід лінійної системи описується лінійним рівнянням, яке встановлює зв’язок між вхідними і вихідними сигналами – функціями часу.

Тип функцій часу визначається типом сигналу: неперервна функція x(t) описує аналоговий сигнал, послідовність (решітчаста функція) x(nΔt) описує дискретний сигнал.

Окрім часової, сигнали і системи можуть описуватися і в інших областях (в областях інших незалежних змінних), при цьому відповідні функції часу перетворюються у функції іншої змінної.

Традиційно сигнали і системи описують:

у області комплексної змінної:

- p−область для неперервних функцій;

- z−область для послідовностей, тобто дискретних функцій;

у частотній області.

3.3. Математичний опис аналогових сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області

Для опису аналогових сигналів у p−області (на комплексній p−площині) та в частотній області використовуються перетворення Лапласа та Фур’є, відповідно. Вони виконуються над функціями часу x(t), які визначені в додатному часі, тобто для яких виконується умова x(t)|t<0=0.

Перетворення Лапласа.

Перетворенням Лапласа функції x(t) називається пара взаємно однозначних перетворень:

Пряме перетворення 			 X(p)=Lx(t)=0∞x(t)e−ptdt

Обернене перетворення 		 x(t)=L−1X(p)=12πjσ0−j∞σ0+j∞X(p)eptdp

де:

Lx(t) , L−1X(p) - умовне позначення прямого і оберненого перетворення Лапласа;

x(t) - оригінал –дійсна або комплексна функція, неперервна або кусково-неперервна, однозначна на довільному скінченому інтервалі в області визначення;

p− оператор Лапласа : 		p=σ+jω;

X(p)− L- відображення (L-образ) функції x(t), результат перетворення Лапласа;

σ0− значення (абсциса) при якому інтеграл прямого перетворення повністю сходиться.

Перетворення Лапласа справедливе лише в області абсолютної збіжності інтегралу, яка визначається абсцисою абсолютної збіжності σ0(коли функція повністю інтегрована) :

0∞x(t)e−ptdt=0∞x(t)e−(σ+jω)tdt=0∞x(t)e−jωte−σtdt=0∞x(t)e−σtdt<∞

На комплексній площині це область де Re(p)=σ≥σ0.

Перетворення Фур’є.

Перетворенням Фур’є функції x(t) називається пара взаємо однозначних перетворень:

Пряме перетворення (Фур’є - аналіз) : 		 X(ω)=Fx(t)=0∞x(t)⋅e−jωtdt

Обернене перетворення (Фур’є - синтез) : 		 x(t)=F−1X(ω)=12π−∞∞X(ω)⋅ejωtdω

де:

Fx(t) , F−1X(ω) - умовне позначення прямого і оберненого перетворення Фур’є;

x(t) - оригінал –дійсна або комплексна функція, що задовольняє умови Дірихле (на довільному скінченому інтервалі в області значень функція визначена, однозначна, неперервна або кусково-неперервна, має скінчену кількість екстремумів або розривів першого роду);

X(ω)− Фур’є - відображення (Фур’є- образ) функції x(t), результат перетворення Фур’є.

(необхідно пам’ятати, що це - умовне позначення, аргументом функції є jω, тобто X(ω) позначає X(jω)).

Перетворення Фур’є виконуються коли функція є повністю інтегрованою, тобто сигнал має скінчену енергію : 0∞x(t)⋅e−jωtdt=0∞x(t)dt<∞.

Для реальних систем це очевидно, оскільки не можливо згенерувати сигнал, який має нескінчену енергію.

Умови збіжності перетворення Лапласа і Фур’є дозволяють стверджувати, що перетворення Фур’є існує для вужчого класу сигналів ніж перетворення Лапласа.

Зв’язок між перетворення Фур’є з перетворенням Лапласа. Між перетворенням Лапласа і Фур’є є взаємозв’язок: за умови абсолютної збіжності відповідних інтегралів, тобто якщо сигнал має скінчену енергію  - Фур’є відображення X(ω) (Фур’є-образ) функції x(t), співпадає з її L –відображенням L(p), якщо область значень змінної p на комплексній p- площині обмежена точками на осі частот jω :

X(ω)=X(p)|p=jω .

Ряд Фур’є.

Неперервна періодична функція часу x(t) з періодом T, для якої в межах періоду виконуються умови Дірихле, може бути представлена у вигляді ряду Фур’є:

x(t)=k=−∞∞X(k)ejkΔωt

де :

Δω− період (крок) дискретизації за частотою: 	Δω=2πT (тобто T=2πΔω.);

X(k)−коефіцієнти Фур’є:		X(k)=1T−T2T2x(t)e−jkΔωtdt;

k−номер коефіцієнта Фур’є, що відповідає частоті kΔω;

ejkΔωt - ортогональна система функцій.

Аналогічно, неперервна періодична функція частоти X(ω), з періодом ωs, може бути представлена в виді ряду Фур’є, симетричного до попереднього:

X(ω)=n=−∞∞x(n)e−jnΔtω

де:

Δt− період (крок) дискретизації по часу: 		Δt=2πωs (тобто ωs=2πΔt≠2πΔω);

x(n)−коефіцієнти Фур’є:		x(n)=1ωs−ωs2ωs2X(ω)ejnΔtωdω;

n−номер коефіцієнта Фур’є, що відповідає часу nΔt.

Таким чином на основі приведених рівностей, можна вивести співвідношення для періодів функцій і періодів дискретизації в часовій і частотній областях:

TΔω=ωsΔt.

3.4. Математичний опис дискретних сигналів і лінійних систем в області комплексної змінної і частотній області

Математичний опис дискретних сигналів і лінійних систем в z−області (на комплексній z−площині) та в частотній області базується на використанні z-перетворення і перетворення Фур’є, відповідно. Вони виконуються над послідовністю x(nΔt),  для якої виконується умова x(nΔt)|n<0=0.

Дискретне перетворення Лапласа.

Дискретне перетворення Лапласа (D- перетворення) послідовності x(nΔt) є аналогічним до перетворення Лапласа  неперервної функції і отримується шляхом дискретизації за часом вхідного сигналу та заміною інтегралу сумою. Відповідно, дискретним перетворенням Лапласа називається такий ряд:

X(epΔt)=Dx(nΔt)=n=0∞x(nΔt)e−pnΔt ,

де:

Dx(nΔt) , - умовне позначення дискретного перетворення Лапласа;

x(nΔt) - оригінал –дійсна або комплексна послідовність;

X(epΔt)− D-відображення (D-образ) послідовності x(nΔt), результат дискретного перетворення Лапласа.

Z – перетворення.

При дослідженні дискретних сигналів і лінійних систем, як правило замість дискретного перетворення Лапласа використовують z- перетворення. Воно отримується з дискретного перетворення Лапласа шляхом заміни змінних z=epΔt. Таким чином, z-перетворенням послідовності x(nΔt) називається ряд:

X(z)=Zx(nΔt)=n=0∞x(nΔt)z−n

де:

Zx(nΔt) , - умовне позначення z- перетворення;

x(nΔt) - оригінал –дійсна або комплексна послідовність;

X(z)− z- відображення (z-образ) послідовності x(nΔt)), результат z- перетворення.

Порівнюючи дискретне перетворення Лапласа і z- перетворення, очевидним є взаємозв’язок між ними : X(z)|z=epΔt=X(epΔt)

Використання саме z- перетворення, а не дискретного перетворення Лапласа зумовлено простішим математичним описом: воно дозволяє отримати алгебраїчні співвідношення, а не трансцендентні.

Довідка:

Алгебраїчні - це співвідношення, які завжди можна звести до виду i=1kaixnym=0.

Трансцендентні – це співвідношення, які не можуть бути подані в алгебраїчній формі. До них, зокрема,  відносяться показникові функції (якщо аргумент або його вираз є показником), логарифмічні функції, тригонометричні функції, обернені тригонометричні функції

Дискретно-неперервне перетворення Фур’є

Перетворенням Фур’є (прямим) послідовності x(nΔt) називається ряд:

X(ω)=X(ejωΔt)=n=0∞x(nΔt)e−jωnΔt,

де:

x(nΔt) - оригінал – дійсна або комплексна послідовність, скорочене позначення - x(n).

X(ejωΔt)− Фур’є - відображення (Фур’є-образ) послідовності функції x(nΔt), результат перетворення Фур’є, скорочене позначення - X(ω).

Порівнюючи  z- перетворення  і перетворення Фур’є можна стверджувати, що перетворення Фур’є існує для вужчого класу  дискретних сигналів.

Як видно з визначення, Фур’є- відображення X(ejωΔt) послідовності x(nΔt) є періодичною функцією, оскільки аргумент даної функції ejωΔt періодичний за частотою з періодом ωs , який рівний частоті дискретизації ωd=2πΔt.

Таким чином, неперервна періодична функція частоти X(ejωΔt) може бути представлена рядом Фур’є при рівності ωs=ωd :

X(ω)=X(ejωΔt)=n=−∞∞x(n)e−jnΔtω

При цьому коефіцієнти Фур’є обчислюються за формулою: x(n)=Δt2π−πΔtπΔtX(ω)ejωnΔtdω, яка формулою оберненого перетворення Фур’є.

Таким чином, перетворенням Фур’є послідовності x(nΔt) називається пара взаємно однозначних перетворень:

Пряме: 			X(ω)=n=0∞x(nΔt)e−jωnΔt

Обернене: 		x(n)=Δt2π−πΔtπΔtX(ω)ejωnΔtdω

Це перетворення передбачає на вході дискретну послідовність значень x(nΔt), та неперервну функцію частоти X(ω)на виході. Тому його ще називають дискретно-неперервним перетворенням Фур’є.

Зв’язок перетворення Фур’є з z- перетворенням. Результат дискретно неперервного перетворення Фур’є послідовності x(nΔt) співпадає з  результатом її z- перетворення якщо область значень змінної z на комплексній z- площині обмежена точками одиничного кола ejωΔt :

X(ω)=X(z)|z=ejωΔt.

Вправи і задачі до теми №3

1. Сигнал x(n) відмінний від нуля на проміжку [A,B] згортається з сигналом h(n), відмінним від нуля на проміжку [C,D]. Знайти проміжок на якому може бути відмінним від нуля результуючий сигнал.

Відповідь: крайній лівій відлік сигналу x(n) з координатою А перейде в результаті згортки в ядро згортки в позиції [A+С, А+D]. Крайній правий відлік сигналу x(n) з координатою В перейде в результаті згортки в ядро згортки в позиції [В+С,B+D]. Отже весь результуючий сигнал займе проміжок [A+С, В+D]. Його довжина буде (В-А)+(D-А)+1, що відповідає формулі  L=N+M-1.

2. Знайти згортку двох сигналів, заданих послідовностями x(n),h(n). Відобразити графічно вхідні та вихідну послідовності.  x(n)=[1,2,2,1]   h(n)=[2,1]  y(n)=x(n)⊗h(n).

Відповідь: Згідно формули згортки: y(n)=x(n)⊗h(n)=k=0L−1x(k)⋅h(n−k), де: L=N+M-1.

N- довжина послідовності x(n), N=4; M- довжина послідовності h(n), M=2; тобто L=4+2-1=5. Отже: y(n)=k=04x(k)⋅h(n−k). Підставляючи значення вхідних даних, отримуємо:

y(0)=k=04x(k)⋅h(0−k)=x(0)h(0)=1⋅2=2

y(1)=k=04x(k)⋅h(1−k)=x(0)h(1)+x(1)h(0)=1⋅1+2⋅2=5

y(2)=k=04x(k)⋅h(2−k)=x(1)h(1)+x(2)h(0)=2⋅1+2⋅2=6

y(3)=k=04x(k)⋅h(3−k)=x(2)h(1)+x(3)h(0)=2⋅1+1⋅2=4

y(4)=k=04x(k)⋅h(4−k)=x(3)h(1)=1⋅1=1

Рис.3.2

Графіки вхідних та вихідної послідовності наведені на рис.3.2.

3. Чи буде система функцій ϕn(t)=e−jnt ортогональною на інтервалі  0≤t≤2π ? Виконати дослідження для неперервного і дискретного випадків.

Відповідь: Неперервний випадок.

1).02πe−jnt⋅ejktdt=02πe−j(n−k)tdt=e−j(n−k)t−j(n−k)|02π=e−j(n−k)2π−1−j(n−k)=0  при n≠k

оскільки :  ejx=cos(x)+jsin(x).

Якщо ж n=k, то маємо невизначеність, яку розкриваємо, представивши ex через ряд :

ex=1−x+x22!+...+xnn!

Маємо:

1−j(n−k)2π+x2−1−j(n−k)=2π

тобто система є ортогональною. Поділивши отриманий результат на 2π отримаємо 1, тобто система є нормованою.

Дискретний варіант такої системи функцій має вигляд:

Дискретизуємо задані функції з кроком Δt=2πN (2π - заданий інтервал дослідження, N – кількість точок на ньому). Відповідно, кожна функція в системі буде описуватися виразом:

ϕn(k)=e−j2πNnk

n - номер функції ,k=0,1,...,N−1 - номер часового відліку

Переходячи до перевірки умов ортогональності, маємо:

1).

k=0N−1e−j2πNn1kej2πNn2k=k=0N−1  e−j2πN(n1−n2)k||q=e−j2πN(n1−n2)|||=k=0N−1qk=як сума членівгеометричної

2). При n1=n2 можемо провести безпосередню перевірку:

k=0N−1e−j2πN(n1−n2)k=k=0N−11k=N.

Отже, система є ортогональною і при діленні на N буде ортонормованою.

4. Знайти z-перетворення одиничного імпульсу та затриманого одиничного імпульсу.

Відповідь:

u0(n)=1,   n=0,			 U0(z)=Zu0(n)=n=0∞u0(n)z−n=u0(0)z0=1

u0(n−m)=1,   n=m,		 Zu0(n−m)=n=0∞u0(n−m)z−n=U0(z)z−m=z−m

5. Знайти z-перетворення одиничного стрибка та затриманого одиничного стрибка.

Відповідь:

u1(n)=1,   n≥0  			U1(z)=Zu1(n)=n=0∞u1(n)z−n=n=0∞1z−n=n=0∞z−n

Це сума геометричної прогресії n=0∞qn для q=z−1. Ряд qn сходиться лише при |q|<1, тому маємо суму спадаючої геометричної прогресії, а вона визначається за формулою n=0∞qn=11−q. Підставивши q=z−1, маємо: 		U1(z)=11−z−1

Область збіжності, відповідно |z−1|<1⇒|z|>1.

z- перетворення затриманого одиничного стрибка, визначається по аналогії:

u1(n−m)=1,   n≥m 			Zu1(n−m)=U1(z)z−m=z−m1−z−1.

6.  Знайти z-перетворення спадаючої дискретної показникової функції.

Відповідь:

x(n)=(±an),  n≥0,|a|<1

X(z)=Zx(n)=n=0∞(±a)nz−n=n=0∞(±az−1)−n

Зробивши підстановку q=±az−1 і скориставшись формулою суми геометричної прогресії, маємо:

X(z)=11∓az−1.

Тема №4. Опис дискретних сигналів в частотній області

Питання:

- Сімейство перетворень Фур’є як функція сигналу.

- Властивості спектрів дискретних сигналів.

- Зв’язок між спектрами аналогового і дискретного сигналів.

- Дискретизація вузькосмугових сигналів.

- Перетворення спектру.

Вправи і задачі до теми № 4

Основні поняття терміни: сімейство перетворень Фур’є, комплексний спектр, амплітудний спектр, фазовий спектр, основний спектр, властивості спектрів дискретних сигналів: неперервність. періодичність, спектр дійсного сигналу, спектр парного сигналу, спектр непарного сигналу, спектр масштабованого в часі сигналу, лінійність спектру, зсув спектру, спектр затриманого сигналу, теорема про згортку, енергія сигналу, потужність, миттєва потужність, середня потужність, рівність Парсеваля, вузькосмуговий сигнал, узагальнена теорема Котельникова, ряд допустимих діапазонів частоти дискретизації, нормована частота.

4.1. Сімейство перетворень Фур’є як функція сигналу

Одним з основних методів частотного аналізу і обробки сигналів є перетворення Фур’є. Розрізняють поняття “перетворення Фур’є” і “ряд Фур’є”. Перетворення Фур’є припускає неперервний розподіл частот, ряд Фур’є задається на дискретному наборі частот. Сигнали також можуть бути задані в наборі часових відліків або  як неперервна функція часу. Це дає чотири варіанти перетворень

- перетворення Фур’є з неперервним або з дискретним часом (частота - неперервна);

- ряд Фур’є з неперервним часом або з дискретним часом (частота - дискретна).

Графіки перетворень Фур’є наведені на рис.4.1, де

вхідні сигнали

Рис. 4.1. Сімейство перетворень Фур’є як функція сигналу в часовій області

а). Перетворення Фур’є: сигнал неперервний і аперіодичний.

б). Ряд Фур’є: сигнал неперервний і періодичний.

в). Дискретно-неперервне перетворення Фур’є: сигнал дискретний і аперіодичний.

г). Дискретне перетворення Фур’є (дискретні ряди Фур’є): сигнал дискретний і періодичний.

Найбільш практичною з погляду цифрової обробки сигналів є  дискретизація і у часовій, і в частотній області, але не необхідно забувати, що вона є апроксимацією неперервного перетворення. Неперервне перетворення Фур’є дозволяє точно представляти будь-які явища. Сигнал, представлений рядом Фур’є, може бути тільки періодичний. Сигнали довільної форми можуть бути представлені рядом Фур’є тільки приблизно, тому що при цьому передбачається періодичне повторення розглянутого інтервалу сигналу за межами його задання. На стиках періодів при цьому можуть виникати розриви і злами сигналу, і виникати  помилки обробки, викликані явищем Гіббса, для мінімізації яких застосовують певні методи (вагові вікна, продовження інтервалів задання сигналів тощо).

Отже, в частотній області дискретний сигнал x(nΔt) описується своїм Фур’є – відображенням (Фур’є - образом), яке визначається за допомогою перетворення Фур’є (фактично – ряду Фур’є):

X(ω)=X(ejωΔt)=n=0∞x(n)e−jnΔtω,

Дискретно - неперервне перетворення Фур’є (ДНПФ)

Фур’є- образ X(ω) називають комплексним спектром або просто спектром дискретного сигналу. За відомим спектром сигнал x(nΔt) знаходиться за допомогою оберненого перетворення Фур’є (ОДНПФ):

x(n)=Δt2π−πΔtπΔtX(ω)ejωnΔtdω.

Комплексну функцію X(ω) можна виразити через її модуль і аргумент.

X(ω)=X(ω)⋅ejarg(X(ω))

де:

X(ω)=Re(X(ω))2+Im(X(ω))2 називається амплітудним спектром.

arg(X(ω))=−arctgIm(X(ω))Re(X(ω)) називається фазовим спектром.

4.2. Властивості спектрів дискретних сигналів

1. Неперервність. Спектр X(ω), а також його модуль і аргумент є неперервними (або кусково неперервними) функціями частоти.

2. Періодичність. Спектр X(ω), а також його модуль і аргумент є періодичними функціями частоти з періодом рівним частоті дискретизації ωd=2πΔt. Частина спектру, що розташоване в основній смузі частот [0;fd2], називається основним спектром.

3. Спектр дійсного сигналу. Якщо x(nΔt) - дійсний сигнал, то його амплітудний спектр (модуль комплексного спектру) – парна функція частоти, а фазовий спектр (аргумент) – непарна:

X(ω)=X(−ω) ;

arg(X(ω))=−arg(X(−ω)) .

Тобто, амплітудний спектр дійсного сигналу є симетричний відносно осі координат, а фазовий – дзеркально відображений від початку координат.

Загальні властивості, притаманні спектрам неперервних дискретних сигналів такі:

- спектр парного сигналу є повністю дійсним і парним;

- спектр непарного сигналу є повністю уявним і непарним;

- спектр масштабованого в часі сигналу;

Для сигналу:	 			x(t)=y(at),

при а>1 сигнал звужується

при а<1 сигнал розтягується

при а<0 сигнал дзеркально відбивається

від вертикальної осі.

спектр буде:		X(ω)=1|a|Yωa

Тобто, зміна тривалості сигналу приводить до зміни ширини спектру у протилежну сторону та зміни рівня спектральних складових.

При а=-1 маємо X(ω)=Y−ω=Y(ω) тобто при дзеркальному відображенні сигналу відносно початку відліку, його спектр дзеркально відображається відносно нульової частоти.

Теорема про згортку

Спектр згортки двох сигналів дорівнює добутку спектрів цих сигналів.

Якщо: 				y(n)=x(n)⊗g(n),

то його спектр рівний		Y(ω)=X(ω)⋅G(ω).

Спектр добутку сигналів дорівнює згортці спектрів цих сигналів, з точністю до нормуючого множника.

Якщо: 				y(n)=x(n)⋅g(n)

то його спектр рівний		Y(ω)=12πX(ω)⊗G(ω).

4. Лінійність. Якщо дискретний сигнал x(nΔt) складається з лінійної комбінації сигналів:

x(nΔt)=x(n)=a1x1(n)+a2x2(n)+...

то його спектр X(ω) дорівнює лінійній комбінації спектрів даних сигналів:

X(ω)=a1X1(ω)+a2X2(ω)+...

5. Зсув спектру (перенос, зміщення). Перемноження дискретного сигналу x(nΔt) з комплексною експонентою ejω0nΔt приводить до зсуву його спектру по осі частот ω вправо на величину ω0.

Це зручно відображати таким чином

x(nΔt)⇒X(ejωΔt)		  x(nΔt)ejω0nΔt⇒X(ej(ω−ω0)Δt)

Позначивши x(n)⇒X(ω) отримаємо x(n)ejω0n⇒X(ω−ω0)

Аналогічно, перемноження дискретного сигналу x(nΔt) з комплексною експонентою e−jω0nΔt приводить до зсуву його спектру по осі частот ω вліво на величину ω0.

Позначивши x(n)⇒X(ω) отримаємо x(n)e−jω0n⇒X(ω+ω0)

Дана властивість доводиться прямою підстановкою нового сигналу у формулу перетворення Фур’є.

В обох випадках і модуль і аргумент спектра комплексного сигналу втрачає властивості парності і непарності, відповідно.

6. Спектр затриманого сигналу. Затримка сигналу x(nΔt) на m відліків (тобто зсув вхідного сигналу вправо по часовій осі) приводить до множення його спектру на комплексну експоненту e−jωmΔt.

Це зручно відображати таким чином

x(nΔt)⇒X(ejωΔt) 		x[(n−m)Δt)]⇒X(ejωΔt)e−jωmΔt

Позначивши x(n)⇒X(ω) отримаємо x(n−m)⇒X(ω)e−jωmΔt.

Зауважимо, що затримка сигналу приводить до зміни лише фазового спектра (аргументу), який отримує лінійний приріст arg(X(ω))−ωmΔt.

7. Рівність (теорема) Парсеваля. Теорема встановлює зв’язок між енергією дискретного сигналу, обчисленою у часовій та у частотній областях.

Для формування теореми Парсеваля необхідно дати визначення енергії та потужності сигналу.

Енергія та потужність – це кількісні характеристики сигналу, які дозволяють оцінити вплив цього сигналу протягом визначеного часу, або усереднено.

Якщо, x(t) - довільний сигнал, то його енергія визначається як:

для неперервного сигналу: E=0∞x(t)2dt		для дійсних сигналів E=0∞x(t)2dt

для дискретного сигналу: E=n=0∞x(nΔt)2

Потужність неперервного сигналу визначається як:

Миттєва потужність:p(t)=x2(t)

Середня потужність Pср=1T0Tx2(t)dt, тобто Pср=ET.

Т – тривалість сигналу.

Енергія сигналу може бути скінченою або нескінченою. Так, довільний сигнал скінченої тривалості буде мати скінчену енергію (якщо він не містить дельта-функцій або нескінчених гілок), а довільний періодичний сигнал – навпаки – має нескінчену енергію.

Якщо енергія сигналу нескінчена, то можна визначити середню потужність цього сигналу на протязі всього часового періоду:

Pср=limT→∞1T−T2T2x2(t)dt

Якщо сигнал періодичний з періодом Т, то у формулі потужності lim упускається.

Середньоквадратичне (діюче) значення сигналу рівне:

σx=Pср.

Виходячи з наведених означень, формулюємо теорему (рівність) Парсеваля.

E=n=0∞x(n)2=Δt2π−πΔtπΔtX(ω)2dω.

Дана рівність дозволяє обчислити енергію сигналу безпосередньо за його амплітудним спектром без виконання оберненого перетворення Фур’є, якщо обробка сигналу проводиться в частотній області.

4.3. Зв’язок між спектрами аналогового і дискретного сигналів

Нагадаємо, неперервний сигнал представляється оберненим перетворенням Фур’є:

x(t)=12π−∞∞X(ω)⋅ejωtdω

Провівши дискретизацію з кроком Δt, отримуємо: x(nΔt)=12π−∞∞X(ω)ejωnΔtdω

Замінивши обчислення інтегралу на проміжку [−∞;∞] обчисленням нескінченої суми m=−∞∞ інтегралів ні рівних проміжках Δω=ωd=2πΔt отримуємо:

x(nΔt)=12πm=−∞∞abX(ω)ejωnΔtdω

a=(2m−1)πΔt ; b=(2m+1)πΔt ,    m – номер інтервалу.

Виходячи з таких підстановок і провівши певні математичні обчислення, які можна знайти в літературі, отримуємо співвідношення між спектрами аналогового і дискретного сигналів:

Xd(ω)=X(ejωΔt)=1Δtm=−∞∞Xajω+m2πΔt,

з якого випливає, що спектр дискретного сигналу (з точністю до постійного множника 1Δt, тобто fd) рівний сумі спектрів аналогового сигналу, зсунутих на частотній осі на всі можливі частоти, що кратні частоті дискретизації mωd=m2πΔt, де m=0,±1,±2,...

Іншими словами, спектр дискретного сигналу це нескінчена сума копій спектру аналогового сигналу, зсунутих один відносно одного на частоту дискретизації.

Вплив частоти дискретизації на співвідношення між спектрами аналогового і дискретного

сигналів. Нехай спектр аналогового сигналу обмежений граничною частотою ωг=2πfг.

Аналіз наведених на рисунку графіків дозволяє зробити такі висновки:

1. Якщо частота дискретизації ωd≥2ωг, то в основній смузі частот 0;ωd2, спектри аналогового і дискретного сигналів співпадають.

2. Якщо частота дискретизації ωd<2ωг, то відбувається накладання спектрів, тому в основній смузі частот 0;ωd2 спектр дискретного сигналу є спотвореним спектром аналогового сигналу.

Ці твердження повністю узгоджується з теоремою Котельникова, яка, нагадаємо, полягає у тому, що аналоговий сигнал з фінітним спектром повністю визначається послідовністю своїх відліків, взятих з кроком дискретизації Δt≤12fг, де fг- верхня частота спектру аналогового сигналу. Реальні сигнали скінченої тривалості теоретично, мають нескінчений спектр, отже частота дискретизації fd⇒∞ і при її довільному значенні існує елайсинг. Тому, попереднє обмеження спектру здійснюється за допомогою антиелайсингового фільтру.

Наприклад, при формуванні стандартного телефонного сигналу вхідний мовний сигнал пропускається через смуговий фільтр зі смугою пропускання 0.3 – 3.4 кГц. Нижня межа обумовлена необхідністю вилучення постійної складової і пригашення гармонік промислових частот, а верхня – заданою якістю сприйняття мовного сигналу, тобто збереження повної розбірливості, тембру голосу і т.д. Мінімально допустимою частотою дискретизації буде fd=6.8 кГц, як стандарт обрано fd=8 кГц.

4.4. Дискретизація вузькосмугових сигналів

Вузькосмуговим (відносно вузькосмуговими) називається сигнал, ширина спектру ΔF якого значно менша ніж його середня частота fср.

ΔFfср<<1.

Вузько смугові сигнали використовуються в радіоканалах і в багатоканальних системах передачі даних з частотним розділенням.

Приклад. Телефонний сигнал можна трактувати як вузькосмуговий, при його передачі на несучій частоті 128 кГц з використанням амплітудної модуляції. Його спектр зосереджений в області від fmin=128+0.3=128.3 (кГц) до fmax=128+3.4=131.4 (кГц) і має ширину:

ΔF=fmax−fmin=3.1 (кГц),

а середня частота fср=(fmax+fmin)2=(131.4+128.3)2=129.85 кГц. Очевидно, що:

ΔFfср=3.1129.85≈0.024<<1.

Іноді сигнал називають вузькосмуговим, якщо відношення максимальної частоти спектру до мінімальної не більше двох, (fmaxfmin)≤2, що не суперечить попередньому визначенню.

В подібних випадках частота дискретизації, що вибрана безпосередньо за правилом fd≥2fг буде надлишковою, особливо для радіосигналів, частота яких може бути сотні мегагерц. Тому обробка в реальному масштабі часу виявиться неможливою або через складність алгоритмів обробки, або внаслідок технічних можливостей сучасної елементної бази. Очевидно, що така висока частота дискретизації і не потрібна, оскільки інформація про сигнал міститься не в частоті fmax, а в огинаючій, чи фазі, які змінюються в часі повільно (при відносно низьких частотах модуляції). Тому у таких випадках використовується узагальнена теорема Котельникова:

2fmaxq≤fd≤2fminq−1

де q  - номер діапазону частот і може приймати лише цілі значення:

q=1,2,...,fmaxfmax−fmin

де x - найближче ціле число, але не більше х.  Тобто qmax≤fmaxfmax−fmin.

Таким чином, значення частоти дискретизації fd може вибиратися з ряду допустимих діапазонів. Наприклад при q=1 отримується класична теорема Котельникова.

Відомо, що зі збільшенням номеру діапазону q частота fd зменшується і спектр сигналу, залишаючись незмінним, пропорційно зсувається вліво до нової основної смуги частот [0;fd2]. Ця обставина дозволяє вибрати таку fd, при якій відстань Δfср між середніми частотами сусідніх копій спектру дискретного сигналу буде максимальною і становитиме fd2. Це забезпечується лише в тому випадку коли середня частота спектру сигналу виявиться в точці fср=fd4.

4.5. Перетворення спектру

При обробці сигналів виникає ряд задач, пов’язаних з перетворенням спектру, наприклад його зміщенням по осі частот. Такі задачі є типовими для систем багатоканального зв’язку. Особливостями перетворення спектру в даному випадку є те, що його модуль (тобто амплітудний спектр) не змінюється, а лише зсувається на частотній осі.

Перенос спектра дійсного сигналу. Нехай маємо дійсний дискретний сигнал x(nΔt)=x(n) та відомий його основний спектр X(eiωΔt)=X(ω), що займає смугу [ω1;ω2]. Необхідно змінити вхідний сигнал так, щоб його спектр змістився на певну частоту ±ω0, обрану з умови 0<(ω0+ω2)≤ωd2 .

Ознакою дійсного сигналу є симетрія його амплітудного спектру відносно осі координат. На рис.4.1 наведені бажані спектри - зміщені вліво і вправо на задане значення частоти.

Згідно властивостей спектрів, зсув реалізується множенням вхідного сигналу на комплексну дискретну експоненту ejω0nΔt - для зсуву вправо, та e−jω0nΔt - для зсуву вліво. Тому, вхідний сигнал повинен бути комплексним і містити дійсну і уявну складові.

y(n)=y1+jy2=x(nΔt)cos(ω0nΔt)±jx(nΔt)sin(ω0nΔt)

та мати бажаний спектр Y(ω)=X(ω±ω0).

Фактична схема формування сигналу при

зсуві спектру

Рис.4.1.

Інверсія спектру дійсного сигналу. Для ряду практичних задач використовується операція інверсії спектру. Її мета полягає в тому, що в основній смузі частот довільна складова спектру ω0 (нормована частота) повинна виявитися на «протилежній» частоті -  π−ω0 (відбитися). При цьому у аргументу спектра додатково змінюється знак.

Операція інверсії спектру реалізовується за допомогою зсуву вправо на частоту ω0=π.

x(n)ejπn=x(n)cos(πn)=(−1)nx(n)

Тобто, для того щоб добитися інверсії спектру, достатньо змінити знак кожного непарного відліку вхідного сигналу.

Поняття нормованої частоти. Нормованою частотою називається відношення поточної частоти до частоти дискретизації. Тобто:

f=ffd=fΔt

ω=ωωd=2πffd=2πf

Таким чином, залежно від обраної шкали частот, основна смуга відповідає областям:

f→[0;fd2]

дискретна косинусоїда в області нормованих частот має вид:

x(n)=Acos(2πfn)=Acos(ωn)

f→[0;0.5]

ω→[0;ωd2]=[0;πΔt]

ω→[0;π]

Зазвичай, перевага надається абсолютній лінійній частоті (f) та нормованій круговій частоті(ω).

З точки зору обробки сигналів, важливим є те, що різні сигнали мають однакові нормовані частоти.

Наприклад:

x1(n)=cos(2πf1Δt1n)=cos2πf1fd1n 		при f1=2Гц та fd1=16 Гц

x2(n)=cos(2πf2Δt2n)=cos2πf2fd2n 		при f2=5 кГц та fd2=40 кГц

Підставивши значення отримаємо у області нормованих частот однакові дискретні сигнали:

x1(n)=cos2π216n=cosπ4n 		 x2(n)=cos2π500040000n=cosπ4n

Вони мають однакові значення нормованих частот ω1=ω2=π4.

Вправи і задачі до теми № 4

1. Знайти енергію одиничного імпульсу

Відповідь:

u0(n)=1,   n=0 		 E=n=0∞x(n)2=n=0∞u0(n)2=1.

2. Відомо, що спектр дійсного сигналу x(n) є X(ω). Сформувати сигнал, спектр якого зсунуто вліво на 70 кГц.

Відповідь: Зсув спектру вліво реалізується множенням вхідного сигналу на комплексну дискретну експоненту e−jω0nΔt; в даному прикладі ω0=2π∗70000. Звідси, вихідний сигнал буде комплексним і міститиме дійсну і уявну складові

y(n)=y1+jy2=x(n)cos(2π∗70000n)−jx(n)sin(2π∗70000n)

та мати бажаний спектр Y(ω)=X(ω−2π∗70000).

3. Знайти спектр затриманого сигналу x1=x(n-50), якщо відомо, що спектр сигналу x(n) становить X(ω).

Відповідь: Відомо, що затримка сигналу x(n) на m відліків (тобто зсув вхідного сигналу вправо по часовій осі) приводить до множення його спектру на комплексну експоненту e−jωmΔt. Для наведеного прикладу m=50, тому X1(ω)=X(ω)e−50jωΔt.

4. Знайти спектр сигналу x1 , якщо відомо, що спектр сигналу x(n) є X(ω), а сигнал x1(n) є звуженою в 13 разів копією x(n).

Відповідь:

Відомо, що спектр масштабованого сигналу становить X1(ω)=1|a|Xωa, де а – коефіцієнт масштабованості. В даному випадку сигнал звужується, тобто  а>0,  а=13. Тому:

X1(ω)=113Xω13.

5. Відомо, що середня частота сигналу становить fср =500 кГц, а ширина його спектру ∆F=60 кГц. Визначити: чи буде цей сигнал вузькосмуговим і знайти можливі діапазони частоти дискретизації.

Відповідь:

Вузькосмуговим називають сигнал, ширина спектру ΔF якого значно менша ніж його середня частота. Перевіримо це для заданих параметрів: fср: ΔFfср=60кГц500кГц=0.12<<1. Отже, даний сигнал є вузькосмуговим і для знаходження можливих діапазонів частоти його дискретизації необхідно використовувати узагальнену теорему Котельникова:

2fmaxq≤fd≤2fminq−1

де q  - номер діапазону частот, який може приймати лише цілі значення: q=1,2,...,fmaxfmax−fmin .

Для наведеного прикладу:

fmax=fср+ΔF2=500+602=530(кГц);  fmin=fср−ΔF2=500−602=470(кГц).

Знайдемо qmax:qmax=fmaxfmax−fmin=53060=8.8=8.

З цього випливає, що існує вісім допустимих діапазонів вибору частоти дискретизації. Підставивши свої дані, маємо (кГц):

q=1⇒1060≤fd≤∞

q=2⇒530≤fd≤940

q=3⇒353.333≤fd≤470

q=4⇒265≤fd≤313.33

q=5⇒212≤fd≤235

q=6⇒176.7≤fd≤188

q=7⇒151.4≤fd≤156.7

q=8⇒132.5≤fd≤134.3

Знайдемо допустимі цілі значення частоти дискретизації, при якій нова середня частота спектру буде цілим чи раціональним числом, і задовольнятимуться співвідношення:

fсрq=fср(2q−1) та fdq=4fср(2q−1)=4fсрq.

fср2=5003=166.6(6) (кГц)		 fd2=4∗fср2=666.6(6) (кГц)

fср3=5005=100(кГц)			 fd3=4∗fср3=400(кГц)

fср4=5007=71.42 (кГц)		 fd4=4∗fср4=285.71(кГц)

fср5=5009=55.5(5) (кГц)		 fd5=4∗fср5=222.2(2)(кГц)

fср6=50011=45.(45) (кГц)		 fd6=4∗fср6=181.(81)(кГц)

fср7=50013=38.46(кГц) 		 fd7=4∗fср7=153.84(кГц)

fср8=50015=33.(3) (кГц)		 fd8=4∗fср8=133.(3)(кГц)

Очевидно, що допустимим є лише значення з діапазону q=3, тобто нова частота дискретизації -  400 кГц, (замість початкової 1060 кГц). При цьому відбувся зсув спектру вліво так, що нова середня частота є 100 кГц.

Тема №5. Дискретне перетворення Фур’є

Питання:

- Застосування ДПФ.

- ДПФ як згортка сигналу з базисними функціями

- Властивості комплексного ДПФ

- Деякі інші ортогональні тригонометричні перетворення (ОТП)

Вправи і задачі до теми № 5

Основні поняття і терміни: дискретне перетворення Фур’є (ДПФ), теорема Котельникова в частотній області, роздільна здатність за частотою, обернене дискретне перетворення Фур’є (ОДПФ), повертаючий множник, базисні функції, гармоніка, основна гармоніка, дійсне ДПФ і комплексне ДПФ, загальні властивості ДПФ, кругова (циклічна) згортка, теорема про згортку в частотній області, зв’язок між дискретним та інтегральним перетворенням Фур’є, зв’язок між ДПФ і узагальненим рядом Фур’є, ортогональні тригонометричні перетворення, дискретне перетворення Хартлі (ДПХ), дискретні косинус- і синус- перетворення Фур’є, дискретні косинусне  і синусне  перетворення.

До цього часу розглядалися можливості обчислення неперервних спектрів дискретних сигналів. Проте, засобами обчислювальної техніки, неперервна функція може бути визначеною лише в дискретних точках. Механізм (алгоритм, метод) обчислення спектру скінченої послідовності на періоді ωd в дискретних точках називається дискретним перетворенням Фур’є.

5.1. Застосування ДПФ

На рис. 5.1 наведена схема взаємодії між часовою та частотною областями.

Основними сферами застосування ДПФ є:

- цифровий спектральний аналіз - аналізатори спектра, обробка мови, обробка зображень, розпізнавання образів;

- проектування фільтрів - обчислення імпульсної характеристики за частотною та частотної характеристики за імпульсною.

Рис.5.1

ДПФ періодичних сигналів

Спочатку, поняття ДПФ існувало лише для періодичних послідовностей. Відомо, що періодичний сигнал можна представити за допомогою ряду Фур’є, кожен доданок якого визначається з кроком дискретизації по частоті Δω=2πT (T- період сигналу). Тому, ДПФ періодичної послідовності xp(n) називається пара взаємно однозначних рядів Фур’є для послідовностей в часовій та частотній областях.

Пряме перетворення:		Xp(k)=n=0N−1xp(n)e−j2πNnk  	  k=0,1,...(N−1)

Обернене перетворення: 	xp(n)=1Nk=0N−1Xp(k)ej2πNnk  	  n=0,1,...(N−1), де

N – кількість відліків сигналу на одному періоді;

xp(n), n=0,1,...(N−1) - один період послідовності в часовій області;

Xp(k), k=0,1,...(N−1) - дискретні коефіцієнти Фур’є - один період послідовності в частотній області – один період спектру.

Отже, дискретний періодичний сигнал має періодичний спектр, який описується скінченим набором N чисел (тобто один період спектру містить N гармонік).

ДПФ скінчених (фінітних) сигналів

Як було обговорено раніше, періодичні сигнали (а в дискретному випадку – періодичні послідовності) – це лише математична модель, тобто, реально, їх не існує. На практиці, ми маємо справу з сигналами скінченої тривалості. Тому, нас цікавить як обчислити спектр скінченої послідовності у дискретних точках (дискретний спектр). Перш за все, необхідно вияснити скільки точок спектру необхідно брати, оскільки недостатня їх кількість приведе до втрати інформації, а надлишкова – до невиправданого зростання обсягів обчислень. Відповідь на це дає теорема Котельникова в частотній області:

Неперервний спектр скінченого сигналу повністю визначається послідовністю своїх відліків, взятих з інтервалом Δω:

Δω≤2πTc  або Δf≤1Tc.

де Tc- тривалість сигналу.

Оскільки вхідний сигнал є дискретним, тобто визначений у N точках, Tc=NΔt. Тому отримуємо мінімально достатню кількість рівномірно віддалених відліків спектру на періоді ωd:

ωdΔω=2πΔt:2πTc=2πΔt:2πNΔt=N.

Отже, на періоді ωd неперервний спектр X(ω) скінченого сигналу довжиною N повністю визначається послідовністю своїх N рівномірно віддалених відліків X(kΔω), k=0,1,...(N−1). За цими відліками гарантується можливість точного відтворення неперервного спектру.

При цьому величина fdN називається роздільною здатністю за частотою.

Таким чином, дискретним перетворенням Фур’є називається пара взаємо однозначних перетворень:

ДПФ: 	X(k)=n=0N−1x(n)WNnk  	  k=0,1,...(N−1)

ОДПФ: 	x(n)=1Nk=0N−1X(k)WN−nk  	  n=0,1,...(N−1)

де:   x(n), n=0,1,...(N−1) - послідовність відліків в часовій області (дійсна або комплексна);

X(k), k=0,1,...(N−1) - дискретні коефіцієнти Фур’є - один період послідовності в частотній області;

k- номер відліку послідовності X(k), що відповідає частоті kΔω;

WNnk - повертаючий множник

WNnk=e−j2πNnk

Послідовності x(n) та X(k) називають N – точковими. Відліки послідовності X(k) називають відліками ДПФ.

З порівняння ДПФ та ОДПФ для скінчених та періодичних послідовностей видно, що вони співпадають, хоча трактування в них – різне:

У випадку періодичної послідовності:

- N-точкова послідовність x(n) - це один період даної послідовності;

- N-точкова послідовність X(k) - це N комплексних гармонік періодичного спектру на періоді;

У випадку скінченої послідовності:

- N-точкова послідовність x(n) - це скінчена послідовність довжиною N відліків;

- N-точкова послідовність X(k) - це N рівномірно віддалених відліків неперервного періодичного спектру X(ω) на періоді ωd.

5.2. ДПФ як згортка сигналу з базисними функціями

Оскільки комплексна експонента може бути представлена у виді дійсної та уявної частини (формула Ейлера), то основне рівняння ДПФ може бути записано таким чином:

X(k)=n=0N−1x(n)[cos(2πnkN)−jsin(2πnkN)]=n=0N−1x(n)cos(2πnkN)Re(X(k))−jn=0N−1x(n)sin(2πnkN)Im(X(k))

Таким чином, вихідний спектр ДПФ X(k) є результатом обчислення згортки вхідних відліків сигналу (у часовій області), і набором з N пар гармонійних функцій (косинус і синус). Косинусоїди і синусоїди є базисними функціями даного перетворення.

На рис.5.2 наведемо утворення дійсної частини перших чотирьох точок спектра (наведені тільки косинусоїдальні гармонійні базисні функції). Подібна ж процедура використається для обчислення уявної частини спектра на основі синусоїдальних функцій.

Перша точка ReX(0) є простою сумою вхідних відліків у часовій області, оскільки cos(0) = 1. ReX(0) - це середнє значення відліків у часовій області, або постійна складова (для уявної частини вона буде відсутня, оскільки sin(0)=0). Друга точка Re(1) отримана множенням кожного відліку з часової області на відповідне значення косинусоїди, що має один повний період на інтервалі N, з наступним підсумовуванням результатів. Третя точка Re(2) отримана множенням кожного відліку з часової області на відповідну точку косинусоїди, що має два повних періоди на інтервалі N, з наступним підсумовуванням результатів. Аналогічно, четверта точка Re(3) отримана множенням кожного відліку з часової області на відповідну точку косинусоїди із трьома повними періодами на інтервалі N і підсумовуванням результатів. Цей процес триває, поки не будуть обчислені всі N вихідних відліків. Подібна процедура, але з використанням синусоїд, застосовується для обчислення уявної частини частотного спектра.

Рис.5.2. Графіки перших чотирьох базисних функцій ДПФ для N=8

Рис.5.3. Графіки згортки відліків у часовій області з базисними функціями при ДПФ для N=8

Припустимо, що вхідний сигнал є косинусоїдальним, що має період N, тобто він містить один повний період у нашій вибірці. Приймемо величину його амплітуди і фази ідентичними першій косинусоїдальній базисній функції cos(2πn/8). Вихідний спектр містить одну ненульову точку Re(1), а всі інші точки Re(k) є нульовими. Припустимо, що тепер вхідна косинусоїда зміщена вправо на 90˚. Значення згортки між нею і відповідної базисною косинусоїдальною функцією дорівнює нулю. Але алгоритм перетворення передбачає обчислення згортки з базисною функцією sin(2πn/8), необхідне для одержання ImХ(1). Це показує, чому необхідно розраховувати і дійсну і уявну частини спектра для визначення амплітуди і фази частотного спектра.

Зауважимо, що згортка синусоїдальної/косинусоїдальної функції будь-якої частоти, відмінної від частоти базової функції, дає нульове значення і для ReХ(k), і для ImХ(k).

Подібна процедура застосовується при обчисленні зворотного ДПФ для відновлення відліків у часовій області х(n) із відліків у частотній області Х(k). Відповідне рівняння має такий вид:

x(n)=1Nk=0N−1X(k)cos(2πnkN)Re(x(n))+j1Nk=0N−1X(k)sin(2πnkN)Im(x(n)).

Існує два основних типи ДПФ: дійсне ДПФ і комплексне ДПФ. Попередні рівняння, описують комплексне ДПФ, де і вхідні, і вихідні величини є комплексними числами. Оскільки на практиці, вхідні відліки в часовій області є дійсними і не мають уявної частини, уявна частина вхідних відліків завжди приймається рівною нулю. Вихід ДПФ Х(k) містить дійсну і уявну компоненти, які можуть бути перетворені в амплітуду і фазу.

Дійсне ДПФ є спрощенням комплексного ДПФ. Проте, якщо відомі вихідні частоти дійсного ДПФ і потрібно використати зворотне комплексне ДПФ для обчислення відліків у часовій області, треба знати, як розмістити вихідні точки дійсного ДПФ у форматі комплексного ДПФ перед виконанням ОДПФ.

Рівняння для комплексного і дійсного ДПФ приводяться нижче. Видно, що рівняння для комплексного ДПФ працюють майже однаково, як для обчислення ДПФ X(k) так і для оберненого ДПФ x(n). Дійсне ДПФ не використовує комплексні числа і рівняння для X(k) та x(n) істотно різняться. Також перед використанням рівняння для обчислення відліків у часовій області x(n), значення Re(0) і Re(N/2) повинні бути поділені на два.

Вихідний спектр ДПФ може бути представлений або в полярній системі координат (амплітудою і фазою), або в алгебраїчній формі (дійсною і уявною частинами). Обидві зазначені форми перебувають у взаємно однозначній відповідності.

На рисунку показані вихідні дані і результати обчислень дійсного і комплексного ДПФ. Очевидно, що результат обчислення дійсного ДПФ дає дійсне і уявне значення Х(k), де k перебуває в діапазоні від 0 до N/2. При цьому уявні точки Im(0) і Im(N/2) завжди рівні 0, оскільки sin(0)=0  і  sin (nπ)=0.

Результат обчислень у частотній області Х(N/2) відповідає частотному діапазону, рівному половині частоти дискретизації fd, роздільна здатність за частотою дорівнює fd/N.

Комплексне ДПФ має дійсні і уявні значення і на вході, і на виході. Практично, уявні частини відліків у часовій області рівні нулю. При розгляді спектра, що отримується в результаті обчислення комплексного ДПФ, корисно знати, як зв’язати його з результатом обчислення дійсного ДПФ і навпаки. Заштриховані області в діаграмі відповідають точкам, які є спільними як для дійсного так і для комплексного ДПФ.

Рис.5.4. Вхідні/вихідні дані ДПФ

На рис.5.5 наведені графіки відтворення компонент від’ємної частини комплексного ДПФ за дійсним ДПФ. Вихідні точки дійсного ДПФ розташовуються в діапазоні від 0 до N/2, причому значення Im(0) і Im(N/2) завжди рівні 0. Точки між N/2 і N-1 містять від’ємні частоти в комплексному ДПФ. Необхідно звернути увагу; Re(N/2+1) має таке ж значення, як і Re(N/2-1). Точно так само, Re(N/2 + 2) має таке ж значення, як і Re(N/2-2) і т.д. Значення Im(N/2+1) дорівнює Im(N/2-1), але взято зі знаком мінус, і Im(N/2+2) дорівнює Im(N/2 - 2), але взято зі знаком мінус і т.д. Тобто, Re(k) має парну симетрію відносно N/2, а Im(k) має непарну симетрію відносно N/2. Таким чином, на основі дійсних компонентів ДПФ можуть бути згенеровані від’ємні частотні компоненти комплексного ШПФ.

5.3. Властивості комплексного ДПФ

Загальні властивості ДПФ – є прямим наслідком властивостей спектрів дискретних сигналів:

1. Періодичність. N- точкове ДПФ є періодичною послідовністю з періодом N (за визначенням).

2. Лінійність. Якщо N- точкова послідовність є лінійною комбінацією інших N- точкових послідовностей x(n)=a1x1(n)+a2x2(n)+... то її N- точкове ДПФ визначається як лінійна комбінація N- точкових ДПФ даних послідовностей X(k)=a1X1(k)+a2X2(k)+...

Якщо в лінійній комбінації у послідовностей різні довжини N1, N2, N3…, то перед обчисленням N- точкового ДПФ, вхідні послідовності необхідно вирівняти до однакової довжини N, доповнивши нулями коротші з них. Таким чином, N=max(N1, N2, N3 ,…).

Рис.5.5. Відтворення компонент від’ємної частоти комплексного ДПФ за дійсним ДПФ

3. Зсув N- точкового ДПФ (перенос, зміщення). Множення N- точкової послідовності x(n) на повертаючий множник WN−k0n=ej2πNk0n приводить до зсуву N- точкового ДПФ по осі k вправо на величину k0.  Це зручно відображати таким чином:

x(n)⇒X(k) 			x(n)WN−k0n⇒X(k−k0).

Аналогічно, множення N- точкової послідовності x(n) на повертаючий множник WNk0n=e−j2πNk0n приводить до зсуву N- точкового ДПФ по осі k вліво на величину k0:

x(n)⇒X(k) 			x(n)WNk0n⇒X(k+k0).

4. Затримка N- точкової послідовності. Затримка N- точкової послідовності x(n) на m відліків (m≥0) (тобто зсув вхідного сигналу вправо по часовій осі) приводить до множення N- точкового ДПФ на повертаючий множник WNmk=e−j2πNmk . Це зручно відображати таким чином:

x(n)⇒X(k) 			x(n−m)⇒X(k)WNmk.

5. Рівність (теорема) Парсеваля.

Рівність Парсеваля для скінчених та періодичних послідовностей має вигляд:

E=n=0N−1x(n)2=1Nn=0N−1X(k)2,

де n=0N−1x(n)2 - енергія сигналу, обчислена в часовій області;

1Nn=0N−1X(k)2- енергія сигналу, обчислена в частотній області.

Тобто, якщо аналіз сигналу проводиться в частотній області, ця рівність дозволяє обчислити енергію сигналу безпосередньо за відліками ДПФ, не виконуючи ОДПФ.

6. Властивість симетричності. Якщо N- точкова послідовність x(n) - дійсна, модуль її N- точкового ДПФ буде парною функцією відносно k,

X(k)=X(−k);

X(k)=X(N−k),

а аргумент - непарною:

arg(X(k))=−arg(X(−k)),

arg(X(k))=−arg(X(N−k)).

Це означає, що для модуля і аргументу будуть виконуватися властивості симетрії та антисиметрії. Якщо N- точкова послідовність x(n) - дійсна і для неї виконується умова симетрії , тобто: x(n)=x(N−n), то її N- точкове ДПФ буде повністю дійсним.

7. Кругова (циклічна) згортка: обчислення за допомогою ДПФ. Поняття кругової згортки використовується лише для періодичних послідовностей. Круговою згорткою двох періодичних N - точкових послідовностей x1(n),x2(n) називається періодична N - точкова послідовність:

y(n)=m=0N−1x1(m)x2(n−m)=m=0N−1x1(n−m)x2(m).

N- точкове ДПФ  кругової згортки двох послідовностей, дорівнює добутку N - точкових ДПФ вхідних послідовностей:

Y(k)=X1(k)X2(k), 		k=0,1,...,(N−1)

Теорема про згортку в частотній області:

ДПФ добутку періодичних N- точкових послідовностей y(n)=x1(n)x2(n) рівне круговій згортці N- точкових ДПФ даних послідовностей:

Y(k)=1Nm=0N−1X1(m)X2(k−m)=1Nm=0N−1X1(k−m)X2(m)

8. Лінійна (аперіодична) згортка: обчислення за допомогою ДПФ.

Нагадаємо, що лінійна згортка існує для скінчених послідовностей x1(n) та x2(n) з довжинами N1 та N2  , відповідно, та визначається як:

y(n)=m=0L−1x1(m)x2(n−m)=m=0N−1x1(n−m)x2(m),		 L=N1+N2−1

За межами цього інтервалу вхідні послідовності дорівнюють нулю.

З визначення ДПФ випливає, що скінчені послідовності умовно вважаються періодичними, тому для знаходження їх лінійної згортки можна застосувати алгоритм обчислення кругової згортки.

Для цього обидві послідовності доповнюють нулями до довжини L, утворивши  послідовності x1(n) та x2(n), довжиною L кожна. Далі, лінійна згортка буде дорівнювати круговій згортці цих новоутворених послідовностей і відповідно, може бути обчислена як  добуток L – точкових ДПФ, відповідних послідовностей.

Y(k)=X2(k)X1(k)

де: X1(k)=ДПФ(x1(n)); X2(k)=ДПФ(x2(n)).

5.4. Деякі інші ортогональні тригонометричні перетворення (ОТП)

Перетворення Фур’є має певні незручності: по-перше, для дійсних сигналів x(t) X(ω) є комплексним, по-друге, ядро прямого e−jωt і оберненого ejωt перетворення мають різні види, що ускладнює розробку засобів їх виконання.

В практиці цифрової обробки сигналів, крім перетворення Фур’є, застосовуються також і інші ортогональні тригонометричні дискретні перетворення, кожне з який має свої переваги та недоліки. Їх використання зумовлене тим, що вони враховують конкретні види вхідних сигналів, а також мають необхідні властивості, що дозволяють максимально спростити процес обчислень для переходу в спектральну область, зекономити час, обчислення, програмні та апаратні ресурси. До найпоширеніших ОТП можна віднести  дискретне перетворення Хартлі (ДПХ), дискретне косинус- і синус-перетворення Фур’є, дискретне косинусне перетворення, дискретне синусне перетворення.

Хоча для кожного з них існують власні швидкі алгоритми обчислень, проте їх можна обчислити за допомогою стандартного ШПФ.

## Дискретне перетворення Хартлі (ДПХ) :

H(k)=n=0N−1x(n)CNkn+SNkn     -  аналіз 		 x(n)=1Nk=0N−1H(k)CNkn+SNkn      -  синтез,

де:  n,k=0,1,...,N−1            CNkn=cos2πknN ; SNkn=sin2πknN.

Фактично ми маємо : WNr=CNr−jSNr

Інакше кажучи, в перетворенні Хартлі уявна одиниця опущена, а все решта – залишається.

Зв’язок між ДПФ і ДПХ. Переваги перетворення Хартлі: не використовуються комплексні числа; пряме та обернене перетворення збігаються, що спрощує їх реалізацію.

Але для більшості випадків (моделювання, дослідження електричних кіл) використовується ДПФ. Тому, з метою побудови і універсалізації виконання перетворень доцільно розглянути зв’язок між ними. Формула взаємного переходу між ДПФ і ДПХ має вигляд:

Наслідком існування такого переходу є можливість легкого представлення дискретного перетворення Хартлі через дискретне перетворення Фур’є.

Дискретні косинус- і синус- перетворення Фур’є. Дані види перетворень існують для вхідних даних, що володіють властивістю симетричності.  Ці перетворення, фактично є частинами ДПХ, проте виконуються як самостійні ОТП.

ДКПФNx(n)=Hc(k)=n=0N−1x(n)CNkn  	ДCПФNx(n)=Hs(k)=n=0N−1x(n)SNkn

де:  n,k=0,1,...,N−1 CNkn=cos2πknN SNkn=sin2πknN

Для забезпечення симетричності, вхідна послідовність розбивається на парну і непарну частини:

x(n)=xc(n)+xs(n)   n=0,1,...,N−1

xc(n)=xc(N−n)=x(n)+x(Nn)2   n=0,1,...,N2

xs(n)=−xs(N−n)=x(n)−x(Nn)2  n=1,...,N2−1  xs(0)=xs(N2)=0

Таким чином:

Hc(k)=ДКПФNxc(n)  k,n=0,1,...,N2+1

Hs(k)=ДCПФNxs(n)  k,n=1,...,N2−1

Ці перетворення є симетричними, тобто обернене ДКПФ і ДСПФ повністю збігається з прямим, з точністю до множника 1/N.

xc(n)=(1N)ДКПФNHc(k) ;  xs(n)=(1N)ДСПФNHs(k).

Таким чином, перетворення комплексної послідовності подається у виді суми перетворень двох дійсних, кожне з яких передбачає у загальному випадку виділення парної і непарної частини.

x(n)=ОДПФNX(k)=(1N)ДПХNH(k)=xc(n)+xs(n)=

=(1N)ДКПФNHc(k)+(1N)ДСПФNHs(k),  n=1,...,N2−1.

Парна N- точкова послідовність повністю задається N/2+1 першими відліками, а непарна -  N/2-1 відліками, починаючи з другого. Якщо ж  вхідна послідовність відразу є повністю парною, або непарною, то достатньо виконати лише одне відповідне перетворення.

Дискретні косинусне і синусне перетворення. Пряме та обернене дискретне косинусне перетворення (ДКП) послідовності дійсних чисел x(n), описуються виразами:

L(k)=n=0N−1x(n)CNnk  			  x(n)=k=0N−1PkL(k)CNnk

CNkn=cosπ(2n+1)k2N - елементи матриці ДКП;  n,k=0,1,...,N−1  P0=1N,  Pk=1N,k≠0.

Пряме та обернене синусне перетворення (ДСП) послідовності дійсних чисел x(n), описуються виразами:

Q(k)=n=0N−1x(n)SNnk  			  x(n)=k=0N−1PkQ(k)SNnk

SNkn=sinπ(2n+1)k2N - елементи матриці ДСП;  n,k=0,1,...,N−1  P0=1N,  Pk=1N,k≠0.

Зв’язок між ДКП та ДСП випливає з властивостей тригонометричних функцій sin та cos і має такий вид:

Q(N−n)=ДКПN(−1)nx(n).

Тобто, для обчислення ДСП достатньо замінити послідовність x(n)  на x1(n)=(−1)nx(n), знайти ДКП послідовності x1(n), а далі переставити отримані елементи спектральної послідовності у зворотному порядку.

Треба зазначити, що на практиці, найчастіше використовується ДКП, оскільки воно найефективніше концентрує енергію сигналу в невеликій частині спектральних коефіцієнтів. Так, на базі ДКП побудовано відомий засіб стиску звукових сигналів MPEG, а також перші версії засобу стиску зображень JPEG (до JPEG’2000).

Вправи і задачі до теми № 5

1. Відомо, що в результаті обчислення 8-точкового дійсного ДПФ над послідовністю x, було отримано такі спектральні коефіцієнти: [2; 1+і; 4+3і; 3+і; 2]. Знайти коефіцієнти комплексного ДПФ послідовності x.

Відповідь. Відомо, що дійсна частина спектру є  парною і симетричною відносно половини, а уявна – непарною. Тому комплексний спектр буде:

[2; 1+і; 4+3і; 3+і; 2; 3-і; 4-3і; 1-і].

2. Період дискретизації сигналу, що триває Тс= 2с, становить Δt=1 мс. Яка роздільна здатність за частотою при цьому отримано?

Відповідь. Кількість відліків сигналу:N=TcΔt=210−3=2000. Частота дискретизації сигналу: fд=1Δt=103Гц=1кГц. Роздільна здатність за частотою: fдN=103(2∗103)=0.5Гц.

3. Знайти коефіцієнти перетворення Хартлі, якщо відомі коефіцієнти перетворення Фур’є:

[2; 1+і; 4+3і; 3+і; 2; 3-і; 4-3і; 1+і].

Відповідь. Формула взаємного переходу між ДПФ і ДПХ має вигляд:  H(k)=ReX(k−ImX(k). Тому: H(k)=[2;0;1;2;2;4;7;2].

4. Знайти кругову згортку двох сигналів:   x1(n)=[3,2,1,0] та  x2(n)=[2,2,1,1].

Відповідь. y(n)=m=03x1(m)x2(n−m)

Процес обчислення згортки:

| n | x1(n) | x2(n) | y(n) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 2 | y(0)=x1(0)x2(0)+ x1(1)x2(-1)+ x1(2)x2(-2)+ x1(3)x2(-3)=3*2=6 |
| 1 | 2 | 2 | y(0)=x1(0)x2(1)+ x1(1)x2(0)+ x1(2)x2(-1)+ x1(3)x2(-2) = 3*2+2*2=6+4=10 |
| 2 | 1 | 1 | y(0)=x1(0)x2(2)+ x1(1)x2(1)+ x1(2)x2(0)+ x1(3)x2(-1)= 3*1+2*2+1*2=9 |
| 3 | 0 | 1 | y(0)=x1(0)x2(3)+ x1(1)x2(2)+ x1(2)x2(1)+ x1(3)x2(0)= 3*1+2*1+1*2+0*2=7 |

Наступний відлік y(4) повинен обчислюватися як сума   відповідних добутків періодично продовжених сигналів,  тому подальші відліки згортки будуть повторювати вже отримані.

Результат виконання згортки наведений на рис.5.6.

Тема №6. Застосування швидкого перетворення Фур’є

Питання:

- Основні положення

- ШПФ за основою 2 та прорідженням за часом (ШПФ2t).

- ШПФ за основою 2 та прорідженням за частотою (ШПФ2f).

- Використання ШПФ в задачах обробки сигналів.

- Обробка дискретних сигналів в частотній області.

Вправи і задачі до теми № 6

Основні поняття і терміни: порядок обчислювальної складності алгоритму, швидке перетворення Фур’є (ШПФ), основа ШПФ, вид ШПФ, прорідження за часом, прорідження за частотою, алгоритм Кулі – Т’юкі, формулу розкладу швидкого алгоритму, основна процедура швидкого алгоритму, базова операція алгоритму, «метелик» ШПФ, правило проріджування , біт-інверсний порядок слідування, природній порядок слідування, характеристики обчислювальної складності, двовимірні перетворення, кореляційний аналіз.

Рис.5.6. Графіки результати згортки

6.1. Основні положення

Обробка сигналів, яка полягає в аналізі їх спектрів називається спектральним аналізом. Він використовується в багатьох алгоритмах ЦОС, зокрема при розпізнаванні, виявленні, стиску сигналів. Основою спектрального аналізу є виконання над вхідними сигналами ДПФ. В реальному масштабі часу, опрацювання вхідних послідовностей виконується частинами (сегментами), довжиною N відліків. Числове значення N залежить від фізичної природи сигналу та поставленої задачі. Рівняння прямого ДПФ має вигляд:

X(k)=n=0N−1x(n)WNnk		WNnk=e−j2πNnk

Для обчислення одного спектрального коефіцієнта треба виконати N комплексних множень та (N-1) комплексне додавання. Для обчислення всіх коефіцієнтів маємо:

- кількість операцій множення 	μN(ДПФ)=N⋅N=N2;

- кількість операцій додавання 	αN(ДПФ)=(N−1)N≈N2.

Таким чином, в загальному випадку, для обчислення N - точкового ДПФ необхідно виконати 2N2 арифметичних операцій над комплексними числами. Як правило, оцінюють не просто кількість операцій, а порядок обчислювальної складності алгоритму , відносно довжини N. Це позначають O(⋅). Порядок обчислювальної складності алгоритму ДПФ оцінюється як O(N2). Для зменшення цього показника, були розроблені алгоритми швидкого обчислення ДПФ.

Швидким перетворення Фур’є називають групу алгоритмів які суттєво зменшують кількість арифметичних операцій при обчисленні дискретного перетворення Фур’є. Тобто ці алгоритми мають менший порядок обчислювальної складності, в порівнянні з безпосереднім обчисленням.

Варто підкреслити, що ШПФ є точним а не наближеним методом обчислення коефіцієнтів ДПФ (а в більшості випадків, за рахунок зменшення кількості операцій він приводить до менших похибок заокруглення, тобто є навіть точнішим).

Оскільки алгоритмів багато, то як правило, в їх назвах є уточнення, який саме мається на увазі: ШПФ за основою 2, ШПФ за основою 4, ШПФ Винограда і т.д.

Найширше використовується алгоритм ШПФ за основою 2, відомий як алгоритм Кулі – Т’юкі (вперше оприлюднений у 1965 році у США). Існують два, еквівалентні за ефективністю, алгоритми ШПФ за основою 2: з прорідженням за часом та з прорідженням за частотою.

При побудові швидких алгоритмів використовують кілька основних прийомів. Серед них найголовнішими є :

1. Розбиття задачі на підзадачі.

2. Рекурсія - коли деякий метод чи прийом можна рекурсивно застосовувати;

3. Виділення алгебраїчних виразів, що повторюються.

На основі цих прийомів і побудований  алгоритм швидкого перетворення Фур’є Кулі – Т’юкі. При чому, в залежності від того, як саме виконується той чи інший етап, утворюється певний вид ШПФ.

6.2. ШПФ за основою 2 та прорідженням за часом (ШПФ2t)

1.  Розбиття задачі на підзадачі. Розбиття (поділ) вхідної послідовності в цьому виді ШПФ здійснюється за принципом парності/непарності відліків. Тобто початкова сума розбивається на дві вдвічі меншої розмірності, перша з яких містить відліки з парними індексами, друга – з непарними.

X(k)=n=0N−1x(n)WNkn=n=0N2−1x(2n)WNk2n+n=0N2−1x(2n+1)WNk(2n+1).

Оскільки : 		WNk2n=WN/2kn;			 бо:e-j2π2nkN=e-j2πnkN/2

WNk(2n+1)=WN/2kn⋅WNk,

бо:  e-j2π(2n+1)kN=e-j2π2nkN+−j2πkN=e−j2πnkN2⋅e−j2πkN=  WN2kn⋅WNk

можна записати у вигляді:

X(k)=n=0N2−1x(2n)WN2kn+n=0N2−1x(2n+1)WNkWN2kn=n=0N2−1x(2n)WN2kn+WNkn=0N2−1x(2n+1)WN2kn.

Очевидно, що:

n=0N2−1x(2n)WN2kn=ДПФN2x(2n)=X0(k);

n=0N2−1x(2n+1)WN2kn=ДПФN2x(2n+1)=X1(k).

Таким чином, отримуємо формулу розкладу (ФР) алгоритму ШПФ2:

X(k)=X0(k)+WNkX1(k)          k=0,1,...,N−1.

Вона показує, як задачу розмірності N звести до двох підзадач розмірності N/2.

2. Рекурсія. Рекурсивно продовжуючи за формулою розкладу розбиття перетворення меншої розмірності, тобто X0(k) та X1(k) аж до отримання двоточкових перетворень, синтезуємо потрібний алгоритм ШПФ.

3. Виділення однакових виразів. Цей етап виконується для того, щоб однакові вирази обчислювати лише один раз. Тут беруться до уваги властивості періодичності симетричності повертаючих множників.

Періодичність :  WN(k+N)n=WNkn

WN(k+N)n=WNkn⋅WNN ;  WNN=e−j2πNN=e−j2π=cos2π−jsin2π=1.

Симетричність :   WNk+N/2=−WNk

WNk+N/2=WNk⋅WNN/2 ; WNN/2=e−j2πN/2N=cos(π)−jsin(π)=−1.

Крім того, самі послідовності X0(k) та X1(k) є періодичні з періодом N/2 (оскільки вони є ДПФ для N/2 точок), тобто : X0(k+N2)=X0(k), X1(k+N2)=X1(k). Тому в загальній формулі розкладу для другої половини коефіцієнтів, тобто для k+N/2, будемо мати:

X(k+N2)=X0(k+N2)+WNk+N2X1(k+N2)=X0−WNkX1(k).

Таким чином, маємо основну процедуру швидкого алгоритму:

X(k)=X0(k)+WNkX1(k)X(k+N2)=X0(k)−WNkX1(k)  		   k=0,1,...,N2−1.

Вона визначає правило обчислення N- точкового ДПФ за результатами двох ДПФ розмірності N/2 для парних і непарних вхідних відліків.

Основною операцією алгоритму ШПФ, яку ще називають базовою операцією (БО) є  одночасне (паралельне) обчислення двох відліків ДПФ – k- того та k+N/2- того, за наведеною вище формулою. Граф БО  отримав назву «метелик» :

Базова операція алгоритму ШПФ з часовим прорідженням

Використовуючи основну процедуру ШПФ і продовжуючи розбиття кожної з отриманих підпослідовностей, рекурсивно дійдемо до виконання двоточкового перетворення, яке здійснюється безпосередньо за базовою операцією.

Процес розбиття на парні та непарні відліки – це звичайна перестановка вхідних даних  і як обчислювальний процес вона розглядатися не може, хоча при великих значеннях N може займати багато часу. Проте, існує просте правило проріджування: відліки вхідної послідовності повинні бути переставлені в біт – зворотньому (біт-інверсному) порядку своїх двійкових номерів. Це значно економить час, обчислення і апаратні та програмні засоби.

| Десяткове число | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двійковий еквівалент | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| Двійкове число в біт-інверсному порядку | 000 | 100 | 010 | 110 | 001 | 101 | 011 | 111 |
| Десятковий еквівалент | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 |

Приклад біт-інверсної перестановки для N=8

Зауважимо, що результат отримуємо у природному порядку слідування відліків.

Рис.6.1. Структура 8-точового ШПФ2t

Рис.6.2. Граф-схема алгоритму 8- точкового ШПФ2t

Оцінка обчислювальної складності алгоритму ШПФ. Алгоритм N - точкове ШПФ2t буде складатися з log2N етапів, на кожному з яких буде виконуватися N/2 БО.  Тобто всього буде виконано log2N*N/2 БО. Враховуючи, що для виконання одного «метелика» треба виконати 1 операцію комплексного множення то 2 операції комплексного додавання, оцінимо складність такого алгоритму.

μ2=1;  α2=2; 		NБО=N2⋅log2N

Характеристики обчислювальної складності N – точкового алгоритму ШПФ2t:

- кількість операцій комплексного множення 	 μN=N2⋅log2N;

- кількість операцій додавання  	 αN=  N⋅log2N.

Порівнявши характеристики складності можна говорити, що побудований алгоритм є швидкий, оскільки він зменшує характеристики складності на порядок.

ДПФ→О(N2);   ШПФ→О(Nlog2N).

6.3. ШПФ за основою 2 та прорідженням за частотою (ШПФ2f).

Побудова  даного алгоритму відрізняється від попереднього принципом поділу вхідних послідовностей, порядком виконання БО та самою БО. В алгоритмі ШПФ2f вхідні дані розділяються на першу та другу половини (від x(0) до x(N/2-1)  та від  x(N/2) до x(N-1) ), а етапи слідування будуть відповідати графу ШПФ2t, взятого справа наліво. При цьому вхідні відліки будуть слідувати в природному порядку, а вихідні – в біт – зворотньому порядку слідування номерів. Базова операція алгоритму ШПФ2f має вид:

Базова операція алгоритму ШПФ з частотним прорідженням.

Рис.6.3. Граф-схема алгоритму 8- точкового ШПФ2f

Очевидно, що обчислювальна складність цього алгоритму така ж як і для ШПФ2t.

Крім ШПФ за основою 2, можна будувати ШПФ за основою 4, 8, при цьому довжини вхідних послідовностей мають бути степенями цих чисел. Наприклад, якщо N=16, то структура алгоритму ШПФ4t буде така:

Як і в алгоритмах за основою 2, для одержання алгоритму з частотним прорідженням ШПФ4f достатньо розглянути наведену структуру у зворотньому порядку.

Алгоритми за більшою основою потребують менше операцій комплексного множення, але передбачають складнішу схему адресації та більше повертаючих множників.

6.4. Використання ШПФ в задачах обробки сигналів

Знаходження оберненого ДПФ за допомогою алгоритму ШПФ

Пряме ДПФ: 		X(k)=ДПФNx(n)=n=0N−1x(n)⋅WNkn

Обернене:  		x(n)=ОДПФNX(k)=1Nk=0N−1X(k)⋅WN−kn,

де: WN−kn=e−j2πknN

Задача полягає в тому, щоб обчислити обернене ДПФ за допомогою алгоритмів (апаратних засобів) прямого ДПФ. Застосуємо операцію комплексного спряження:

x(n)=1Nk=0NX(k)⋅WNkn⋅,        WN−kn=WNkn

x(n)=1N⋅ДПФX(k).

(a+jb) спряжене (a-jb)

(* позначається операція комплексного спряження.)

Рис.6.4. Структура 16-точового ШПФ4t.

Таким чином, для знаходження ОДПФ треба виконати ДПФ спряженої послідовності (що здійснюється за допомогою алгоритмів ШПФ), далі знову провести операцію комплексного спряження і врахувати множник.

6.5. Обробка дискретних сигналів в частотній області

Обробка сигналів в частотній області передбачає отримання спектру, його дослідження та перетворення. Спектральний аналіз полягає в отриманні та дослідженні спектру. Метою будь-якого дослідження є встановлення невідомих властивостей сигналів, а отже і процесів, або об’єктів, які описуються цими сигналами. За даними аналізу можна здійснювати маніпуляції, перетворення спектрів для отримання сигналів з певними частотними властивостями, які б забезпечували можливість ефективного використання таких сигналів.

Зокрема, при передачі сигналів по каналу зв’язку, важливо знати частотну характеристику каналу. За цією характеристикою можна оцінити, яка група частот може передаватися по каналу без значних перекручувань. Крім частотної важливою є і фазова характеристика такого каналу - для гарантії, що сигнал пройде через канал без зниження якості.

При багатоканальному зв’язку з частотним розділенням каналів для формування групового сигналу з окремих канальних сигналів і для зворотної операції, тобто виділення окремих канальних сигналів з групового, виникають задачі перетворення спектрів. Зокрема, перенос спектра, інверсія спектра.

В системах розпізнавання голосу при аналізі мови звуки розкладаються на частотні складові з метою розпізнати команду. Цю інформацію можна використати для висновку про те, який звук вимовлений або ким він вимовлений. В обох випадках частотний склад сигналу є вирішальною інформацією (оскільки він порівнюється з еталонами).

Для отримання та дослідження спектру використовується ШПФ. Для забезпечення обробки в реальному масштабі часу та за рахунок обмеженості елементної бази, сигнал аналізується не повністю а частинами. Оскільки ДПФ передбачає що вхідний сигнал – періодичний з періодом що дорівнює розміру ШПФ, то обчислюється спектр саме такого (періодичного) сигналу, а не того, частину якого ми досліджуємо. Тому на границях періодів дослідження виникають розриви (оскільки вхідна функція не була періодичною), а це приводить до спотворення (а саме - розширення) спектру. Такий ефект  називається явищем Гібса, або «розтіканням» спектру. Для усунення, або зменшення цього небажаного ефекту використовують вагові вікна. Вони плавно занулюють сигнал на краях аналізованого відрізку. Серед них найчастіше використовуються вікно Хемінга та вікно Блекмена.

Важлива властивість спектрального аналізу полягає в тому, що не існує одного єдиного правильного спектру якогось сигналу. Спектр можна обчислювати за допомогою різних параметрів ШПФ і різних вагових вікон (вагових функцій) крім того, при переході в спектральну область за допомогою  ШПФ ми отримуємо не ті реальні синусоїдальні складові з яких складався вихідний сигнал, а лише знаходимо з якими амплітудами треба взяти певні кратні частоти, щоб отримати вхідний сигнал. Іншими словами, розклад проводиться не за частотами джерела, а за частотами алгоритму ШПФ. Хоча, зазвичай, графік спектру досить адекватно відображає саме частоти вхідного сигналу.

До основних видів обробки в спектральній області відноситься згортка, фільтрація, кореляція.

Кореляційний аналіз сигналів. Кореляційний аналіз сигналів є однією з найважливіших операцій ЦОС. Він застосовується в таких методах обробки сигналів, як виявлення скритих періодичностей, визначення віддалі до об’єкту локації (може бути радіолокація і ехолокація), визначення швидкості рухомого об’єкту, згладжування шумів, тощо.

Розглянемо коефіцієнт кореляції для x(n),y(n)     n=0,1,...,N−1.

Якщо якийсь сигнал x(n) чи y(n) є короткий, то його доповнюємо нулями. Введемо коефіцієнт кореляції r , що буде засвідчувати міру подібності, міру взаємної залежності між сигналами x(n) і y(n) таким чином:

r=n=0N−1x(n)⋅y(n)

З позиції лінійної алгебри, якщо x(n) і y(n) трактувати як дві вектори, то це буде скалярний добуток цих векторів.

Якщо x(k)=n=0N−1x(n)⋅e−j2πkn , то k0 - коефіцієнт кореляції між x(n) і якимось заданим сигналом.

1.  y(n)=x(n)+ε(n)  r=n=0N−1(x(n))2+ε(n)⋅x(n);  якщо r велике, то між  x(n) і y(n) є кореляція.

2.  y(n)=−x(n)+ε(n) r=n=0N−1−(x(n))2+ε(n)⋅x(n); якщо  велике по модулю, але від’ємне, то між  x(n) і y(n) є кореляція, що розвивається в протилежному напрямку

3.  x(n) і y(n), або хоча б одне з них є реалізаціями випадкового процесу з рівномірним розподілом на інтервалі −1,   1, x(n)∈−1,   1 y(n)∈−1,   1, при чому імовірність того, що x(n) чи y(n) набуде якогось значення a∈−1,   1 є однакова. Для цього випадку порахуємо суму:

r=n=0N−1x(n)⋅y(n)

При цьому вважають якщо r прямує до нуля, то процеси некорельовані, якщо ж r≠0, то ці два процеси корелюються і між ними існує зв’язок. Це є один із методів тестування давачів випадкових чисел.

Приклади використання кореляційної функції приведені в Додатку Б.

Швидке обчислення кореляційної функції. Обчислення кореляційної функції можна здійснювати за допомогою швидких алгоритмів ортогональних перетворень, зокрема за допомогою алгоритмів ШПФ та ШПХ. Така можливість грунтується на основі властивості ДПФ кореляції. Розглянемо цю властивість:

bxy(m)=n=0N−1x(n)⋅y(n+m)

Візьмемо ДПФ з лівої і правої частини

Формула ДПФ:

X(k)=n=0N−1x(n)WNkn   для    k=0,1,...,N−1   де : WNkn=e−j2πrN.

Тоді:

m=0N−1bxy(m)⋅WNkm=m=0N−1n=0N−1x(n)⋅y(n+m)⋅WNkm=n=0N−1x(n)⋅m=0N−1y(n+m)⋅WNkn=m'=n+m

X(k) - комплексно спряжене ДПФ x(n);  Y(k) - ДПФ y(m).

ЯкщоBxy(m) - кореляційна функція, то:

Bxy(k)=X(k)⋅Y(k),

де: Bxy(k)=ДПФNbxy(m); X(k)=ДПФNx(n);  Y(k)=ДПФNy(n).

Блок доповнення нулями робить наступне:

x1(n)=x(n),    n=0,  1 ,...,N-1

Таке доповнення нулями необхідне в тих випадках, коли x(n),y(n) не є періодичними (або обчислюється лінійна взаємокореляційна функція).

Вправи і задачі до теми № 6

Частота дискретизації сигналу становить 44100 Гц, а розмір ШПФ рівний 4096 точок.

Визначити:

- Яка тривалість (в секундах) сигналу, що аналізується в одному блоці?

- За якими частотами (в герцах) буде розкладено сигнал ?

- Яку роздільну здатність спектру за частотою отримано ?

- Який розмір ШПФ необхідно використати, щоб отримати роздільну здатність за частотою близько 4 Гц?

Відповідь.

- Тривалість сигналу 44100*4095=0,0929 с.

- Сигнал буде розкладено на постійну складову 0 Гц і частоти кратні частоті першої синусоїди. Період першої синусоїди 4096 точок, що в часі становить 0,0929с. Тобто частота першої синусоїди 10.77 Гц. Частота другої – 21.53Гц , і т.д. частота останньої синусоїди, з номером 2048 буде дорівнювати половині частоти дискретизації, тобто 22050 Гц.

- Роздільна здатність за частотою становить 10.77 Гц.

- При фіксованій частоті дискретизації, роздільна здатність пропорційна розміру ШПФ. Тобто для роздільної здатності 4Гц необхідно збільшити розмір ШПФ в 3 рази. Оскільки розмір ШПФ має бути степенем 2, то можна прийняти розмір ШПФ 16384 і отримати роздільну здатність 2.7 Гц.

Тема №7. Лінійні дискретні системи обробки сигналів

Питання:

- Основні параметри лінійної дискретної системи.

- Опис лінійних дискретних систем в часовій області.

- Застосування згортки для знаходження відгуку ЛДС.

- Застосування різницевих рівнянь для знаходження відгуку ЛДС.

- Властивості лінійних дискретних систем.

Вправи і задачі до теми №7.

Основні поняття і терміни: система обробки сигналів, властивість адитивності, принцип суперпозиції, однорідність, гомогенність, стаціонарна система , система інваріантна до зсуву, фізично реалізована система, принцип причинності, казуальності, імпульсна характеристика, перехідна характеристика, співвідношення вхід/вихід, лінійні рівняння згортки, лінійні різницеві рівняння, різницеві схеми, внутрішніми параметрами ЛДС, метод прямої підстановки, рекурсивна ЛДС, нерекурсивна ЛДС, порядок ЛДС, система зі скінченою імпульсною характеристикою , система з нескінченою імпульсною характеристикою, пам’ять ЛДС, глибина  пам’яті, стійкість ЛДС.

7.1. Основні параметри лінійної дискретної системи

Системою обробки сигналів (далі - системою) називається об’єкт, що здійснює необхідне перетворення вхідного сигналу у вихідний. При цьому вхідний сигнал називається «впливом», вихідний – «відгуком» або «реакцією». Взаємозв’язок між вхідними і вихідними сигналами – співвідношення вхід/вихід – описується рівнянням Y=F(X), де X,Y – вектори, елементами яких є вхідні і вихідні функції часу, а F – оператор, що задає математичне перетворення. Для систем з одним входом і одним виходом, рівняння має вид y=F(x). За визначенням, системою можна називати як фізичний пристрій, так і математичне перетворення F.

Дамо деякі необхідні означення.

1. Система називається лінійною, якщо для неї виконуються дві умови:

- відгук на суму вхідних сигналів дорівнює сумі відгуків на кожен з цих сигналів окремо – це властивість адитивності чи принцип суперпозиції: F(x1+x2+...)=F(x1)+F(x2)+...

- відгук  на вхідний сигнал, посилений у певну кількість разів, буде посилений у ту ж кількість разів – це властивість називається однорідністю, або гомогенністю: F(αx)=αF(x).

Співвідношення вхід/вихід лінійної системи описується лінійним рівнянням.

2. Система називається дискретною, якщо вона перетворює вхідний дискретний сигнал x(n) у вихідний дискретний сигнал y(n). Дані сигнали можуть бути як дійсними, так і комплексними.

3. Дискретна система називається стаціонарною, якщо її відгук інваріантний (незалежний) початку відліку часу – властивість інваріантності в часі. Тобто якщо маємо відгуки y(n) та y1(n)=y(n−m), то для довільного цілого m справедлива рівність:

y(n)=y1(n+m)

Параметри стаціонарної системи незалежні від часу. В стаціонарних системах затримка вхідних сигналів на час m приводить до затримки реакції на той же час.

x(n−m)⇒y(n−m)

Тому такі системи ще називають інваріантними до зсуву. Властивості таких систем можна досліджувати в будь-які довільні моменти часу.

4. Початкові умови в дискретних системах можуть бути нульовими, або ненульовими.

Ознакою нульових початкових умов є відсутність відгуку при відсутності впливу, тобто y(n)=0, якщо x(n)=0. Ознакою ненульових початкових умов є ненульовий відгук (вільні коливання) при відсутності вхідних сигналів.

5. Дискретна система називається такою, що може бути фізично реалізованою (або просто фізично реалізованою), якщо при нульових початкових умовах відгук не може виникнути раніше ніж вплив. Значення реакції в кожен момент часу залежать від поточного значення входу x(n) і попередніх значень вхідних впливів x(n−m),m>0 , але не залежать від наступних вхідних значень x(n+m),m≥1. Умови фізичної реалізованості відображаю причинно-наслідковий зв’язок відгуку системи з її входом, або принцип причинності, казуальності.

Лінійні системи володіють двома особливо важливими властивостями:

- постійний сигнал  на вході переводиться довільною ЛДС в постійний сигнал;

- при проходженні через ЛДС гармонійний сигнал не міняє частоту. Може змінитися лише амплітуда та фаза.

7.2. Опис лінійних дискретних систем в часовій області

Основною характеристикою ЛДС в часовій області є імпульсна характеристика (ІХ).

Імпульсною характеристикою h(n) лінійної дискретної системи називається її відгук (реакція) на цифровий одиничний імпульс u0(n) за нульових початкових умов.

Імпульсна характеристика дозволяє визначити реакцію системи на довільний вхідний сигнал.

Перехідною характеристикою g(n) лінійної дискретної системи називається її відгук на цифровий одиничний стрибок u1(n) за нульових початкових умов.

Перехідна характеристика ЛДС пов’язана з її імпульсною характеристикою таким співвідношенням:

g(n)=m=0nh(m)

Знаючи перехідну характеристику теж можна визначити відгук на довільних вхідний вплив.

Співвідношення вхід/вихід відображає зв’язок між вхідним x(n) і вихідним y(n) сигналами ЛДС, тобто її відгук на довільний вплив. В часовій області це співвідношення описується лінійними рівняннями двох видів:

- формулою згортки (згорткою) – якщо використовується імпульсна характеристика;

- різницевим рівнянням – якщо використовуються параметри ЛДС.

7.3. Застосування згортки для знаходження відгуку ЛДС

Нагадаємо, що згортка описується виразом:

y(n)=x(n)⊗h(n)=k=−∞∞x(k)⋅h(n−k) або y(n)=h(n)∗x(n)=k=−∞∞x(n−k)⋅h(k)

З точки зору ЛДС, ядром згортки є імпульсна характеристика системи, тобто:

- h(n) - відгук системи на одиничний імпульс;

- x(n) - довільний вплив на систему;

- y(n)- реакція системи на вхідний вплив.

Якщо тривалість вхідного сигналу, або імпульсної характеристики – безмежна, то відгук системи теж буде безмежний. Якщо ж тривалість вхідного сигналу становить N відліків, а імпульсної характеристики -  M, то довжина відгуку становитиме L=N+M-1 відлік, а у формулі згортки межі підсумовування зміняться:

y(n)=x(n)⊗h(n)=k=0L−1x(k)⋅h(n−k)=k=0L−1x(n−k)⋅h(k).

ЛДС, для якої вхід/вихід описується формулою згортки задовольняє умови фізичної реалізованості за нульових початкових умов:

x(n−m)|n−m<0=0

Це означає, що відгук не може виникнути раніше, аніж вплив. Значення реакції в кожен момент часу залежать від поточного і попередніх значень вхідних впливів, але не залежать від наступних вхідних значень.

Лінійні рівняння згортки розв’язуються методом прямої підстановки, тобто вони безпосередньо визначають алгоритм обчислення відгуку за відомим вхідним сигналом та відомою імпульсною характеристикою системи.

7.4. Застосування різницевих рівнянь для знаходження відгуку ЛДС

Поряд з використанням згортки, для визначення відгуку ЛДС на заданий вхідний сигнал, використовуються лінійні різницеві рівняння, або різницеві схеми. В загальному випадку такі схеми описуються так:

y(n)=i=0N−1bix(n−i)−k=1M−1aky(n−k)

де:

- bi,ak - коефіцієнти (дійсні константи);

- x(n),y(n) - вхідний вплив та відгук (дійсні або комплексні числа);

- i,k - значення затримки для входу і відгуку, відповідно;

- N,M - довжини послідовностей, константи;

- x(n−i),y(n−k) - вхідний сигнал і відгук системи, затримані на i та k відліків (періодів дискретизації), відповідно.

Коефіцієнти bi,ak називають внутрішніми параметрами, або просто параметрами ЛДС.

ЛДС, для якої вхід/вихід описується різницевою схемою, задовольняє умови фізичної реалізованості за нульових початкових умов.

Різницеві рівняння, як і рівняння згортки, розв’язуються  методом прямої підстановки, тобто вони безпосередньо визначають алгоритм обчислення відгуку за відомим вхідним сигналом та відомими параметрами ЛДС. Такий метод є точним і не вносить жодної математичної похибки.( На відміну від аналогового випадку, при якому вхід/вихід системи описується диференційним рівнянням. А такі рівняння розв’язуються за допомогою одного з методів чисельного інтегрування, які завжди вносять математичну похибку, оскільки є наближеними.)

Різницеву схему можна подавати ще і у такому вигляді: i=0N−1bix(n−i)=k=1M−1aky(n−k)

Якщо як вхідний сигнал x(n) розглянути цифровий одиничний імпульс u0(n), то отримаємо імпульсну характеристику системи.

Приклад. Знайти імпульсну характеристику системи, за заданим різницевим рівнянням:

y(n)=x(n)+a⋅y(n−1).

Розв’язок: Оскільки, імпульсна характеристика – це відгук системи на одиничний імпульс, то очевидно, що h(n)=y(n) якщо x(n)=u0(n). Тому маємо такі значення:

| n | Вхідний сигнал | Відгук системи |
| --- | --- | --- |
| 0 | u0(0)=1 | h(0) = 1+a*h(-1) = 1 |
| 1 | u0(1)=0 | h(1) = 0+a*h(0) = a*1 = a |
| 2 | u0(2)=0 | h(2) = 0+ a*h(1)= a*a = a2 |
| 3 | u0(3)=0 | h(3) = 0+ a*h(2)= a*a2 = a3 |
| 4 | u0(4)=0 | h(2) = 0+ a*h(3)= a*a3 = a4 |

Таким чином, імпульсна характеристика системи буде становити:

h(n)=an,n≥0.

Рекурсивні та нерекурсивні лінійні дискретні системи.

ЛДС називається рекурсивною, якщо хоча б один з коефіцієнтів ak (k=1,2,...,M) різницевого рівняння не дорівнює нулю. Порядок рекурсивної ЛДС рівна порядку різницевого рівняння, тобто max(M−1),(N−1).

За визначенням, відгук рекурсивної ЛДС визначається:

- поточним відліком вхідного сигналу (впливу);

- передісторією впливів x(n−i) (і=1,2,...,N-1);

- передісторією відгуків y(n−k) (k=1,2,… M-1).

Приклади найпростіших рекурсивних систем:

- першого порядку: y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)−a1y(n−1).

- другого порядку: y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)+b2x(n−2)−a1y(n−1)−a2y(n−2).

ЛДС називається нерекурсивною, якщо всі коефіцієнти ak (k=1,2,...,M) різницевого рівняння дорівнюють нулю. Для не рекурсивних систем, різницеві рівняння набувають виду:

y(n)=i=0N−1bix(n−i)

Порядок такої системи становить N-1.

За визначенням, відгук нерекурсивної ЛДС визначається:

- поточним відліком вхідного сигналу (впливу);

- передісторією впливів x(n−i) (і=1,2,...,N-1).

Приклад  нерекурсивної системи другого порядку: y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)+b2x(n−2).

Системи зі скінченою та нескінченою імпульсною характеристикою

Розглянемо, особливості рекурсивних та нерекурсивних ЛДС.

Приклад 1. Знайти імпульсну характеристику нерекурсивної ЛДС другого порядку, задану різницевою схемою:

y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)+b2x(n−2).

Оскільки, імпульсна характеристика – це відгук системи на одиничний імпульс, то очевидно, що h(n)=y(n) якщо x(n)=u0(n). Тому різницеве рівняння можна записати:

h(n)=b0u0(n)+b1u0(n−1)+b2u0(n−2).

Використовуючи метод прямої підстановки за нульових початкових умов, отримаємо такі значення:

h(0)=b0u0(0)+b1u0(−1)+b2u0(−2)=b0⋅1+b1⋅0+b2⋅0=b0;

h(1)=b0u0(1)+b1u0(0)+b2u0(−1)=b0⋅0+b1⋅1+b2⋅0=b1;

h(2)=b0u0(2)+b1u0(1)+b2u0(0)=b0⋅0+b1⋅0+b2⋅1=b2;

h(3)=b0u0(3)+b1u0(2)+b2u0(1)=b0⋅0+b1⋅0+b2⋅0=0;

Очевидно, що для n>3 h(n)=0 - відліки імпульсної характеристики будуть нульовими.

Узагальнивши отримані результати для нерекурсивної ЛДС, маємо:

1. Імпульсна характеристика нерекурсивної ЛДС має скінчену тривалість(є скінченою);

2. Значення відліків імпульсної характеристики нерекурсивної ЛДС відповідають коефіцієнтам різницевого рівняння:

h(n)=bi, n=0,1,...,N−1.

Тому нерекурсивні ЛДС називають системами зі скінченою імпульсною характеристикою (СІХ-система).

Приклад 2. Знайти імпульсну характеристику рекурсивної ЛДС першого порядку, задану різницевою схемою:

y(n)=b0x(n)−a1y(n−1)

Оскільки h(n)=y(n) при x(n)=u0(n), маємо: h(n)=b0u0(n)−a1u0(n−1) і за нульових початкових умов, отримаємо такі значення:

h(0)=b0u0(0)−a1h0(−1)=b0;

h(1)=b0u0(1)−a1h0(0)=−a1b0;

h(2)=b0u0(2)−a1h0(1)=a12b0;

h(3)=b0u0(3)−a1h0(2)=−a13b0;

Тобто маємо загальну формулу:	h(n)=(−1)na1nb0.

Узагальнивши отримані результати для рекурсивних ЛДС робимо висновок, що імпульсна характеристика рекурсивних ЛДС має нескінчену тривалість. Тому рекурсивні ЛДС називають системами з нескінченою імпульсною характеристикою (НІХ-система ).

7.5. Властивості лінійних дискретних систем

Загальні властивості всіх стаціонарних лінійних дискретних систем:

1. Адитивність (принцип суперпозиції).

2. Однорідність (гомогенність).

3. Інваріантність у часі (інваріантність до зсуву).

4. Пам’ять.

5. Стійкість.

Перші три були розглянуті раніше, тому зосередимося на двох останніх.

Пам’ять ЛДС

Властивістю пам’яті системи є її здатність зберігати (пам’ятати) передісторію, тобто попередні відліки вхідних сигналів (впливів) при знаходженні відгуків в поточний момент часу. Довжина передісторії, тобто кількість попередніх відліків вхідних впливів, визначає глибину (довжину, тривалість,) пам’яті.

У нерекурсивних ЛДС, для визначення відгуку в певний момент часу, використовується (N-1) попередній відлік вхідного сигналу. Таким чином, нерекурсивна ЛДС володіє властивістю пам’яті, її глибина скінчена і становить (N-1).

У рекурсивних ЛДС для обчислення поточного відліку реакції використовуються попередні відліки реакції, котрі в свою чергу можна виразити через відліки вхідного впливу:

y(0)=b0x(0)

y(1)=b0x(1)+b1x(0)−a1y(0)=b0x(1)+b1x(0)−a1[b0x(0)]

y(2)=b0x(2)+b1x(1)+b2x(0)−a1y(1)−a2y(0)=b0x(1)+b1x(0)+b2x(0)−a1[b0x(1)+b1x(0)−a1[b0x(0)]]−a2[b0x(0)]

Таким чином,

1. Відлік реакції y(0) залежить від поточного вхідного відліку x(0).

2. Відлік реакції y(1) залежить від поточного і попереднього вхідних відліків x(1-і), і=0,1.

3. Відлік реакції y(2) залежить від поточного і двох попередніх вхідних відліків x(2-і), і=0,1,2.

4. Аналогічно, третій буде залежати від поточного і трьох попередніх.

З цього випливає, при обчисленні відліку реакції в поточний момент часу система пам’ятає всю передісторію впливу, а отже рекурсивна ЛДС володіє властивістю пам’яті і її довжина в загальному випадку нескінчена. Це пояснюється присутністю зворотного зв’язку у формулі різницевого рівняння для рекурсивних ЛДС, завдяки чому довільний ненульовий відлік впливу нескінченно (постійно) «циркулює» в системі. (в реальних системах він поступово затухає, проте теоретично – присутній завжди).

Стійкість ЛДС

Система  називається стійкою, якщо довільний обмежений вхідний сигнал (вплив) породжує обмежений вихідний сигнал (відгук) за довільних обмежених початкових умов.

Математично це можна описати так: якщо maxn|x(n)|≤Rx то maxn|y(n)|≤Ry, де Rx,Ry≠∞.

Існують два критерії стійкості ЛДС. Один з них дозволяє оцінити стійкість системи за її характеристикою у часовій області, а інший по z- відображенню цієї характеристики. Розглянемо перший з них.

Отже, критерій стійкості ЛДС у часовій області базується на оцінюванні імпульсної характеристики цієї системи і формулюється так:

Лінійна дискретна система стійка тоді і тільки тоді, коли її імпульсна характеристика повністю сумована, тобто коли виконується умова абсолютної збіжності ряду :

S=n=0∞h(n)<∞

Дана умова є необхідною і достатньою для стійкості системи. Доведення ґрунтується на обмеженості вхідного впливу і використанні формули згортки для обчислення імпульсної характеристики.

Критерій стійкості дозволяє стверджувати, що нерекурсивні ЛДС (СІХ-системи) завжди є стійкими, оскільки їх імпульсна характеристика – скінчена.

Що стосується рекурсивних лінійних систем, то вони можуть бути як стійкими, так і нестійкими, тому потребують перевірки (дослідження) на стійкість. Імпульсна характеристика стійкої рекурсивної системи завжди матиме характер затухаючої в часі функції.

Наприклад, рекурсивна система першого порядку, розглянута раніше, для якою була отримана імпульсна характеристика h(n)=an,n≥0 є стійкою або нестійкою, в залежності від значення константи а. Так, підставивши дану імпульсну характеристику у формулу ряду, маємо:

S=n=0∞h(n)=n=0∞an

Такий ряд, як відомо, є сумою геометричної прогресії  і сходиться лише при |a|<1. При |a|≥1 ряд розбігається, і ЛДС є нестійкою.

Вправи і задачі до теми №7

1. Система перетворює вхідний сигнал x(t)=sin(t)+sin(2t) у сигнал  y(t)=cos(t)+sin(3t). Чи є таки система лінійною?

Відповідь: ні, оскільки на виході з’явилася синусоїда з частотою, якої не було на вході -sin(3t), що суперечить властивостям ЛДС. Зникнення синусоїди sin(2t) не суперечить властивостям ЛДС, оскільки амплітуда вхідних сигналів може змінюватися до нуля.

2. На вхід невідомої ЛДС подали сигнал x(t)=2sin(t)−cos(4t). Сигнали якого виду можна очікувати на виході?

Відповідь: згідно властивостей ЛДС, на виході може з’явитися сигнал виду :

y(t)=A1sin(t+ϕ1)+A2cos(4t+ϕ2) де A1,A2,ϕ1,ϕ2 - довільні дійсні числа.

3. Знайти імпульсну характеристику системи, заданої різницевим рівнянням: y(n)=x(n).

Відповідь: оскільки h(n)=y(n) при x(n)=u0(n), то маємо: h(n)=u0(n), тобто імпульсна характеристика дорівнює одиничному імпульсу, а сама система просто передає (транслює) вхідний сигнал.

4. Знайти імпульсну характеристику системи, заданої різницевим рівнянням: y(n)=2x(n).

Відповідь: оскільки h(n)=y(n) при x(n)=u0(n), то маємо: h(n)=2u0(n), тобто імпульсна характеристика дорівнює подвоєному одиничному імпульсу, а сама система вдвічі підсилює вхідний сигнал.

5. Що робить ЛДС, якщо її імпульсна характеристика становить: h(n)=u0(n−1)?

Відповідь: така система виконує зсув (затримку) вхідного сигналу на один відлік часу, тобто є одиничною затримкою, оскільки: y(n)=x(n−1).

6. Що робить ЛДС, якщо її імпульсна характеристика становить: h(n)=u0(n)+0.5u0(n−2)?

Відповідь: така система описується рівнянням y(n)=x(n)+0.5x(n−2). Тобто вона додає до вхідного сигналу затриману на два відліки копію цього сигналу (іншими словам – луну(ехо) сигналу) з вдвічі меншою амплітудою.

7. Розв’язати різницеве рівняння: y(n)=x(n)−0.5y(n−1). При заданому вхідному сигналі: x(n)=0.1n та нульових початкових умовах. Обчислити 5 відліків реакції.

Відповідь:

| n | вхідний сигнал | відгук системи |
| --- | --- | --- |
| 0 | x(0)=0.10=1 | y(0)=x(0)-0.5y(-1)=1-0=1 |
| 1 | x(1)=0.11=0.1 | y(1)=x(1)-0.5y(0)=0.1-0.5*1= -0.4 |
| 2 | x(2)=0.12=0.01 | y(2)=x(2)-0.5y(1)=0.01-0.5*(-0.4)= 0.21 |
| 3 | x(3)=0.13=0.001 | y(3)=x(3)-0.5y(2)=0.001-0.5*(0.21)= -0.104 |
| 4 | x(4)=0.14=0.0001 | y(4)=x(4)-0.5y(3)=0.0001-0.5*(-0.104)= 0.0521 |

Тема №8. Опис лінійних дискретних систем в z - області та в частотній області

Питання:

- Опис лінійних дискретних систем в z – області.

- Опис лінійних дискретних систем в частотній області.

Вправи і задачі до теми № 8.

Основні поняття і терміни: передаточна функція (функція передачі), порядок передаточної функції, ланка першого порядку, ланка другого порядку, базова ланка, нулі передаточної функції, полюси передаточної функції, карта нулів і полюсів, ПФ полюсного виду, комплексна частотна характеристика (КЧХ), амплітудно-частотна характеристика (АЧХ), фазочастотна  характеристика (ФЧХ), усталений режим.

8.1. Опис лінійних дискретних систем в z - області

Як самостійний довільний сигнал, так і систему обробки сигналів можна представляти не лише в часовій області, але і у комплексній z- області. Це дозволить при описі систем перейти від різницевих рівнянь до алгебраїчних, спростити аналіз систем на стійкість та забезпечить автоматичний простий перехід до частотних характеристик систем.

В z – області основною характеристикою ЛДС є z – відображення імпульсної характеристики h(n), яке визначається за допомогою z- перетворення і називається функцією передачі (або передаточною функцією). Математичне визначення функції передачі:

H(z)=Zh(n)=n=0∞h(n)z−n

Маючи функцію передачі, імпульсну характеристику можна знайти за допомогою оберненого z- перетворення: h(n)=Z−1H(z).

Як відомо, співвідношення вхід/вихід ЛДС в часові області можна описати різницевим рівнянням, або формулою згортки з імпульсною характеристикою.

Згортці в z- області відповідає добуток z – відображень (по аналогії до спектрів – теорема про згортку).

Тобто, якщо є:

- x(n) - вхідний сигнал ЛДС;

- h(n) – імпульсна характеристика ЛДС;

- y(n)- вихідний сигнал ЛДС;

- Y(z) H(z) X(z) – z – відображення відповідних сигналів,

то в z- області будемо мати:

Y(x)=H(z)X(z).

Це дозволяє визначити функцію передачі як відношення:

H(z)=Y(z)X(z).

Функцією передачі (transfer function) H(z)лінійної дискретної системи називається відношення z – відображення відгуку (реакції) до z – відображення вхідного впливу за нульових початкових умов.

Різницевій схемі в z – області відповідає рівняння, отримане прямою підстановкою в формулу z – перетворення, використанням властивості лінійності та зведенням подібних доданків:

Y(z)=i=0N−1biz−i1+k=1M−1akz−kX(z).

Поділивши обидві частини цього рівняння на X(z), отримуємо функцію передачі, що не залежить ні від входу ні від відгуку, а виражена виключно через внутрішні параметри ЛДС:

H(z)=i=0N−1biz−i1+k=1M−1akz−k.

Таким чином, в загальному випадку, функція передачі – це дробово-раціональна функція, чисельник і знаменник якої є многочленами відносно z-1, порядку (N-1) та (M-1) з дійсними коефіцієнтами bi та ak , відповідно. Порядок передаточної функції становить max(N−1),(M−1). Як правило вважається, що порядок многочлена чисельника є не більшим від порядку многочлена знаменника: (N−1)≤(M−1).

ПФ першого порядку:		 H(z)=b0+b1z−11+a1z−1.

ПФ другого порядку: 			H(z)=b0+b1z−1+b2z−21+a1z−1+a2z−2.

Найпростіші ЛДС, що описується передаточними функціями першого та другого порядку називаються ланками першого і другого порядку.

Ланку називають базовою, якщо чисельник її передаточної функції H(z) дорівнює одиниці.

Нулями (zero) називають значення z при яких передаточна функція дорівнює нулю.

Полюсами (pole) (особливими точками) називають значення z при яких знаменник передаточної функції дорівнює нулю.

Для того щоб знайти нулі та полюси функції передачі необхідно:

- записати H(z) як дробово-раціональну функцію відносно додатних степенів z. Для цього досить знаменник та чисельник помножити на zM−1;

- прирівняти до нуля чисельник і знаменник та розв’язати відповідні рівняння відносно z (корені цих рівнянь і будуть шуканими значеннями).

Якщо нулі та полюси функції передачі відомі, то її можна подати у виді:

H(z)=b0+b1z−1+b2z−2+...+bnz−N+11+a1z−1+a2z−2+...+amz−M+1=k(1−z1z−1)(1−z2z−1)...(1−znz−1)(1−p1z−1)(1−p2z−1)...(1−pmz−1),

де: - z1,z2,...,zn - нулі функції передачі (zero);

- p1,p2,...,pm - полюси функції передачі (pole);

- k=b0  -  коефіцієнт підсилення системи (gain).

Якщо серед полюсів та нулів зустрічаються однакові, то їх називають кратними полюсами.

Сукупність нулів та полюсів функції передачі, графічно зображена на z- площині називається картою нулів та полюсів. Така карта – одна з найважливіших графічних характеристик ЛДС. Нулі на ній умовно позначаються ∘, а полюси .

Серед видів функції передачі виділяють ПФ полюсного виду, в якій чисельник є многочленом нульового степеня:

H(z)=b01+k=1M−1akz−k

Для рекурсивних ЛДС передаточна функція визначається загальною формулою, а для нерекурсивних ЛДС ПФ спрощується , оскільки знаменник дорівнює одиниці:

H(z)=i=0N−1biz−i.

Зв’язок між функцією передачі та імпульсною характеристикою.

Зв’язок між цими характеристиками встановлюється на основі відомих z- відображень базових ланок відповідних порядків.

Для базової ланки 1-го порядку:

H(z)=11+a1z−1⇒h(n)=(−a1)n

Для небазової ланки 1-го порядку необхідно використати властивість лінійності z- перетворення та теорему про затримку:

H(z)=b0+b1z−11+a1z−1⇒h(n)=b0(−a1)n+b1(−a1)n−1.

Врахувавши нульові початкові умови, маємо:

h(n)=b0(−a1)n,n=0.

Для базової та небазової ланок другого порядку існують відповідні складніші табличні співвідношення.

Зв’язок між функцією передачі та різницевою схемою.

Чисельник ПФ пов’язаний з відліками вхідного сигналу bix(n−i) різницевого рівняння:

- затримка відліку x(n−i) відображається в ПФ степенем z−i;

- коефіцієнт biзберігається.

bix(n−i)⇔biz−i

Знаменник ПФ пов’язаний з відліками відгуку системи y(n) та aky(n−k) різницевого рівняння:

- вільний член знаменника завжди дорівнює одиниці a0=1 і в різницевому рівнянні відповідає відгуку системи y(n);

- затримка відліку y(n−k) відображається в ПФ степенем z−k;

- коефіцієнт ak змінює свій знак на протилежний

aky(n−k)⇔−akz−k.

Критерій стійкості ЛДС в z- області

Для того, щоб ЛДС була стійкою необхідно і достатньо, щоб всі полюси її передаточної функції знаходились всередині одиничного кола (кола одиничного радіусу) комплексної z- площини, тобто |pk|<1,k=1,2,...M−1.

Даний критерій найчастіше використовується при дослідженні ЛДС, оскільки він найзручніший у використанні, та вносить певне обмеження. Можливі ситуації, коли за безпосередньою перевіркою в часовій області система є стійкою, а за критерієм функції передачі – ні. В таких випадках вважається, що система стійка лише тоді, якщо всі її полюси знаходяться в межах одиничного кола (навіть ті, що скорочуються в процесі розв’язку рівнянь).

8.2. Опис лінійних дискретних систем в частотній області

Опис в частотній області дозволяє визначити поняття частотної характеристики ЛДС (саме до неї висуваються вимоги при побудові реальних систем) та визначити реакцію ЛДС на гармонійне коливання та на довільний сигнал, що можна подати як лінійну комбінацію гармонійних коливань.

В частотній області основною характеристикою ЛДС є Фур’є- відображення імпульсної характеристики h(n), яке визначається за допомогою перетворення Фур’є (приведено для нормованих частоти та часу):

H(ω)=n=0∞h(n)e−jωn.

Це називається комплексною частотною характеристикою (КЧХ) або просто частотною характеристикою. За відомою КЧХ, імпульсна характеристика знаходиться за допомогою оберненого перетворення Фур’є.

Комплексну функцію H(ω) можна виразити через її модуль та аргумент:

H(ω)=|H(ω)|ejargH(ω)=A(ω)ejϕ(ω)

Модуль частотної характеристики називають амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ), а аргумент – фазочастотною характеристикою (ФЧХ).

A(ω)=|H(ω)|  		  ϕ(ω)=argH(ω).

Якщо вхідним сигналом ЛДС є дискретне комплексне гармонійне коливання x(n)=Cxejϕx(ω) з амплітудою та фазою відповідно Cx=const ; ϕx(ω)=ωn, то реакція ЛДС y(n) буде визначатися:

y(n)=x(n)H(ω).

це випливає з формули згортки та означення ЧХ

Підставивши значення вхідного сигналу та ЧХ, маємо:

y(n)=Cxejϕx(ω)⋅A(ω)ejϕ(ω)=CxA(ω)ej[ϕx(ω)+ϕ(ω)]=Cyejϕy(ω).

Тобто, реакція ЛДС на комплексний гармонійний сигнал є комплексний гармонійний сигнал тієї ж частоти, що і вплив з частотно-залежними амплітудою та фазою.

Cy=CxA(ω) ; ϕy=ϕx(ω)+ϕ(ω).

Врахувавши цей факт, частотну характеристику ЛДС можна подати як відношення двох гармонійних сигналів – впливу та відгуку:

H(ω)=y(n)x(n)|x(n)=Cxejωn=CyCxej[ϕy(ω)−ϕx(ω)].

Тобто, частотною характеристикою (ЧХ) H(ω) лінійної дискретної системи називається частотна залежність відношення відгуку (реакції) до дискретного гармонійного сигналу (впливу) в усталеному режимі.

Важливим є те, що для лінійних систем відношення двох функцій часу (відгук та вплив) дає функцію, що від часу не залежить.

Щодо поняття «усталений режим», то він передбачає, що ЛДС працює вже після проходження перехідних процесів, які виникають при подачі вхідного сигналу, тривають деякий час n0 і не можуть вважатися періодичними.

Амплітудно-частотною характеристикою (АЧХ) A(ω) лінійної дискретної системи називається частотна залежність відношення амплітуди відгуку (реакції) до амплітуди дискретного гармонійного сигналу (впливу) в усталеному режимі:

CyCx=CxA(ω)Cx=A(ω).

Фазочастотною характеристикою (ФЧХ) ϕ(ω) лінійної дискретної системи називається частотна залежність різниці фаз відгуку і вхідного дискретного гармонійного сигналу (впливу) в усталеному режимі:

ϕy(ω)−ϕx(ω)=[ϕx(ω)+ϕ(ω)]−ϕx(ω)=ϕ(ω).

Зв’язок частотної характеристики з передаточною функцією.

Оскільки між перетворенням Фур’є та z- перетворенням існує однозначний зв’язок, то маючи передаточну функцію автоматично отримати частотну характеристику, шляхом підстановки z=ejω:

H(ω)=i=0N−1bie−ji {ω1+k=1M−1ake−jk {ω.

Важливим є те, що частотна характеристика як і функція передачі залежить виключно від внутрішніх параметрів ЛДС і не залежиться від впливу та від відгуку.

Співвідношення вхід/вихід в z- області визначається H(z)=Y(z)X(z), тому в частотній області після відповідної підстановки маємо:

H(ω)=Y(ω)X(ω),

де: X(ω) - Фур’є – образ впливу,  Y(ω) - Фур’є – образ відгуку.

Тобто, частотну характеристику ЛДС можна визначити як відношення Фур’є – образів відгуку і впливу, за нульових початкових умов.

Властивості частотних характеристик.

В більшості, властивості ЧХ повторюють властивості спектрів дискретних сигналів, тому не потребують детального розгляду, а лише нагадування основних:

1.  Неперервність: ЧХ, АЧХ, ФЧХ є неперервними функціями частоти.

2. Періодичність: ЧХ, АЧХ, ФЧХ є періодичними функціями частоти з періодом, що визначається частотою дискретизації: ωd=2πΔt.

3. Парність АЧХ та непарність ФЧХ: якщо коефіцієнти передаточної функції – дійсні числа (а інші випадки ми не розглядаємо), то АЧХ є парною функцією, а ФЧХ – непарною функцією частоти.

АЧХ та ФЧХ розраховують і графічно зображають лише в основному діапазоні, або в основній смузі частот, оскільки далі спектри дискретних сигналів – періодично повторюються. Вона відповідає, в залежності від обраної нормованої чи абсолютної шкали частот таким областям:

f→[0;fd2]

f→[0;0.5]

ω→[0;ωd2]=[0;πΔt]

ω→[0;π]

Вправи і задачі до теми № 8

1. Знайти нулі та полюси передаточної функції другого порядку:

H(z)=b1z−1+b2z−21+a1z−1+a2z−2.

Відповідь:

А). Порядок ПФ становить (М-1)=2. тому для переходу до додатних степенів z, необхідно помножити чисельник і знаменник на zM−1=z2. Будемо мати:

H(z)=(b1z−1+b2z−2)z2(1+a1z−1+a2z−2)z2=b1z+b2z2+a1z+a2.

Б). Розв’язуємо рівняння чисельника та знаменника, прирівнявши їх до нуля:

b1z+b2=0⇒zo1=−b2b1,

(другий нуль завжди буде становити zo2=∞)

z2+a1z+a2=0⇒z1,2=−a1±a12−4a22.

Якщо a12>4a2 - будемо мати два дійсні корені, інакше – уявні.

2. Задані передаточні функції ланок першого та другого порядків. Записати відповідні різницеві рівняння.

Відповідь:

Для ПФ 1-го порядку маємо: H(z)=b0+b1z−11+a1z−1. Використовуємо зв’язок між ПФ і РР:

y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)−a1y(n−1)

Для ПФ 2-го порядку маємо H(z)=b0+b1z−1+b2z−21+a1z−1+a2z−2 Використовуємо зв’язок між ПФ і РР:

y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)+b2x(n−2)−a1y(n−1)−a2y(n−2).

3. Знайти імпульсну характеристику системи якщо передаточна функція задана:

3.1. 	H(z)=11−0.5z−1; 				3.2. 	H(z)=1−0.9z−11+0.5z−1.

Відповідь:

3.1. Маємо базову ланку першого порядку. Для неї зв’язок між імпульсною характеристикою та ПФ визначається h(n)=(−a1)n. Тому підставивши a1=−0.5, маємо h(n)=0.5n для n≥0.

3.2. Маємо небазову ланку першого порядку. Для неї зв’язок між імпульсною характеристикою та ПФ визначається:

h(n)=b0(−a1)n,n=0.

Тому підставивши b0=1;b1=−0.9;a1=0.5, маємо:

h(n)=(−0.5)n,n=0.

4. Побудувати карту нулів та полюсів якщо задані передаточні функції. Зробити висновок про стійкість ЛДС.

4.1.	H(z)=1−0.9z−11+0.5z−1; 				4.2. 	H(z)=1+1.1z−1+2.2z−21+0.2z−1−0.35z−2.

Відповідь:

4.1.  Для отримання нулів ПФ прирівнюємо до нуля її чисельник, а для отримання полюсів – знаменник, попередньо помноживши їх на z . Відповідно отримуємо:

H(z)=(1−0.9z−1)z1(1+0.5z−1)z1=z1−0.9z1+0.5

Отже: zo=0.9    z=−0.5

Оскільки полюс функції |z|=|−0.5|<1, то така ЛДС є стійкою.

4.2.  Для отримання нулів ПФ прирівнюємо до нуля її чисельник, а для отримання полюсів – знаменник, попередньо помноживши їх на z2 . Відповідно отримуємо:

H(z)=(1+1.1z−1+2.2z−2)z2(1+0.2z−1−0.35z−2)z2=z2+1.1z+2.2z2+0.2z−0.35

z2+1.1z+2.2=0⇒zo1,2=−1.1±1.12−4∗2.22=−1.1±−7.592=−1.1±2.7i2

Отже: zo1=−0.55+1.3775i    zo1=−0.55 - 1.3775i

Для полюсів:

z2+0.2z−0.35=0⇒z1,2=−0.2±0.22−4∗0.352=−0.2±−1.362=−0.2±1.1662i2

z1=−0.1+0.5831i  z2=−0.1- 0.5831i.

Оскільки обидва полюси функції знаходяться в межах одиничного кола, то задана ЛДС є стійкою.

.

Тема №9. Цифрові фільтри

Питання:

- Основні операції фільтрації.

- Класи і параметри фільтрів.

Основні поняття і терміни: цифровий фільтр, фільтри частотної селекції, оптимальні (квазіоптимальні), адаптивні, евристичні., нерекурсивні цифрові фільтри (НЦФ), трансверсальні фільтри, СІХ- фільтри, рекурсивні цифрові фільтри (РЦФ), НІХ - фільтри, фільтри з лінійною фазою, частотна характеристика, АЧХ, типи фільтрів, НЧ- фільтри, ВЧ- фільтри, смугові фільтри, режекторні фільтри, ідеальний ФНЧ , частота зрізу, смуга пропускання, ширина смуги, смуга затримки, перехідна смуга, допустиме відхилення, допустиме послаблення, допустиме затухання.

9.1. Основні операції фільтрації

Цифрова фільтрація даних (сигналів) є однією з основних і найпоширеніших задач цифрової обробки інформації. Під фільтрацією будемо розуміти будь-яке перетворення інформації, в нашому випадку - сигналів, при якому у вхідній послідовності оброблюваних даних цілеспрямовано змінюються певні співвідношення (динамічні або частотні) між різними компонентами цих даних.

Як відомо, перетворення динаміки сигналів (і даних, які несуть ці сигнали) здійснюється в системах. Системи, що вибірково міняють форму сигналів (амплітудно-частотну або фазочастотну характеристику) називають фільтрами. Відповідно, фільтри з будь-яким цільовим призначенням є частковим випадком систем перетворення сигналів, а у вужчому розгляді – лінійних дискретних систем.

До основних операцій фільтрації інформації відносять:

- згладжування;

- прогнозування;

- диференціювання;

- інтегрування;

- поділ на певні складові;

- виділення інформаційних (корисних) сигналів;

- придушення шумів (завад).

У загальному випадку терміном цифровий фільтр називають апаратну або програмну реалізацію математичного алгоритму, входом якого є цифровий сигнал, а виходом – інший цифровий сигнал з певним чином модифікованою формою і/або амплітудною і фазовою характеристикою. Класифікація цифрових фільтрів звичайно базується на функціональних ознаках алгоритмів цифрової фільтрації, відповідно до якого ЦФ підрозділяються на 4 групи:

- фільтри частотної селекції;

- оптимальні (квазіоптимальні);

- адаптивні;

- евристичні.

Найбільш вивченими і випробуваними на практиці є ЦФ частотної селекції. Оскільки фільтрація фактично є операцією згортки в часовій області, то в частотній області їй відповідає процедура множення спектру вхідного сигналу на частотну характеристику фільтру. При цьому довжина ядра згортки – це розмір фільтра.

Зміна спектру в задачах звукозапису дозволяє очищати звук від шумів, міняти тембри інструментів, компенсувати перекручування сигналу, породжені, наприклад, мікрофоном. При обробці зображень, фільтрація дозволяє виділяти границі об’єктів, розмивати зображення, добиватися ефекту тиснення, вирівнювати освітлення на фотознімках і т.д.

Оскільки, фільтри є частковим випадком ЛДС, то на них поширюються визначення та властивості цих систем. Так, розрізняють два класи цифрових фільтрів: нерекурсивні цифрові фільтри (НЦФ), які також називають трансверсальними (від англійського transversal - поперечний), а також СІХ- фільтрами (фільтрами зі скінченою імпульсною характеристикою) та рекурсивні цифрові фільтри (РЦФ), або НІХ - фільтри. При цьому поняття  рекурсивні/нерекурсивні відповідають поняттям ЛДС. Для кожного з цих класів існують свої, принципово різні методи побудови і кожен з них має свої переваги та недоліки. Так, нерекурсивні фільтри завжди стійкі, відповідно їх легше проектувати, проте, для забезпечення задовільної АЧХ, вони повинні мати високий порядок (кілька сотень або навіть тисяч ).

При частотній селекції фільтр змінює у спектрі вхідного сигналу амплітуди гармонік та їх фази. Фільтри, що не змінюють фазу називаються фільтрами з лінійною фазою. Це означає, що якщо вони змінюють фазу сигналу то роблять це так, що всі гармоніки (тобто частотні складові) сигналу зсуваються в час на однакову величину. Ядро згортки такого фільтру (імпульсна характеристика) симетричне відносно своєї центральної точки.

Основні параметри довільного фільтру – це його частотна характеристика (frequency response-FR)(або АЧХ) та фазова характеристика (phase response -PR)(ФЧХ). Вони показують як впливає фільтр не амплітуду і фазу різних гармонік вхідного сигналу. Якщо фільтр має лінійну фазу (наприклад СІХ – фільтри, як правило мають лінійну ФЧХ), то розглядається лише його частотна характеристика. Зазвичай, вона зображається графіком залежності амплітуди від частоти (в децибелах). Наприклад, якщо фільтр пропускає всі сигнали у смузі 0..10кГц без змін, а всі сигнали в смузі вище 10кГц послаблює у 2 рази (тобто на 6 дБ), то частотна характеристика буде описуватися так:

A(f)=0дБб,f<10кГц

Частотна характеристика заданого фільтру.

Частотна характеристика в 0 дБ для певних частот, показує ці частоти фільтр не міняє. Ті частоти амплітуда яких повинна послаблюватися у 2 рази, повинні мати на 6 дБ меншу амплітуду (тому -6дБ). Якщо ж фільтр посилює певні частотні складові, то його частотна характеристика була б додатною на цих частотах.

9.2. Класи і параметри фільтрів

Залежно від призначення фільтру, а отже і загального виду його частотної характеристики, виділяють такі основні, найбільш розповсюджені, типи фільтрів (вибіркові фільтри):

- НЧ- фільтри (low-pass filters) – фільтр низьких частот – пропускає всі частоти нижче заданої;

- ВЧ- фільтри (high-pass filters) – фільтр низьких частот;

- смугові фільтри (band-pass filters) – пропускають лише визначену смугу частот;

- режекторні фільтри (band-reject filters) – пригашають визначену смугу частот.

Як правило, в задачах фільтрації для фільтру задається потрібна частотна характеристика, а метою є побудувати фільтр, що відповідає заданим вимогам та провести фільтрацію. Оскільки ідеальний фільтр реалізувати фізично не можливо, то будується фільтр, близький за характеристиками до заданого. При цьому повинні задаватися вимоги до реальних вибіркових фільтрів. Такі вимоги передбачають:

Вказати частоту дискретизації fd (Гц) та тип вибірковості (НЧ,ВЧ,і т.д)

Задати вимоги до АЧХ або до характеристики спаду (тобто до логарифмічної АЧХ), при цьому вимагається:

- привести всі граничні частоти фільтру в основну смугу частот 0≤f≤fd2;

- вимоги в перехідних смугах вибіркових фільтрів не задаються;

- вимоги формулюються у виді допустимих відхилень від нормованої АЧХ в смугах пропускання і затримки;

- АЧХ є безрозмірною величиною і виражається в абсолютних одиницях;

- зв’язок між характеристиками послаблення (спаду) і затухання a(f) та нормованою АЧХ A(f) задається логарифмічним рівнянням a(f)=20lg {A(f). Розмірність послаблення виражається в децибелах(дБ).

Наприклад, ідеальний ФНЧ повинен мати такі характеристики:

- fd - частота дискретизації;

- fλ - частота зрізу (або гранична частота пропускання);

- δ - максимально допустиме відхилення від 1;

- δ0 - максимально допустиме відхилення від 0;

- Δf=fk−fλ - ширина перехідної смуги;

- amax - максимально допустиме послаблення в смузі пропускання, тобто amax=20lg(1−δ), відповідно максимально допустиме затухання в смузі пропускання становить amax=−20lg(1−δ);

- a0 - максимально допустиме послаблення в смузі затримки a0=20lgδ0<0, відповідно максимально допустиме затухання в смузі затримки становить a0=amin=−20lgδ0>0.

До реального ФНЧ висувають такі вимоги:

Тема 10. Цифрова обробка сигналів при декількох швидкостях

Питання:

1. Області застосування методів обробки при декількох швидкостях.

2. Зменшення частоти дискретизації: децимація із цілим кроком.

3. Збільшення частоти дискретизації: інтерполяція із цілим кроком.

4. Перетворення частоти дискретизації з нецілим кроком.

5. Багатокаскадне перетворення частоти дискретизації.

Вправи і задачі до теми № 10

Основні поняття і терміни: децимація, інтерполяція, накладання спектрів, коефіцієнт децимації, коефіцієнт інтерполяції, накладання частот, обмеження за смугою частот, інтерполяція з цілим кроком, децимація з цілим кроком, частота дискретизації з нецілим кроком, дзеркальне зображення, багатокаскадне перетворення частоти дискретизації.

10.1. Області застосування методів обробки при декількох швидкостях

Зростаюча потреба в сучасних цифрових системах обробки даних з більш ніж однією частотою дискретизації призвела до розвитку нової підобласті цифрової обробки сигналів, відомої як обробка даних при декількох швидкостях (multirate processing). При такій обробці даних використовуються дві основні операції: децимація й інтерполяція, що дозволяють ефективно чергувати швидкості передачі даних. Децимація зменшує частоту дискретизації, ефективно стискаючи дані, залишаючи тільки необхідну інформацію. Інтерполяція, навпаки, збільшує частоту дискретизації. Часте перетворення даних під нову частоту передачі полегшує їхню обробку (наприклад, робить обчислювально більш ефективною) або забезпечує сумісність із іншою системою. Приклад 1: Якщо зменшити частоту дискретизації сигналу з 100 до 10 КГц без втрати бажаної інформації, то витрати обчислювальних ресурсів при наступній обробці сигналу зменшаться в 10 разів. Приклад 2: Якщо потрібно відтворити аудіокомпакт - диск, що має частоту дискретизації 44,1 КГц, у студії, що підтримує частоту 48 КГц, інформацію з даного компакт-диску потрібно спочатку переобрати із частотою 48 КГц, використовуючи методи обробки при декількох швидкостях.

Області застосування методів обробки при декількох швидкостях у сфері аудіотехнологій, цифрового зв'язку й біомедицині, зокрема:

- обробка аудіосигналів - АЦП/ЦАП з вибіркою із запасом (oversampling), відтворення компакт-дисків і збір даних;

- цифровий зв'язок - трансмультиплексори, приймачі;

- біомедицина - вузькосмугова фільтрація для обробки електрокардіограм й електроенцефалограм плоду.

10.2. Зменшення частоти дискретизації: децимація із цілим кроком

На рис. 10.1(а) наведена блок-схема процесу децимації сигналу х(n) із цілим кроком М. На ній наведені цифровий фільтр захисту від накладення спектрів h(k) і схема стиску (компресор) частоти дискретизації, позначена стрілкою, що спрямована вниз, і коефіцієнтом децимації М. Компресор частоти дискретизації знижує частоту дискретизації з Fs до Fs/M. Для запобігання накладення при більш низькій частоті вибірки використовується цифровий фільтр, що попередньо обмежує смугу вхідного сигналу до FS/2M. Таким чином, сигнал х(n) спочатку обмежується по смузі. Зниження частоти дискретизації досягається за рахунок того, що з кожних М вибірок  сигналу w(n), що фільтрується, відкидається М - 1 вибірка. Вхід і вихід процесу децимації зв'язані наступним співвідношенням:

y(m)=w(mM)=k=−∞∞h(k)x(mM−k),

де w(n)=k=−∞∞h(k)x(n−k)

На рис. 10.1(б) наведені графіки процесу децимації для випадку М=3, де з кожних трьох вибірок х(n) відкидаються дві. Відзначимо, що, по суті, децимація - це операція стиску даних.

Спектральне подання процесу децимації наведене на рис. 10.2, де передбачається, що на вхід подається широкосмуговий сигнал х(n). На рис. 10.2(б) пунктиром зображені дзеркальні компоненти сигналу, які призвели б до накладення, якби вхідний сигнал х(n) не був обмежений по смузі перед децимацією.

10.3. Збільшення частоти дискретизації: інтерполяція із цілим кроком

Інтерполяція - це цифровий еквівалент процесу цифроаналогового перетворення, коли із цифрових вибірок, поданих на цифроаналоговий перетворювач, за допомогою інтерполяції відновлюється аналоговий сигнал. При цифровій інтерполяції, втім, процес породжує специфічні значення.

Для даного сигналу х(n) із частотою дискретизації Fs процес інтерполяції збільшує частоту дискретизації в L раз, тобто до L*Fs. Схема інтерполятора наведена на рис. 10.3(а). Він складається з експандера частоти дискретизації, позначеного стрілкою, що спрямована нагору, і коефіцієнтом інтерполяції L, що показує, у скільки разів збільшується частота дискретизації.

Рис. 10.1. Блок-схема децимації із кроком М (а). Графіки процесу децимації для кроку М = 3 (б).

Для кожної вибірки сигналу х(n) експандер вводить (L-1) нульову вибірку, у результаті чого формується новий сигнал w(m) з частотою дискретизації L*Fs. Далі цей сигнал пропускається через фільтр нижніх частот для видалення дзеркальних частот, введених при збільшенні частоти, і виходить сигнал y(m). Введення (L - 1) нулів приводить до поширення енергії кожної вибірки сигналу по L вихідних вибірках, тобто кожна вибірка послабляється в L разів. Для компенсації цього ефекту можна, наприклад, помножити кожну вибірку y(n) на L. Процес інтерполяції характеризується наступним зв'язком входу і виходу:

y(m)=k=−∞∞h(k)w(m−k),

де

w(n)=x(mL),m=0,±L,±2L,...

Процес інтерполяції в часовій області ілюструється на рис. 10.3(б-г) для простого випадку L – 3, причому кожна вибірка х(n) породжує три вихідні вибірки (дві нульові вибірки вводить експандер).

Інтерпретація даного процесу в частотній області наведена на рис. 10.4. Функції X(f), W(f) і Y(f) є частотними характеристиками сигналів х(n), w(m) і y(m) відповідно. H(f) - амплітудна характеристика фільтра придушення дзеркальних частот. Даний фільтр необхідний для видалення дзеркальних компонентів, позначених в W(f) пунктиром. На даному етапі варто відзначити, що процеси децимації й інтерполяції дуальні, тобто взаємно обернені. Дана властивість дуальності означає, що інтерполятор можна легко одержати з еквівалентного дециматора і навпаки.

10.4. Перетворення частоти дискретизації з нецілим кроком

У деяких застосуваннях потрібно змінити частоту дискретизації в неціле число раз. Приклад: цифрове аудіо, де може вимагатися передача даних з одного запам'ятовувального пристрою на інший; причому системи підтримують різні частоти дискретизації (можливо, для запобігання незаконного копіювання матеріалів). Зокрема, це передача даних із системи відтворення компакт-дисків (44,1 КГц) на цифрову аудіоплівку (digital audio tape - DAT) (48 КГц). Для виконання необхідного перетворення частоту дискретизації компакт-диску варто збільшити в 48/44,1 рази.

Рис. 10.2. Спектральна інтерпретація децимації сигналу із частоти 6 кГц до частоти 2 кГц.

Рис. 10.3. Графіки процесу інтерполяції із кроком L = 3 у часовій області

На практиці подібні нецілі множники представляються раціональним числом, тобто відношенням двох цілих чисел, скажемо L і М, таких що L/M максимально близько до бажаного множника.

Необхідне ж перетворення частоти дискретизації проводиться за два етапи: 1) інтерполяція даних із кроком L і 2) децимація із кроком М (рис. 10.5(а). Необхідно, щоб процес інтерполяції передував децимації, оскільки в противному випадку при децимації зникнуть деякі необхідні частотні компоненти. У наведеному вище прикладі "з компакт-диску на цифрову аудіоплівку перетворення частоти в 48/44,1 рази можна досягти так: інтерполювати із кроком L - 160, а потім провести децимацію із кроком М = 147, тобто спочатку швидкість даних компакт-диску збільшується в L = 160 разів до 7056 кГц, а потім зменшується в М - 147 разів до 48 кГц.

Оскільки два фільтри нижніх частот на рис. 1.5(a) hi(к) і h2(k) з'єднані каскадно і мають загальну частоту дискретизації, їх можна об'єднати, і тоді вийде один узагальнений конвертер частоти дискретизації, що наведений на рис. 1.5(б). Якщо М > L, операція, вироблена конвертером, називається децимацією з нецілим кроком, а якщо М < L - інтерполяцією. Якщо М - 1, дія узагальненої системи зводиться до простої інтерполяції із цілим кроком, описаної раніше, а при L - 1 вона зводиться до децимації із цілим кроком.

Рис. 10.4. Спектральна інтерпретація інтерполяції сигналу з 2 до 6 кГц

На рис. 1.5(в) наведений приклад інтерполяції із кроком 3/2. Частота дискретизації спочатку збільшується в 3 рази (до кожної вибірки х(n) додаються дві нульові вибірки), а потім пропускається через фільтр нижніх частот, результат - v(i).

Далі фільтровані дані скорочуються у два рази, тобто з кожних двох вибірок v(i) залишається одна. Ілюстрація даного процесу в частотній області наведена на рис. 10.6. Вхідний сигнал х(n) із частотою дискретизації 2 кГц спочатку прискорюється в 3 рази до 6 кГц, фільтрується з метою усунення дзеркальних частот, які інакше викликали б накладення, а потім сповільнюється в 2 рази до частоти 3 кГц.

10.5. Багатокаскадне перетворення частоти дискретизації

Раніше описувалось, що зміна частоти дискретизації відбувалося відразу з використанням єдиного коефіцієнта децимації або інтерполяції. Якщо потрібне значна зміна частоти дискретизації, такий підхід неефективний; набагато краще перетворити частоту в кілька етапів (використовуючи кілька каскадів). Багатокаскадний підхід використовується у більшості практичних систем обробки при декількох швидкостях.

Він поступово знижує або збільшує частоту дискретизації, що приводить до істотного зниження вимог до фільтрів захисту від накладення спектрів або придушення дзеркальних частот кожного каскаду

Рис. 10.5. Графіки процесу інтерполяції з раціональним кроком (L - 3. М - 2)

Загальний крок децимації М виражається як добуток менших кроків:

M=M1M2…MI,

де ціле число Mi - крок децимації I-го каскаду.

Кожен каскад - це незалежний дециматор, позначений пунктирним прямокутником. Якщо М>>1, багатокаскадний підхід приводить до значного зниження вимог до обчислень і пам'яті, ослабленню характеристик фільтрів, використовуваних у дециматорах, а отже, до використання фільтрів, менш чутливих до ефектів кінцевої розрядності.

Названі переваги можливі за рахунок збільшення складності розробки і реалізації системи.

На практиці зміни частоти дискретизації реалізуються у дво- або більше каскадах для досягнення максимальної обчислювальної ефективності або мінімальних вимог до пам'яті. Цифрові фільтри, використовувані в системах з обробкою при декількох швидкостях, мають не такі строгі специфікації, що виражається в меншій кількості коефіцієнтів, а отже, меншій чутливості до ефектів кінцевої розрядності. Основна перевага систем з обробкою при декількох швидкостях - це можливість використання переваг цифрової обробки сигналів, зокрема, використання ЦОС для обмеження смуги сигналу майже до частоти Найквіста зі значним загасанням і без порушення умов теореми про частотне подання. Переваги такого підходу виявилися в багатьох областях, включаючи відтворення компакт-дисків, цифрову фільтрацію, збір даних і збір даних з високим дозволом.

Рис. 10.6. Графіки збільшення частоти дискретизації з 2 кГц в 3/2 рази.

Блок-схема і - каскадного процесу децимації наведена на рис. 10.7.

Рис. 10.8. Блок-схема процесу багатокаскадної децимації

Задачі і вправи до теми № 10

1. Сигнал х(n) із частотою дискретизації 2,048 кГц потрібно піддати децимації із кроком 32 і отримати сигнал із частотою дискретизації 64 Гц. Істотними є частоти сигналу в смузі 0-30 Гц. Цифровий фільтр захищений від накладення спектрів повинен задовольняти таким специфікаціям:

- відхилення в смузі пропускання				0,01 дБ;

- відхилення в смузі придушення				80 дБ;

- смуга пропускання						0-30 Гц;

- смуга придушення						32-64 Гц

Компоненти сигналу з діапазону 30-32 Гц повинні бути захищені від накладення. Необхідно розробити однокаскадний дециматор, який задовольняє даним вимогам/

Відповідь.

Блок-схема однокаскадного дециматора і специфікації фільтра захищені від накладення спектрів наведені на рис. 10.8. За специфікаціями і рисунком можна визначити такі параметри:

- Δ f = (32-30) / 2048 =9.766x 10-4    ,

- δp = 0.00115, тому що 20lg (1+ δp) = 0.01 дБ,

- δs = 0.00115, тому що -20lg ( δs) = 80 дБ.

Оцінка кількості коефіцієнтів фільтра для одне каскадного дециматора :

N≈D∞(δp.δs)Δf−f(δp,δs)Δf+1,

де f - ширина смуги переходу, нормована на частоту дискретизації,

Рис. 10.8. Однокаскадний дециматор

D∞(δp,δs)=(lgδs)[a1(lgδp)2+a2(lgδp)+a3]+a4(lgδp)2+a2(lgδp)+a6,f(δp,δs)=11.01217+0.51244(lgδp−lgδs),a1=3.309×10−3 a2=7.114×10−2,a3=−4.761×10−1 a4=−2.6×10−3,a5=−5.941×10−1  a6=−4.278×10−1,

деδp — нерівномірність у смузі пропускання, δs— нерівномірність у смузі придушення.

Підставляючи значення δp,δs і Δf у формулу, знаходимо, що N = 3947. Очевидно, що N занадто велике. Фактично жоден з існуючих методів розробки фільтрів не підходить для одержання коефіцієнтів, оскільки помилки апроксимації будуть занадто більшими. Взагалі, із практичної точки зору розробка фільтра нижніх частот для однокаскадного дециматора неможлива. З даного приклада очевидно, що потрібно альтернативний, більше ефективний метод перетворення частоти дискретизації, особливо якщо крок перетворення дуже великий.

Тема 11. Використання вікон в цифровій обробці сигналів

Питання:

1. Гармонійний аналіз кінцевих масивів і ДПФ.

2. Просочування спектральних складових.

3. Вікна та їх основні параметри.

4. Характеристики класичних вікон.

5. Підходи до вибору вікна.

Основні поняття і терміни: перетворення Фур’є, тривалість сигналу, еквідістантний відлік, гармонійний аналіз, базисні функції, просочування спектральних складових, ортогональний базис, віконна обробка, еквівалентна шумова смуга, потужність шуму, підсилення і втрати перетворення, когерентна, некогерентна складова сигналу, спектральна роздільна здатність, прямокутне, трикутне вікно, вікно Гауса.

11.1. Гармонійний аналіз кінцевих масивів і ДПФ

При обробці сигналів звичайно розв’язуються задачі двох типів - виявлення і оцінювання. При тому найбільший інтерес представляють періодичні сигнали, виявлення і оцінювання яких пов'язано з їх розкладанням по базису, що складається з простих періодичних функцій sin і cos. Таке розкладання можна виконати за допомогою класичного перетворення Фур’є.

Кожний оброблюваний сигнал повинен мати кінцеву тривалість. Тривалість сигналу можна міняти і регулювати, але вона обов'язково повинна бути кінцевою. При обробці сигналів кінцевої тривалості виникають цікаві і взаємозалежні питання, які необхідно враховувати в ході гармонійного аналізу.

На практиці оброблюваний масив даних складається з N еквідістантних відліків прийнятого сигналу. Для зручності будемо вважати, що N - парне складове число. Гармонійні оцінки одержувані за допомогою дискретного перетворення Фур’є (ДПФ), — це N еквідістантних відліків відповідних періодичних спектрів. Такий підхід математично витончений і привабливий, коли схема обробки сигналу реалізується як спектральне розкладання в N-мірному ортогональному векторному просторі. На жаль, на практиці для отримання задовільних результатів часто доводиться жертвувати цією витонченістю. Один з неминучих в таких випадках компромісів пов'язаний з тим, що послідовність відліків сигналу доводиться множити на вагові функції (вікна) або, що еквівалентно, згладжувати спектральні відліки.

Нехай Т (сек) – часовий інтервал,  NT (сек) – інтервал часу спостереження. Тоді синуси і косинуси з періодами кратними інтервалу NT, утворюють ортогональний базис для безперервних сигналів тривалістю NТ. Базисні функції визначаються як

cos 2πNTkt    k=0,1,.....N−1,N,N+1,...;0≤t=NT

Для дискретизованих сигналів базис ідентичний послідовності еквідістантних відліків векторів відповідного безперервного базису з індексами від 0 до N/2:

cos2πNTkt=cos2πNkn k=0,1,...N/2;n=0,...,N-1

Еквідістантні відліки довільних ортогональних функцій не утворюють ортогональних послідовностей і часовий інтервал, займаний N відліками, узятими через Т секунд, нерівний NT секундам.

11.2. Просочування спектральних складових

Вибір кінцевого часового інтервалу тривалістю NT секунд і ортогонального тригонометричного базису (безперервного або дискретного) на цьому інтервалі обумовлює цікаву особливість спектрального розкладання. 3 континууму можливих частот тільки  співпадаючі з частотами базису будуть проектуватися на єдиний базисний вектор, а всі решта частот будуть мати ненульові проекції на будь-який з векторів базисної множини. Це явище, яке звичайно називають розмиванням або просочуванням спектральних складових (spectral leakage), виникає через кінцеву тривалість оброблюваних записів. Хоча частота відліків і впливає на ступінь розмивання, сама по собі дискретизація не є його причиною.

Щоб інтуїтивно зрозуміти причину розмивання, достатньо відзначити, що сигнали з частотами, відмінними від базисних, неперіодичні у вікні спостереження. Якщо природний період сигналу несумірний з тривалістю інтервалу спостереження, періодичне продовження сигналу буде мати розриви на межах інтервалу. Ці розриви дають спектральні внески на всіх базисних частотах (тобто відбувається розмивання).

Вікна представляють собою вагові функції, що використовуються для зменшення розмивання спектральних компонент, обумовленого кінцівкою інтервалів спостереження. Можна вважати, що дія вікна на масив даних (як мультиплікативної вагової функції) полягає у зменшенні порядку розриву на межі періодичного продовження.

11.3. Вікна та їх основні параметри

В гармонійному аналізі вікна використовуються для зменшення небажаних ефектів просочування спектральних складових. Вікна впливають на багато показників гармонійного процесора, у тому числі на можливість виявлення, роздільну здатність, динамічний діапазон, ступінь достовірності і легкість реалізованості обчислювальних операцій. Щоб мати нагоду порівнювати характеристики вікон, необхідно знати, які з їх параметрів є основними. Легше всього виявити найбільш істотні параметри, розглянувши, як впливають різні типи вікон на результати гармонійного аналізу.

Обмежений по смузі сигнал f(t) з перетворенням Фур’є F(ω) можна описати еквідістантною послідовністю відліків f (nT). Ця послідовність визначає періодично продовжений спектр NТ(ω) як його розкладання в ряд Фур’є.

Для машинної обробки в реальному масштабі часу послідовність даних повинна мати кінцеву тривалість, тому суму нескінченного ряду можна апроксимувати кінцевою сумою.

При обчисленні ДПФ за допомогою вікон зсув на N/2 точок і пов'язаний з ним фазовий зсув часто не враховують або враховують неправильно. Зокрема, це стається в тих випадках, коли множення на вагову функцію вікна в часовій області замінюється поєднанням спектру сигналу із спектром вікна.

Рівняння

Fwω=−∞+∞F(x)Wω−xdx2πFwω=Fwω∗Wω

є ключем до розуміння впливу кінцевої довжини послідовності даних на результати їх обробки. Інтерпретувати його можна двояко, але обидві інтерпретації еквівалентні. Легше всього пояснити це на конкретному прикладі. Візьмемо дискретне прямокутне вікно ω(nT)=1,0.  Ми знаємо, що W() — це ядро Діріхле, що має вигляд:

Wω=exp+jωT2sinN2ωTsin12ωT

Якщо не враховувати член, що характеризує лінійний фазовий зсув (який зміниться через зсув на N/2 точок, необхідного для реалізації обчислювального алгоритму), то один період цього перетворення буде мати форму, графік якої наведений на рис.11.1.

Величина Fw(ω) на заданій частоті ω, наприклад, ω = ω0, є сумою всіх спектральних гармонік, заздалегідь зважених спектральним вікном, з центром на частоті ωо.

Еквівалентна шумова смуга.

Оцінка амплітуди гармонійної компоненти на заданій частоті є зміщеною через наявність широкосмугового шуму, що потрапляє в смугу пропускання вікна. В цьому сенсі вікно поводиться як фільтр, потужність сигналу на виході якого пропорційна потужності гармонік вхідного сигналу в смузі його пропускання. Для виявлення гармонійного  сигналу необхідно мінімізувати накопичений шум. Цього можна досягти за допомогою вузько смугового вікна. Зручною мірою ширини смуги пропускання вікна є його еквівалентна шумова смуга (ЕШС). ЕШС вікна - це ширина смуги пропускання прямокутного фільтра з тим же максимальним посиленням його потужності, який накопичує ту ж потужність шуму, що і дане вікно.

Рис.11.1. Ядро Діріхле для послідовності з N точок

Накопичена вікном потужність шуму визначається виразом:

Потужність шуму =N0−πT+πTWω2dω2π,

де N0 - потужність шуму в одиничній смузі частот.

Згідно теореми Парсеваля:

Потужність шуму =N0TNw2nT

Максимальне підсилення по потужності відповідає частоті ; воно називається посиленням по потужності на нульовій частоті і визначається виразами:

- максимальне підсилення сигналу =W(0)=nnT;

- максимальне посилення по потужності = W2(0) = nwnT2.

Таким чином, ЕШС вікна, нормована на величину N0/T- потужність шуму на бін (одиничний часовий інтервал), може бути записана у вигляді:

ЕШС=nw2nTnwnT2

Підсилення і втрати перетворення.

З ЕШС вікна тісно зв'язані поняття посилення перетворення (ПП) і втрат перетворення (ВП) при обчисленні ДПФ за допомогою вікон. ДПФ можна розглядати як результат пропускання сигналу через набір погоджених фільтрів, кожен з яких налаштований на одну з гармонік комплексної синусоїдальної послідовності базисної множини. Нехай вхідна послідовність відліків задана виразом:

fnT=Aexp+jωknT+qnT,

де qnT - послідовність відліків білого шуму з дисперсією σq2.

Тоді стала сигналу в спектрі, обчисленому за допомогою вікна (тобто вихід погодженого фільтра), буде рівна:

Fωk|сигнал=nwnTAexp+jωknTexp−jωknT=AnwnT

З формули видно, що у відсутність шуму спектральна складова пропорційна вхідній амплітуді А. Таке ж буде і математичне очікування цієї складової за наявності шуму. Коефіцієнт пропорційності рівний сумі всіх відліків дискретного вікна, а ця сума є не що інше, як посилення вікна для постійного сигналу.

Некогерентна складова зваженого, тобто виконаного за допомогою вікна перетворення, обчислюється за формулою:

Fωk|шум=nwnTqnTexp−jωknT,

а некогерентна потужність (середньоквадратичне значення цієї складової) визначається виразом:

EFωk|шум2=nmwnTwmTEqnT∗qmTxexp−jωknTexp+jωknT=σq2nw2nT,

де Е{ } — оператор математичного очікування. Зауважимо, що некогерентне посилення за потужністю рівне сумі квадратів відліків вагової функції, а когерентне — квадрату суми цих відліків.

І нарешті, обчислимо ПП, яке визначається як частка від ділення відношення сигнал/шум на виході і на вході:

S0N0SiNi=A2nwnT−2σq2nw2nTA2σq2xnwnT2nw2nT

З наведеного видно, що ПП — це величина, зворотна нормованій ЕШС вікна. Це зрозуміло, оскільки, чим ширше смуга пропускання, тим більша потужність шуму, що пройшов через вікно, що вносить внесок в спектральну оцінку.

Кореляція ділянок, що перекриваються

Коди швидке перетворення Фур'є (ШПФ) використовується для обробки довгої послідовності, цю послідовність заздалегідь ділять на декілька послідовностей по N відліків кожна, при цьому N вибирається так, щоб забезпечити необхідну спектральну роздільну здатність. Спектральна роздільна здатність ШПФ визначається формулою

Δf=βfsN,

де Δf- спектральна роздільна здатність, fs – частота дискретизації, вибрана згідно критерію Найквіста, і β - коефіцієнт, що характеризує збільшення ширини смуги для вибраного вікна. Відзначимо, що fsN - це якнайкраща роздільна здатність, досяжна при ШПФ.

Якщо вікно і ШПФ впливають на ділянки послідовності (мал. 8), що не перекриваються, то значна частина даних просто ігнорується, оскільки поблизу меж вікна значення його відліків близькі до нуля. Так, наприклад, якщо перетворення використовується для виявлення коротких вузькополосних сигналів, то при аналізі ділянок, що не перекриваються, поява сигналу може виявитися просто непоміченою. Для цього достатньо, щоб сигнал з'явився поблизу межі будь-якого з інтервалів. Щоб уникнути таких втрат даних, перетворенню звичайно піддають ділянки послідовності, що перекриваються. Ступінь перекриття в більшості випадків вибирається рівній 50 або 75%. Розбиття сигналу на ділянки, що перекриваються, звичайно, збільшує загальний об'єм обчислень, проте результати, що досягаються з його  допомогою, цілком це виправдовують.

Важливе питання, що виникає при обробці послідовностей, що перекриваються, торкається ступеня кореляції випадкових компонент сигналу в перетвореннях двох сусідніх ділянок послідовності. При відносно плоскому спектрі шуму в межах смуги пропускання вікна ця кореляція, як функція ступеня перекриття r, визначається формулою

cr=n=0rN−1WnWn+1−rn=0N−1W2n

В спектральному аналізі для зменшення дисперсії вимірювань часто усереднюють квадрати амплітуд перетворень окремих ділянок послідовності. Як відомо, при усереднюванні К незалежних вимірювань ергодичної випадкової величини дисперсія середнього пов'язана з дисперсією окремих вимірювань таким співвідношенням:

σсередн2σвимір2=1K

До основних параметрів вікон ще відносять: паразитну амплітудна модуляція спектру, максимальні втрати перетворення, мінімальна допустима смуга частот

11.4. Характеристики класичних вікон

Докладніше розглянемо характеристики відомих вікон, покажемо, в яких випадках виправдано застосування кожного конкретного вікна, і перерахуємо їх основні параметри. Всі вікна є парними (щодо початку координат). При перетворенні послідовності, що містять непарне число точок в ДПФ-парне вікно достатньо відкинути крайню праву точку і зсунути послідовність так, щоб крайня ліва точка співпала з початком координат. Будуть використовувати нормовані координати з періодом дискретизації Т=1.0, так що ω0 буде мати період 2π/N і надалі позначатися через θ. Біном ДПФ будемо називати відстань між відліками, кратними 2π/N. Бін має ширину 2π/N.

Прямокутне вікно (вікно Діріхле).

Прямокутне вікно у всьому інтервалі спостереження рівне одиниці. Таке вікно можна розглядати як виділяючу, або стробуючу послідовність, що впливає на вхідну послідовність для виділення з неї кінцевої ділянки. Вікно для кінцевого перетворення Фур'є наведено на рис.11.2 і визначається як

w(n)=l,0; n=−N2,...,−1,0,1,...,N2

Те ж саме вікно для ДПФ визначається як

w(n)=l,0; n=0,1,...,N−1

Спектральне вікно, відповідне прямокутному вікну для ДПФ визначається за виразом;

Wθ=exp−jN−12θsinN2θsin12θ

Видно, що перетворення цього вікна є ядром Діріхле шириною головної пелюстки ДПФ (між перетинами нуля) 2 біна та рівнем перших бічних пелюсток приблизно на 13 дБ нижче за пік головної пелюстки. Швидкість спаду бічних пелюсток складає 6.0 дБ/октава, що, звичайно, цілком прийнятне для вагової функція з розривами.

Рис 11.2. Прямокутне вікно (а) і логарифм амплітуди його перетворення Фур'є (b).

Трикутне вікно (вікно Фейера і Бартлетта)

Трикутне вікно для кінцевого перетворення Фур'є наведено на рис.11.3 і визначається виразом:

Wn=1,0−nN2;     n=−N2;...;−1;0;1;...;N2

Те ж саме вікно для ДПФ записується як

Wn=nN2;n=0;1;...;N2;

Рис. 11.3. Трикутне вікно (а) і логарифм амплітуди його перетворення Фур'є 8(b).

А спектральне вікно, відповідне ДПФ - послідовності, дається формулою

Wθ=2Nexp−jN2−1θsinN4θsin12θ2

Видно, що перетворення цього вікна є квадратом ядра Діріхле. Ширина його головної пелюстки (між перетинами нуля) удвічі більш ніж в прямокутного вікна, а рівень перших бічних пелюсток рівний приблизно —26 дБ, тобто теж приблизно удвічі нижчий, ніж в прямокутного вікна. Рівень бічних пелюсток спадає із швидкістю 12 дБ/октава, оскільки розривна не сама вагова функція, а тільки її перша похідна. Трикутник – це найпростіше вікно, що має ненегативне перетворення. Такою властивістю володіють всі вікна, отримані шляхом згортки будь-якого вікна (половинної протяжності) з самим собою. Перетворення такого вікна рівно квадрату перетворення початкового вікна.

Вікно, отримане шляхом згортки з початковим вікном, містить приблизно удвічі більше відліків, ніж початкове, і, отже, відповідає тригонометричному поліному (по Z-перетворенню) приблизно удвічі більш високого порядку. (Згортка двох прямокутників по N/2 точок в кожному дасть трикутник з N+1 точок, якщо рахувати нульові точки на кінцях.) Тепер перетворення вікна буде мати удвічі більше нулів, ніж початкове перетворення (це пояснюється збільшенням порядку приєднаного тригонометричного полінома). Але яке ж дія перетворення на ці додаткові нулі, отримані за рахунок збільшення порядку полінома? Перетворення вікна, шляхом згортки з самим собою, просто має кратні нулі в кожній з точок, відповідних нулям початкового перетворення. Завдяки кратності нулів в нуль в цих точках звертається, звичайно, і перша похідна перетворення. Проте, якщо порядок полінома збільшують для зниження рівня бічних пелюсток, подвоєння числа нулів не принесе успіху.

Щоб понизити рівень бічних пелюсток, додаткові нулі слід було б помістити в проміжках між існуючими нулями (поблизу локальних піків бічних пелюсток), а не в тих точках, де перетворення і так рівно нулю. Дійсно, як буде показано нижче, лише незначна кількість з добрих вікон мають кратний корінь..

Вікна виду cosα (X).

Фактично це ціле сімейство вікон, залежних від параметра а, причому а, як правило, ціле число. Привабливість цього сімейства пояснюється легкістю обчислення значень відліків вікна і простотою аналізу властивостей перетворення косинусної функції. Ці якості особливо зручні для ДПФ. Вікно для кінцевого перетворення Фур’є визначається виразом

wn=cosαnNπ,  n=−N2,...,−1,0,1;N2

а для ДПФ – виразом

wn=sinαnNπ,  n=0,1,2,...,N−1

Відзначимо заміну cos на sin, обумовлену зсувом початкової точки. Як α частіше всього вибирають цілі числа від 1 до 4. Найбільш часто використовують вікно з α=2 (вікно Хеннінга).

Для:

α =1.0 (косинусоїдальний пелюсток)

wn=cosαnNπ,  n=−N2,...,−1,0,1;N2

α=1.0 (синусоїдальний пелюсток)

wn=sinαnNπ,  n=0,1,2,...,N−1

α=2.0 (косинус квадрат, підведена косинусоїда, вікно Хеннінга)

wn=cosαnNπ= 0.5 1.0+cos2πN   n=−N2,...,−1,0,1;N2

α =2.0 (синус квадрат, підведена синусоїда, вікно Хеннінга)

wn=sinαnNπ= 0.5 1.0+cos2πN   n=0,1;2,...,N−1

У ряді часткових випадків відліки спектрального вікна Хеннінга при обчисленні ДПФ беруться в точках, кратних 2π/N, які, є нулями центрального ядра Діріхле. Таким чином, в процесі дискретизації береться всього три ненульові відліки в точках 2π/N, 0 і +2π/N. Значення відліків, включаючи фазовий множник exp(-j(N/2)θ) враховуючи зсув на N/2, рівні -1/4, +1/2 і -1/4 відповідно. Знаки мінус з'явилися через зсув початку вікна. Якби цього зсуву не було, фазовий коефіцієнт був би відсутній і всі коефіцієнти були б позитивними: 1/4, 1/2, 1/4. Проте використовування таких коефіцієнтів при обчисленні ДПФ некоректно. В цьому випадку дискретне вікно Хеннінга забезпечує подвійну перевагу:

- по-перше, спектр вікна не рівний нулю лише в точках трьох відліків;

- по-друге, величини відліків представляють собою двійкові дроби, а операцію розподілу на 2 можна замінити простим зсувом на один двійковий розряд вправо.

Вікно Гауса (Вейерштрасса).

Вікна цього сімейства представляють собою гладкі позитивні функції, перетворення Фур'є яких має високі вузькі головні пелюстки. Згідно узагальненому принципу невизначеності, не можна одночасно "стиснути" сигнал і його перетворення Фур'є. Якщо мірою стиснення є середньоквадратична часова тривалість Т і середньоквадратична смуга частот W, то, для будь-якої функції виконується нерівність

TW≥14π

Рівність досягається тільки для імпульсу з гаусовою огинаючою. Такий імпульс характеризується мінімальним добутком тривалості на смугу частот і тому досить привабливий для використовування в якості вікна. На жаль, при цьому ми вимушені обрізувати "хвости" гаусовою кривою, тим самим обмежуючи часову тривалість імпульсу. В результаті його спектр розпливається, і добуток тривалості на смугу частот перестає бути мінімальним. Проте, якщо точка усікання лежить за точкою 3σ, помилки усікання малі, і таке вікно є доброю апроксимацією вікна з мінімальним добутком тривалості на смугу частот.

Вікно Гауса задається виразом

wn=exp−12αnN22

Перетворення цього вікна є перетворення гаусової кривої (яке саме є гаусовою кривою) з ядром Діріхле:

Wθ=122παexp−121αθ2∗Dθ≃N22παexp−121αθ2, для α>2.5  та малих θ

Параметр α – величина, зворотна стандартному відхиленню, є мірою ширини перетворення для вікна. Із збільшенням α зменшується ширина вікна і знижується розрив на його межах. Це приводить до збільшення ширини головної пелюстки та до падіння рівня бічних пелюсток.

11.5. Підходи до вибору вікна

При виборі типу класичного вікна чи вікна, сконструйованого відповідно з деякими критеріями оптимальності, необхідно враховувати їх ефективність для конкретної області застосування.

Однією з проблем є дослідження ефективності різних вікон при розв’язанні задач виділення тонів з широкосмугового шуму і розпізнавання тонів в присутності близьких по частоті завад більшої інтенсивності. Встановлено, що при використанні ДПФ як детектора енергії гармонік, максимальні втрати, обумовлені використанням вікон, не можуть бути нижчі 3.0 дБ і для хороших вікон не перевищують 3.75 дБ. Таким чином, вибір конкретного вікна не відіграє суттєвої ролі при зміні енергії спектральних гармонік з допомогою ДПФ. Адекватним показником якості вікна є різниця між еквівалентною шумовою смугою і смугою  по рівню 3.0 дБ, нормована на ширину смуги по рівню 3.0 дБ. У хороших вікон це відношення лежить в межах від 4.0 до 5.5%. Повний діапазон можливих змін цього параметра для більшості складає від 3.2 до 22.9%.

Правильний вибір вікна особливо важливий для розпізнання з допомогою ДПФ окремих тонів в сигналі, що містить декілька гармонік. Для того, щоб динамічний діапазон розпізнаних сигналів був максимальний, перетворення вікна повинно мати вузький головний пелюсток і дуже низький рівень бічних пелюстків - більшість класичних вікон різною мірою відповідають цьому критерію, хоча деякі з них, по суті, зовсім незадовільні. При розпізнанні близьких, але відмінних по амплітуді тонів, найкращі результати досягаються при використанні оптимальних вікон (Кайзера-Бесселя, Дольфа-Чебишева, Барсилона-Темеша), а також вікон Блекмана-Херріса. Для одного й того ж динамічного діапазону розпізнаних сигналів характеристики трьох оптимальних вікон і вікна Блекмана-Херріса в цілому подібні, проте вікна Блекмана-Херріса і Кайзера-Бесселя мають деякі переваги над іншими. Кращим слід назвати вікно Дольфа-Чебишева, однак через когерентне підсумовування його бічних пелюстків, які мають постійний рівень, воно не підтверджує свої високі характеристики при розпізнанні декількох сигналів різної частоти. Крім того, структура бічних пелюстків вікна Дольфа-Чебишева надто чутлива до помилок при обчисленні коефіцієнтів, що може вплинути на його характеристики при обрахунку ДПФ на ЕОМ, працюючих з фіксованою комою. Тому, кращими слід визнати вікна Блекмана-Херріса та Кайзера-Бесселя. Для багатьох практичних прикладів можна рекомендувати 4-членне вікно Блекмана-Херріса, воно задається малою кількістю легко обчислювальних коефіцієнтів, та можливістю застосування при виконанні спектрального згортання після обрахунку ДПФ. Серед причин вибору вікна Кайзера-Бесселя – легкість обчислення коефіцієнтів і можливість зменшення рівнобічних пелюсток за рахунок збільшення добутку тривалості на смугу частот.

Також необхідно звернути увагу на постійну помилку при використанні вікон для спектральної згортки. Ця помилка полягає в пропущенні почергових знаків підрахунків спектрального вікна. Поява цих знаків пов'язана із зсувом початку вікна в часових проміжках.

Всі висновки про характеристики вікон при спектральному аналізі можна розповсюдити на випадок застосування функцій затінення при обробці просторово дискретизованих даних з допомогою антенних решіток, зокрема і на задачу формування вузької діаграми направленості методом ШПФ.

Висновки

В даному навчальному посібнику описані питання цифрової обробки сигналів. Основна увага приділена аналізу сигналів в частотній і часовій областях, математичному опису лінійних дискретних систем, реалізації цифрових фільтрів, алгоритму швидкого перетворення Фур’є, віконній обробці та обробці при багатьох частотах.  Такий обсяг матеріалів та наведені вправи і задачі практично до всіх тем дозволяють використати отримані знання при вивченні дисциплін на рівні магістрів та спеціалістів, пов’язаних з проектуванням комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень.

Проте, велику кількість питань, що відносяться до обробки сигналів не вдалось охопити. Насамперед, це питання хвильових перетворень, дискретних косинусних перетворень, швидких алгоритмів тощо, які використовуються для опрацювання зображень, їх стиску та передачі. Не відображені питання апаратної і програмної реалізації основних алгоритмів. Дані напрямки потребують окремих досліджень.

Література

1. Айфичер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический поход, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992с.

2. Бабак В.П., Хандецький А.І., Шрюфер Е. Обробка сигналів: підручник для вузів., К., Либідь, 1996.- 390с.

3. Цифровая обработка сигналов/ А.Б.Сергиенко – СПб.:Питер, 2002.

4. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. - Харьков: Конус, 2001 (підручник для вузів).

5. Куприянов М. С., Матюшкин Б. Д. Цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы, средства проектирования. – Спб. : Политехника, 1998.

6. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов /Пер. с англ. А.Л.Зайцева, Э.Г.Назаренко, Н.Н.Тетекина; Под ред. Ю.Н.Александрова. - М.:Мир, 1978. - 848 с.

7. Яцимірський М. М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень. - Львів: Академічний Експрес, 1997. - 219 с.

8. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов.- М.:Мир, 1989. - 448с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Різновиди елементарних сигналів

1. Послідовності прямокутних імпульсів різної щілинності (шпаруватості.)

Цей сигнал непарний;  Т=2π

Цей сигнал непарний;  Т=2π

y(t)=  A ,    a<t<π−a   −A ,   π+a<t<2π−a

y(t)=   A,       0<t<π

(симетричний меандр)

2. Повністю додатний (по амплітуді) пилоподібний сигнал.

Цей сигнал парний;  Т=2π

y(t)=t для 0<t<2π

3. Послідовність повністю додатних (по амплітуді) симетричних трикутних імпульсів

Цей сигнал парний;  Т=2π

y(t)=t,      0≤t<π

4. Послідовність трапецієвидних імпульсів – кожен з них поєднує трикутний і прямокутний імпульс.

Цей сигнал непарний;  Т=2π

y(t)=Ata,                  0≤t<aA,                       a≤t<π−aA(π−t)a,         π−a≤t<π+a−A,                    π+a≤t<2π−a

5. Повністю додатня (по амплітуді) синусоїда

Цей сигнал парний;  Т=π

y(t)=sin(t) для 0≤t≤π

6. “Вкорочена” косинусоїда

Цей сигнал парний;  Т=π

y(t)=cos(t) для 0≤t≤π

7. “Розріджена” синусоїда

y(t)=sin(t),     0≤t<π

8. Послідовність параболічних імпульсів

зі зростаючими вітками

Цей сигнал парний;

Т=2π; A= π2

y(t)=t2, для −π≤t<π

Додаток Б

Приклади використання кореляційної функції

1. Розпізнавання одного слова з двадцяти.

xi(n),     n=0,1,...,N−1;     i=0,1,...,19  -  базові сигнали

y(n),     n=0,1,...,N−1                             - сигнал, що прийшов.

di=n=0N−1xi(n)−y(n)2;       i=0,1,...,19.

Необхідно знайти  min(di). Значення  i, при якому був досягнутий мінімум дасть нам номер (слова) сигналу.  bi=n=0N−1xi(n)⋅y(n)                 i=0,1,...,19.

Якщо явно вираженого максимуму немає, то такого слова в базі немає. Може виникнути ситуація, коли сигнал прийде з запізненням, тоді нам треба синхронізувати сигнал.

2. Визначення віддалі до об’єкту за допомогою кореляційного аналізу

bxy(m)=n=0N−1x(n)⋅y(n+m);

m=0,1,...,2N−1;

n=0,1,...,N−1.

t0 - час затримки сигналу

d=c⋅t02;         c - швидкість світла.

Потрібно визначити t0.

Замінимо x(t)→x(n);    y(t)→y(n); n=0,1,...,N−1

bxy(m)=0, для m=0,1,2.

bxy(3)=ab;   bxy(4)=2ab; bxy(5)=3ab;  bxy(6)=4ab;  bxy(7)=5ab;

bxy(8)=4ab; bxy(9)=3ab; bxy(10)=2ab; bxy(11)=ab; bxy(12)=0.

Найбільше значення кореляційна функція має тоді, коли один графік накладається на другий: x(t) на y(t). Тобтоbxy(7)=5ab, отже t0=7.

3. Визначення швидкості об’єкту за допомогою кореляційного аналізу.

x(t)→x(n)  y(t)→y(n)

Визначимо затримку (t0). v=lt0

Якщо x(n) і y(n) - періодичні сигнали з

періодом N, то bxy(n) періодична

з періодом N.

bxy(m)=n=0N−1x(n)⋅y(n+m); m=0,1,...,2N−1

bxy(m+N)=n=0N−1x(n)⋅y(n+m+N)y(n+m)=n=0N−1x(n)⋅y(n+m).

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Основи обробки сигналів

Навчальний посібник

з дисципліни “Цифрова обробка сигналів”

для студентів базового напрямку 6.0915 "Комп'ютерна інженерія"

Укладачі: 				Ваврук Євгеній Ярославович

Лашко Оксана Любомирівна

Редактор

Комп’ютерне верстання

Здано у видавництво                         .    Підписано до друку

Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різографі

Умовн. друк. арк.                  Обл..-вид. арк..

Тираж       прим.    Зам..

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво ДК №751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

Вул.. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000

Застосовувана частота дискретизації звукового сигналу

- 8,000 Гц — телефон, достатній для людської мови

- 11,025 Гц

- 22,050 Гц — радіо

- 32,000 Гц — miniDV цифрове відео camcorder, DAT (LP mode)

- 44,100 Гц — audio CD, часто застосовується в MPEG-1 аудіо (VCD, SVCD, MP3)

- 47,250 Гц — перший світовий комерційний PCM записувач звуку Nippon Columbia (Denon)

- 48,000 Гц — цифровий звук, використовуваний в miniDV, digital TV, DVD, DAT, фільмах та професійному аудіо

- 50,000 Гц — перші комерційні цифрові записувачи звуку з кінця 70-х з 3M та Soundstream

- 50,400 Гц — частота дискретизації, використовувана Mitsubishi X-80 цифровим записувачем звуку

- 96,000 or 192,000 Hz — DVD-Audio, деякі LPCM DVD треки, BD-ROM (Blu-ray Disc) аудіо треки, та HD-DVD (High-Definition DVD)

- 2.8224 MГц — SACD, 1-bit sigma-delta modulation знаний як Direct Stream Digital, розробляється Sony та Philips

# Сигнал

Сигна́л — матеріальний носій інформації, що містить у собі або несе інформацію, кодовану у певний спосіб[Джерело?]. Інше визначення, сигнал - це будь-яка фізична величина (наприклад, температура, тиск повітря, інтенсивність світла, сила струму і т.п.), що змінюється з часом. Саме завдяки цій зміні сигнал може нести в собі якусь інформацію [1].

## ]Класифікація сигналів

Модулювання сигналу. Демонстрація накладення низьких частот на сигнал-носій (високочастотний). Амплітудна (AM) і частотна (FM) модуляції.

За фізичною природою носія інформації:

- електричні,

- електромагнітні,

- оптичні,

- акустичні та ін.;

За способом задання сигналу:

- регулярні (детерміновані), задані аналітичною функцією;

- нерегулярні (випадкові), які приймають довільні значення в будь-який момент часу. Для опису таких сигналів використовуються засоби теорії ймовірності;

Залежно від функції, що описує параметри сигналу, виділяють аналогові, дискретні, квантовані та цифрові сигнали.:

- неперервні (аналогові), що описуються неперервною функцією;

- дискретні, що описуються функцією відліків, взятих в певні моменти часу;

- квантовані за рівнем;

- дискретні сигнали, квантовані за рівнем (цифрові),

- модульовані сигнали.

### Аналоговий сигнал (АС)

Більшість сигналів мають аналогову природу, тобто змінюються неперервно в часі і можуть набувати будь-який значень на певному інтервалі. Аналогові сигнали описуються деякою математичною функцією часу.

Приклад АС — гармонічний сигнал — s(t) = A·cos(ω·t + φ).

### Дискретний сигнал

Дискретизація аналогового сигналу полягає в тому, що сигнал подається у вигляді послідовності значень, взятих в дискретні моменти часу. Ці значення називаються відліками.. Δt називається інтервалом дискретизації.

#### Квантований сигнал

При квантуванні вся область значень сигналу розбивається на рівні. Відстань між цими рівнями називається кроком квантування Δ. Число цих рівнів рівне N (від 0 до N-1). Кожному рівню присвоюється деяке число. Відліки сигналу порівнюються з рівнями квантування і в якості сигналу вибирається число, що відповідає певному рівню квантування.

#### Цифровий сигнал

Для того щоб представити аналоговий сигнал послідовністю чисел скінченної розрядності, його потрібно спочатку перетворити в дискретний сигнал, а потім квантувати. В результаті сигнал буде представлений таки чином, що на кожному заданому часовому проміжку відоме приблизне (квантоване) значення сигналу, яке можна записати цілим числом. Якщо записати ці цілі числа двійковій системі, получится послідовність нулів і одиниць, яка і буде цифровим сигналом.

## Види сигналів

- Аналоговий сигнал — сигнал, інформаційний параметр якого змінюється безперервно.

- Анізохронний сигнал — сигнал, у якого інтервали часу між сусідніми значущими моментами не обов'язково рівні чи кратні одиничному інтервалу.

- Вхідний сигнал — сигнал, що надходить на вхід системи, пристрою чи елемента.

- Двійковий сигнал — сигнал, параметри якого можуть приймати тільки одне з двох можливих значень.

- Дискретний сигнал — сигнал, інформативний параметр якого може змінюватися тільки переривчасто та мати тільки скінченну кількість значень у заданому діапазоні протягом певного інтервалу часу.

- Ізохронний сигнал — сигнал, у якого інтервали часу між сусідніми значущими моментами рівні чи кратні одиничному інтервалу.

- Кодовий сигнал — дискретний сигнал, інформативний параметр якого визначений в умовних символах відповідно до певного коду.

- Модульований сигнал — сигнал, що є результатом взаємодії двох або більше сигналів, які модулюються та модулюють.

- Модулювальний сигнал — сигнал, що використовується для зміни якого-небудь параметра сигналу, що модулюється, в залежності від виду модуляції.

- Приведений сигнал — сигнал, перетворений в один із стандартизованих видів.

- Сигнал керування — сигнал, передбачений для впливу на об'єкт керування з метою виконання вказівки, яка є в команді.

  - Сигнали регулювальника (дорожній рух) — положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем.

- Сигнал лиха — сигнал або комбінація сигналів, які вказують, що передавач (судно, борт, особа, група осіб) терпить лихо і потребує допомоги.

- Сигнал синхронізації — періодичний сигнал для тимчасового узгодження всіх синхронних операцій.

- Сигнал стимуляції — сигнал, який подають на вхід об'єкта з метою отримання інформації про його технічний стан.

- Цифровий сигнал — дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі.

- Сигнал розузгодження (Δ(y)) – векторна різниця між поточним значенням параметра і заданим. Цей сигнал звичайно надходить на вхід регулювального пристрою (у САР).

Фа́зовий фільтр — електронний або будь-який інший фільтр, що пропускає всі частоти сигналу з рівним посиленням, проте змінює фазу сигналу. Відбувається це при зміні затримки пропускання по частотах. Зазвичай такий фільтр описується одним параметром — частотою, на якій фазове зрушення досягає 90°.

Зазвичай використовуються для компенсації інших небажаних фазових спотворень, що виникають в системі.

# Режекторний фільтр

Реже́кторний фільтр — електронний фільтр, що не пропускає сигнали (коливання) з частотами з певного визначеного діапазону і пропускає сигнали з усіма іншими частотами (які в цей діапазон не потрапляють).

# Смуговий фільтр

Одна зі схем смугового фільтру

Смугови́й фі́льтр — електронний фільтр, що пропускає сигнали в певному (діапазоні) (смузі) частот, і послаблює (вирізає) сигнали частот за межами цієї смуги. Наприклад, смуговий фільтр на 1800—1900 MГц пропускає тільки сигнали, частота яких лежить в інтервалі 1 800 ÷1 900 MГц. При цьому частота 1 800 МГц називається нижньою частотою зрізу, а 1 900 МГц — верхньою частотою зрізу. На цих частотах придушення сигналу повинно складати 3 дБ (0.707 від сигналу на центральній частоті).

# Фільтр високих частот

Фільтр верхніх частот (ФВЧ) — електронний або інший фільтр, що пропускає високі частоти вхідного сигналу, при цьому не пропускає сигнали з частотою меншою, ніж частота зрізу. Ступінь заглушення залежить від конкретного типу фільтра.

Пасивний, аналоговий фільтр високих частот першого рівня реалізований RC ланцюгом

## Приклад реалізації

Пассивний аналоговий фільтр верхніх частот першого порядку, реалізованний у вигляді RC-ланки Найпростіший електронний фільтр верхніх частот складається з послідовно зєднаних конденсатора і резистора. Конденсатор пропускає лише змінний струм, а вихідна напруга знімається з резистора. Множення опору на ємність (R×C) являеться постійною часу для такого фільтра, яка обернено пропорційна частоті зрізу в Герцах:

## Застосування

Подібний фільтр застосовується для виділення високих частот із сигналу і часто використовується в обробці аудіосигналів, наприклад в кроссоверах. Ще одне важливе застосування фільтра верхніх частот — усунення лише постійної складової сигнала, для чого частоту зрізу вибирають достатньо низькою. Фільтри верхніх частот використовуються в простих безтрансформаторних конденсаторних перетвоювачів напруги для пониження напруги змінного струму. До недоліків таких перетвоювачів відноситтся їх висока чутливість до імпульсних перешкод в джерелі змінного струму, а також залежність вихідної напруги від імпеданса нагрузки[1]. Фільтри верхніх частот використовуються в обробці зображень для того, щоб здійснювати перетворення в частотній області. Використовується також послідовне включення фільтра верхніх частот с фільтром нижніх частот (ФНЧ). Якщо при цьому частота зрізу ФВЧ менше, ніж частота зрізу ФНЧ , отримаємо смуговий (смугопропускаючий) фільтр.

# Фільтр низьких частот

Чотириполюсник із RC-фільтром

Фі́льтр ни́зьких часто́т (англ. low-pass filter) - фільтр, що пропускає низькі частоти, та редукує частоти, що знаходяться вище частоти зрізу фільтру англ. cutoff frequency.

## RC фільтр

На малюнку зображена схема RC фільтру, який відсікає високочастотні коливання. Реактивний опір конденсатора зменшується з частотою, а отже конденсатор пропускає тільки високочастотні сигнали, й тим краще, чим вища частота. В результаті на високих частотах конденсатор шунтує сигнал. На виході такого чотириполюсника залишиться лише сигнал низької частоти.

Характерна частота RC фільтру:

.

## Характеристики

Амплітудно-частотна характеристика низькочастотного фільтру

Крутизна зрізу англ. slope (дБ/декада, або дБ/октава) визначає зміну характеристики фільтра при переході від області пропускання до області редукції.

Виділяють чотири основні діапазони електромагнітних коливань:

- радіохвилі;

- оптичне випромінювання (інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове);

- рентгенівське випромінювання;

- гамма-випромінювання.

Основні їх характеристики наведені в табл. 1.

Таблиця 1 – Діапазони електромагнітних коливань

| Діапазон | Довжина хвилі λ , м | Частота f, Гц |
| --- | --- | --- |
| Радіодіапазон | 108...10−4 | 3...3⋅1012 |
| Оптичний діапазон | 10−4...10−8 | 3⋅1012...3⋅1016 |
| Рентгенівський діапазон | 10−8...10−11 | 3⋅1016...3⋅1019 |
| Гамма-діапазон | 10−11 | 3⋅1019 |

Примітка: Довжина хвилі , взаємозв’язана з частотою коливань f співвідношенням: , де  м/с – швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі.

Рисунок 1 – Структурна схема радіоелектронної системи передавання інформації

3 погляду ролі, яку відіграють конкретні сигнали під час передавання інформації, розрізняють:

- несучі (високочастотні немодульовані);

- інформаційні сигнали;

- модульовані сигнали.

На основі цієї класифікації можна виділити чотири типи сигналів:

- Аналогові або континуальні – неперервні в часі та множині значень.

- Дискретизовані – дискретні в часі та неперервні на множині значень.

- Квантовані – неперервні в часі та дискретні на множині значень.

- Цифрові – дискретні одночасно в часі та на множині значень.

Отже, будь-яке первинне повідомлення може бути перетворене у будь-який із чотирьох наведених вище типів сигналів. Наприклад, первинне повідомлення у вигляді неперервного сигналу може бути перетворене:

а) в аналоговий електричний сигнал, миттєві значення якого пропорційні силі звуку (рис. 2а);

б) у дискретизований сигнал, який є послідовністю коротких імпульсів, амплітуди яких пропорційні силі звуку в дискретні моменти часу (рис. 2б);

г) у квантований сигнал, який є послідовністю стрибкоподібних змін з дозволеними фіксованими значеннями, що відповідають миттєвим значенням сигналу з деякою похибкою, яку можна допустити (рис. 2в);

д) у цифровий сигнал, який є послідовністю коротких імпульсів, амплітуди яких можуть приймати дозволені фіксовані значення, що відповідають миттєвим значенням сигналу з певною похибкою, і які можна представити у цифровій формі (рис. 2г).

Рисунок 2 – Аналоговий (а), дискретизований (б), квантований (в) та цифровий (г) сигнали, які відповідають одному й тому ж первинному повідомленню

Сигнали класифікують також залежно від кількості фізичних процесів, сукупність яких характеризує первинне повідомлення. Якщо повідомлення достатньою мірою характеризується одним процесом, то відповідний сигнал називають одновимірним. Якщо для характеристики повідомлення потрібна сукупність певних процесів, то відповідний сигнал називають багатовимірним або векторним. Прикладом одновимірного сигналу може служити напруга на конкретному резисторі електронної схеми, а багатовимірного сигналу – сукупність напруг на виводах мікросхеми.

Залежно від тривалості проміжку часу, протягом якого існує сигнал, розрізняють довготривалі (неперервні) та імпульсні сигнали.

Неперервні сигнали теоретично існують на нескінченному проміжку часу. Реальні сигнали мають початок та кінець, їх не можна вважати неперервними. Проте в багатьох випадках зустрічаються достатньо довготривалі сигнали, які наближено можна вважати неперервними.

Імпульсні сигнали (одинокі імпульси) існують лише протягом короткого проміжку часу, а в усі інші моменти їх значення тотожно дорівнюють нулеві. Зауважимо, що послідовність імпульсних сигналів, яка займає достатньо великий проміжок часу, також наближено можна вважати неперервним сигналом.

Для теоретичного дослідження сигналів треба створити їх математичні моделі, тобто описати їх математично.

Всі фізичні сигнали є дійсними функціями часу, але залежно від потреб методів аналізу використовують такі способи їх математичного опису:

а) подання сигналу у вигляді функції часу – часове подання;

б) подання сигналу у вигляді деякої функції частоти – частотне (спектральне) подання;

в) подання сигналу в операторній формі – операторне подання;

г) векторне подання.

У багатьох випадках для спрощення аналізу доцільно представити складний детермінований сигнал як сукупність вибраних певним чином елементарних сигналів. До елементарних сигналів належать: гармонічне (синусоїдне) коливання, одиничний стрибок (функція Хевісайда), дельта-імпульс (функція Дірака). Гармонічне коливання використовують при частотному (спектральному) поданні сигналів, а одиничний стрибок та дельта-імпульс – при часовому поданні, яке інколи називають динамічним поданням.