Міністерство Освіти і Науки України

Національний Університет “Львівська Політехніка”

Кафедра ЕОМ

ДИСКРЕТИЗАЦІЯ І КВАНТУВАННЯ СИГНАЛІВ

Методичні вказівки
до лабораторної роботи № 1 з курсу “Обробка сигналів”

для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Затверджено
на засіданні кафедри
”Електронні обчислювальні машини”
Протокол № 8 від 07.02. 2007 року

Львів – 2007

Дискретизація і квантування сигналів: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 з курсу “Обробка сигналів” для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”/ Укладачі: Є. Ваврук, О. Лашко – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2007, 10  с.

Укладачі:	Є. Ваврук, к.т.н., доцент.

О. Лашко, асистент

Відповідальний за випуск:	Мельник А. О., професор, завідувач кафедри

Рецензенти:	Попович Р.Б., к. т. н, доцент

Юрчак І.Ю., к. т. н, доцент

МЕТА РОБОТИ

Дослідити процес дискретизації і квантування сигналів, оцінити похибку оцифровування.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ:

Аналоговим сигналом будемо називати функцію f(t) деякого аргументу, яка описує певний фізичний процес, або явище.

−∞≤t≤∞

−∞≤f(t)≤∞.

t - час, швидкість, напруга, віддаль, тощо.

Дискретизований – сигнал, що описується функцією f(Δti), визначеною тільки в конкретні значення аргументу.

Цифровий сигнал –це дискретизований сигнал, який набуває значень зі скінченої кількості рівнів квантування.

Теорема Котельникова.

Якщо сигнал x(t) обмежений смугою (0,fграничне), то він може бути відтворений з як завгодно великою точністю за відліками, що взяті з частотою дискретизації 2fг .:

Δt≤12fг						(1)

де : f=w2p- гранична частота.

Вибір надто малого Δt приводить для надлишковості обчислень, вибір надто великого Δt приводить до втрати точності, через явище підміни частот. Отже, Δt треба обирати обдумано і обгрунтовано.

При застосуванні складних методів обробки, частоту дискретизації збільшують принаймні в 4-8 разів. Тобто:

fd=2fг∗koef,

де: koef≥1 – ціле число. Переважно, при цифровій обробці, він обирається як степінь числа два.

Крок і рівні квантування знаходяться, виходячи з заданої амплітуди сигналу. Для цього використовується наступна формула:

Δk=(maxA−minA)(M−1)				(2)

де : maxA і minA - максимальне і мінімальне значення амплітуди, відповідно;

M - кількість рівнів квантування, яка, як правило, пов’язана з розрядністю обчислювального пристрою.

Оцінка похибки квантування може здійснюватися за наступними критеріями:

Абсолютна похибка :

D=maxN−1n=0x(n)−x(n),					(3)

де: x(n)- значення цифрового сигналу в точці n;

x(n) - значення дискретного сигналу в точці n;

N- кількість відліків;

Середня похибка:

x=1Nn=0N−1xц(n)−n=0N−1xд(n)					(4)

Дисперсія:

D=1Nn=0N−1x(n)−x(n)2				(5)

# КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

- Дайте визначення сигналу.

- Для чого виконується дискретизація і квантування сигналу ?

- Про що говорить теорема Котельникова?

- Пояснити виникнення похибки при перетворенні сигналу в цифрову форму.

- Які критерії оцінки похибки ви знаєте?

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Знайти в аналітичному виді крок дискретизації заданого варіантом сигналу за формулою (1) та період цього сигналу.

- За допомогою системи MATLAB задати вхідний сигнал, утворивши дискретну послідовність x(n Δt) та вивести його графік на одному періоді. При цьому частоту дискретизації збільшити в 2 рази, тобто koef =21 .

- Проквантувати отриману дискретну послідовність, для 16 рівнів квантування (тобто М=24), попередньо знайшовши максимальну амплітуду сигналу. Вивести графік оцифрованого сигналу та самі рівні квантування (на одному рисунку).

- Змінюючи коефіцієнт дискретизації та кількість рівнів квантування, дослідити похибку оцифровування за формулами (3), (4), (5).

- Зробити висновок про крок дискретизації та кількість рівнів квантування, які доцільно застосовувати для заданого варіантом сигналу.

ЗМІСТ Звіту до лабораторної роботи

1. Завдання (аналітичний запис сигналу) згідно варіанту.

2. Аналітичний розрахунок кроку дискретизації та періоду сигналу.

3. Текст програми на MATLAB.

4. Значення похибок при різних коефіцієнтах збільшення частоти дискретизації та різних кількостях рівнів квантування (у табличному вигляді).

5. Графіки дискретного та квантованого сигналу для вибраних параметрів оцифровування (рисунок).

6. Висновок.

ЗАВДАННЯ

Форма сигналу:

x(t)=A1cos(ω1t+ϕ1)−A2sin(ω2t+ϕ2)+A3sin(ω3t+ϕ3)−A4cos(ω4t+ϕ4)

| Варіант № | Параметри сигналу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 | А4 |  | ω2 | ω3 | ω4 | ϕ1 | ϕ2 | ϕ3 | ϕ4 |
| 1 | 28 | -18 | 13 | 0,51 | 1 | 6 | 10 | 1/3 | 0 | π2 | π5 | π4 |
| 2 | 17 | 21 | -0,46 | -17 | 1 | 1/4 | 1 | 10 | π3 | 0 | π5 | π4 |
| 3 | -30 | 0,71 | 17 | 15 | 13 | 6 | 1/5 | 2 | π3 | π2 | 0 | π4 |
| 4 | 0,83 | -6 | -20 | -11 | 14 | 2 | 11 | 1/6 | π3 | π2 | π5 | 0 |
| 5 | 0,51 | -12 | -18 | 3 | 12 | 7 | 14 | 1/7 | π3 | π2 | 0 | π4 |
| 6 | -12 | 0,38 | -2 | 2 | 4 | 9 | 1/8 | 15 | π3 | 0 | π5 | π2 |
| 7 | 11 | -22 | -0,93 | -26 | 4 | 1/2 | 14 | 5 | 0 | π4 | π5 | π2 |
| 8 | -9 | 18 | 6 | 0,28 | 1/3 | 10 | 12 | 14 | π2 | 0 | π7 | π4 |
| 9 | 29 | 2 | -19 | 0,76 | 12 | 1/4 | 6 | 8 | π2 | π4 | 0 | π6 |
| 10 | -9 | 1 | 0,72 | 27 | 3 | 5 | 1/5 | 13 | π2 | π4 | π6 | 0 |
| 11 | -29 | -0,91 | -12 | -17 | 8 | 7 | 11 | 1/6 | π2 | π4 | 0 | π6 |
| 12 | 0,13 | 27 | -2 | 19 | 1 | 2 | 1/7 | 9 | π5 | 0 | π2 | π3 |
| 13 | 29 | 1 | 20 | 0,89 | 3 | 1/8 | 2 | 12 | 0 | π7 | π2 | π3 |
| 14 | 0,59 | -2 | -12 | -11 | 1/9 | 3 | 9 | 1 | π5 | 0 | π2 | π3 |
| 15 | -7 | 0,01 | 13 | 17 | 14 | 7 | 11 | 1/2 | π5 | π7 | 0 | π3 |
| 16 | 15 | 14 | 0,23 | 26 | 10 | 13 | 1/3 | 7 | π5 | π7 | π2 | 0 |
| 17 | -3 | 6 | 15 | -0,12 | 6 | 1/5 | 3 | 8 | π5 | π6 | 0 | π7 |
| 18 | -24 | -27 | -2 | 0,88 | 1/6 | 5 | 11 | 11 | π4 | 0 | π3 | π2 |
| 19 | 30 | -26 | 0,81 | 27 | 4 | 1 | 8 | 1/7 | 0 | π4 | π7 | π2 |
| 20 | 2 | 0,76 | -30 | -8 | 4 | 10 | 1/8 | 13 | π4 | 0 | π5 | π2 |
| 21 | 0,81 | 23 | -27 | -22 | 7 | 1/9 | 12 | 10 | π4 | π5 | 0 | π2 |
| 22 | -22 | 0,68 | 15 | -4 | 1/2 | 11 | 14 | 6 | π4 | π5 | π2 | 0 |
| 23 | 22 | -13 | -0,62 | 8 | 4 | 15 | 11 | 1/3 | π2 | π4 | 0 | π7 |
| 24 | 13 | -26 | 26 | 0,36 | 12 | 6 | 1/4 | 2 | π2 | 0 | π3 | π7 |
| 25 | 30 | -29 | 0,20 | -2 | 7 | 1/5 | 7 | 2 | 0 | π2 | π3 | π7 |
| 26 | 19 | -0,27 | 1 | 21 | 1/6 | 14 | 15 | 15 | π7 | 0 | π3 | π5 |
| 27 | 0,48 | 23 | -5 | -17 | 13 | 1/7 | 15 | 5 | π7 | π5 | 0 | π4 |
| 28 | 16 | 0,45 | -5 | 18 | 14 | 9 | 1/8 | 10 | π7 | π5 | π3 | 0 |
| 29 | 25 | 18 | 0,73 | -7 | 4 | 12 | 2 | 1/3 | π5 | π2 | 0 | π4 |
| 30 | -24 | -19 | 22 | 0,32 | 8 | 2 | 1/5 | 12 | π4 | 0 | π7 | π5 |

Література

- Айфигер, Эммануил С., Джервис, Барри У. Цифровая обработка сигналов: практический поход, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 992с.

- Шрюфер Е. Обробка сигналів. Цифрова обробка дискретних сигналів. - К.:Либідь, 1992.-296с.

- Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Учебное пособие для вузов/Под ред.И.С.Гоноровского.-М.:Радио и связь,1989.-248 с.

- Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978.-848с.

- Потемкин В.Г. Система MATLAB для студентов. Справочное пособие. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1998. - 314 с.

Приклад виконання

1. Завдання.

x(t)=A1cos(ω1t+ϕ1)−A2sin(ω2t+ϕ2)+A3sin(ω3t+ϕ3)−A4cos(ω4t+ϕ4)

при чому, згідно варіанту:

| № | А1 | А2 | А3 | А4 |  | ω2 | ω3 | ω4 | ϕ1 | ϕ2 | ϕ3 | ϕ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 7 | 13 | 0,4 | 2 | 1 | 4 | 1/3 | 13 | 2π | π2 | 0 | 0 |

Тобто, аналітичний запис сигналу такий:

x(t)=7cos(t+2π)−13sin(4t+π2)+0.4sin13t−2cos(13t).

2. Аналітичний розрахунок кроку дискретизації та періоду сигналу.

Згідно теореми Котельникова: Δt≤12fг , де : f=w2p- гранична частота. Оскільки, заданий сигнал містить різні частоти, то граничною буде найбільша з них: ωг=max(ω1,ω2,ω3,ω4)=max1,4,13,13=13. Отже: fг=ωг2π=132π.

Підставивши отримане значення у теорему Котельникова, маємо крок дискретизації:

Δt≤π13.

Для знаходження періоду заданого сигналу слід знайти найменше спільне кратне між періодами всіх окремих складових сигналу. Таких частин є чотири (чотири доданки присутні в аналітичному представленні сигналу):

x1(t)=7cos(t+2π);  x2(t)=−13sin(4t+π2);

x3(t)=0.4sin13t; x4(t)=−2cos(13t)

Як відомо, амплітуда та фаза не впливають на період сигналу, тому до уваги слід брати лише частоту. Отже, складові заданого сигналу мають такі періоди: T1=2π; T2=2π4=π2; T3=2π13=6π; T4=2π13. Очевидно, що найменше спільне кратне становить 6π(воно ділиться без остачі на решту періодів). Таким чином період заданого складеного сигналу становить:

T=6π.

3. Текст програми.

| clear all | %очистка пам’яті |
| --- | --- |
| close all | %закриття всіх графічних вікон |
| clc | %очистка екрану |
| A1=7; A2=13; A3=0.4; A4=2; | %амплітуда |
| w1=1; w2=4; w3=1/3; w4=13; | %частота |
| phi1=2*pi; phi2=pi/2; phi3=0; phi4=0; | %фаза |
| M=32; | %кількість рівнів квантування |
| koef=2^2; | %коефіцієнт кількості відліків |
| w_gr=max([w1,w2,w4,w3]); | %гранична кругова частота |
| f_gr=w_gr/(2*pi); | %гранична лінійна частота |
| dt=1/(2*f_gr*koef); | %дискрет часу за теоремою %Котельникова |
| T=6*pi; | %період з аналітичних розрахунків |
| t=0:dt:T-dt; | %вектор часу для одного періоду |
| x=A1*cos(w1*t+phi1)-A2*sin(w2*t+phi2)+A3*sin(w3*t+phi3)-A4*cos(w4*t+phi4); | %вектор дискретного сигналу |
| maxA=max(abs(x)) | %максимальне значення амплітуди |
| minA=-maxA | %мінімальне значення амплітуди |
| N=length(x); | %довжина вектору сигналу |
| k=(maxA-minA)/(M-1); | %квант амплітуди |
| K=minA:k:maxA; | %вектор рівнів квантування |
| y=floor(x/k)*k; if mod(M,2)==0 y=y+k/2; end; | %округлення дискретного значення %сигналу до найближчого рівня %квантування, а отже, отримання %квантованого, тобто цифрового %сигналу |
| stairs(t,x,'b') | %графік дискретного сигналу |
| hold on | %команда продовжувати вивід в активному вікні, накладаючи графіки |
| stairs(t,y,'r') | %графік квантованого сигналу |
| set(gca,'YTick',K,'YGrid','on') | %відображення рівнів квантування |
| a=max(abs(y-x)) | %абсолютна похибка |
| b=(1/N)*(sum(y)-sum(x)) | %середня похибка |
| d=(1/N)*sum((y-x).^2) | %дисперсія |

4. Оцінка похибки оцифровування.

| Koef | M | A | B | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 2.8810 | 0.1483 | 3.2191 |
|  | 32 | 0.6482 | 0.0335 | 0.1537 |
|  | 256 | 0.0789 | -0.0020 | 0.0020 |
| 2 | 8 | 2.8810 | -0.0371 | 2.8944 |
|  | 32 | 0.6482 | 0.0084 | 0.1545 |
|  | 256 | 0.0791 | 0.0010 | 0.0021 |
| 4 | 8 | 2.8810 | -0.1298 | 2.7520 |
|  | 32 | 0.6516 | 10-15 | 0.1491 |
|  | 256 | 0.0791 | 0.0015 | 0.0020 |
| 8 | 8 | 2.8810 | -0.1112 | 2.7459 |
|  | 32 | 0.6529 | -0.0021 | 0.1445 |
|  | 256 | 0.0792 | 10-4 | 0.0021 |

5. Графіки дискретного та квантованого сигналу для  таких параметрів :

М=32;  koef=4.

Висновок.

В даній лабораторній роботі проведено оцифровування сигналу, заданого аналітичним виразом : x(t)=7cos(t+2π)−13sin(4t+π2)+0.4sin13t−2cos(13t). Для цього визначено крок дискретизації та період досліджуваного сигналу. Вони становлять, відповідно : Δt≤π13; T=6π.

Здійснено оцінку точності оцифровування за критеріями абсолютної, середньої похибки та дисперсії, в залежності від частоти дискретизації та кількості рівнів квантування. З отриманих результатів видно, що перший параметр практично не впливає на точність оцифровування, тоді як зі збільшенням другого, точність оцифровування збільшується.

Отже, для коректного представлення сигналу слід забезпечити частоту дискретизації не менше ніж 13π, тобто 5 відліків в одиницю часу та максимально можливу кількість рівнів квантування.

Навчальне видання

Дискретизація і квантування сигналів

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 1 з дисципліни “Обробка сигналів”

для студентів для студентів базового напряму  6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”

Укладачі: 				Ваврук Євгеній Ярославович

Лашко Оксана Любомирівна

Редактор

Комп’ютерне верстання

Здано у видавництво                         .    Підписано до друку

Формат 70х100/16. Папір офсетний. Друк на різографі

Умовн. друк. арк.                  Обл..-вид. арк..

Тираж       прим.    Зам..

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Реєстраційне свідоцтво ДК №751 від 27.12.2001 р.

Поліграфічний центр Видавництва

Національного університету “Львівська політехніка”

Вул.. Ф. Колесси, 2. Львів, 79000