3МІСТ

Вступ….……………………………...………………………………………….….3

І   Синтез комбінаційних схем…………...………………………………..……....4

1. Представлення булевих функцій за допомогою таблиць істинності…………………………………………………………………………..4

2. Представлення булевих функцій за допомогою канонічних форм………………..……………………………………………………………….6

3. Розвинення логічних функцій за змінними використовуючи розклад Шеннона..………………………………………………………………………..8

4. Повнота системи логічних функцій……………………………………..…..9

5. Мінімізація булевих функцій за допомогою карт ……………………..….14

6. Синтез комбінаційних схем ..…………………………………………….....24

7. Синтез комбінаційних схем, за допомогою дешифраторів та мультиплексорів…..............................................................................................27

II Синтез абстрактних автомат…………………………………………...…....33

Висновки…………………………………………………………………….… 37

Список  використаної літератури……………………………………………..38

ВСТУП

Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на основі широкого використання напівпровідникових пристроїв і високонадійних мікро-електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі.

У процесі проектування цифрового пристрою іноді доводиться виконувати мінімізацію логічної функції з кількістю аргументів більше чотирьох. Часто виникає ситуація, коли і кількість виходів більше одного. Також у процесі синтезу треба брати до уваги особливості конкретних мікросхем.

Складність і відповідальність задач, що вирішуються сучасними ЕОМ та системами, потребують від них високої надійності та продуктивності. Тому, однією з основних проблем, які стоять перед розробниками сучасної обчислювальної техніки, є підвищення продуктивності, вітказостійкості та життєздатності.

В наш час основним напрямком вирішення цих проблем є побудова обчислювальних машин, які побудовані з великої кількості однорідних модулів, що створюють єдину систему шляхом встановлення логічних зв`язків між ними. В цьому суть концепції мультипроцесорних ЕОМ, частинними випадками яких є матричні, конвеєрні, з програмованою архітектурою і т.д. При цьому висовуються вимоги простоти контрольного обладнання і високої достовірності обробки інформації. Відносно апаратних затрат можна відмітити, що тут суттєвіше не надлишковість кода, а додаткові витрати обладнання на реалізацію контроля.

І. Синтез комбінаційних схем

1. Представлення булевих функцій за допомогою таблиць істинності

Для зображення інформацій в комп’ютерах використовується двійкова система числення. Таким чином, всі операції, які виконує комп’ютер, проводяться на множині {0,1}. Ці перетворення зручно формально зображати за допомогою апарата двійкової логіки, який був розроблений Джорджем Булем у середині ХІХ століття. Ця алгебраїчна структура є алгеброю і називається булевою, або алгеброю Буля. Булева алгебра використовується при розв’язанні різних задач обробки інформації, при роботі з базами даних, в логічному програмуванні, при проектуванні інтелектуальних систем, для конструювання та аналізу роботи комп’ютерів та інших електронних пристроїв.

Довільна булева функція може бути задана одним із трьох способів: геометричним, табличним і аналітичним.

При геометричному способі булева функція задається за допомогою n-вимірного кубу. У цьому випадку, набори значень аргументів називають часто називають точками, оскільки кожний із них може бути ототожнений із певною вершиною одиничного n-вимірного кубу. Наприклад, для n=1, n=2 і n=3.

У випадку невеликої кількості змінних використовується табличний метод задання функцій. Розташувавши набори стовпчиком у порядку зростання їх номерів і поклавши значення функції проти кожного набору, одержимо таблицю істинності булевої функції.

Булеві функції, які залежать від великої кількості змінних, задавати таблицею істинності незручно в силу її громіздкості. Наприклад, таблиця істинності для булевої від 8 змінних буде містити  рядків. Тому для задання функцій від багатьох змінних більш зручно користуватися аналітичним способом.

При аналітичному способі булева функція задається формулами, тобто аналітичними виразами, побудованими на основі операцій булевої алгебри. Аналітичний спосіб задання булевих функцій займає особливе місце в проектуванні цифрових пристроїв, оскільки усі перетворення булевих функцій, які необхідні для побудови цифрових схем, виконуються саме в аналітичному вигляді.

| № |  |  |  |  |  |  | f1 |  | f2 |  | f3 |  | f4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3 |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 4 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| 5 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 7 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |
| 10 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 11 |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 12 |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |
| 13 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 14 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |

1. Перевірити наявність фіктивних аргументів у функціях f3 та f4, аналізуючи відповідні табличні функції.

Логічна змінна  називається істотною, якщо значення логічної функції  змінюється при зміні . В іншому випадку змінна  для даної функції є неістотною (фіктивною).

Тобто логічна змінна  є фіктивною, якщо

.

Перевіримо наявність фіктивних змінних у функції .

Розглянемо змінну . На наборах (0,0,0,0) та (0,0,0,1) змінна  змінює своє значення з 0 на 1, інші змінні залишаються сталими, а значення функції  змінюється (). Це означає, що змінна  є істотною для функції .

Розглянемо змінну . На наборах (1,0,0,0) та (1,0,1,0) змінна  змінює своє значення з 0 на 1, інші змінні залишаються сталими, а значення функції  змінюється (). Це означає, що змінна  є істотною для функції .

Розглянемо змінну :

,

,

,

,

,

,

,

.

Розглянувши значення функції на всіх можливих наборах, можна бачити, що значення функції  не залежить від змінної , тобто ця змінна є фіктивною.

Розглянемо змінну . На наборах (0,0,1,0) та (1,0,1,0) змінна  змінює своє значення з 0 на 1, інші змінні залишаються сталими, а значення функції  змінюється (). Це означає, що змінна  є істотною для функції .

Отже, функція  є виродженою, оскільки вона має один фіктивний аргумент – змінну .

Перевіримо наявність фіктивних змінних у функції .

Розглянемо змінну .

,

,

,

,

,

,

,

.

Розглянувши значення функції на всіх можливих наборах, можна бачити, що значення функції  не залежить від змінної , тобто ця змінна є фіктивною.

Розглянемо змінну . На наборах (0,0,0,0) та (0,0,1,0) змінна  змінює своє значення з 0 на 1, інші змінні залишаються сталими, а значення функції  змінюється (). Це означає, що змінна  є істотною для функції .

Розглянемо змінну . На наборах (0,0,1,0) та (0,1,1,0) змінна  змінює своє значення з 0 на 1, інші змінні залишаються сталими, а значення функції  змінюється (). Це означає, що змінна  є істотною для функції .

Розглянемо змінну . На наборах (0,0,0,0) та (1,0,0,0) змінна  змінює своє значення з 0 на 1, інші змінні залишаються сталими, а значення функції  змінюється (). Це означає, що змінна  є істотною для функції .

Отже, функція  є виродженою, оскільки вона має один фіктивний аргумент – змінну .

.

  - Представити функцію f1 у ДДНФ

Кон’юнкція змінних з набору X або їх заперечень вигляду , де  означає або , або  (j=0,1,...,k), називається елементарною кон’юнкцією, якщо в ній кожна змінна зустрічається не більше одного разу.

Диз’юнкція елементарних кон’юнкцій вигляду:

називається диз’юнктивною нормальною формою (ДНФ).

Елементарна n-місна кон’юнкція, що включає в себе всі змінні набору X (в прямій або інверсній  формі), називається мінтермом (кон’юнктивним термом) або конституентою одиниці.

Диз’юнкція вигляду:

,

де – усі конституанти одиниці функції  називається досконалою диз’юнктивною нормальною формою (ДДНФ).

Запишемо ДДНФ у вигляді логічної суми логічних добутків значень функції на відповідні мінтерми, які записуються у вигляді елементарних кон’юнкцій, утворених змінними у прямій або інверсній формі: якщо значення змінної 1, то пряма форма, а якщо 0, то – інверсна.

  - Представити функцію f2 у ДКНФ

Логічна сума будь-якої кількості різних змінних, що входять із запереченням або без нього, називається елементарною диз’юнкцією.

Кон’юнкція елементарних  диз’юнкцій вигляду:

,

– називається кон’юнктивною нормальною формою (КНФ).

Конституентою нуля (макстермом) для функції n аргументів, називають елементарну диз’юнкцію n аргументів, яка набуває значення 0 тільки на одному наборі, а на всіх інших – значення 1.

Кон’юнкція вигляду:

,

де – усі конституенти нуля функції , називається досконалою кон’юнктивною нормальною формою (ДКНФ).

  - Представити функцію f3 у вигляді полінома Жегалкіна

Канонічний поліном Жегалкіна – це поліном вигляду  де

Для функції від чотирьох змінних в загальному випадку поліном Жегалкіна має такий вигляд:

Щоб записати функцію  у вигляді поліному Жегалкіна, знайдемо коефіцієнти :

при маємо ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при ;

при .

Підставивши отримані коефіцієнти у вираз поліному Жегалкіна для функції від чотирьох змінних, отримаємо вираз для функції

3.1 Розвинення логічних функцій за змінними використовуючи розклад Шеннона:

Нехай маємо деякі двійкові змінні  та : . Введемо позначення .

Тоді змінну  у прямому або інверсному вигляді можна задати як деякий вираз вигляду

при цьому справедлива рівність

Вираз  дорівнює одиниці лише тоді, коли .

Теорема. Будь-яку функцію алгебри логіки можна подати у вигляді

де  – символ узагальненої диз’юнкції на множині двійкових наборів , кількість яких дорівнює :

Формула (2) називається диз’юнктивним розвиненням функції алгебри логіки за k змінними.

Наслідок 1. Якщо , то функцію алгебри логіки можна подати у вигляді

Перевіримо справедливість, одержаної формули безпосередньою перевіркою. Дійсно,  при

при

Таким чином, ми одержали, що ліва частина рівності дорівнює правій частині при всіх значеннях змінної .

Наслідок 2. Якщо , то функцію алгебри логіки можна подати у вигляді

Наслідок 3. Якщо , то функцію алгебри логіки можна подати у вигляді

Підставивши значення функції на наборах в одержану формулу, отримаємо:

4.1 Повнота системи логічних функцій.

Функціонально повною системою  булевих функцій (базисом) називається сукупність таких булевих функцій , що будь-яка логічна функція може бути виражена через функції цієї сукупності за допомогою принципу суперпозиції.

Множина всіх функцій, що є суперпозиціями функцій деякого класу F, і лише їх, називається замиканням цього класу й позначається [F].

Множина функцій S називається передповним класом алгебри А, якщо SF і для будь-якої функції f з множини F\S набір S{f} є повним: S{f}=F.

Коротко розглянемо кожний із п’яти передповних класів.

Клас функцій, які зберігають нуль (). Якщо функція на нульовому наборі дорівнює нулю, то кажуть, що функція зберігає нуль: .

Клас функцій, які зберігають одиницю (). Якщо функція на одиничному наборі дорівнює одиниці, то кажуть, що функція зберігає одиницю: .

Клас самодвоїстих функцій (). Логічна функція є самодвоїстою, якщо на кожній парі протилежних наборів вона приймає протилежні значення, тобто .

Клас лінійних функцій (). Логічна функція називається лінійною, якщо вона може бути подати у вигляді полінома Жегалкіна першого степеня:

.

Теорема. Для будь-якої булевої функції існує єдиний поліном Жегалкіна.

Клас монотонних функцій (). Логічна функція називається монотонною, якщо для будь-яких двох двійкових наборів  і , що задовольняють умову  , справджується нерівність .

Теорема. Булева функція, відмінна від константи 0 і 1, є монотонною, якщо і тільки якщо вона може бути зображена формулою булевої алгебри без заперечень.

Теореми Поста:

Теорема 1. Для того щоб система логічних функцій була функціонально повною, необхідно і достатньо, щоб ця система містила хоча би одну функцію, що: не зберігає нуль, не зберігає одиницю, не є самодвоїстою, не є лінійною, не є монотонною.

Теорема 2. Система булевих функцій є функціонально повною тоді і тільки тоді, коли вона повністю не міститься ні в одному з перед повних класів.

Базис називається мінімальним, якщо вилучення хоча би однієї функції перетворює систему в неповну.

Проаналізуємо належність функції    до п’яти преповних класів.

: , функція на нульовому наборі дорівнює нулю, отже функція зберігає нуль.

: , функція на одиничному наборі дорівнює одиниці, отже функція зберігає одиницю.

: Логічна функція є самодвоїстою, якщо на кожній парі протилежних наборів вона приймає протилежні значення, тобто .

Розглянемо значення функції на нульовому та одиничному наборах. Якщо б функція була самодвоістою, то тоді повинна виконуватися рівність , тобто , а так як , то продовжуємо розглядати наступні набори, що є протилежними, і при наборах  і виявимо що значення функції на цих наборах рівні, що є доказом несамодвоїстості функції. .

: Логічна функція називається лінійною, якщо її можна подати у вигляді полінома Жегалкіна першого степеня:

.

Представимо функцію  у вигляді полінома Жегалкіна:

при маємо ;

при : ;

при : ;

при : ;

при : ;

при :

при :

при :

при :

при :

Оскільки коефіцієнт , то поліном Жегалкіна для функції  має такий вигляд: , тобто даний поліном не першого степеня, тому функція  не є лінійною.

: Логічна функція називається монотонною, якщо для будь-яких двох двійкових наборів  і , що задовольняють умову  , справджується нерівність .

Розглянемо значення функції на наборах  та , причому . Якщо функція  монотонна, то . Підставивши значення функції на наборах (, ), отримаємо , тобто нерівність  не справджується і функція  не є монотонною.

Проаналізуємо належність функції    до п’яти предповних класів.

: , функція на нульовому наборі дорівнює нулю, отже функція зберігає нуль.

: , функція на одиничному наборі дорівнює одиниці, отже функція зберігає одиницю.

: Логічна функція є само двоїстою, якщо на кожній парі протилежних наборів вона приймає протилежні значення, тобто .

Розглянемо значення функції на нульовому та одиничному наборах. Якщо б функція була самодвоістою, то тоді повинна виконуватися рівність , тобто , а так як , то продовжуємо розглядати наступні набори, що є протилежнимиі і виявимо що на усіх протилежних наборах значення функції протилежні, що свідчить про те, що функція є самодвоїстостою.

Представимо функцію  у вигляді полінома Жегалкіна:

при маємо ;

при : ;

при : ;

при : ;

при : ;

при :

: Оскільки коефіцієнт , то поліном Жегалкіна для функції  має такий вигляд: , тобто даний поліном не першого степеня, тому функція  не є лінійною.

Розглянемо значення функції на наборах  та , причому . Якщо функція  монотонна, то . Підставивши значення функції на наборах (, ), отримаємо , тобто нерівність  не справджується і функція  не є монотонною.

Проаналізуємо належність функції  до п’яти предповних класів.

: , функція на нульовому наборі не дорівнює нулю, отже функція не зберігає нуль.

: , функція на одиничному наборі рівна одиниці, отже функція зберігає одиницю.

: Розглянемо значення функції на нульовому та одиничному наборах. Якщо б функція була самодвоістою, то тоді повинна виконуватися рівність , тобто , . Оскільки рівність не виконується, то функція  не є само двоїстою.

Представимо функцію  у вигляді полінома Жегалкіна:

при маємо ;

при : , ;

при : , ;

при : , ;

при : , ;

при :

: Оскільки коефіцієнт , то поліном Жегалкіна для функції  має такий вигляд: , тобто даний поліном не першого степеня, тому функція  не є лінійною.

: Розглянемо значення функції на наборах  та , причому . Якщо функція  монотонна, то . Підставивши значення функції на наборах (, ), отримаємо , тобто нерівність  не справджується і функція  не є монотонною.

Проаналізуємо належність функції  до п’яти предповних класів.

: , функція на нульовому наборі дорівнює нулю, отже функція зберігає нуль.

: , функція на одиничному наборі дорівнює одиниці, отже функція зберігає одиницю.

Розглянемо значення функції на нульовому та одиничному наборах. Якщо б функція була самодвоістою, то тоді повинна виконуватися рівність , тобто , а так як , то продовжуємо розглядати наступні набори, що є протилежнимиі і виявимо що на усіх протилежних наборах значення функції протилежні, що свідчить про те, що функція є самодвоїстостою.

Представимо функцію  у вигляді полінома Жегалкіна:

при маємо ;

при :  ;

при : ;

при : ;

при :;

при :

при :

: Оскільки коефіцієнт , то поліном Жегалкіна для функції  має такий вигляд: , тобто даний поліном не першого степеня, тому функція  не є лінійною.

: Розглянемо значення функції на наборах  та , причому . Якщо функція  монотонна, то . Підставивши значення функції на наборах (, ), отримаємо , тобто нерівність  не справджується і функція  не є монотонною.

| Функція | Класи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + | + | - | - | - |
|  | + | + | + | - | - |
|  | - | + | - | - | - |
|  | + | + | + | - | - |

Табл. 5. 1

Теорема. Для того щоб система логічних функцій була функціонально повною, необхідно і достатньо, щоб ця система містила хоча би одну функцію, що: не зберігає нуль, не зберігає одиницю, не є само двоїстою, не є лінійною, не є монотонною.

Як можна побачити з таблиці, функції яка б повністю задовольняла умову теореми – нема; тобто, з жодної функції не може бути побудована функціонально повна система.

5. Мінімізація булевих функцій за допомогою карт.

У загальному випадку мінімізацією логічної функції прийнято називати процес відшукання найменшого за складністю аналітичного зображення даної функції у вигляді суперпозиції функцій, належних деякій функціонально повній системі.

Методи мінімізації розробляються стосовно кожної функціонально повної системи елементарних логічних функцій. Найдокладніше такі методи розроблено для випадку, коли функціонально повна система елементарних логічних функцій складається з диз’юнкції, кон’юнкції та заперечення. При цьому мінімізація логічної функції зводиться до визначення такої її форми, яка має найменший індекс (коефіцієнт) простоти, що характеризує складність ДНФ (КНФ).

Індексом простоти  зображення функції  у вигляді ДНФ (ДКФ)  називається таке найменше число L, для якого існує формула, що зображає дану функцію і має точно L відповідних елементів, які покладено в основу мінімізації.

Найчастіше вживаються такі типи індексів простоти:

– сумарна кількість букв, (а не змінних), що до неї входять;

– число елементів диз’юнкції (кон’юнкції), що входять в формулу;

– число символів інверсії, які зустрічаються в записі ДНФ.

З наведених індексів простоти на практиці найчастіше використовується індекс простоти , тобто найменша кількість букв.

При розв’язанні задачі мінімізації істотну роль відіграють поняття імпліканти, простої імпліканти, імпліценти і простої імпліценти.

Розглянемо три повністю визначені функції , , . Функція  визначена на множині одиничних наборів  і множині нульових наборів . Функція  визначена на множині одиничних наборів , а функція  – на множині нульових наборів .

Логічна функція  називається імплікантою логічної функції , якщо множина одиничних наборів функції  збігається або є підмножиною множини одиничних наборів функції , тобто .

Логічна функція  називається імпліцентою логічної функції , якщо множина нульових наборів функції  збігається або є підмножиною множини одиничних наборів функції , тобто .

Простою імплікантою функції f називається будь-яка елементарна кон’юнкція g, яка є імплікантою цієї функції та має ту властивість, що ніяка її власна частина (тобто кон’юнкція, одержана з елементарної шляхом вилучення однієї або декількох змінних в прямій або інверсній формі) уже не є імплікантою даної функції.

Простою імпліцентою функції f називається будь-яка елементарна диз’юнкція h, яка є імпліцентою цієї функції та має ту властивість, що ніяка її власна частина (тобто диз’юнкція, одержана з елементарної шляхом вилучення однієї або декількох змінних в прямій або інверсній формі) уже не є імпліцентою даної функції.

Диз’юнкцію (кон’юнкцію) всіх простих імплікант (імпліцент) логічної функції називається скороченою диз’юнктивною (кон’юнктивною) нормальною формою СДНФ (СКНФ).

Мінімальною диз’юнктивною (кон’юнктивною) нормальною формою МДНФ (МКНФ) функції f  називається така ДНФ (КНФ), яка зображає дану функцію і містить найменшу кількість букв порівняно з усі іншими еквівалентними їй ДНФ (КНФ).

5.1. Мінімізувати функції f1- f4 - методом К-карт;

К-карта для функції від чотирьох змінних має вигляд

|  | 0000 | 0001 | 0101 | 0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0010 | 0011 | 0111 | 0110 |  |
|  | 1010 | 1011 | 1111 | 1110 |  |
|  | 1000 | 1001 | 1101 | 1100 |  |

В основу мінімізації за допомогою К-карт покладено операцію склеювання вмісту сусідніх або відповідних клітин.

Сусідніми називаються клітини, які геометрично сусідні (тобто мають спільну сторону). До сусідніх відносяться і клітки крайніх лівого і правого стовпців, а також крайніх нижнього і верхнього рядків будь-якої К-карти для n  4 або будь-якого блоку 44 клітин – для n > 4 (вони стають сусідніми при згортанні К-карти або блоку в горизонтальний або вертикальний циліндр).

За даною логічною функцією  складемо К-карту (рис. 5.1), в якій відображено двійкові набори, на яких функція приймає одиничні значення.

На побудованій К-карті для функцією  виділимо прямокутні області, які об’єднують вибрані одиничні значення функції. Кожна область повинна містити  клітинок. Вибрані області можуть перетинатися, тобто одна або декілька клітинок можуть належати різним областям. Чим менше прямокутників і чим більше клітин у прямокутниках, тим краще покриття.

Після цього записуємо двійкові набори, які належать кожній прямокутній області в таблицю (таблиця 5.1). Склеювання можна проводити у тих стовпчиках двійкових наборів, в яких кількість нулів і одиничок однакова. Склейки відмічено символом *. Провівши склеювання, потрібно логічно провести логічне сумування імплікант, які відповідають вибраним областям. Одержана сума утворює мінімальну диз’юнктивну нормальну форму (МДНФ).

Функція

|  |  |  | 0101 | 0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0111 | 0110 |  |
|  | 1010 |  | 1111 | 1110 |  |
|  |  |  |  | 1100 |  |

| 0100 0110 1110 1100 | 0111 0110 1111 1110 | 0101 0100 0111 0110 | 1010 1110 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1*0 | *11* | 01** | 1*10 |

Відповідна мінімальна форма має  вигляд:

Функція

|  |  |  | 0101 | 1000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0011 | 0111 | 0110 |  |
|  |  |  | 1111 | 1110 |  |
|  |  |  | 1101 |  |  |

| 0101 0111 1111 1101 | 1111 0111 0110 1110 | 0101 0111 0100 0110 | 0011 0111 |
| --- | --- | --- | --- |
| *1*1 | *11* | 01** | 0*11 |

Відповідна мінімальна форма має  вигляд:

+++

Функція

|  | 0000 |  |  | 0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0111 | 0110 |  |
|  |  |  | 1111 | 1110 |  |
|  | 1000 |  |  | 1100 |  |

| 0100 0110 1110 1100 | 0111 1111 0110 1110 | 0100 1100 0000 1000 |
| --- | --- | --- |
| *1*0 | *11* | **00 |

Відповідна мінімальна форма має  вигляд

++

Функція

|  |  |  | 0101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0111 |  |  |
|  |  | 1011 | 1111 | 1110 |  |
|  |  | 1001 | 1101 | 1100 |  |

| 0101 0111 1111 1101 | 1110 1100 1111 1101 | 1011 1001 1111 1101 |
| --- | --- | --- |
| *1*1 | 11** | 1**1 |

Відповідна мінімальна форма має  вигляд:

++

5.2 Мінімізувати  функцію f2- методом Квайна - Мак-Класкі;

Метод Квайна – Мак-класкі представляє собою формалізацію етапу пошуку первинних імплікант методу Квайна. Формалізація зводиться до наступного:

- Усі мінтерми (конституенти одиниці) із ДДНФ булевої функції f записуються відповідними двійковими номерами (наборами).

- На першому кроці усі номери розбиваються на групи по кількості одиниці у наборі.

- Оскільки сусідні групи відрізняються між собою по кількості одиниць на одиницю, то склеювання здійснюється тільки між номерами сусідніх груп. Номери, які брали участь у склеювання якимось чином відмічаються, наприклад, закреслюються.

- Кожний із наборів може брати участь у декількох склеюваннях, як і в методі Квайна. Невідмічені після склеювання номери являються первинними імплікантами.

- На другому крокі результати склеювання, одержані на першому кроці, розбиваються на групи по розташуванню символу (наприклад, ”*”), яким відмічені змінні, які брали участь у склеюванні і проводиться склеювання у межах виділених груп.  Знову набори, які брали участь у склеюванні відмічаються і підлягають перегрупуванні по розташуванні символів ”*” для подальшого склеювання, а набори, які не брали участь в склеювання відносяться до первинних імплікант і т.д.

- Знаходження мінімальних ДНФ здійснюється за допомогою імплікантної таблиці, як і в методі Квайна.

- Функція  дорівнює одиниці на таких двійкових наборах:

0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1101, 1110, 1111

- Записуємо у праву колонку двійкові набори які містять у собі жодної, одну,  дві, три,  і чотири одиниці відповідно

| № Групи | Двійкові набори |
| --- | --- |
| 0 | - |
| 1 | 0100 |
| 2 | 0011,0101,0110 |
| 3 | 0111,1101,1110 |
| 4 | 1111 |

Склеюємо набори із сусідніх груп таблиці:

1-2                      2-3                                                                  3-4

| 0100 0101 | 0100 0110 | 0011 0111 | 0101 0111 | 0101 1101 | 0110 0111 | 0110 1110 | 0111 1111 | 1101 1111 | 1110 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010* | 01*0 | 0*11 | 01*1 | *101 | 011* | *110 | *111 | 11*1 | 111* |

Згруповуємо імпліканти по розташуванню зірочки в однакових позиціях:

| № | Набори груп |
| --- | --- |
| 1 | *101, *110, *111 |
| 2 | 0*11 |
| 3 | 01*0, 01*1, 11*1 |
| 4 | 010*,011*,111* |

Виконуємо склеювання в утворених групах:

| *101 *111 | *110 *111 | 01*0 01*1 | 01*1 11*1 | 010* 011* | 011* 111* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1*1 | *11* | 01** | *1*1 | 01** | *11* |

|  | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1101 | 1110 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1*1 |  |  | + |  | + | + |  | + |
| *11* |  |  |  | + | + |  | + | + |
| 01** |  | + | + | + | + |  |  |  |
| 0*11 | + |  |  |  |  |  |  |  |

Якщо в деякому стовпці таблиці знаходиться лише одна мітка, то первинна імпліканта у відповідному рядку є істотною, оскільки без неї не буде можливості одержати усю множину заданих мінтермів. За імплікантою матрицею визначаємо сукупність двійкових наборів простих імплікант, які відповідають мінімальній ДНФ. Це набори *1*1, *11*, 01**, 0*11 .За допомогою двійкових наборів простих імплікант записуємо мінімальну ДНФ у буквенному вигляді:

5.3.Мінімізація функцій f1, f2, f3, f4 за допомогою карт Карно та карт Вейча .

Карта Вейча – це прямокутна або квадратна таблиця, число клітин в якій дорівнює – по кількості мінтермів (конституент одиниці) для логічної функції від n-змінних.  Кожній клітині приписується номер певного набору значень аргументів (конституент одиниці). У самих клітинах записуються значення функції, визначені на цих наборах.

Карта Вейча для логічної функції від чотирьох змінних:

|  | 12 | 14 | 6 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 15 | 7 | 5 |  |
|  | 9 | 11 | 3 | 1 |  |
|  | 8 | 10 | 2 | 0 |  |

Алгоритм мінімізації за допомогою карт Вейча зводиться до наступного:

1. На карті Вейча для логічної функції від n змінних виділяють прямокутні області, які об’єднують вибрані одиничні значення функції (лог. 1). Кожна область повинна містити  клітинок. Вибрані області можуть перетинатися, тобто одна або декілька клітинок можуть належати різним областям.

2. Кожній із виділених областей, яка складається із  клітинок, відповідає  мінтермів, які можна склеїти за k змінними, в результаті чого дістаємо елементарну кон’юнкцію рангу , яку часто називають імплікантою.

3. Із виділеної множини областей, вибирають мінімальну кількість максимально великих областей (по кількості клітин), які охоплюють усі клітини з одиничними значеннями логічної функції.

4. Логічно сумують імпліканти, які відповідають вибраним областям. Одержана сума утворює мінімальну диз’юнктивну нормальну форму (МДНФ), тобто є мінімальним покриттям логічної функції за індексом простоти .

Карта Карно так само, як і карта Вейча – це прямокутна або квадратна таблиця, число клітин в якій дорівнює  – по кількості мінтермів (конституент одиниці) для логічної функції від n-змінних.  В карті Карно, на відміну від карти Вейча, робиться розмітка рядків і стовпців змінними. Кожній клітині приписується номер певного набору значень аргументів (конституент одиниці). У самих клітинах записуються значення функції, визначені на цих наборах.

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 01 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 11 | 12 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | 8 | 9 | 11 | 10 |

Карта Карно для чотирьох змінних

Алгоритм мінімізації за допомогою карт Карно зводиться до наступного:

1. Зображають карту Карно для n змінних і роблять розмітку її рядків і

стовпців. У клітини таблиці, які відповідають мінтермам (одиничним наборам) функції, що мінімізується, записують одиницю.

2. На побудованій карті Карно для функції від n змінних виділяють прямокутні області, які об’єднують вибрані одиничні значення функції. Кожна область повинна містити  клітинок. Вибрані області можуть перетинатися, тобто одна або декілька клітинок можуть належати різним областям. Чим менше прямокутників і чим більше клітин у прямокутниках, тим краще покриття. З декількох варіантів вибирають той, у якого менший коефіцієнт покриття , де  – загальне число прямокутників,  – їхня сумарна площа в клітинках. Наприклад, для зображеного покриття (рис. 3.16 г) маємо .

4. Формули, отримані в результаті мінімізації, містять  елементарних кон’юнкцій (за числом прямокутників в покритті). Кожна кон’юнкція містить тільки ті змінні, які не змінюють свого значення в наборах, що склеюються у відповідному прямокутнику. Число змінних у кон’юнкції називається її рангом. При склеюванні двох сусідніх клітинок одержують ранг кон’юнкції , чотирьох – , восьми –  і т.д.

Зауважимо, що при об’єднанні клітин з одиничними значеннями логічної функції одержують МДНФ самої функції, а при об’єднанні клітин з нульовими значеннями функції – МКНФ, функції інверсної до заданої. Це легко пояснити за допомогою однієї з аксіом булевої алгебри, згідно з якою . Застосувавши до одержаної інверсної мінімальної форми закон де Моргана  і , одержимо мінімальну функцію, записану у вигляді  ДНФ.

Функція

Карта Вейча

|  | 1100 | 1110 | 0110 | 0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1111 | 0111 | 0101 |  |
|  |  | 1010 |  |  |  |

Карта Карно

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 0011 |  |
| 01 | 0100 | 0101 | 0111 | 0110 |
| 11 |  | 1101 | 1111 | 1110 |
| 10 |  |  |  |  |

Функція

Карта Вейча

|  |  | 1110 | 0110 | 0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1101 | 1111 | 0111 | 0101 |  |
|  |  |  | 0011 |  |  |

Карта Карно

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 0011 |  |
| 01 | 0100 | 0101 | 0111 | 0110 |
| 11 |  | 1101 | 1111 | 1110 |
| 10 |  |  |  |  |

Функція

Карта Вейча

|  | 1100 | 1110 | 0110 | 0100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1111 | 0111 |  |  |
|  | 1000 |  |  | 0000 |  |

++

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0000 |  |  |  |
| 01 | 0100 |  | 0111 | 0110 |
| 11 | 1100 |  | 1111 | 1110 |
| 10 | 1000 |  |  |  |

++

Функція

Карта Вейча

|  | 1100 | 1110 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1101 | 1111 | 0111 | 0101 |  |
|  | 1001 | 1101 |  |  |  |

++

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  | 0101 | 0111 |  |
| 11 | 1100 | 1101 | 1111 | 1110 |
| 10 |  | 1001 | 1011 |  |

++

5.4.Мінімізація неповністю визначених функцій

Неповністю (або частково) визначеними логічними функціями називаються такі функції, які на частині двійкових наборів приймають значення нуль, на частині – одиниця, а на частині – значення функції невизначене. На останній частині наборів вибирається значення функції нуль або одиниця виходячи з умови, щоб нова функція була мінімальною серед усіх мінімальних функцій, які можна одержати при  різних довизначеннях функції.

Завдання

Розробити логічні схеми для реалізації частково визначених логічних функцій F від 4-х аргументів, заданих таблицями істинності. Кожна комбінація значень аргументів двійкових змінних АВСD відображається числом N, яке дорівнює: 23A+22B+21C+ 20D. Значення функцій при не вказаних комбінаціях значень аргументів необхідно довизначити для одержання схеми з мінімальним числом елементів. Мінімізацію логічної функції проводити за допомогою К-карт із перевіркою правильності мінімізації за допомогою логічного перетворювача пакету Electronics Workbеnch.

| 8 | N | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

| N | A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Табл. 5

| 0000 | ? | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ? | 0 | ? |
| 1010 | 1011 | 1111 | 0 |
| 1111 | ? | ? | ? |

Табл.6

| 0000 | 0001 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 1011 | 1111 | 0 |
| 1000 | 1001 | 1101 | 0 |

Табл.7

| 1010 1000 1011 1001 | 1011 1001 1111 1101 | 1000 0000 0001 1001 |
| --- | --- | --- |
| 10** | 1**1 | *00* |

Табл.8

Таблицю істинності заданої функції подано в табл.5. В табл. 6 представлено К-карту вихідної функції, в якій символом “?” позначено клітини, що відповідають наборам, на яких функція невизначена. В табл. 7 представлено К-карту довизначеної функції, де заливкою позначені клітини, які відповідають наборам, на яких довизначена функція. Довизначення здійснюється так, щоб одержана функція була найбільш мінімальною із усіх можливих мінімальних форм довизначених функцій. Можливі склейки для довизначеної функції представлені в табл. 8. Мінімальна функція, одержана за допомогою К-карти має вигляд .

Нижче наведено перші чотири базові мінімальні форми знайденої мінімальної функції:

1)  –                          A’B+AD+B’C’                – форма І/АБО;

2)  –                     ((AB’)’(AD)’(B’C’)’)’	 – форма І-НЕ/І-НЕ;

3) – ((A’+B)(A’+D’)(B+C))’    – форма АБО/І-НЕ;

4)  –      (A’+B)’+(A’+D’)’+(B+C)’   – форма АБО-НЕ/АБО.

На рис. 1-4  наведено схеми, які відповідають знайденим формам 1)-4):

1)                                                                     2)

Рис. 1                                                              Рис.2

3)                                                                     4)

Рис.3                                                                рис.4

6.Синтез комбінаційних схем

- Синтез функції f1 у базисі І-АБО-НІ;

ДДНФ функції :

Мінімальна форма функції :

Відповідну логічну схему, виконану в пакеті Electronics Workbench на базі елементів І, АБО та НЕ, наведено на рисунку:

- Синтез функції f2 у базисі І-НІ;

  - Синтез функції f3 у базисі АБО-НІ, при цьому використати тільки двовходові елементи;

– (форма І-НЕ/І-НЕ)

– (форма АБО/І-НЕ)

– (форма АБО-НЕ/АБО).

Завдання 7. Синтез комбінаційних схем, за допомогою дешифраторів та мультиплексорів.

Дешифратор (декодер) – логічна комбінаційна схема з n інформаційними входами і 2n виходами, у якої певній комбінації вхідних сигналів відповідає активний стан одного із виходів. Таким чином дешифратор є деякою протилежністю демультиплексора, у якого адресні входи стали інформаційними, а  інформаційний вхід став входом дозволу. Тому часто дешифратори називають дешифраторами-мультиплексорами. Як правило n дорівнює 2, 3 або 4. Якщо потрібно більше число входів, то дешифратори сполучаються в систему.

Крім інформаційних входів A, B, C дешифратори мають додаткові входи керування G. Сигнали на цих входах,  наприклад, дозволяють функціонувати дешифратору або переводять його у пасивний стан, при якому, незалежно від сигналів на інформаційних входах, на всіх виходах встановлюється рівень логічної одиниці.

Вхід дозволу дешифратора може бути прямим або інверсним. У дешифраторів з прямим  входом дозволу активним рівнем є рівень логічної одиниці, а у дешифраторів з інверсним входом – рівень логічного нуля.

Мультиплексор – комбінаційна логічна схема, яка являє собою керований перемикач, який під’єднує до виходу один із інформаційних входів даних. Номер під’єднаного входу дорівнює числу (адресі), яке визначається комбінацією логічних значень на входах керування. Крім інформаційних входів і входів керування, схема мультиплексора містить вхід дозволу, при подачі на який активного рівня, мультиплексор переходить в пасивний стан, при якому сигнал на виході зберігає постійне значення незалежно від значення інформаційних і керуючих сигналів. Число інформаційних входів у мультиплексора , як правило, є 2, 4, 8 або 16. Якщо, наприклад, у мультиплексора 16 входів і до кожного із них під’єднано 16 джерел числових сигналів – генераторів послідовних цифрових слів, то байти із будь-якого із них можна передавати на єдиний вихід. Для вибору будь-якого із 16 каналів необхідно мати 4 входи вибору  (24=16), на які подається двійкова адреса каналу. Так, для передачі даних з каналу номер 10 на входи вибору необхідно подати код 1010.

Мультиплексори застосовуються, наприклад, у мікропроцесорах для видачі на одні і ті  ж виводи адреси і даних, що дає можливість істотно скоротити загальну кількість виводів мікросхеми;  у мікропроцесорних системах керування мультиплексори встановлюються на віддалених об’єктах для можливості передачі інформації по одній лінії від декількох встановлених на них датчиків.

- Синтезувати функцію f4 за допомогою повних дешифраторів із чотирма входами;

- Cинтезувати функцію f4 за допомогою повних дешифраторів із трьома входами;

- Синтезувати функцію f1 за допомогою мультиплексорів із чотирма адресними входами;

  - Синтезувати функцію f2 за допомогою мультиплексорів із трьома адресними входами;

  - Синтезувати функцію f3 за допомогою мультиплексорів із двома адресними входами;

II. Синтез абстрактних автоматів

1. Спроектувати цифровий автомат Мілі згідно заданих таблиць переходів і виходів. Комбінаційну схему збудження і комбінаційну схему формування вихідних сигналів реалізувати в заданому базисі.

Цифровий автомат – це пристрій, який здійснює приймання, зберігання і перетворення дискретної інформації за деяким алгоритмом.

Абстрактний цифровий автомат A визначається сукупністю п’яти об’єктів  ,

де  – множина вхідних сигналів автомата А (вхідний алфавіт автомата А);

– множина станів автомата А (алфавіт станів автомата А);

– множина вихідних сигналів автомата А (вихідний алфавіт автомата А);

– функція переходів автомата А, яка відображає (Х S)S , тобто cтавить у відповідність будь-якій парі елементів добутку множин (Х S) елемент множини S;

– функція виходів автомата А, яка задає відображення (Х S)Y або

S Y.

За способом формування функції виходів розрізняють наступні типи автоматів: автомат Мілі, автомат Мура (рис.1).

В абстрактному автоматі Мілі функція виходів  задає відображення (Х S)Y.

Автомат Мілі характеризується системою рівнянь:

.

Автомат Мура – системою рівнянь:

.

Синтез цифрових автоматів з пам’яттю можна розділити на наступні

етапи:

1) кодування;

2) вибір елементів пам’яті автомата;

3) вибір структурно - повної системи елементів (типу автомату);

4) побудова рівнянь булевих функцій виходів і збудження автомата;

5) побудова функціональної схеми автомата.

КС формування вихідних сигналів автомата

Пам’ять автомата

КС

функцій збудження автомата

yk

Вихід

y1

ak

a2

a1

uk

u2

u1

x1

xk

Вхід

КС формування вихідних сигналів автомата

Пам’ять автомата

КС

функцій збудження автомата

yk

Вихід

y1

ak

a2

a1

uk

u2

u1

x1

xk

Вхід

…

…

…

Автомат Мілі                                                    Автомат Мура

Рис.1. – Структурні схеми автоматів з пам’яттю

Завдання 1: Спроектувати цифровий автомат Мілі згідно заданих таблиць переходів і виходів. Комбінаційну схему збудження і комбінаційну схему формування вихідних сигналів реалізувати в заданому базисі.

Процес заміни букв алфавітів S, Y , X цифрового автомата двійковими

векторами називається кодуванням і може бути описаний таблицею (табл. 1.3, табл. 1.4, табл. 1.5). В лівій частині таблиці перераховуються всі букви (наприклад вхідного алфавіту), а в правій – двійкові вектори, які ставляться у відповідність цим буквам.

Таблиця 8.1 – Таблиця переходів            Таблиця 8.2 – Таблиця виходів

| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |
| --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 |
| s1 | s1 | s2 |
| s2 | s3 | s1 |
| s3 | s1 | s2 |

| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |
| --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 |
| s1 | y3 | y3 |
| s2 | y2 | y4 |
| s3 | y1 | y2 |

Функція переходів – ; Функція виходів .

Розглянемо кодування букв алфавітів S, X,Y.

Таблиця 8.3.                            Таблиця 8.4.                          Таблиця 8.5

| Вихідні сигнали | Код вихідних сигналів |
| --- | --- |
| y1 | 00 |
| y2 | 01 |
| y3 | 10 |
| y4 | 11 |

| Стан автома-та | Код вхідних сигналів |
| --- | --- |
| x1 | 0 |
| X2 | 1 |

| Стан автомата | Код стану |
| --- | --- |
| s1 | 00 |
| s2 | 01 |
| s3 | 10 |

Таблиця переходів і виходів після кодування має вигляд:

Таблиця 8.6 – Таблиця переходів             Таблиця 8.7 – Таблиця виходів

| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| 00 | 10 | 10 |
| 01 | 01 | 11 |
| 10 | 00 | 01 |

| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 |
| 00 | 00 | 01 |
| 01 | 10 | 00 |
| 10 | 00 | 01 |

В якості елементів пам’яті структурного автомата будемо використовувати JK-тригер.

Таблиця збудження елементів пам’яті будується на основі таблиці переходів (табл. 1.8).

Таблиця 8.8. Таблиця переходів

| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |
| --- | --- | --- |
|  | x=0 | x=1 |
| 0 0 | 0 0 | 0 1 |
| 0 1 | 1 0 | 0 0 |
| 1 0 | 0 0 | 0 1 |
| a1 a2 | u1 u2 | u1 u2 |

Складаємо рівняння.

Символами  u1  і  u2  в таблиці позначають функції збудження елементів пам’яті   a1  і  a2  .

Складаємо рівняння для побудови комбінаційної схеми збудження цифрового автомата.

;

.

Таблиця виходів складається на основі таблиці 1.9.

Таблиця 8.9. Таблиця виходів

| Стан автомата | Вхідні сигнали |  |
| --- | --- | --- |
|  | x=0 | x=1 |
| 0 0 | 1 0 | 1 0 |
| 0 1 | 0 1 | 1 1 |
| 1 0 | 0 0 | 0 1 |
| a1 a2 | y1 y2 | y1 y2 |

Складаємо рівняння для побудови КС формування вихідних сигналів автомата.

;

,

де  a1  і  a2   – відповідно прямий і інвертований вихід тригера.

Рисунок 7.1. Схема автомата Мілі

ВИСНОВКИ

Головна задача і мета курсової роботи, яка була виконана ― аналіз, синтез і структурне моделювання будь-яких дискретних скінчених систем. Розроблено універсальні (канонічні) форми представлення булевих функцій, які дають можливість одержати аналітичну форму довільної схеми безпосередньо з таблиць істинності. Ця форма надалі може бути мінімізована або спрощена. Оскільки множиною аналітичних представлень і множиною схем є взаємно однозначна відповідність, то пошук канонічної форми запису є початковим етапом синтезу логічних схем. Найбільше поширення одержала досконала диз’юнктивна нормальна форма(ДДНФ) і досконала кон’юнктивна нормальна форма (ДКНФ), а важливим етапом проектування комп’ютерних схем стала мінімізація булевих функцій, тобто знаходження їхніх виражень з мінімальним числом букв, що забезпечує побудову економічних схем комп’ютерів.

При виконанні цієї курсової роботи було закріплено той матеріал, який ми проходили по курсу “Прикладна теорія цифрової автоматизації”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Баранов С. И. Синтез микропрограмних автоматов. – Л.: Энергия, 1979. – 232с.

- Савельев Ф. Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. Для вузов по спец. ЭВМ. – М.: Высш. Шк., 1987. – 272с.

- Самофалов К. Г. Прикладна теорія цифрових автоматів. – К.:Вища шк, 1987. – 375с.