Лабораторна робота №3

Дослідження резонансу напруги

Лялько Руслан Михайлович

II Курс, спец. «Комп’ютерна інженерія»

Мета:

Дослідження умов виникнення і характерних особливостей резонансу напруг у колі однофазного струму

Прилади та апаратура:

| № | Назва приладу | Система приладу | Клас точності | Границя вимірювань | Ціна поділки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98030 | Вольтметр | Електро-магнітна | 2,5 | 150В | 1В |
| 98030 | Амперметр | Електро-магнітна | 2,5 | 0,3А | 0,02А |
| 117936 | Ватметр | Електрична | 0,5 | 150Вт | 1Вт |

Схема:

Рис. 1. Початок

Рис. 2. Кінець

Робочі формули:

XL=Xc

XL=ω L

XC=1ω C

ω=2 π f

C=1XL  Xc

cosφ=PU I

Z=UI

R=Z cosφ

X=Z2-R2

L=XL ω

ZL=ULI

RL=PLI2

XL=ZL2-RL2

Розрахунки:

| № досліду | U | UL | U C | I | P | RL | XL | L | X | C | R | Z | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | A | Bт | Ом | Ом | Гн | Ом | Ф | Ом | Ом | град |
| 1 | 80 | 56 | 123 | 0,15 | 5 | 222,22 | 300 | 0,992 | 484,83 | 4*10-6 | 222,22 | 533,33 | 1,14 |
| 2 | 80 | 150 | 150 | 0,18 | 8 | 246,91 | 795,91 | 1,359 | 369,55 | 4*10-6 | 246,91 | 444,44 | 0,98 |
| 3 | 80 | 185 | 180 | 0,22 | 11 | 227,27 | 806,61 | 1,632 | 283,86 | 4*10-6 | 227,27 | 363,64 | 0,9 |
| 4 | 80 | 200 | 220 | 0,26 | 19 | 281,07 | 716,04 | 2,137 | 125,21 | 4*10-6 | 281,07 | 307,69 | 0,42 |
| 5 | 80 | 210 | 220 | 0,28 | 21 | 267,86 | 700,54 | 2,219 | 99,42 | 4*10-6 | 267,86 | 285,71 | 0,36 |
| 6 | 80 | 205 | 200 | 0,25 | 20 | 320 | 754,98 | 2,536 | 0 | 4*10-6 | 320 | 320 | 0 |
| 7 | 80 | 203 | 170 | 0,21 | 15 | 340,14 | 904,85 | 3,082 | 171,56 | 4*10-6 | 340,14 | 380,95 | 0,47 |
| 8 | 80 | 200 | 145 | 0,18 | 12 | 370,37 | 1074,57 | 3,318 | 245,68 | 4*10-6 | 370,37 | 444,44 | 0,59 |
| 9 | 80 | 190 | 135 | 0,17 | 10 | 346,02 | 1062,73 | 3,551 | 318,94 | 4*10-6 | 346,02 | 470,59 | 0,74 |

Графіки:

Графік. 1. Залежність UL(L)

Графік. 2. Залежність UC(L)

Графік. 3. Залежність I(L)

Графік. 4. Залежність φ(L)

Висновки:

При умові резонансу опір буде найменший а струм найбільший; напруга на активних елементах буде теж най більшою.

Лялько Р. М. 			___________

Роботу прийняв		Славік В. М.			___________